附件2

2018年广西创新驱动发展专项（科技

重大专项）项目申报指南（二）

广西科学技术厅

广西科技创新发展办公室

2018年7月

# 目   录

目   录	- 1 -

传统优势产业名片	- 4 -

重大专项  糖业二次创业技术研发	- 4 -

项目1  蔗糖煮炼过程智能装备关键共性技术研究及产业化	- 4 -

先进制造业名片	- 5 -

重大专项  智能机械装备技术创新	- 5 -

项目1  工程机械智能化再制造技术研发成果转化应用	- 5 -

项目2  阵列式电子枪金属粉末床增材制造成套装备研发与应用	- 6 -

项目3  特种作业移动机器人平台研发与示范应用	- 6 -

项目4  基于3D视觉的机器人智能分拣—拾放系统的研发及产业化	- 7 -

重大专项  汽车产业科技提升	- 8 -

项目1  增压米勒循环发动机开发及成果转化应用	- 8 -

项目2  满足国六B排放法规的高性能增压缸内直喷汽油机开发及成果转化应用	- 9 -

项目3  汽车发动机零部件产品研发	- 10 -

项目4  汽车轻量化制造技术研发	- 12 -

项目5  商用车关键技术研发	- 13 -

项目6  汽车零部件研发创新及应用	- 15 -

项目7  汽车自动驾驶关键技术研发	- 22 -

项目8  前置后驱乘用车关键技术协同创新开发与应用	- 24 -

项目9  低碳智联新重型商用车协同创新研发及成果转化应用	- 26 -

项目10  广西新能源物流商用车协同创新研发及成果转化应用	- 27 -

项目11  高品质乘用车（MPV）整车及关键技术开发与应用	- 28 -

项目12  乘用车模块化平台开发及应用	- 28 -

项目13  分布式纯电动轿车底盘研发及成果转化应用	- 29 -

项目14  新能源客车关键技术研发	- 30 -

项目15  新能源乘用车关键技术研发	- 31 -

项目16  新能源汽车独立悬架轮边分布式驱动和电子差速控制模块研发及产业化	- 32 -

项目17  商用车功率分流式混合动力系统关键技术研究及成果转化应用	- 33 -

项目18  锂离子动力电池研发及产业化	- 34 -

项目19  汽车柔性制造技术研发与应用	- 34 -

项目20  基于碳纤维增强复合材料在新能源汽车的研究及应用	- 36 -

项目21  车桥齿轮传动系统减振降噪关键技术研究及产业化	- 37 -

新一代信息技术名片	- 38 -

重大专项  新一代信息网络建设与应用	- 38 -

项目1  面向5G应用的新一代无线光传输技术研究及成果转化应用	- 38 -

项目2  基于灯杆的智慧照明及物联网关键技术研发与应用	- 39 -

项目3  高能微波拒止系统关键技术研究与应用	- 40 -

项目4  基于eSIM的物联网管理平台技术研发与应用（二期）	- 41 -

项目5  面向OPM模式的电子智造业智慧服务平台研发及应用示范	- 41 -

项目6  实时高精度室内外定位导航技术和数据平台研发及成果转化应用	- 42 -

重大专项  核心电子器件（设备）研发与产业化	- 43 -

项目1  架空输电线路、高铁接触网防雷关键技术研发及产业化	- 43 -

项目2  新型传感光纤与器件技术开发及产业化应用	- 44 -

项目3  干式无油电力电容器及其装置关键技术研究与产业化	- 45 -

项目4  基于北斗/INS组合技术的高铁轨道几何状态测量装备研发及成果转化应用	- 46 -

项目5  新一代音频设备技术研发及其产业化	- 47 -

高性能新材料名片	- 49 -

重大专项  高性能新材料产业技术提升	- 49 -

项目1  碳酸钙高效综合利用关键共性技术及产业化应用示范	- 49 -

项目2  富氧法制备纳米碳酸钙关键技术研究与应用	- 53 -

项目3  黑色页岩改性制备功能性橡塑粉体填料关键技术研究与示范	- 54 -

项目4  木薯生物质基高分子水凝胶关键技术研发与产业化示范	- 55 -

项目5  固体废弃物生态建材	- 56 -

项目6  动力电池用磷酸铁的开发和应用	- 58 -

项目7  石墨烯改性高性能低成本润滑剂的技术研究与应用开发	- 59 -

项目8  耐热不锈钢生产关键技术及其产业化	- 60 -

项目9  稀土新材料制备及产业化应用示范	- 61 -

项目10  高纯净铁基及其陶瓷复合抗磨材料关键技术研发与产业化	- 65 -

项目11  高导热石墨膜用高取向聚酰亚胺薄膜关键技术研究及产业化	- 66 -

项目12  先进薄膜成套装备智能化技术研究及应用	- 66 -

项目13  微合金化高强度汽车板的研发与产业化	- 67 -

项目14  高性能高碳钢及标准件用钢共性关键技术研发与产业化	- 68 -

项目15  防化学品渗透综合防护服关键技术研究及应用	- 69 -

项目16  电池级二氧化锰、硫酸锰等原料关键技术研究及产业化	- 70 -

项目17  锑冶炼绿色关键工艺及装备	- 70 -

项目18  铅、锡、铜冶炼新技术综合回收复杂多金属物料研究与应用示范	- 72 -

项目19  砂质氧化镍矿全元素材料化利用关键技术研发及产业化示范	- 73 -

生态环保产业名片	- 74 -

重大专项  生态环保产业提升	- 74 -

项目1  特色植物纤维原料清洁化制浆造纸与资源化利用	- 74 -

项目2  环保控释农药的制备技术研究与产业化	- 76 -

海洋资源开发利用保护	- 78 -

重大专项  北部湾海洋生态保护与可持续利用	- 78 -

项目1  海洋微藻规模化培养和高值生物制品综合利用技术研发与产业化示范	- 78 -

项目2  基于海洋微生物功能分子的绿色生物制剂研制与应用示范	- 78 -

项目3  离岸海域设施化网箱装备研制与养殖技术创新及成果转化应用	- 79 -

项目4  复杂海洋环境下高抗蚀建设工程材料开发与示范应用	- 80 -

大健康产业	- 82 -

重大专项  大健康产业科技支撑	- 82 -

项目1  药用植物大数据中心建设	- 82 -

项目2  基于药用植物大数据的药用植物药效单体生物制造	- 84 -

项目3  基于药用植物大数据的健康产品智慧创制	- 86 -

项目4  青蒿琥酯红斑狼疮（狼疮肾炎）适应症的研究及产品开发	- 88 -

项目5  治疗缺血性脑卒中新药的临床研究及产业化	- 89 -

项目6  新型石墨烯医疗器械研究开发及成果转化应用	- 90 -

项目7  特色医疗器械的研发与应用	- 91 -

# 传统优势产业名片

## 重大专项  糖业二次创业技术研发

### 项目1  蔗糖煮炼过程智能装备关键共性技术研究及产业化

研究内容：研究煮糖过程主要工艺参数智能检测关键技术，研发能持续稳定、准确和可靠测量煮糖结晶过程关键工艺参数的传感器；研究煮糖过程结晶颗粒状态检测和分析技术；研究能跟随煮糖生产过程复杂工况变化动态调整最优工艺指标的方法；研究煮糖工艺和智能控制技术有机融合的方法，研究煮糖结晶过程有关的经验知识和启发性思维嵌入到过程优化控制的关键技术；研究具有多因素、强耦合、高度非线性和不确定性的复杂生产过程的协同优化控制关键共性技术，研究基于人工智能的煮糖过程动态建模和运行优化控制的方法；研发具有机器自主学习能力且能够实现多因素协同控制的煮糖结晶过程智能控制系统，实现对间歇和连续煮糖过程的全自动控制，开发高端智能连续煮糖过程设备。

考核指标：（1）研发煮糖过程关键工艺参数智能检测传感器，常规工作条件下传感器连续测量精度<1%，极端工作条件下传感器连续测量精度<2%；（2）研发多因素协同控制的煮糖结晶过程智能控制系统，实现间歇式和连续式煮糖的自动化控制，系统对关键工艺参数的平均控制精度<1%；相比人工操作模式：煮糖平均节约用汽15%以上，成品糖色值平均降低3%以上，甲糖膏蜜纯度差提高6%以上，丙糖废蜜重力纯度降低0.5个GP以上，废蜜量与蔗比降低10%；（3）获得授权发明专利3件以上；（4）项目实施期内实现达产，新增产值7000万元以上。

实施期限：2018年~2021年。

# 先进制造业名片

## 重大专项  智能机械装备技术创新

### 项目1  工程机械智能化再制造技术研发成果转化应用

研究内容：（1）工程机械逆向物流系统的智能化技术研究：研究工程机械各种零部件的再制造价值智能化分析系统，建立工程机械再制造逆向物流智能决策系统；（2）工程机械可再制造性智能化研究：建立产品运行大数据库，研究产品特征与再制造各流程之间的关系并用于再制造方案设计中，对产品进行可再制造性、重复再制造性提供决策支持；（3）工程机械回收品检测的智能化技术研究：研究模型化仿真技术，在传统的疲劳寿命分析理论、裂纹扩展分析理论、材料摩擦磨损理论基础上，研究基于动力学和有限元联合仿真的工程机械状态智能化判断方法；（4）工程机械再制造前处理的智能化技术研究：研究各种前处理手段的特点和适用条件，开发再制造前处理技术智能决策系统；将数控技术引入工程机械再制造前处理，研发自动化设备；（5）工程机械再制造修复工艺智能化研究：建设典型零部件失效分析数据库，研究并融合各种再制造工艺技术、特点和适用条件，建立智能化工艺决策系统，研制自动化专用设备及工装，建设再制造示范基地；（6）工程机械再制造生产管理智能化研究：针对再制造技术资料分散、独立、缺失，不能实现共享等问题，建立再制造关键环节的技术综合信息系统，实现再制造技术资料的收集、分析和再制造综合评价等智能化功能。

考核指标：（1）再制造旧件利用率提高20%以上，再制造修复率提高20%以上，再制造产值提高30%以上，再制造产品开发周期缩短30%以上；（2）形成企业技术标准或技术规范10项以上，形成再制造新技术3项以上；（3）获得授权发明专利6件以上，出版专著1部以上；（4）建设具有25000件零部件、1000台整机智能化再制造产能的生产基地，再制造产品的功能和主要技术指标符合我国同类产品相关标准，销售收入2.5亿以上。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目2  阵列式电子枪金属粉末床增材制造成套装备研发与应用

研究内容：面向金属粉末床增材制造工艺需求，研发长寿命阴极电子枪及其加速电源、电子束流精确控制装置，提高电子枪运行稳定性及其控制精度；研究优化电子光学设计及高精度大广角扫描系统，提高电子束斑质量和扫描范围；研发四枪阵列式电子枪系统，扩大粉末床电子束增材制造工件尺寸；研发电子枪运行状态的监控和自诊断、自恢复技术，提高其运行的可靠性。

考核指标：单电子枪60kV/3kW，最小束斑直径小于0.2mm，扫描范围不小于260mm×260mm，可靠工作时间大于400小时；电子枪阵列扫描范围不小于500mm×500mm，电子枪阵列拼接精度优于0.2mm，制造精度优于0.1mm，标准钛合金试样成形效率400cm3/h；获得授权发明专利3件以上，申请国际发明专利1-2件。形成年产设备5台套以上的生产能力。项目执行期间销售设备3台套以上，实现设备销售产值1.5亿元以上。

实施期限：2019年~2021年。

### 项目3  特种作业移动机器人平台研发与示范应用

研究内容：（1）机器人机械系统采用模块化设计，对车体结构设计、驱动履带/轮设计及操作臂进行优化；（2）采用远程遥控和局部自主控制相结合的控制体系结构，将人的规划能力和反应能力融入到机器人的车载控制系统，实现有线和无线两种通讯模式；（3）机器人环境感知与局部路径自主规划技术，开展机器人外部环境的感知技术研究，利用全景视觉及其它辅助传感器系统实时进行环境信息的获取和处理；（4）基于视觉伺服的机器人自主操作技术。

考核指标：（1）多自由度灵巧手臂对目标探测定位精度≤±8°；（2）高机动性机器人本体技术，移动本体重量不大于60Kg，最大速度1.5m/s，最大载荷达到自重的50%，可连续工作2小时以上；（3）适用于多种目标处置的末端手爪机构，机械臂具有4个以上的自由度，臂长1.2m，手爪具有1个开合自由度；（4）无线和有线双模远程通讯技术；无线通讯距离300米（空旷地域），有线距离100米；（5）机器人局部自主导航避障技术，能跨越200毫米垂直障碍、爬30°斜坡、跨越300毫米宽沟壑；（6）以视觉为主的自主定位及抓取技术，抓取重量不小于5Kg；（7）申请发明专利4-6件。（8）形成每年10台（套）的生产能力，年产值1000万元以上。

实施期限：2018年～2021年。

### 项目4  基于3D视觉的机器人智能分拣—拾放系统的研发及产业化

研究内容：（1）研究建立基于windows 64位系统的关节6轴机器人控制系统平台，实现对机器人工具末端重复定位精度、绝对位置精度和快速运动要求；（2）研究快速建立激光校准系统，包括如何快速确定合适的固定方式和位置以满足对随机放置的工件的深度信息的检测；（3）结合人工智能技术，提取复杂工作空间的特征信息，包括料框、工件等几何结构特征、工件表面条纹滤波处理、复杂工件连通性特征信息的计算、实时显示和保存，以实现机器人系统快速构建工作空间3D形貌；（4）研究识别系统实时提取工件的3D信息方法，以控制机器人从杂乱的工件框中快速、准确抓取工件；（5）根据中转台位置和工件姿态参数要求，嵌入空间避障算法，优化路径规划和轨迹运动方案；（6）研究控制系统软硬件架构，满足机器人控制系统及3D视觉识别系统均处于同一嵌入式硬件中，两者基于同一个系统，能够互相协同工作，按需扩展；（7）在视觉系统不工作时，可实现普通机器人系统的所有功能。

考核指标：（1）机械手末端负载大于20Kg，工具末端重复定位精度可以达到±0.8mm；（2）支持TCP 4点（或更多点）标定，同时可以按需要新建工具坐标系；（3）必须支持直线运动及PTP运动及轨迹过渡，末端运动轨迹的过渡点弓高误差小于10mm；（4）将500mm长TCP指针移动至不同的笛卡尔坐标位置，并与z轴行程最大60度的角度，围绕全局坐标系z轴旋转，观察机器人TCP偏移情况需要在整个工作范围都达到1mm的绝对精度要求；（5）识别5种或以上典型的汽车零部件工件的几何特征；（6）工件识别准确率95%以上，抓取精度达到0.8mm；（7）申请发明专利5件，实用新型2件,软件著作权3项；（9）达产后年销售50套，年产值2500万左右，利税1000万。

实施期限：2018年～2021年。

## 重大专项  汽车产业科技提升

### 项目1  增压米勒循环发动机开发及成果转化应用

研究内容：采用增压技术，在动力性有所增加的情况下减小发动机的排量减小摩擦功；通过降低增压器的转动惯量，提高发动机低速扭矩；通过米勒循环，提高压缩比，提高膨胀比，提高燃烧效率，降低燃油消耗；通过珩磨参数控制，在保证润滑的前提下，降低摩擦，降低未能完全燃烧的燃油的残留，从而降低发动机有害气体的产生；通过热能管理，降低摩擦损耗，充分利用发动机的热量，从而降低燃油消耗；采用滚子摇臂、活塞及销增加减磨涂层、减小气门杆、减小曲轴轴颈、减小凸轮轴轴颈等等降低摩擦；通过CAE分析、8平衡块曲轴、框架式凸轮轴盖，改善整机的NVH；通过48V IBSG的采用，回收制动能量，调整发动机的工作区域，实现深度启停，改善整车的驾驶性，从而达到降低油耗的目的。

考核指标：在低速区域的扭矩达到全扭矩的≥90%以上；全负荷最低燃油消耗率≤ 285g/kWh，万有特性最低燃油耗率≤ 230g/kWh，满足国6排放标准（GB 18352.6-2016）的排放法规要求。获得授权发明专利4项以上。项目实施期间销售达1.5万台以上，新增销售收入19800万元。项目产品低速动力响应在国际同类机型中处于领先水平，油耗指标在国内同类机型中处于领先水平。

实施期限：2018年~2019年。

### 项目2  满足国六B排放法规的高性能增压缸内直喷汽油机开发及成果转化应用

研究内容：（1）高强度、轻量化增压GDI汽油机重要零部件的设计、关键工艺技术开发及整机集成；（2）国六B增压GDI汽油机高效清洁燃烧关键技术研究；（3）国六B增压GDI汽油机尾气后处理关键技术研究；（4）国六B增压GDI汽油机子系统耦合控制策略研究；（5）国六B增压GDI汽油机整车匹配技术研究。

考核指标：（1）满足国六B阶段排放标准；（2）发动机排量2L，最大扭矩≥350N.m（1500-3800rpm），在1250rpm扭矩≥250N.m，最高功率≥150kW（5000rpm），比油耗240g/kW.h（1700-3500 rpm，150-230N.m）；（3）产品零公里故障率（PPM）≤50；（4）全工况噪声≤110dB；（5）发动机轻量化（整机质量）≤155kg；（6）获得授权发明专利6项以上；（7）在项目实施期内，至少应用于2个车型搭载动力，新增产值35亿元以上。

实施期限：2018年~2020年。

### 项目3  汽车发动机零部件产品研发

#### 课题方向1  高性能轻量化发动机曲轴关键技术研究及产品开发及成果转化应用

研究内容：基于曲轴可靠性和NVH性能要求，研究曲轴动平衡控制，曲轴结构轻量化技术；研究曲轴毛坯精锻工艺，模锻工艺数值仿真，精锻成形过程检测与控制；研究曲轴强化机理，热处理与表面强化工艺模拟与优化，研发高性能轿车、卡车、船舶和军用发动机曲轴。

考核指标：建成高效能轿车、卡车、船舶和军用发动机曲轴动平衡分析及结构轻量化模拟分析数据库；单根曲轴钢材使用量降低5%～10%，曲轴动平衡去重量下降5%～10%，曲轴弯曲疲劳强度提高15%以上，达到国内领先水平。项目实施期内，轻量化曲轴形成产能30万根，产值1亿元以上，利税1000万元以上。

实施期限：2018年~2021年。

#### 课题方向2  发动机用高性能铝合金连杆制造技术研发及产业化

研究内容：为适应汽车、柴油车轻量化和节能减排的要求，实现发动机轻量化，提高发动机性能，研发用于发动机铝合金连杆新材料的成形技术。包括铝合金材料和辅助原料的高能机械合金化制备技术、组织控制和热处理工艺、模具和生产线设计、触变成形和精密模锻毛坯成形工艺，成形工艺参数的模拟，材料耐高温疲劳性能表征和智能化加工技术等，形成具有自主知识产权的发动机铝合金连杆制造方法，在国际上首次实现耐高温疲劳的铝合金连杆制造。

考核指标：典型的新材料连杆用铝合金屈服强度达到500MPa，抗拉强度达到550MPa，延伸率大于2%，硬度≥150HB，同台发动机连杆重量允差为20g，降低发动机油耗5%以上。研发新产品2种以上，获得授权发明专利3项以上，制定企业标准3项以上，行业标准1项；形成100万条/年产能的示范生产线，投产后年产值1亿元以上。

实施期限：2018年~2021年。

#### 课题方向3  汽油机缸内直喷喷油器总成的研发及成果转化应用

研究内容：研究结构材料及软磁材料晶相结构、热处理特性与金相变化、主要化学成分与金相、化学成分与加工特性；研究加大密封椎体，减少密封背压，提高燃油压力和电磁阀开关时间；研究阀体喷射结构；验证阀体喷射雾化结构；研究影响电磁阀开关时间的结构，仿真磁路结构，验证阀开关闭时间；研究喷孔的设计、优化及超精密加工；研究弹簧的精密调整；工程化验证动态流量波动；研究产品长寿命及高可靠性、耐交变温度应力及产品表面耐腐等级。

考核指标：产品汽油机缸内直喷喷油器在正常工作状态条件下，可分别满足以下技术指标：产品燃油喷射压力≥350BAR；高速电磁阀开关时间≤300微秒；动态流量在1.5ms时流量误差≤3%；平均无故障间隔时间≥4500小时；获得授权发明专利2项以上；项目实施期间，新增销售收入3500万元以上，新增利税420万元。

实施期限：2018年~2019年。

### 项目4  汽车轻量化制造技术研发

#### 课题方向1  扭转梁式后悬架系统轻量化研究开发及成果转化应用

研究内容：研究轻量化的扭转梁式后悬架的系统方案设计：包括结构设计方案，CAE分析方案，试验设计方案，工艺设计方案，模具、检具开发方案，相关部件集成方案；变截面横梁的结构设计与仿真优化，变截面横梁既要满足整车转向特性、侧倾刚度要求，又要保证结构的强度、疲劳寿命符合要求，因此在确定扭转梁的K&C性能和硬点位置后，通过对扭转横梁进行拓扑优化、形状优化和灵敏度分析完成横梁的整体变截面设计；轻量化的扭转梁的批量生产工艺优化，在保证不影响扭转梁性能的前提下对相关工艺进行优化，优化后能提供批量生产的生产效率、降低成本；扭转梁产品通过台架和整车搭载试验，并实现批量生产。

考核指标：整车可靠性路试要求4万公里，无严重塑性变形或开裂问题（企业标准）；扭转台架疲劳耐久试验17.5万次，横向、纵向、弹簧座、减振器等疲劳耐久试验20万次，试验完成后均无严重塑性变形或开裂问题（企业标准）；总质量≥1750kg的乘用车的扭转梁式焊接总成质量（不包括衬套）≤25kg；产品比现有产品总质量减总15%以上；焊缝长度减少30%；产品台架耐久性提高35%以上。项目实施期内形成产能20万台/年，新增产值2.4亿元/年。产品技术水平可达国内先进水平。

实施期限：2018年~2020年

#### 课题方向2  轻量化乘用车前端模块框架及集成技术研究与应用

研究内容：研究低密度塑料及复合材料与前端框架性能要求的匹配性；研究前端框架的结构设计；研究前端框架的注塑工艺；研究前端框架的承载能力；研究前端框架的强度和刚性；研究一种适用于前端模块流水线装配的工装和方法。

考核指标：选定PA6+GF40塑料复合材料代替传统的钣金材料制造汽车前端框架，其密度要求达到1.46±0.05g/cm3；前端框架的大灯臂满足施加X向250N和-Z向250N的力作用在大灯质心上，刚性>300N。整个框架的承载能力满足弯曲强度分别沿X向和-Z向施加450N的力，X向刚性>100N，Z向刚性>250N；前端框架为整体注塑一体成型，其扭距和拔出力达到：M6螺母嵌件扭距≥18N.M，M6螺母嵌件拔出力≥4KN。自主研发一种汽车前端模块装配装备，形成流水线装配，装配好一件前端模块平均用时少于3.5分钟；前端框架重量≤5.28kg（S60车型），对应的原钣金框架8.8kg。项目实施期内，获得授权发明专利1项以上；形成年产15万台套汽车前端模块的生产能力，新增销售收入6000万元以上，利润540万元以上，纳税700万元以上。

实施期限：2018年~2019年。

### 项目5  商用车关键技术研发

#### 课题方向1  M3新中型平台系列车型开发及成果转化应用

研究内容：1.1800mm变刚度少片簧及下置副簧匹配中型载货的研究与运用：在国内中型载货车上运用前簧采用1800mm变刚度少片簧，后簧为1800mm的下置副簧二级刚度板簧，大大提升整车平顺性；2.平置式发动机悬置的研究与运用：全新设计发动机悬置，采用平置式结构布置（发动机前后悬置软垫水平安装），有效解决由于制造误差、装配误差及孔偏等造成发动机落装困难的问题；可有效避免发动机位移过大与护风罩干涉等问题；3.车架CAE分析自动化技术研究及应用：通过对HyperWorks进行二次开发，利用Tcl/Tk编程实现商用车车架CAE分析的自动化；简化操作流程并缩短时间，提高CAE分析效率；实现网格划分、载荷施加等操作程序自动化，提高计算准确度。研究创新形成国内独有的车架CAE分析自动化技术。4.内置除气膨胀水箱的研究与运用：采用全新结构膨胀水箱，通过内置除气装置，有效解决现有车用膨胀水箱管路的布置顺畅性差问题。

考核指标：二类底盘自重小于5.3吨；油耗低于17L（整车16T百公里综合油耗）；排放达到国Ⅴ标准；提升整车平顺性，司机座椅加速性小于0.75 m/s2；80km/h匀速行驶车内噪声值≤73dB（A）；申请专利10项以上，获得授权发明专利2项以上；形成年产10000辆生产能力，年销售收入8.5亿元以上，利税4000万元以上。

实施期限：2018年~2020年。

#### 课题方向2  准重型长头商用车驾驶室开发及成果转化应用

研究内容：整合国内外先进制造技术，通过技术创新、新工艺的运用，研发新一代长头卡车驾驶室:（1）研发驾驶室造型；（2）开展风阻CFD研究，优化风阻系数达到国际先进水平；（3）对发动机罩总成、前保总成、驾驶室内外饰总成进行全面轻量化设计，降低整车自重及油耗；（4）研究驾驶室平顺性及NVH技术。

考核指标：（1）整车风阻系数降低到0.48；（2）驾驶室总成重量≤770Kg；（3）驾驶室平顺性指标≤0.56m/s2，达到国际先进水平；（4）匀速行驶驾驶室内噪声≤68dB，达到国内领先水平；（5）项目实施期内装车8000台，新增产值17.5亿元。

实施期限：2018年~2020年。

### 项目6  汽车零部件研发创新及应用

#### 课题方向1  后驱式独立悬架（含主减速器总成）系统开发及成果转化应用

研究内容：研究后驱动式独立悬架（含主减速器总成）系统方案设计，进行台架试验验证和NVH测试；研究轻量化的后副车架总成设计，对副车架总成进行CAE分析，降低总成重量，优化工艺；研究自动化的后驱动式独立悬架（含主减速器总成）系统装配调整生产线，实现产品的产品装配关键工序自动化、检测调整自动化，打造具有国内领先水平的装、调、检自动化生产线。后驱动式独立悬架（含主减速器总成）产品需通过台架和整车搭载试验，并实现批量生产。

考核指标：整车可靠性路试要求4万公里，过程中零部件无严重变形或开裂问题；整车操纵稳定性满足要求；后副车架台架疲劳耐久试验：制动耐久（前30万次、后10万次）、横向、纵向、垂向耐久试验各20万次，试验完成后均无严重塑性变形或开裂问题；后独立主减齿轮疲劳试验50万次，试验完成后均无严重塑性变形或开裂问题。总成NVH性能指标比现有产品提高10%，主减阶次噪音低于整车阶次噪音9db；后副车架、主减速器齿轮可靠性提高20%以上；获得授权发明专利1件以上。项目实施期内新增总成产量10万台/年，产值2亿元/年。产品质量和生产工艺能力达到国内先进水平。

实施期限：2018年~2020年。

#### 课题方向2  乘用车整体插管桥开发及成果转化应用

研究内容：研究设计桥壳中段与主减速器壳设计为一体式结构的整体插管桥，提升驱动桥刚度和机加工精度；通过对标行业高端产品、整车与零件的匹配分析、3D结构设计、结构CAE震动可靠性分析、结构设计优化、产品试验、台架试验、NVH性能及道路可靠性试验等关键设计步骤，系统开发产品；研究齿轮装配尺寸链系统各子系统之间的设计方法，提升主减速器总成中的调整垫片尺寸精度，提高齿轮的啮合精度。开发自动机加工生产线，且配套机器人上下料、过程自动控制与自动测量装备，并从关键采购件，到齿轮加工、桥壳/减壳/差壳加工，到主减装配等关键工序，进行工艺改进和优化，提升产品一致性；整体插管桥通过台架试验和道路可靠性试验，并实现批量生产。

考核指标：后桥台架的可靠性疲劳寿命次数达到80万次，（行业标准为50万次）；后桥搭载整车的可靠性路试里程达到2.6万公里（行业标准为0.7万公里）；后桥搭载整车测试的噪音值降至62分贝（行业标准为76分贝）；产品性能均大幅超过和领先行业指标。相关技术技术为国内领先水平。项目实施期内形成年产能7万台以上的能力，年产值达1亿元以上。

实施期限：2018年~2020年

#### 课题方向3  高性能摩擦离合器关键技术研究与产品开发

研究内容：研究典型结构整车（包括乘用车、商用车、工程机械）动力传动系统扭转振动建模方法；研究离合器非线性刚度与阻尼等性能参数优化方法；研究离合器结构参数与性能参数之间的映射关系及其灵敏度；研究离合器开发设计技术，开发离合器数字化快速设计平台；建设摩擦离合器动态综合性能试验与检测平台。

考核指标：开发高性能离合器数字化快速设计平台；开发离合器性能参数匹配与优化平台，实现离合器与整车动力传动系统合理匹配，实现正向开发，填补国内空白；高性能离合器在发动机整个转速范围内的扭转振动传递率控制在0.4以下，达到国际先进水平。项目实施期内，形成40万套高品质离合器的产能，年产值2亿元以上，利税2000万元以上。

实施期限：2018年~2021年。

#### 课题方向4  面向乘用车钣金零件的高性能铸铁模具材料开发及应用

研究内容：（1）高性能铸铁模具材料低成本合金设计与优化：研究碳、硅等常规元素，铜、钼等合金元素对球墨铸铁凝固和热处理过程相变的影响，设计并优化模具合金成分；研究合金成分对模具显微组织、力学性能及热处理性能的影响；研究钼、镍等贵金属元素等效替代。

（2）高性能铸铁模具材料制备关键技术研究：研究球化剂及球化工艺，包括硫、氧含量以及镁、铼、钙等元素对石墨球化的影响；通过研究硅、锶、钡、钙、铝等元素对石墨化的影响，从而确定较优的孕育剂和孕育工艺；研究铸态显微组织精细化和均质化控制及其对性能的影响；研究铸造过程和热处理过程的关键参数。

（3）高性能铸铁模具材料服役性能研究：通过物理实验和数值模拟相结合，研究摩擦磨损、接触磨损等各种潜在失效行为，进一步研究所开发的模具材料的硬度、梯度过渡特性对于冲击性能和模具服役性能的影响，开展与国外先进材料的对标研究。

考核指标：（1）研制的新型铸铁模具材料基体硬度≥HB240，热处理后硬度≥HRC55，基体冲击韧性20J（无缺口试样）；抗拉强度≥700Mpa，基体石墨大小达6级、珠光体含量≥85%。（2）最终交付新材料模具1～2套，生产乘用车钣金零件50万件以上，与现有灰铸铁、合金铸铁模具对比，耐磨性提高10%。（3）完成相关技术报告3篇，获得授权发明专利3项以上，发布企业标准2项，制定行业标准或者国家标准1项。

实施期限：2018年~2021年。

#### 课题方向5  智能汽车座椅平台化设计开发及成果转化应用

研究内容：（1）研发基于先进制造工艺的平台化座椅骨架设计技术；（2）研究基于性能优化的座椅骨架低成本及轻量化设计技术；（3）推进座椅骨架在高强度钢材及高分子复合材料应用方面的技术导入；（4）研究乘员身体状况的检测及远程检测技术；（5）研究对驾驶员安全驾驶的监控和车载安全辅助技术；（6）打造智能座椅众创空间。

考核指标：实现驾驶员的疲劳状态判断，并予以警示提醒，预警提示系统100%响应。实现汽车碰撞预警状态判断，并予以警示提醒，预警提示系统100%响应。实现汽车被盗或者车内物品被盗判断，予以警示提醒车主并可以进入追车模式。通过远程APP实现座椅预热和车内环境调节以及通过控制单元实现按摩和预加热，通过语音实现可选择性控制策略，语音识别率95%以上。实现驾驶员身份识别、音频分享。智能座椅的智能化设备，不影响整车原有的性能和功能，并增加安全性、舒适性。形成生产线1条，累计实现销售收入6亿元以上，利税9000万元以上，新增就业人员80人以上。项目期间获得授权发明专利2项以上，实用新型专利3项以上。

实施期限：2018年~2020年。

#### 课题方向6  乘用车高性能后轴总成产品的研究开发及成果转化应用

研究内容：研究后轴产品的结构改良方法，结合轻量化方向精化优化内外结构；研发后轴产品的新型加工技术，包括产品工位夹具翻转工艺、研究论证低熔点自动焊接、液压成型技术等；研究产品强度性能提升技术，增加产品强度和耐用性，提高各项实验检测指标数值。

考核指标：产品轻量化：产品较旧型状态减重5kg以上，轻量化指标低减15%以上。形成夹具翻转、低熔点自动焊接、液压成型等新工艺加工技术，产品一次下线合格率达到97%以上。产品技术标准符合《后轴台架试验规范》并通过国家检测机构检测，扭转/侧向力/纵向力/垂向力/减振器支架疲劳试验无异常指标分别为20万次/10万次/35万次/30万次/60万次以上。获得授权发明专利1项以上。项目实施期内，形成年产60000台套的生产规模，实现产品年销售收入4500万元以上，利润225万元以上，税收158万元以上。

实施期限：2018年~2019年。

#### 课题方向7  排气系统声品质关键技术研发及成果转化应用

研究内容：针对整车主要NVH问题，在排气系统中应用赫尔姆兹共振腔结构，研究消除特定低频处具备高消音量的消声结构；研究新的消声结构，确保座舱内感知的排气噪声柔和、平稳、舒适，避免产生突兀、尖锐噪声等；研究提升排气系统CAE分析水平及效率；开展噪声、背压、模态、刚度分析与试验对标，提升分析精度；进行1/3倍频程动刚度程序的二次开发，提升分析效率；研究新测试技术，提升排气系统NVH测试、分析水平；研究排气系统及其相关系统对整车NVH有影响的主要因素，提出控制范围，形成技术规范；根据产品的声品质控制要求，设计满足目标产品声品质要求的工艺方法，开发实现相应工艺要求的工艺设备以及品质控制需求的在线检测设备。

考核指标：完成针对特定低频处具备高消音量的消声结构，降低对应频率尾管二阶噪声（3G WOT）幅值至≤65dB，确保消排尾管噪声无法激励座舱声腔模态，解决低频轰鸣声；在消声器端背压≤25Kpa，功率损失比小于5%条件下，新的消声结构，排气系统3000rpm以下的消声器尾管二阶噪声（3G WOT）变化幅值控制在≤10dB，总声压符合目标要求（1000rpm~2000rpm≤80dB，2000rpm~5400rpm≤80dB~95dB），怠速（空调等附件关闭）工况排气口尾管噪声控制在≤56dB，确保座舱内感知的排气噪声柔和、平稳、舒适；背压、模态分析与试验误差控制在5%以内，1/3倍频程动刚度结果处理速度较二次程序开发前提升50倍；排气系统筒体面模态≥600Hz；至少在2个平台产品中得到应用，新增年产值1.5亿元以上；获得授权发明专利2件，实用新型2件。

实施期限：2018年~2020年。

#### 课题方向8  汽车软质仪表板阴模成型与搪塑成型工艺开发及成果转化应用

研究内容：（1）研究汽车内饰高品质软质仪表板阴模成型工艺，开发适用于高品质软质仪表板产品，并批量生产；（2）研究搪塑成型工艺，结合发泡成型工艺，开发适用于高品质旗舰型的汽车软质仪表板，并实现批量生产。

考核指标：光泽：仪表板表皮光泽度控制在5%以内，确保仪表板有哑光的高品质；皮纹：皮纹深度基本保持一致，不变形，确保仪表板有外观真皮的质感；触感：仪表板皮质触感良好，按压后表面柔软，释放后能回弹回原形，确保仪表板的品质；包覆粘贴性能按标准GMW14892-2012，撕剥力>525N/m；零件表面包覆性能要求-耐清洁剂满足标准GMW14444-2013要求；雾翳要求满足标准BT/SGMWJ 0872要求；气味要求满足标准BT/SGMWJ 0872，气味等级N≥6级；VOCs/SVOC值要求满足标准BT/SGMWJ 0872的数值要求；项目实施期年产量10万台产量，年产值达8000万元。相关技术达到国内领先水平。

实施期限：2018年~2020年

#### 课题方向9  智能化LED汽车车灯的关键技术研发及与产业化

研究内容：（1）研究高温长寿命LED汽车前照灯驱动电源技术；（2）研究能够提高LED汽车前照灯光效的结构设计技术；研究LED汽车前照灯散热特性和热管理解决方案；（3）研究高可靠多功能系统集成技术，实现驱动、通信和环境参数采集的技术集成；研究实际应用环境中规划模式、控制策略、系统联动等系统技术集成，开展应用示范；（4）研究LED汽车前照灯的系统可靠性增长及可靠性评估方法；（5）对LED汽车前照灯及其智能控制系统的工艺技术、质量控制、检测技术等方面的进行系统研究，建设LED汽车前照灯及其智能控制系统生产线，开展项目产品示范应用并实现产业化。

考核指标：（1）开发出全LED汽车前照灯2款，总照度2300lm，光品质满足灯具配光标准及主机厂要求，热阻不高于4°C/W；（2）在60℃环境温度下，LED汽车前照灯寿命超过3万小时；（3）开发出智能控制系统，根据道路环境的变化，车灯能够自动切换到城市道路、乡村道路、高速路、雨天道路等模式；（4）建成材料、器件、灯具及系统失效分析模型和数据库，寿命预估精度>85%；（5）获得授权发明专利6件以上；完成企业标准2项以上；（6）通过项目产品的应用，建立和改造一条LED汽车前照灯及其智能化控制系统生产线，进行LED前照灯模组、LED前照灯塑料件、涂装、装配生产线等升级改造，形成年产80万台套以上LED前照灯及其智能控制系统能力，年产值达到5亿元以上。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目7  汽车自动驾驶关键技术研发

#### 课题方向1  商用车智能驾驶关键技术研发及成果转化应用

研究内容：研发单目摄像头、双目摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达等环境感知系统关键技术，识别车辆、行人、交通标志、车道线等各种物体；研发整车VCU控制器、软件集成算法控制器、整车电子电器网络架构等融合感知决策控制系统关键技术；研发自动制动控制、自动油门控制、自动转向控制、自动换挡控制以及自动灯光控制、自动雨刮、喇叭控制等智能执行系统关键技术。

考核指标：完成巡航系统、轨道偏移报警系统、碰撞预警系统、全景视屏监控系统等系统开发，整车智能驾驶达到LV1水平；完成盲点监测系统、疲劳驾驶系统、车道保持系统、AEBS自动刹车、车联网系统等系统开发，整车智能驾驶达到LV2水平；完成整车控制VCU、传感器融合中央控制器开发，实现车辆队列行驶、高速路自动驾驶，整车智能驾驶达到LV3水平。项目实施期内装车5000台，新增产值16亿元。

实施期限：2018年~2021年。

#### 课题方向2  电动观光车智能驾驶技术研究、整车开发及成果转化应用

研究内容：针对观光车用车特点，开展电动观光车智能驾驶的环境感知、行为决策、运动规划、车辆控制和后台数据监控研究，实现特定场景智能驾驶，具备巡线自动驾驶、紧急刹车功能、自动绕障等功能，同时开展智能驾驶技术的工程应用研究。

考核指标：完成电动观光车智能驾驶技术研究，使车辆在固定区域具备自主行驶功能，遇到行人、自行车、汽车以及其他障碍物时，能够以减速、停车或避让的行为方式进行处理，行驶过程中不发生碰撞；感知模块能够识别障碍物，识别准确率大于96%；决策模块输出安全、符合车辆转向约束的轨迹，规划成功率大于96%；控制系统跟踪轨迹时，稳态状态下横向误差小于0.5m，固定停车等待位置偏差不超过1m；行驶最高车速为25km/h，车速误差小于±2km/h。完成2款以上电动观光车车型的开发工作。完成产品产业化工作，产能达到2000辆/年，新增产值10亿元以上。

实施期限：2018年~2020年。

#### 课题方向3  新能源商用车智能安全驾驶平台开发与应用

研究内容：研发具备全天候行车记录、远程夜视、雨雾天透视、眩光屏蔽功能的智能驾驶主动夜视安全系统；研发具备前车防碰撞预警，车道偏离预警功能实现全车标配驾驶辅助系统；研发具备及时发现并有效提醒行程过程中闭眼、视线偏离、低头等不安全驾驶行为的疲劳驾驶功能系统；为全面实现智能安全驾驶，预留无人驾驶模块与车联网对接模块。

考核指标：（1）研发完成主动夜视安全系统1套。检测范围10-120米；雾天透视开启，可在雨天、雾天情况下，视野有效扩展2倍以上；眩光屏蔽开启，可有效缩小强光光斑至1/3；全天候夜视行车记录，双目记录。（2）研发完成疲劳驾驶预警系统1套。具有以下功能：打哈欠警示，打哈欠图像帧数高于阈值，轻微报警；眨眼预警，眨眼图像帧数高于阈值，报警警示音；闭眼警示，闭眼图像帧数高于阈值，振动马达及警示音同时工作；低头警示，低头图像帧数高于阈值，振动马达及警示音同时工作；视线不在前方警示，视线不在前方图像帧数高于阈值，系统紧急报警。（3）研发完成具备前车防碰撞和车道偏离预警智能驾驶辅助系统1套。当车速超过30km/h，启动该系统，能根据与前车不同距离作出不同预警反应；车辆在车道内行驶时，当车辆整体偏离车道2/3时，即车辆即将压到一边标线时，车道偏离预警功能启动，提醒驾驶员车辆偏向一边标线，压线前预警铃声舒缓，车道偏离报警急促、响亮。（4）项目实施期内生产智能驾驶新能源商用车2000台/年以上，年销售额达1.5亿元以上。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目8  前置后驱乘用车关键技术协同创新开发与应用

研究内容：（1）建立智能化的产品设计、生产、装配及检测一体化的高性能汽车传动系统开发体系，生产乘用车级传动系统、完全消除啸叫，品质达到国际一流水平；开发国内领先的高精度非线性混合在环汽车电控系统设计平台，支持汽车先进电控系统快速开发、集成与标定。（2）研究乘员损伤精确控制理论、车身加速度及碰撞吸能空间与乘员损伤相互作用机理；建立国际先进水平的压溃与弯曲相结合的变形控制及碰撞力分散技术理论体系；研究精细化碰撞仿真方法；研究约束系统接触刚度及吸能时序控制、假人运动姿态控制技术。（3）研究偏相关分析、非独立声源和振源技术、车内声（振）源关键传递路径及贡献理论；研发国内领先的车内噪声可视化在线监测系统和全速域速度-振动加速度传动系统振动测试系统。（4）研究先进前置后驱车底盘传动系统关键零部件生产供应体系，设计与建立包括独立主减速器和整体桥等零部件生产软、硬件设施。

考核指标：（1）建成高性能前置后驱乘用车完全自主正向开发体系。（2）建成高性能前置后驱乘用车关键零部件供应链，完成包括新型独立主减速器和整体桥在内的关键零部件研发，带动汽车零部件产业升级，其中广西区内零部件供应产值新增超过3亿。（3）乘用车桥阶次噪音小于63dB（A）；在最高挡及陆续降2挡，发动机转速（1200～4000）rpm，在加速、匀减速及滑行工况，乘用车桥及独立式主减阶次噪音都应比车内噪总声压级低10dB（A）；在最高档及陆续降2档，发动机转速（1200～4000）rpm，突然松油门/点油门时车桥无啸叫；产品性能达到国内领先水平。（4）汽车电控系统开发平台纵向动力学模型精度偏差小于5%，横向动力学模型精度偏差小于10%，平台技术达到国内领先水平。（5）多碰撞工况安全车身耦合与约束系统集成保护技术和多工况一体化耦合安全车身创新设计能力达到国际先进水平；多款新车型获得C-NCAP最新规则的五星级评价。（6）实现白车身的主要噪声频响函数降低2～4dB（A），悬置基于传递振动力和振动能量的优化在主要频带内较初始系统降低30%左右，传动系统在全部运行工况无显著振动峰值，车外通过噪声满足标准，达到国内领先水平。（7）形成一批有自主知识产权的高性能前置后驱车设计方法与创新技术，获得授权发明专利1项以上，实用新型专利3项以上，发布企业标准4篇以上。（8）应用前置后驱新技术的车型年产量超过10万辆。整车新增年销售收入超过50亿元，新增利税超过3亿元。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目9  低碳智联新重型商用车协同创新研发及成果转化应用

研究内容：研究整车及零部件轻量化关键技术，结构拓扑优化与集成化零部件设计，应用新技术总成结构、铝合金新材料，降低整车自重，提升轻量化水平；研究整车排放升级技术，开展系列发动机的整车匹配、标定、诊断及耐久性试验；研究燃油经济性提升技术，持续优化发动机热效率、传动效率及降低行驶阻力；研究商用车智能化关键技术，改善驾驶室舒适性，提升安全性与人机交互技术水平；导入北斗导航应用，升级车联网服务系统，构建以人为中心的“人、车、服务”车联网生态圈）网络通信，打造 “三网融合（车内网、车载移动互联网、车际网）；同步建设研发试验中心，新增整车及零部件的试验资源与相关设备。

考核指标：全面实现国六排放要求，一氧化碳排放低于1.5g/kWh、碳氢化合物排放＜0.13 g/kWh、氮氧化物排放＜0.4 g/kWh、颗粒物排放＜0.01 g/kWh；突破节油技术≥10项，新车平均燃料消耗量达到交通部燃油消耗限值（第四阶段）要求，综合油耗对标现有国际标杆降低8%；突破轻量化关键技术5项，整车轻量化水平达到国际标杆，6X4牵引车整车自重＜8.2T；突破智能化关键技术3～5项，实现自行识别判断、车道内自动驾驶、换道辅助等部分自动驾驶功能；导入北斗导航应用，完成车联网第二代升级，实现远程诊断、车生活、车服务等信息化功能；申请专利50项以上，其中发明专利10项；整体技术水平达国际先进水平；总质量覆盖16～32T，马力段覆盖260～530PS的整车及底盘产品35个，形成年产重型商用车70000台/年生产能力，年新增产值120亿元；区内企业配套产值比例达到35%，联合区内科研开发机构4家以上。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目10  广西新能源物流商用车协同创新研发及成果转化应用

研究内容：研究整车功能定义及整车架构设计、电机驱动系统、电池系统开发；研究整车电磁兼容EMC、控制器HIL测试、CAN网络、电器架构等关键技术；研究整车轻量化设计，应用CAE拓扑优化及高强度钢材料，实现车架总成、板簧支架等底盘零件轻量化；研究铝合金零部件结构设计，开发铝合金结构物流车厢；开发集成电机驱动桥，降低驱动系统重量；整车NVH研究，提升舒适性。

考核指标：三电系统研发能力达到国内领先；实现实现车厢降重25%、驱动系统降重20%；最高车速≥90km/h；续航里程≥200km；能量密度≥90Wh/kg；申报国家专利20项以上，其中获得授权发明专利10项；生产规模10000台/年，新增销售收入20亿；区内企业配套产值比例达到10%，联合科研开发机构5家以上。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目11  高品质乘用车（MPV）整车及关键技术开发与应用

研究内容：研发一款匹配全新自动挡变速箱、灵活多变座椅组合方式的宝骏系列乘用车型；研究车身加速度及碰撞吸能空间与乘员损伤相互作用机理，研究多碰撞工况安全车身耦合与约束系统集成保护技术和多工况一体化耦合安全车身设计方法；研究偏相关性、非独立声源和振源工况下，车内声（振）源关键传递路径及贡献分析技术；研究高灵敏度、多目标化的车机互联及主动性驾驶辅助系统；研究以性能评价、成形工艺与零部件轻量化结构设计为基础的，复合型材料的低成本应用方法。

考核指标：研发完成一款长、宽、高为4750~4850mm、1850~1900mm、1600~1700mm，乘员数6~7位，座椅组合形式5种以上，采用广西区内企业自主研发的发动机及自动变速箱的全新MPV车型。整车安全满足C-NCAP 2018版最新规定的五星级评价指标；形成整车NVH的正向开发流程，白车身产品的主要噪声频响函数降低2~4dB（A），悬置基于传递振动力和振动能量的优化在主要频带内较初始系统降低30%左右，传动系统在全部运行工况无显著振动峰值。实现车机互联、自适应巡航、主动刹车等功能在一款车上的系统性低成本应用。整车轻量化效果提升5%以上，实现轻质材料，如碳纤维，铝合金在1~2款车上系统性应用。获得授权发明专利1项以上，实用新型专利3项以上，形成企业标准4篇以上。车型年产量超过5万辆。整车新增年销售收入超过35亿元，新增利税超过1.5亿元。

实施期限：2018年~2020年。

### 项目12  乘用车模块化平台开发及应用

研究内容：（1）研发跨级别、跨品牌及跨车型的模块化平台架构设计及验证技术，包括满足多车型同步开发的整车物理参数设计及评价体系，适应不同尺寸和重量的整车性能参数设计及评价体系；（2）研发面向个性化定制的造型设计技术，包括造型内、外饰设计、色彩匹配技术；（3）研发底盘、动力附件、车身及电子电器等关键系统模块化设计及验证技术，包括前后悬架、转向及制动，悬置、进排气、供油及操纵系统，前车体、前地板及后车体，空调、冷却及电子电器等系统模块化设计及评价体系；（4）研发模块化平台接口匹配技术，包括关键系统模块化接口匹配原理及评价技术。

考核指标：（1）建立一种以驾驶舱驱动的整车架构设计方法，能同时满足Car、MPV及SUV等车型的模块化平台开发；（2）开发一套基于多车型差异化需求的造型设计技术，完成满足个性化定制的造型开发；（3）开发一套基于多车型差异化需求的底盘、动力附件、车体及电子电器系统模块化设计、验证及接口匹配规范，实现模块化平台零部件通用率50%以上；（4）基于模块化平台完成Car、MPV及SUV等4款新车型开发；（5）4款车型年总产量50万台以上，产值350亿元以上；（6）获得授权发明专利2件以上、外观专利2件以上、实用新型5件以上。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目13  分布式纯电动轿车底盘研发及成果转化应用

研究内容：（1）研究分布式驱动电动化底盘构型；（2）研究底盘线控驱动、线控转向、线控制动等线控操纵技术；（3）研发分布式电驱动总成、高安全和高能量回收效率的制动系统等关键部件；（4）开发出分布式纯电动轿车底盘及整车。

考核指标：（1）分布式纯电动轿车的整车电耗≤16kWh/100km （工况法）；（2）最大爬坡度≥25%；（3）纯电续驶里程≥200km（工况法），0-100km/h加速时间≤15s，最高车速≥120km/h；（4）电制动降低电能消耗率≥10%（ECE城区工况）；（5）整车具备安全稳定的转向功能；（6）获得授权发明专利5件以上。（7）具备年产20万辆的生产能力，达产后年产值100亿元。

实施期限：2018年~2020年。

### 项目14  新能源客车关键技术研发

#### 课题方向1  全铝车身电动客车研发及成果转化应用

研究内容：（1）研发整车动力系统总成，包括大功率大扭拒电机及电机驱动控制系统和辅助系统等；（2）研发具有无级变速功能的电机直驱系统；（3）车身轻量化研究。

考核指标：（1）一次充电最大续驾里程≥250km；（2）单位载质量能量消耗量 Ekg＜0.25 Wh/km•kg；（3）较同类客车轻 600KG以上；（4）获得授权发明专利3件以上；（5）形成整车生产工艺与技术规范，具备规模化生产能力。形成年生产能力≥5000台，实现百辆级示范应用。

实施期限：2018年~2021年。

#### 课题方向2  插电式混合动力及常规混合动力轻型客车研发及成果转化应用

研究内容：（1）基于轻型客车平台，开发一款常规混合动力客车平台，该平台可进行插电式混合动力客车拓展；（2）开展新型机电耦合系统关键技术、高功率密度电机驱动系统技术、先进混合动力总成集成技术研究，开发高效率、高性价比的机电耦合系统和混合动力总成；（3）开展电池组及电池管理系统、整车集成与一体化最优控制技术的研究。

考核指标：（1）整车加速时间0-50km/h≤15s；（2）综合工况纯电续驶里程≥70km；（3）燃油消耗量（不含电能转化的燃料消耗量）较油耗三阶段限值（C-WTVC循环）降低比例≥30%；（4）最大爬坡度≥20%；（5）获得授权发明专利3件以上；（6）形成整车生产工艺与技术规范，具备年产10万辆的生产能力，达产后年产值20亿元。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目15  新能源乘用车关键技术研发

#### 课题方向1  系列纯电动乘用车集成开发及成果转化应用

研究内容：（1）研究整车产品的规划和定义、整车工程化集成设计；（2）研究电动汽车商业化运营系统的层次结构和运营模式的形成机理，建立运营系统的层次结构模型，搭建商业化运行系统的理论框架；（3）研究整车关键零部件的集成开发及测试能力建设；（4）整车平台生产技术，系列车型的共线生产技术，批量化的生产工艺与检测技术、质量控制工艺和质量管理体系，适应工业化批量下线检测系统研制。

考核指标：（1）最高车速不低于120km/h。（2）综合工况续驶里程不低于200km；（3）爬坡度≥20%；（4）每一项目通过4项以上与纯电动汽车及其零部件相关的国家公告检验标准；（5）获得授权发明专利5件；（6）形成整车生产工艺与技术规范，具备年产10万辆的生产能力，达产后年产值100亿元。

实施期限：2018年~2021年。

#### 课题方向2  微型纯电动乘用车平台研发

研究内容：（1）研究适用于城市内使用的微型纯电动乘用车，安全性符合道路车标准要求；（2）开展整车经济性、动力性与操纵稳定性优化设计及关键技术的开发，研究电动回馈制动系统、研究电池组安全防护及整车主被动安全技术；（3）研究集成化纯电高压系统等关键部件；（4）研究高转速电机、高转速单级减速器的开发应用；（5）研究双向车载充电机的搭载应用；（6）研究整车轻量化设计；（7）研发智能化整车控制系统、全新电动化底盘平台及整车集成技术。

考核指标：（1）开发一个微型纯电动乘用车平台，车长≤2.6m，车宽≤1.30m；（2）整车电耗≤7kWh /100km（工况法），纯电续驶里程≥200km（工况法）；（3）0-50km/h加速时间≤5s，最高车速70km/h～100km/h；（4）电机最高转速应大于10000rpm；（5）单级减速器最高转速应大于10000rpm；（6）最大爬坡度≥25%；（7）车辆可向外输出220V交流电，功率不小于3kw；（8）实现远程智能控制功能；（9）获得授权发明专利4件以上。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目16  新能源汽车独立悬架轮边分布式驱动和电子差速控制模块研发及产业化

研究内容：针对未来公交市场及短途客运市场特点，开发集成双A型臂独立悬架、行星减速系统、电机驱动系统的宽通道断开式驱动桥总成，并实行产业化生产。研发的主要内容包括：设计分体式轮边支撑架；设计上下A型臂；设计行星齿轮结构的减速机；设计免维护盘式轮边总成；联合开发驱动电机；研发电子差速控制系统。

考核指标：完成额定载荷为3.6/5.5吨的独立悬架轮边电驱桥平台产品研发，最大输出扭矩达2×2132/2×3841N.m，总成噪音≤76dB，实现10万公里无大修。实现分布式电子差速控制平台的开发。完成产品的试制与试验、检测。产品满足国家相关法规要求。实现产品产业化生产，5年内达成年产20000套的产线规模，实现年新增销售收入12亿元，新增利税3亿元。

实施期限：2018年~2020年。

### 项目17  商用车功率分流式混合动力系统关键技术研究及成果转化应用

研究内容：通过对输入分配模式和模式切换点与机械点的相对位置的分析，确定出离合器和行星排的放置位置及连接方式，从而最终设计出多工作模式的功率分流混合动力系统构型；以系统的动力性和燃油经济性为匹配目标，结合核心控制思想和工况运行条件，针对功率分流式混合动力客车完善其参数匹配流程和设计方法；在建立系统动力学模型的基础上，分析冲击度产生的原因，并基于非线性观测器的原理，设计发动机转矩观测算法，最后结合模型预测控制和状态反馈控制实现动态协调控制。

考核指标：（1）功率分流式混合动力系统1套（混合动力专用发动机+双电机+双行星排）；（2）燃油消耗量（不含电能转化的燃料消耗量）较国标油耗三阶段限值降低比例≥40%；（3）获得授权发明专利2项；（4）制定企业研发规范5项；（5）具备规模化生产能力，年产能>10000台套，年产值超过15亿元。

实施期限：2018年~2020年。

### 项目18  锂离子动力电池研发及产业化

研究内容：研究电池能量密度的提升方法：研究不同配比三元材料的设计、生产工艺，石墨烯的使用，Si-C负极的使用等来提升电池的能量密度；研究电池循环寿命的提升方法：研究不同的材料体系、设计以及生产过程工艺提升电池的循环寿命；研究电池年历寿命的提升方法：研究软包装电池的封口技术、双重保护技术等提升电池的年历寿命。

考核指标：（1）动力电池能量密度达到300Wh/kg，电池系统能量密度达到180Wh/kg；（2）电池循环寿命达到3000次以上，或保证汽车行驶25万公里以上；（3）动力电池成本降低至1元/Wh；（4）获得授权发明专利5件；（5）建成10条动力电池生产线，产能达到50亿瓦时。

实施期限：2018年~2020年。

### 项目19  汽车柔性制造技术研发与应用

#### 课题方向1 智能制造技术在汽车零部件产品生产上的示范应用

研究内容：（1）建设一条机器人柔性制造焊接生产线，部分夹具可半自动切换，适应多品种小批量生产模式。除上料下料外，所有工位加工过程，包括各工位间转换，焊接等全部由6或7自由度机器人与自动焊接专机完成。焊接工位设备与所加工零件具备信息化特征，零件加工状态可随时查询与在线检测拼焊错漏，成品加工过程及质量可追溯；（2）以互联网为基础，应用云、大数据技术搭建柔性制造生产线智能控制平台，将各个生产设备之间、生产设备与控制器、客户与供应商之间进行信息共享，将设计、制造、采购、办公、销售等信息孤岛进行互联，建设柔性制造生产线智能控制平台。

考核指标：建成在智能控制平台协调下的S平台车车架工业机器人柔性焊接生产线1条，可切换生产四种车型，切换时间≤30分钟，生产节拍≥40JPH；产品下线合格率≥98%；新增年产乘用车车架20万台套，销售收入2亿元以上。建成乘用车车架智能化焊接生产管理系统，支持生产过程实时监控、异常发现（缺件、库存过大、设备故障等）与报警，可实现产品的加工及质量追溯，保持对生产资源的高效平衡，因缺件导致对主机厂的停线时间≤5分钟/月；获得授权发明专利2项以上。

实施期限：2018年~2020年。

#### 课题方向2  汽车控制臂冲压多机器人柔性生产线的开发与应用示范

研究内容：（1）研究开发一种机器人机构，在空间上满足控制臂冲压过程中抓取和放置的需要。（2）分析研究空间曲面构件的运动方向、作用力及接触点之间的关系问题，确立该接触点与作用力、运动方向的动力学关系。（3）研究和开发机器人末端抓放装置，保证冲压件较重并且移动速度快时与机构无微移动。（4）统筹研究整个生产线冲床、抓放装置和机器人的协调运动速度的平稳性和快速性，优化动作节拍。（5）优化和设计生产线工作状态的描述和表达，保证生产线的协调稳定可靠运行。（6）优化与开发汽车控制臂冲压生产线的控制系统和系统故障在线检测系统。（7）开发计算机管理系统，实现生产过程中冲压件的品种类型、数量、班次等内容的管理统计功能。（8）研究开发快速换模及产品切换系统，实现汽车控制臂冲压过程的柔性生产。

考核指标：（1）汽车控制臂与抓放装置的相对最大位移小于0.02mm；（2）冲压汽车控制臂生产线生产节拍大于7件/分钟；（3）生产线适应3种及以上不同规格和形状的冲压件冲压；（4）生产线作业机器人大于12台（套）；（5）产品合格率大于99.9%；（6）生产线连续无故障工作时间大于100小时；（7）获得授权发明专利6件及以上；（8）在项目实施期内实现新增产值2亿元。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目20  基于碳纤维增强复合材料在新能源汽车的研究及应用

研究内容：研究调控碳纤维增强复合材料的方法，使材料性能指标满足车身零件的性能要求；研究碳纤维增强材料的应用于车身覆盖件、开闭件和结构件的结构设计方法、结构分析优化方法及试验验证方法，在不降低原有冲压钣金件结构性能和外观基础上实现显著轻量化；研究碳纤维增强复合材料的制造工艺，实现模压成型、热固化成型或注塑成型，提升零件的制造效率和零件集成度。

考核指标：（1）在满足国标基础上，外覆盖件抗凹性能≥25N/mm；150N载荷下不发生硬油壶效应，应力小于材料屈服极限，位移不大于6mm；（2）在不少于两款车上应用，每款车应用零件≥3种；（3）替代传统的钣金件零件，实现减重≥30%；（4）获得授权发明专利5件；（5）量产车型使用量≥1万台，新增产值≥3亿元。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目21  车桥齿轮传动系统减振降噪关键技术研究及产业化

研究内容：（1）研究基于齿面宏微观几何拓扑与齿面接触区关联机理的接触区预控的齿轮设计方法；（2）围绕空间多齿交替啮合齿轮副啮合位置、啮合线方向、传动误差等时变激励表征，研究车桥齿轮-轴-轴承-箱体耦合系统振动力学模型和车桥齿轮传动系统传动误差与结构噪声分析和控制技术；（3）围绕刀具参数、机床参数对凹凸两面齿面特征的影响机制，研究车桥齿轮切齿数学模型和精密车桥螺旋锥齿轮切削高效切削加工方法；（4）研究齿轮啮合印痕、传动效率、振动噪声测试分析与评估方法，以及综合验证理论设计方法。

考核指标：（1）研发3种以上齿轮精度在DIN6级以内的车桥螺旋锥齿轮；（2）商用车车桥螺旋锥齿轮传动噪音≤76分贝，乘用车车桥螺旋锥齿轮噪音≤65分贝，达到国际同类产品先进水平；（3）获得授权发明专利2项以上；（4）项目实施期内，形成减振降噪后的车桥螺旋锥齿轮产能5万套，新增产值1亿元以上，利税1000万元以上。

实施期限：2018年~2021年。

# 新一代信息技术名片

## 重大专项  新一代信息网络建设与应用

### 项目1  面向5G应用的新一代无线光传输技术研究及成果转化应用

研究内容：（1）研究新一代无线光通信关键技术：研究激光与微波高可靠协同、无人机搭载、穿透Low-e玻璃窗户、IP体制化等无线光传输等关键技术；（2）关键生产工艺研究及系列化产品集成：开展光电一体化天线调试、多光轴平行度校准、微透镜阵列组装等关键生产工艺研究；（3）研究基于IP体制无线光高速传输机制：针对5G大带宽及业务多样化需求，研究多路大容量业务无线接入、路由与MPLS融合技术；（4）研究基于可信接入控制算法的QoS的保障机制：针对5G接入技术多样化需求，研究高可信的异构接入机制以保障QoS及缓存管理算法，实现资源的高效可靠使用；（5）研究基于分层结构的无线光高速传输资源管理技术：研究面向5G的高效可靠的带宽分配及拥塞控制技术，满足不同用户及业务多样化需求；（6）建立标准化全套生产线，实现产业化。

考核指标：（1）光电协同通信指标：通信速率10Gbps，最远通信距离≥10km；（2）无人机载无线光通信指标：通信速率10Gbps，最远通信距离≥5km；（3）Low-e玻璃窗户5G信号穿透传输指标：支持信号频段3300MHz～3600MHz；（4）在高效传输机制方面，与现有方案对比，传输可靠性能改善提高15%；在带宽资源利用方面，提高利用率18%以上，使新一代无线光传输技术整体达到国际先进水平，获得授权发明专利6项以上；（5）在QoS保障机制方面，针对三种业务流的方案与现有方案对比，QoS（时延，丢包率等）性能提升15%以上；（6）建成无线光通信设备产品生产线，项目实施期内达到年产值6000万元以上，利润达到1000万元以上。

实施期限：2018年~2020年。

### 项目2  基于灯杆的智慧照明及物联网关键技术研发与应用

研究内容：（1）研究户外智慧照明关键技术，研究与物联网相结合编程可控的LED灯具，研究NB-IOT通信方式和照明相结合的集成技术。（2）研究低功耗窄带物联网和传感器相结合的技术，提升传感器智能化、集成化水平，研发适合户外使用的“即时感知器”；（3）研究充电桩、微基站、信息发布等与灯杆相结合的高可靠多功能系统集成技术，实现驱动、通信和环境参数采集的技术集成；（4）研究基于灯杆环境的稳定可靠交流直流供电、防电磁干扰、防雷器等技术。（5）研究不同厂商、不同类型传感器的快速连接技术，解决接入成本高、数据传输等问题；（6）研究智慧照明等相关数据的分布式传输技术；研发基于地理信息系统的物联网平台应用系统，将照明、监控、信息发布等不同的业务数据处理集成，并能实现集中统一管理和开发利用，方便进行科学决策。

考核指标：（1）研制出不少于3种照明灯具（80W，150W，250W等），灯具集成NB-IOT模块，灯具调光模式≥5种（全亮、半亮、低亮、全黑、闪烁等），控制响应时间≦5秒，光效≥150lm/W；（2）开发出不少于5套“即时感知器”（包含能耗监测、烟雾、土壤酸碱度、PM2.5 噪音等），待机时间≥3年，防护等级：IP65；（3）研制出不少于2种智能灯杆（6米、10米），供电功率:10KVA，防浪涌≥4KA；防护等级：IP65；（4）开发出户外智能集中器1套，支持快速连接设备数量≥20种；传感器连接并发数≥5个，控制响应时间≦3秒；（5）研制成基于NB-IOT智慧物联网服务平台1套，实现可视化实时监测和信息化决策指导，支持存储容量≥5PB。（5）获得授权发明专利8项以上，软件著作权3项以上。项目实施期内实现新增销售收入13500万元，实现利税1750万元。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目3  高能微波拒止系统关键技术研究与应用

研究内容：开展具备方向性强、功率容量大、带宽较宽的天线技术的研究；开展高功率微波功率源产生技术的研究；开展体积小、结构紧凑的高压脉冲源技术的研究；开展高功率磁控控制技术的研究；开展高压状态下光纤控制技术的研究；开展高功率微波环境下，电路抗干扰、抗击穿工艺的研究。

考核指标：作战对象主要包括手机、相机、窃听器等电子设备，具有电喷功能的汽车，无人机等；系统工作方式为脉冲工作；工作频段为S波段；系统带宽≥100MHz；系统等效辐射功率≥800MW；系统作用距离，对车辆不小于50m，对无人机不小于100m；系统攻击方向水平方向±45°，垂直方向0～60°；攻击波束宽度≤8°；脉冲重频：≤50Hz；供电方式：220V/50Hz；在公安技侦、治安或警航部门开展示范应用；项目执行期产值5000万元以上，获得授权发明专利2项，实用性专利3项，软件著作权2项，省部级奖1项。

实施期限：2018年~2020年。

### 项目4  基于eSIM的物联网管理平台技术研发与应用（二期）

研究内容：（1）搭建eSIM综合管理平台，解决跨运营商、跨终端平台连接等重大关键问题；（2）研发适用更多主流物联网芯片的eSIM适配标准，完成TEE OS 内的TA开发，（3）研发eSIM技术与北斗高精度定位技术结合的模组产品，实现无卡蜂窝通信能力与高精度定位技术相结合；（4）开发支持国内、国际版本eSIM APP以及APP运营管理平台；（5）研发卡数据管理平台和安全存储技术，实现卡数据生成、传输、存储、复用等全生命周期安全管理；（6）研发证书空发系统和终端接入认证系统，有效保障数据安全和终端安全；（7）研发基于eSIM的物联网能力开放平台，提供开放的标准接口，进行能力开放，快速扩大业务应用范围。

考核指标：至少实现与境内外3家运营商的系统对接，具备业务服务能力；至少实现与5家终端平台进行适配对接；研发至少1款“通导一体化”模组产品，至少可应用于3个不同行业；eSIM APP用户数量达到500万，APP运营管理平台支持3000万终端连接性能要求，QPS达到5000；支持1000万卡数据资源管理；平台支持1000套证书并发下载同时支持1000部终端并发认证；能力开放平台至少接入国内10家物联网企业；获得授权发明专利5件，申请软件著作权10件；项目实施期间，新增销售收入8000万元。

实施期限：2018年~2020 年。

### 项目5  面向OPM模式的电子智造业智慧服务平台研发及应用示范

研究内容：（1）研究在线可视化交互、需求归类及个性化挖掘、高端电子产品个性化设计知识库、个性化产品定制方案生成等技术，构建基于OPM产品个性化定制及生产系统；（2）研究电子智造生产设备运行参数及工序流程动态配置优化、高效数据传输技术、设备故障诊断模型与技术、生产执行系统与PDM、ERP系统数据集成技术，构建基于OPM电子智造业运维云平台；（3）研究电子智造业多源异构数据采集与融合、数据挖掘算法和智能推荐模型、用户个性化产品定制方案和销售方案生成算法，构建OPM电子智造业大数据综合分析系统。

考核指标：（1）个性化定制系统支持并发数不少于1000用户，响应时间不超2秒，同时可接受不少于1200个不同个性化定制订单，产品设计周期缩短25%；（2）运维云平台防呆功能准确率99.99%，预警提醒功能准确率99.99%，最高并发数为2000用户，响应时间500毫秒以内；（3）实现个性化定制方案和销售方案推荐，推荐准确率达到90%以上；（4）获得授权发明专利5项，软件著作权5项；（5）每年不少于50款高端电子产品的设计研发能力，每年生产高端电子产品不少于600万台，项目实施期内实现销售收入150亿元以上。

实施期限：2019年~2021年

### 项目6  实时高精度室内外定位导航技术和数据平台研发及成果转化应用

研究内容：（1）研究高精度卫星定位导航与惯性导航、地磁、RFID、伪卫星、WLAN和UWB等一种或多种室内定位导航的无缝融合技术，在此基础上研制系列实时高精度室内外定位导航终端和板卡；（2）研制新一代厘米级北斗/GNSS卫星导航定位核心芯片，研究厘米级航位推算和高精度定位算法，在此基础上开发厘米级高精度定位导航模组，完成车规级、工业级认证与测试；（3）研制开发支持高精度定位数据的终端实时解析或远端云平台解析的位置服务云平台。

考核指标：（1）完成不少于两款拥有自主知识产权的实时高精度室内外定位高性能终端及板卡的研制与开发，室外定位精度厘米级、室内定位精度3米，出货量不少于15万套；（2）研制并量产成功一款拥有自主知识产权的采用航位推算和高精度定位算法的厘米级精度北斗/GNSS定位导航芯片。此芯片支持北斗全球信号B1C，针对车规级应用完成AEC-Q100认证，出货量60万片以上；（3）完成高精度位置服务云平台建设。支持收集和存储高精度卫星导航定位及多种室内导航定位感知器件的位置数据，支持不同高精度位置感知器件和设备的数据融合计算，为用户提供米级、亚米级及厘米级定位，可为超过50万用户提供高精度位置服务，平台用户数量不少于10万；（4）获得授权发明专利10件以上，在项目执行期，通过板卡、终端及芯片销售和平台服务，创造不低于1亿元的销售收入。

实施期限：2018 年~ 2020 年

## 重大专项  核心电子器件（设备）研发与产业化

### 项目1  架空输电线路、高铁接触网防雷关键技术研发及产业化

研究内容：（1）架空输配线路、高铁基础网灭弧防雷间隙设备关键技术研发：研发多雷强雷、高土壤电阻率地区，低耐雷水平运行系统，研究建弧规律及灭弧关键技术；研究叠加性雷击机制规律和防护方法；研究档距中央反击机理和防护方法；（2）灭弧防雷间隙设备制造及产业化：研制新型灭弧防雷间隙，研究灭弧剂配方，模具工艺及误差控制，金具加工，组合安装及包装。

考核指标：（1）研发出内能式压缩灭弧防雷间隙装置并在高铁接触网上挂网运行，降低雷击跳闸率90%以上；（2）研发出适用于35kV至220kV输电线路的外能式固相压缩灭弧防雷间隙装置，降低雷击跳闸率90%以上；（3）获得授权发明专利2项以上；（4）项目实施期内年新增产值3000万元，年新增利税800万元。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目2  新型传感光纤与器件技术开发及产业化应用

研究内容：（1）在新型传感光纤方面，着重解决拓展传感光纤功能这一核心问题；研究多芯螺旋光纤和同轴双波导光纤制备工艺，破解新型传感光纤的特殊涂覆层制备技术难题，满足新型传感的迫切需求；（2）在纤维集成光器件方面，重点解决特种光纤器件批量制造关键技术问题。研究多芯光纤扇入/扇出器件关键技术；开发新型光纤器件批量制造装备与系统，满足新型光纤器件的规模化应用的需求；（3）在新型光纤传感器工程化方面，重点解决光纤传感器在完成实验室基础研究后向应用转移过程中的工程化问题，研究岸基光纤地听传感器的工程化关键技术，满足在北海等有关海域的应用需求；攻克三维形状光纤传感系统的实时显示工程化关键技术，满足各种形状变化监测的应用需求；破解分布式扰动（振动扰动、声波扰动）光纤传感系统的高精度振动信号检测技术瓶颈问题，满足周界安防、边境巡检与海洋监测的需求。

考核指标：（1）新型多芯传感光纤与器件方面：开发出特种多芯传感光纤，纤芯间距20-40μm，纤芯直径8μm，损耗优于1dB/km；开发出新型同轴双波导传感光纤，环形纤芯厚度8-20μm，中心纤芯纤芯直径8μm，损耗优于1dB/km；（2）纤维集成光器件制造方面：研制出芯光纤扇入/扇出器件，扇入/扇出芯数2-4芯，插入损耗小于1dB；建成扇入/扇出集成器件制造装备2-3种，完成小批量生产装备15台套，形成新型光纤传感器件的批量生产制备能力；（3）在新型光纤传感器工程化方面：研制出岸基光纤地听传感器，测量频段0.1~200Hz，灵敏度6000rad/g，动态范围140dB；研发出三维形状光纤传感系统，感知曲率半径优于0.2m，形状刷新频率> 5Hz ；研发出分布式扰动（振动扰动、声波扰动）光纤传感系统，扰动探测频率范围10-500Hz，分布式探测长度100km；（4）开发出光纤周界安全监测系统、分布式扰动监听系统、岸基光纤地听（地震计）系统等产品；（5）获得授权发明专利20项以上；（6）项目实施期内新增产值8000万元。

实施期限：2018年~2022年。

### 项目3  干式无油电力电容器及其装置关键技术研究与产业化

研究内容：（1）开展干式无油电力电容器及其装置研制，产品内取消电容器油，研究电容器单元高性能金属化膜材料，传感器技术，以及装置继电和温度保护技术；（2）开展国家点火装置用高比能脉冲电容器研制，研究电容器主材的膜宽、膜厚参数及方阻，研究低杂散电感、低等效串联电阻技术；（3）开展柔性直流输电用直流支撑电容器研制，研究电容器材料和结构，研究降低元件线电流密度技术；（4）研究元件卷制、喷金制造工艺、真空灌注黑胶工艺，开展干式无油电力电容器及其装置的研发；（5）通过研究大容量、大电流电容器寿命测量方法，研究热稳定、耐久性试验接线方式，满足干式无油电力电容器试验验证要求。

考核指标：（1）开发出干式无油高压电力电容器及其装置，实现过温保护、内部故障保护，解决电容器及其装置不燃烧爆炸、运行寿命≥20年；（2）开发出高比能脉冲电容器，储能≥133kJ，储能比≥0.8kJ/L，寿命≥40000次；直流支撑电容器，低杂散电感≤60nH、低等效串联电阻≤0.3mΩ，容量达15000μF，产品通过第三方试验验证；（3）形成大容量、大电流的电力电子设备的试验方法，参与制修订国家标准或电力行业标准或企业标准2个；（4）获得授权发明专利5件，其中发明专利2件；（5）采用先进真空灌注黑胶工艺，扩大产能达到2400万千法，形成2条金属化膜生产线，年新增产值15000万元，实现利税3000万元。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目4  基于北斗/INS组合技术的高铁轨道几何状态测量装备研发及成果转化应用

研究内容：（1）研制轻型便捷式高铁轨道几何状态检测装备，集成北斗/INS组合测量系统、里程计、轨距测量、轨枕识别等多种传感器，完成轨检小车误差源建模与分配、机械结构设计和受力分析、轨面贴合度测试评估、车架强度和刚度测试评估，满足多种轨道几何状态的高精度测量需求；（2）面向轨道测量亚毫米/毫米级的空间相对定位精度要求，在传统全站仪轨道平顺性测量算法基础上，针对北斗/INS高精度定位、定姿数据特点，设计高铁专用的北斗、INS、里程计等多传感器数据融合算法，提高绝对和相对测量精度；（3）研发配套的轨道几何状态测量软件；（4）在高铁运行路段上进行应用验证和工程服务，实施轨道中线、平顺性测量并指导调轨，建立相应技术标准、规范。

考核指标：系统测量精度方面，位置（平面和高程），±0.5mm；超高，±0.2mm；轨距，±0.3mm；轨道调整量定位精度，±0.5cm。作业速度，3000 m/h。GNSS信号完全中断时，系统精度不下降，具备隧道内作业能力。获得授权发明专利3项以上，软件著作权登记3项以上。完成基于北斗/INS轨道几何状态测量装备的研发和产品定型；完成该新技术工程应用的行业标准、规范、操作规程的建立；生产高铁轨道几何状态测量装备25台以上，产品及服务新增产值1亿元以上。

实施期限：2018年~2020年。

### 项目5  新一代音频设备技术研发及其产业化

研究内容：研究面向真实场景的新一代无线立体声主动降噪关键技术及基于时频复用的拾音器复用关键技术，设计开发无线立体声主动降噪送、受话设备；研究面向音源自适应的智能音频处理算法及动态自动增益控制技术，设计开发基于DSP的智能音频处理终端等新一代数字音频处理设备，提高设备对音源的适应性，提升功率放大器的效率，有效提升立体声效果；研究面向扬声器小型化的低频声压控制及扬声器防水关键技术，研制低成本小型化HIFI扬声器，并有效提升产品防尘防水性能。

考核指标：（1）研制面向真实场景的新一代无线立体声主动降噪真无线耳机系统，实现智能充电、主动降噪、麦克风复用、录音及重放等，并实现年均100万套量产；（2）研制新一代智能音频处理设备，待机功率小于0.3W，总谐波失真度达到0.2%（1KHz），音频D类功放效率达到90%以上，并实现年100万台量产；（3）研制铝镁合金振膜，实现低成本小型化HIFI扬声器，实现4寸水平对置SOUNDBAR每年批量出货100万套；（4）获得授权发明专利2项、实用新型专利10项；（5）带动地方就业，高质低耗音响设备的生产线增加400个就业岗位；（6）相关产品年销售额突破2亿元，增加地方财税约3000万元。

实施期限：2018年~2020年。

# 高性能新材料名片

## 重大专项  高性能新材料产业技术提升

### 项目1  碳酸钙高效综合利用关键共性技术及产业化应用示范

#### 课题方向1  重钙高填充聚合物基复合材料关键技术攻关与产业化示范

研究内容：（1）开发离子型重钙专用高分子改性剂，调控重钙-聚合物间界面相容性。设计合成具有可电离基团的高分子双亲性化合物，研究高分子改性剂的结构特征和用量对重钙表面改性和重钙-聚合物界面相容的影响，制备出不同用途的系列专用精细化重钙粉，提升重钙粉的附加值。（2）研究超支化增容剂对重钙高填充聚合物基复合材料成型加工的影响。针对重钙高填充聚合物基复合材料体系填料分散难，熔体粘度高，制品力学性能下降大等难题，研究超支化增容剂的原位合成对降低高填充体系熔融粘度和在加工中构建基体树脂与填料形成梯度分布的影响，发挥基体树脂对材料力学性能的最大贡献，克服高填充填料对材料性能的劣化，制备高性能复合材料。（3）研究化学发泡和挤出-固相拉伸工艺的单独与协同作用对重钙高填充聚合物基复合材料轻量化和高性能的影响规律。研究化学发泡法、挤出-固相拉伸工艺、化学发泡法与挤出-固相拉伸工艺的联合等不同工艺手段对重钙高填充聚合物基复合材料轻量化和高性能的影响规律，获得可应用于卫生保健用品（透气膜类）和隔热保温等建筑内饰材料的系列高端产品，实现重钙粉体高值化和石化资源减量化双重效果。

考核指标：（1）重钙填充量≥50 wt%，复合材料密度≤1 g/cm3，透气膜透气量≥3000 g/m2/24 h。（2）开发8个新产品（包括5个重钙专用水溶性高分子改性剂和3个高性能复合材料产品）。（3）建成1条年产不少于25万平方米PVC基钙塑板材生产线；建成1条年产不少于5000吨透气性专用复合材料母粒中试生产线。（4）项目实施期内可实现销售收入3000万元。（5）申请发明专利5件；参与重钙高填充复合材料相关行业或企业标准制定不少于1个。

实施期限：2018年~2021年。

#### 课题方向2  薄膜用碳酸钙材料关键技术和产业化

研究内容：（1）研发透气膜和BOPP薄膜专用碳酸钙产品。研究碳酸钙粉体的有效加工手段以期获得粒径分布理想的产品，重点研究湿法磨生产粒度分布窄的超细粉体，并将加工污染降低到合理水平；研究超细碳酸钙的活化技术，研究粉体活化率与下游产品加工中粉体分散性的关系；研究活化剂配方对耐温性能的影响，开发适合于不同加工温度的表面活性剂配方；研究产业化关键设备的设计与选型，工艺流程的设计与实现，建设完成生产示范线。（2）研发透明膜专用碳酸钙产品。研究透明薄膜专用碳酸钙粉体的制备工艺，探索工艺条件对碳酸钙晶体的晶型、形貌和大小等结晶学特征对薄膜的光透过和吸收影响规律，制订有效的工艺控制手段对碳酸钙粉体晶体结构和显微结构进行有效控制；研究碳酸钙粉体的改性配方和改性工艺，实现碳酸钙粉体在透明塑料薄膜中的添加；建设完成生产示范线。

考核指标：（1）粒度，粒径分布要窄，中位粒径（D50）在1.8～2.2微米，95%颗粒粒径（D95）小于5微米，1～5微米的颗粒占60%以上，25微米以上颗粒小于100ppm；纯度，碳酸钙含量超过98%，Fe等有害杂质小于200ppm，白度高于96；分散性，准单分散状态，粉体活化率大于98%，在PE和PP材料中的分散性好；含水率，小于0.08%；耐温性，薄膜工艺条件下产品活化不失效、不发黄。（2）透明膜专用碳酸钙：粒度，200～400纳米，99%颗粒粒径（D99）小于600纳米；纯度，碳酸钙含量超过96%，有害杂质小于200ppm，白度高于96；分散性，产品呈单分散状态，粉体活化率大于99%，在PE和PP材料中的分散性好；耐温性，薄膜工艺条件下产品活化不失效、不发黄。（3）申请发明专利15项以上，制订企业标准3项以上，制订地方标准2项以上。（4）建成年产5万吨薄膜级碳酸钙清洁生产示范线3条，项目实施期内新增产值3.5亿元以上，新增利税1.5亿元以上。

实施期限：2018年～2021年。

#### 课题方向3  无机人造大理石产业关键共性技术研究与应用示范

研究内容：（1）开发无机型的粘接剂，研究无机粘接剂和助剂的复配技术。开发多种无机型的粘接剂，研究粘接剂和助剂的复配特点，获得适合应用于无机人造石制备的复配技术，制备具有高韧性、抗冻融、耐盐蚀的高性能无机型人造石，解决有机人造大理石耐候性问题满足产品对室内室外的通用性需求。（2）开发功能化无机型人造大理石的修饰改性技术。研究可释放负离子、夜光等活性材料在无机型人造石基料或辅料中的负载或修饰改性，制备出具有释放负离子、夜光等功能的无机型人造大石材，使得无机型人造石产业由低值化产品向高值化产品发展，获得无机人造石的多样化品种，满足更多层次的需求。（3）开发人造石残次品及边角料等废弃剩余物的循环利用技术。研究废弃剩余物的特性，通过优化配方设计，复配优化制备出新的衍生产品，完成对废弃物的资源化利用，提高资源利用率。（4）开发规模化大尺寸无机人造大理石一体化装备技术。研究大尺寸人造石在搅拌、多色花纹以及均匀固化成型等阶段的工艺特点，优化设计获得一体化装备技术，即可提高产品质量又降低成本，并让产品在耐久性、耐灼烧性、耐光性以及无辐射等方面具有优异表现。

考核指标：（1）开发10款无机人造大理石产品，无机粘接剂2个配方，废弃剩余物回收使用率达80%，石材线性膨胀系数≤1.1×10-5 /℃，抗压强度≥100 MPa，干燥弯曲强度≥18 MPa，最大污迹深度≤0.15 mm。（2）功能化石材的负氧离子释放量可达1000个/cm3以上，防火等级A1。（3）规模化快速均匀固化成型、搅拌、多色花纹成型等成套装备1套，技术规范1套，缩短固化成型时间50%。（4）获得授权发明专利6件，参与无机人造大理石相关行业标准或企业标准制定不少于1项。（5）建成年产60万平方米无机型人造石的生产示范线1条。（6）项目实施期内实现销售收入9000万元以上。

实施期限：2018年~2021年。

#### 课题方向4  重钙产业固废资源化利用产业技术攻关与应用示范

研究内容：（1）重钙固废与煤粉掺烧及脱硫技术攻关与应用示范。研究重钙产业固废与煤粉进行掺烧对锅炉结焦、磨损、腐蚀、堵塞及热效率等指标的影响，获得大理石废浆、岗石污泥与煤粉的最佳掺烧及脱硫技术和工艺，实现重钙固废的最大化消纳。（2）重钙固废制备高性能多功能重钙粉体技术攻关与应用示范。研究利用电厂余热处理大理石废浆制备高品质重钙粉体的技术和工艺，通过不同温度场、应力场作用下的化学改性调控粉体结晶结构与表面化学结构，获得高性能与多功能化的重钙粉体，并研究其在弹性混凝土、油田固井水泥石、高性能橡塑复合材料中的应用。（3）重钙固废制备氧化钙和氢钙关键技术攻关与应用示范。通过研究重钙产业固废的高温热分解行为，建立重钙固废制备CaO关键技术与成套装备，实现重钙固废制备轻钙的技术突破。

考核指标：（1）重钙固废与煤粉掺烧比例≥5%，电厂干法脱硫效率≥2%，湿法脱硫效率≥95%，SO2排放≤35 mg/Nm³；功能化重钙粉体粒度≥400目，碳酸钙含量≥95%，白度≥90，含硫量≤0.01%，功能化重钙改性混凝土产品抗压强度≥38 MPa, 与普通混凝土路面相比降噪≥5 db；重钙固废制备氧化钙产品纯度≥95%，粒度≥400目。（2）建立年处理10万吨重钙产业固废（含大理石废浆、岗石污泥等）生产线一条；建成年产5000吨高性能重钙粉体中试生产线一条；建成年产3000吨CaO中试生产线一条。（3）项目实施期内实现创收3000万元（含产品销售收入和生产节能减支），项目结束后可新增产值不少于6000万元/年。（4）获得授权发明专利5件；参与制定重钙产业固废处置相关行业或企业标准不少于1个。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目2  富氧法制备纳米碳酸钙关键技术研究与应用

研究内容：开发高效节能的碳酸钙原矿高效处理工艺及装备，保证入窑碳酸钙的质量；碳酸钙回转窑OEC技术、工艺和装备的开发，包括预热、窑体、燃烧器等关键工艺及参数的研究和相关设备的开发；研究OEC技术下，窑内火焰温度、火焰长度与热辐射效率的关系及控制方法；探究煅烧炉尾气CO2浓度与富氧浓度之间的关系及尾气余热利用和CO2提取利用关键技术；劣质燃料OEC技术开发，以节约优质的化石资源。开发最优碳化反应工艺条件保证纳米碳酸钙晶体成核、生长、凝并和形貌；改进常温碳化工艺，合成分散性好的纳米碳酸钙粉体，并对粉体的应用性能进行表征；优化改性方案，对纳米碳酸钙的活化改性进行研究；构建活性纳米碳酸钙的结构模型，并进一步深入探讨纳米碳酸钙的活化改性机理；对新型制备工艺及改性方案进行工业化生产应用。

考核指标：建立年产20万吨活性氧化钙的低能耗富氧煅烧碳酸钙绿色示范线1条；氧化钙的活性达到400ml/4N-HCl以上；制得的OEC氧气浓度大于30%，减少尾气量10%；OEC回转窑系统节约燃料5%，产量提高6%，并可用劣质燃料作为OEC燃料，用量占燃料用量的10%；实现窑内气氛参数智能自动化控制；形成纳米碳酸钙专用晶核控制和表面改性生产技术；较现有生产线节能10%，纳米碳酸钙晶型可控，纳米碳酸钙表面性质可调；保证纳米碳酸钙的纳米效应、颗粒效应及分散性；纳米碳酸钙产品CaO含量54%以上，粒度20~80nm，密度2.5~2.7 g/cm3，pH值8~9，活化度达到95%；获得授权发明专利10项以上；年新增效益4亿元以上。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目3  黑色页岩改性制备功能性橡塑粉体填料关键技术研究与示范

研究内容：研究黑色页岩的结构极其理化性能；针对改性粉体在橡塑产品（如电线电缆）中的应用研究开发高效的改性活化剂及其偶联剂，研发改性活化剂及其偶联剂的制备及复配工艺；研究黑色页岩表面改性活化工艺，包括改性活化温度、改性活化方式、改性活化时间、所用原料的粒度、pH值、改性剂的用量等对页岩粉体改性的影响；优化得到一项最佳的活化改性工艺；制定黑色页岩改性粉体企业标准；研究改性粉体填料在橡塑产品中的应用，考察改性粉体填料对橡塑材料的力学性能（冲击强度、拉伸性能和弯曲性能等）和加工性能、塑化性的影响；结合橡塑产品的性能要求确定最佳配方和工艺；制定改性粉体分别在橡塑中应用的企业标准；优化设计、完善自动化生产设备，完成一整套从黑色页岩原料的粉碎提纯到粉体改性加工及改性粉体产品包装的连续化、自动化生产线。

考核指标：（1）开发出1项利用桂林地区黑色页岩石为原料，复合改性活化生产橡塑用粉体填料的生产工艺。（2）黑色页岩粉体包覆率达98%以上。改性后粉体颗粒的粒径分布：平均粒径4-6µm，D97通过、改性后粉体的吸油值：＜36g/100g（DOP法）。（3）改性后粉体在橡塑材料中的填充量：30-50%，填充改性后粉体的橡塑材料拉伸强度、冲击性能、冷弯强度均符合国家标准GB/T1040-2006，GB/9341-2008。（4）建立黑色页岩改性生产橡塑用粉体填料中试生产线6条；年产规模为50000吨/年，项目期内新增年销售收入9600万元，缴纳税金950万元，产生利润1600万元。（5）获得授权发明专利2项，实用新型2项，制定黑色页岩改性粉体在橡胶中应用企业标准1项，在塑料中应用企业标准1项。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目4  木薯生物质基高分子水凝胶关键技术研发与产业化示范

研究内容：研究木薯块根和木薯渣强化破碎技术，研究木薯纤维素提取及其改性关键技术；研究木薯生物质基高分子水凝胶合成关键技术和产业化关键技术，开发具有吸水保水、生物降解、耐盐耐热等优良性能的水凝胶；研究生物质基材料复合设计技术；开发以水凝胶为功能助剂的木薯生物质基功能性肥料；研究水凝胶及功能性肥料应用技术；产业化生产工艺流程设计、关键设备的设计与选型；建设木薯生物质基水凝胶生产示范线；建设木薯生物质基功能性肥料生产示范线；产业化工艺技术参数优化及应用；木薯生物质基水凝胶和木薯生物质基功能性肥料的市场开发、推广应用等。

考核指标：（1）成功开发木薯生物质基环境友好型高分子水凝胶关键技术2项以上，形成工业新产品2个以上，吸水倍率≥200g/g，吸水凝胶静置24小时保水率≥90%，土壤掩埋180天生物降解率≥60%，产品成功应用于农林保水、肥料控制释放等领域；（2）成功开发木薯生物质基功能性肥料关键技术2项以上，形成工业新产品2个以上，静水浸提试验：24小时养分释放率≤15%，28天累积养分释放率≤80%，50-100天累积养分释放率≥80%，产品成功应用于甘蔗、木薯、果树等作物种植；（3）获得授权发明专利8件以上，制订企业标准2项以上；（4）建成年产5000吨木薯生物质基水凝胶生产示范线 1条，建成年产1000吨木薯生物质基功能性肥料生产示范线1条，新增产值7500万元以上，新增利税1500万元以上。

实施期限：2018年~2020年。

### 项目5  固体废弃物生态建材

#### 课题方向1  利用固体废弃物生产功能性改性无机粉生态建材研发及成果转化应用

研究内容：不同类型固体废弃物的表面改性方法及界面特性研究；功能性助剂的合成、选择和性能研究；新型反射隔热型改性无机粉外墙装饰片材、抗菌除醛型改性无机粉内墙装饰片材以及改性无机粉环保运动跑道的配方设计、工艺优化及产业化。

考核指标：（1）反射隔热型改性无机粉外墙装饰片材技术指标除符合行业标准JC/T 2219-2014中所列相关外墙面饰面片材标准以外，还需满足太阳光反射比≥0.8，半球发射率≥0.8。（2）抗菌除醛型改性无机粉内墙装饰片材技术指标除符合行业标准JC/T 2219-2014中所列相关外墙面饰面片材标准以外，还需满足甲醛去除率≥75%，甲醛持续净化率≥60%；抗细菌性能≥90%，抗细菌耐久性≥85%，抗霉菌性能II级，抗霉菌耐久性能II级。（3）运动跑道技术指标除符合国家标准GB/T14833《合成跑道面层》中的力学性能指标外，其环保标准应达到：有害物质释放速率/（mg/m2•h），总挥发性有机化合物≤5.0，甲醛≤0.10，甲苯、二甲苯、乙苯总和≤1.0，游离二苯基甲烷二异氰酸酯≤0.01；有害物质含量甲苯和二甲苯总和/（g/kg）≤0.05，可溶性铅/（mg/kg）≤30，可溶性镉/（mg/kg）≤10，可溶性铬/（mg/kg）≤10，可溶性汞/（mg/kg）≤2。（4）获得授权发明专利15项，建立年产1500万平方米片材和跑道成型生产线，实施期内生产规模实现总产值5亿元左右，处理固体建筑废弃物3.75万吨。

实施期限：2018年~2021年。

#### 课题方向2  新一代高性能橡胶沥青技术研发及产业化

研究内容：（1）以旧轮胎为主要原材料，研发改性助剂、活化胶粉等促催化材料，研制SBS-R复合改性沥青，提出新一代高性能橡胶沥青的制备技术。（2）研究国产基质沥青的性能调控和稳定技术，显著提升国产沥青对橡胶改性的适用性。（3）研究新一代高性能橡胶沥青工厂化生产工艺，研制标准化、模块化的橡胶沥青加工成套设备，显著提高生产效率与稳定性。（4）研究橡胶沥青合理粘度调控技术和施工温度控制技术，明显降低施工能耗和提升路面使用性能。（5）研发旧轮胎橡胶粉改性的高粘沥青，研究透水混凝土内养生剂技术，应用于海绵城市透水道面工程。

考核指标：（1）新一代高性能橡胶沥青技术达到国内领先、国际先进水平，胶粉掺量达到25%；关键性能指标达到或超过《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中SBS改性沥青的技术要求：软化点≥70℃，25℃弹性恢复≥80%，老化后25℃针入度比≥75%。（2）新一代高性能橡胶沥青实现工厂化生产，达到以下技术要求：48小时软化点差≤5.0℃，耐储存时间14天以上，180℃旋转粘度控制为1.5~3.5Pa.s。（3）新一代高性能橡胶沥青较SBS改性沥青成本降低20%以上。（4）提出国产基质沥青性能调控技术，实现橡胶沥青原材料国产化。（5）高粘沥青的主要性能参数达到国际先进水平，满足欧盟标准（EN 13108-7:2006-08）的要求。（6）内养生剂的48小时碱容性保水率>80%，水泥浆体环境下吸水速率>0.1g/s，产品填补国内空白，达到国际领先水平。（7）建成年产能2万吨以上的废旧轮胎橡胶粉生产基地和年产能20万吨的橡胶沥青生产基地，项目执行期内处理废旧轮胎2.1万吨。（8）推广应用里程300km，产业化产值5亿元，带动相关产业产值12亿元，新增利税1.4亿元。（9）获得授权发明专利15项，制订及修编广西地方标准3部。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目6  动力电池用磷酸铁的开发和应用

研究内容：（1）研究纳米FePO4的形貌、粒径、纯度、分散性等调控技术；（2）研究增强纳米FePO4电子导电性的碳包覆与离子掺杂协同改性技术；（3）开发纳米FePO4的吸附水、结晶水高效脱出新技术；（4）建成FePO4示范生产线。

考核指标：开发的动力电池用球形无水FePO4材料，其组成符合行业标准（HG/T4701-2014）的技术要求；其一次颗粒的粒径≤150 nm；其振实密度≥0.7 g/cm3；电导率≥2×10-1 S/cm；比表面积≤30 m2/g；获得授权发明专利3-4件；项目实施期间，形成FePO4年产1.0万吨的生产能力，产值3亿元。

实施期限：2019年~2021年。

### 项目7  石墨烯改性高性能低成本润滑剂的技术研究与应用开发

研究内容：（1）研究二维纳米材料石墨烯在非极性有机烃类、精制矿物油等基础油中的可控分散和相容性的关键技术。（2）完成适应工程机械工况的石墨烯润滑剂配方开发：研究石墨烯与其他极压抗磨添加剂在多工况耦合条件下的协同润滑行为及机理，揭示石墨烯改性润滑剂的减摩机制；结合润滑机理、结构与性能的构性关系、服役周期、使用工况、成本等要素进行最优配方筛选。（3）多层面互通评价，建立完善的石墨烯润滑剂评价体系：针对工程机械工况和应用要求，建立石墨烯润滑剂的实验室理化性能全面评价标准；建立石墨烯润滑剂的台架与整车测试标准；建立石墨烯润滑剂批量产品质量控制标准。完成石墨烯润滑剂在装载机和挖掘机上的小批量应用示范。（4）石墨烯润滑剂生产工艺开发及产业化：开发石墨烯添加剂和石墨烯润滑剂生产工艺，对现有润滑油生产线进行升级改造，形成批量生产能力。

考核指标：（1）极压抗磨指标：石墨烯传动油FZG台架测试通过9级，石墨烯润滑脂磨斑直径下降10%，达到国外同等规格润滑剂水平；（2）减摩指标：石墨烯润滑油摩擦系数降低10%；（3）寿命指标：石墨烯润滑油寿命提高50%（石墨烯传动油和齿轮油通过1500 h行车试验，石墨烯液压油通过3000 h氧化安定性测试）；降噪指标：装载机满负荷举升工况下噪音峰值降低1dB （A）以上；（4）成本指标：石墨烯传动油、石墨烯液压油、石墨烯润滑脂成本小于国外同等规格润滑剂价格的50%；（5）项目实施期内实现石墨烯润滑剂在30台装载机和20台挖掘机上的应用示范；（6）建成润滑领域联合研究实验室，制订石墨烯润滑剂企业标准3项，提交广西地方或团体标准2项，获得授权发明专利6件；（7）获得石墨烯润滑剂制备工艺3项以上，形成1万吨石墨烯润滑油生产能力；（8）项目实施期内通过石墨烯润滑剂在工程机械市场（初装油及配件用油）、其他石墨烯相关产业的推广实现石墨烯润滑油/脂、石墨烯添加剂及相关石墨烯原材料的销售收入达到1亿元/年。

实施期限：2019年~2021年。

### 项目8  耐热不锈钢生产关键技术及其产业化

研究内容：（1）开发镍铬铁多元复杂烧结矿、球团矿制备强化技术 ：开发加压与热风循环协同强化低品位红土镍矿、铬铁粉矿烧结技术，揭示其烧结机制与成矿机理；开发高压辊磨预处理及多功能复合添加剂强化含铬球团氧化焙烧技术，揭示含铬球团矿固结机理；回转窑高温快速还原制备含铬金属化球团技术，阐明含铬球团还原行为及球团矿强度与相变规律；（2）开发高炉冶炼高铬镍铁水、回转窑-矿热炉冶炼高铬铁水新工艺及其强化技术：镍铬铁多元烧结矿搭配含铬球团矿的新型炉料结构及高炉渣型优化；含铬金属化球团强化矿热炉冶炼高铬铁水新技术及矿热炉渣型优化；（3）研发多功能AOD炉及镍铬基、铬基耐热不锈钢生产新工艺 ：精炼及脱磷功能互换AOD炉研发；高铬镍基及高铬基不锈钢初炼及精炼工艺参数优化；（4）铬基耐热不锈钢缓冷工艺、钢坯热修磨、退火酸洗及耐热不锈钢表面稳定化处理工艺参数优化；耐热不锈钢产品性能表征。

考核指标：（1）生产镍铬铁多元高性能炉料，相对于红土镍矿烧结矿，提高烧结矿产量5%，节省烧结固体能耗10%；含铬球团矿抗压强度大于1500N/个，还原膨胀率低于15%；含铬金属化球团金属化率不低于45%，抗压强度大于1000N/个；高炉冶炼镍铬铁水新技术提高高炉产量3%、节省焦比2%；铬铁矿金属化球团强化矿热炉生产高铬铁水新技术降低电耗12%；多功能AOD炉精炼新技术提高铬收得率1个百分点。 （2）年产4万吨高镍铬基、1万吨高铬基耐热不锈钢；新增年产值6.5亿元、年增利税6200万元左右。（3）获得授权发明专利6-8项。

实施期限：2018年~2020年。

### 项目9  稀土新材料制备及产业化应用示范

#### 课题方向1  高纯稀土化合物制备关键技术及装备产业化应用示范

研究内容：（1）开发高纯稀土化合物高效离心萃取分离提纯工艺。开展系统的离心萃取试验研究，并结合计算确定各稀土元素萃取分离工段工艺参数；通过离心萃取设备与传统混合澄清萃取槽耦合，优化工艺参数，实现高纯稀土元素分离；研究离心反萃动力学及工艺参数，减少有机相酸耗及水相夹带，解决中重稀土反萃困难问题。（2）研发适于高浓度氯化稀土溶液的大流比、高通量、新型结构离心萃取装备。开发新型独特悬挂结构，解决高通量条件下的转鼓动平衡难题；运用流体力学理论，研究开发新型两相混合构件，提高离心萃取装备的分离效率，解决大流比条件下的高效传质难题，可以大幅度降低化工消耗，降低装备的单机功耗等，实现绿色低碳低成本分离提纯稀土化合物，为清洁生产提供有力的技术支撑。（3）开发离心萃取过程流量自动化控制及元素浓度在线检测技术。设计萃取过程流量远程监控系统，开发萃取过程监控点元素浓度、pH值在线分析采集技术，通过DCS系统实现离心萃取过程动态反馈调节，维持萃取分离线平衡稳态，有效减少因存槽量少而可能存在的波动问题。（4）研发高纯稀土化合物产品杂质痕量分析技术。建立高纯单一稀土中稀土杂质与非稀土杂质的电感耦合等离子体质谱测定方法，引入内标元素补偿，有效降低基体效应和质谱线干扰，解决高纯产品杂质痕量分析的灵敏度及准确度问题。

考核指标：（1）生产相对纯度大于99.99%和99.999%等3～5种高纯稀土化合物产品；粒度分布（D90-D10）/（2D50）为 0.5～1，粒径、形貌、比表面等物性可控，满足稀土发光材料、晶体材料、催化材料、国防军工材料等下游领域应用需求。（2）高纯稀土化合物萃取分离过程稀土收率大于99%；废水中COD、氨氮、磷、重金属、放射性核素等含量达到《稀土工业污染物排放标准》要求。（3）建成1条3000吨/年高纯稀土化合物制备关键技术及装备产业化应用示范线，实现连续规模化生产。（4）项目实施期内，新增产值3亿元以上，新增利税5000万元以上。（5）制定标准1～2项；获得授权发明专利15件。

实施期限：2018年~2020年

#### 课题方向2  稀土绿色萃取分离关键技术研发及产业化示范

研究内容：（1）研究酸性-碱性绿色萃取剂体系的乳化、第三相等现象的控制技术；（2）研究酸性-碱性萃取剂体系有机相低酸度反萃技术和有机相循环利用技术；（3）研究稀土矿酸性浸出液中非稀土杂质的脱除技术；（4）采用绿色萃取剂体系对稀土元素萃取分组和单一稀土元素分离的工艺流程研究；绿色萃取剂体系用于分离稀土过程中萃取、洗涤、反萃级数等相关工艺参数的设计和工艺条件的优化研究；（5）在中试线及生产线上进行绿色萃取剂体系分离稀土元素的中试及工业应用研究，实现稀土绿色萃取分离技术的产业化应用。

考核指标：（1）开发2-3种酸性-碱性复合萃取剂体系应用于稀土矿浸出液的萃取分离，获得与稀土绿色萃取分离有关的新技术2-4项，实现酸性-碱性复合萃取剂体系的循环利用，废水中COD、氨氮等含量达到《稀土工业污染物排放标准》要求。（2）通过开发的绿色复合萃取剂对稀土元素进行萃取分离，实现轻、中、重稀土元素的萃取分组和15种稀土元素的逐一分离，达到皂化萃取剂体系有机相的稀土负载量，稀土回收率达到95%以上。（3）建立中试生产线1条，改扩建稀土除杂生产示范线1条，改建稀土萃取分离生产示范线1条。（4）项目实施期内，新增利润500万元以上/年。（5）获得授权发明专利3～5件。

实施期限：2018年~2020年。

#### 课题方向3  高性能稀土磁钢及高效稀土永磁电机的研制及产业化示范

研究内容：（1）高性能稀土磁钢关键制备技术。利用材料基因组工程的高通量实验技术以及热力学/动力学、微磁学模拟等高通量计算，通过对稀土永磁材料的成分设计、制备工艺优化和微观组织结构调控，探索合金微观结构的精细调控技术，分析多组元稀土合金的晶粒尺寸、晶界性质与尺度等微观组织结构因素对合金磁性能的影响，建立多组元稀土合金相结构—微观结构—宏观性能的关联，开发以生产应用为导向的新型高丰度稀土永磁合金成分设计、相组成选择及微观结构调控的产业化关键技术。研发高效、可控的重稀土晶界扩散技术。系统研究晶界扩散过程中的扩散源、扩散通道及扩散环境对磁体中重稀土元素分布、微观结构和磁性能的影响，实现对稀土及其化合物的扩散系数的有效调控，精确控制重稀土分布，开发出晶界扩散 Dy/Tb 等超高性能稀土磁钢系列。（2）高效稀土永磁电机研发。基于稀土磁钢关键制备技术以及电机运行规律，通过仿真软件调整电机结构、优化散热过程和改善电机磁路；另外，建立起相应的研制、测试和生产条件对仿真结果进行检验；最终研制出抗退磁强、耐高温好、运行效率高的稀土永磁电机。

考核指标：（1）高丰度稀土永磁：铈或镧替代量大于25%，矫顽力大于10 kOe，剩磁大于13 kGs，最大磁能积大于40 MGOe；高综合性能稀土永磁：综合性能指标（BH）max + Hcj ≥70。（2）开发晶界扩散 Dy/Tb 系列产品，其中：52SH综合重稀土含量（1Tb=2Dy）＜1wt%；45UH综合重稀土含量＜4wt%。（3）利用本项目开发的稀土永磁材料应用于功率范围200W-55kW的控制类、效率达到92%以上、转速范围1000-5000rpm中高速系列永磁同步电机。高效稀土永磁电机：存储温度-40℃～+60℃，工作温度-40℃～+55℃，在常温下，配合伺服驱动器达到以下性能指标：调速线性误差≤0.1%，力矩波动≤1%，调速比≥10000倍，超过额定电流2.6倍工作（30秒内），不退磁。（4）项目实施期间，新建年产2000吨高性能稀土磁钢生产线1条，扩建年产5000套高效工业电机生产示范线1条；（5）项目实施期内，新增销售收入3亿元，利税5000万元；（6）成果：获得授权发明专利10件。

实施期限：2018年~2020年。

### 项目10  高纯净铁基及其陶瓷复合抗磨材料关键技术研发与产业化

研究内容：（1）高纯净铁基系列抗磨材料的研发：高纯净铁基抗磨材料（高锰钢、高铬铸铁、铬钼合金钢）的成分设计与优化、工艺技术的研发；铁基抗磨材料高纯净化处理吹氩气工艺、工装和设备的研发；与铁基系列抗磨材料相匹配的高活性、低熔点溶渣组成及其工艺的研发；高纯净铁基系列抗磨材料组织与性能的研究。（2）高纯净铁基系列抗磨基体材料与ZTA陶瓷复合的关键技术研发：与三大系列铁基抗磨材料相匹配的ZTA陶瓷组成研发；ZTA陶瓷颗粒预制体的结构设计与制备工艺研究；高纯净铁基系列基体材料与ZTA陶瓷复合材料的复合工艺研究；复合材料技术集成与产品试制。（3）高纯净铁基系列抗磨材料网络化和智能化产业化建设：高纯净铁基系列抗磨材料纯净化处理工艺、工装、设备的设计与制作，主要包括感应电炉纯净化处理的设计与改造和中间浇注系统纯净化处理的设计与制造；自动化和智能化生产线的定制与应用；新型铁模覆砂工艺在耐磨材料制造中的应用研究。

考核指标：（1）纯净度指标：T.[O]<15ppm，[H]＜5ppm；夹杂物数量、分布与形态：1A 。（2）性能指标：高锰钢（Mn18Cr2X）系列：抗拉强度/MPa：780，屈服强度δs/Mpa：480，延伸率%：25，断面收缩率%：25，U型冲击功J/cm2：130；合金钢（25CrMo）系列：抗拉强度/MPa：820，屈服强度δs/Mpa：620，延伸率%：15，断面收缩率%：55，U型冲击功J/cm2：70；高铬铸铁（Cr26Mo）系列：抗拉强度/MPa：650，冲击功J/cm2：4，HRC：60；复合材料：高铬铸铁基：复合层硬度63-70HRC，厚度30-80mm；高锰钢基：复合层硬度58-65HRC，厚度30-60mm。（3）获得授权发明专利8件，形成10项新工艺，形成企业标准2项，研发15项新装置。（4）建设研发生产线1条，实现年产能力2万吨，产值3亿元，利税6000万元，出口创汇3000万美元。

实施期限：2018年~2020年。

### 项目11  高导热石墨膜用高取向聚酰亚胺薄膜关键技术研究及产业化

研究内容：（1）研究不同单体、不同合成工艺对聚酰亚胺薄膜取向度的影响，研究功能型颗粒协同诱导薄膜面内取向度调控技术，研究薄膜面内高取向度结构设计技术，提高薄膜面内取向均一性；（2）开发高导热石墨膜用高取向聚酰亚胺薄膜生产技术，实现高取向聚酰亚胺薄膜的批量生产；（3）研究薄膜石墨化工艺关键技术，实现高导热石墨膜用聚酰亚胺薄膜的应用示范。

考核指标：（1）高取向聚酰亚胺薄膜厚度≥35μm±10%、面内取向度≥30 %、双折射率≥0.08、热膨胀系数≤35×10-6/K（纵横向差≤10×10-6 /K）、热收缩率≤0.2 %（纵横向差≤0.1 %）。（2）采用高取向聚酰亚胺薄膜制备的高导热石墨膜的导热系数≥1400 W/（m·K）。（3）项目完成后，建成高取向聚酰亚胺薄膜生产示范线，形成年产量100吨、年产值5000万元的高取向聚酰亚胺薄膜生产能力。（4）获得授权发明专利15件。（5）培养硕士研究生2人，薄膜技术领域高级工程师2人，形成10人的技术创新团队。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目12  先进薄膜成套装备智能化技术研究及应用

研究内容：（1）研究不同材料不同幅宽薄膜的厚度均匀性智能监控调节技术，实现薄膜厚度均匀性的自动控制；（2）研究薄膜拉伸温度场、风场、力场测控技术，实现薄膜纵横向拉伸工序各种参数智能控制转换；（3）研究基于Profinet高速响应抗干扰系统的多电机伺服调控薄膜张力技术，实现拉伸薄膜生产线的连续稳定和高速拖动控制；（4）研究薄膜生产线全线实时智能监控操作管理系统设计技术，实现生产线实时控制与全线集中智能诊断及调控；（5）设计制造智能化薄膜生产线，实现从自动配料、生产过程实时监控到薄膜成品的智能分切入库的整线智能运行。

考核指标：开发智能化薄膜生产装备，生产线具备实时智能监控系统，生产的薄膜厚度范围为12～100μm，厚度智能控制精度5～10%；生产线速度为5～450m/min，多电机速度智能控制精度达到0.1%；在线测控温度的控制精度达到±0.5℃；自动化加料系统批次控制精度达到±0.05%；智能化薄膜生产装备实现销售1亿元以上；获得授权发明专利5件；培养智能化装备技术领域高级研究人员3人，形成20人的技术创新团队。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目13  微合金化高强度汽车板的研发与产业化

研究内容：通过高强钢强韧化机理研究，开发低成本高强度汽车结构钢；研究连铸、热轧、冷轧、退火全流程的组织演变规律；研究高强钢尺寸和板形精准控制工艺；建立高强度汽车结构钢数据库，指导汽车板的研发与推广应用。

考核指标：（1）采用单独加钛或铌钛复合的微合金化方式代替单独添加贵重铌，研发三个以上牌号的低成本高强度汽车结构钢，其中拉强度≥510MPa的商用车车架用钢，涉及牌号510L~800L；抗拉强度≥550MPa的商用车厢体结构用钢，涉及牌号500XT~750XT；屈服强度≥340MPa的乘用车车体加强件用冷轧板，涉及牌号HC340LA~HC420LA，产品性能满足客户要求；（2）高强度汽车用结构钢实现量产，年产量5万吨以上，年产值1.8亿以上；（3）建立一套高强度汽车结构钢数据库，数据库包含热轧510L~800L，500XT~750XT，冷轧HC340LA~HC420LA；（4）获得授权发明专利4项，形成国家、行业或企业标准1项以上。

实施期限：2018年~2020年。

### 项目14  高性能高碳钢及标准件用钢共性关键技术研发与产业化

研究内容：（1）研发高湿度环境下的超洁净高碳钢控制技术。根据高碳钢的钢种特性及产品使用特殊要求，研究开发南方高湿度环境下的超洁净高碳钢控制技术。（2）研发Al2O3基钢包生产的钢中CaO-Al2O3-SiO2系夹杂物塑性化控制技术。通过控制二次精炼的精炼渣成分来控制夹杂物成分，使脆性夹杂物转化为塑性夹杂物，使钢材在拉拔时夹杂物随钢基体伸长变形，避免拉拔过程断丝。（3）研发高速线材控轧控冷轧制技术。控制轧制和控制冷却相结合将热轧钢材的形变强化和相变强化两种强化效果相加，进一步提高钢材的强韧性和获得合理的综合力学性能。（4）研发高碳盘条高效生产技术。控制钢中的气体含量，省去钢坯坑冷时间；减少盘条热轧后的残余应力，缩短时效期，达到尽快交付使用，高效生产。（5）研发免酸洗盘条生产控制技术。研发经济、环保的盘条免酸洗生产工艺。

考核指标：（1）非金属夹杂物尺寸≤20μm；高碳钢盘条通过控轧控冷技术使钢中索氏体化率≥85%，时效期小于7天；与下游用户联合研发80#、SWRH72A/B、SWRH77A/B、SWRH82A/B、SWRCH6A等高附加值的新产品3个以上且盘条免酸洗使用。（2）精品工业线材实现产业化生产，年产量10万吨以上，实现销售收入5亿元以上。（3）获得授权发明专利4项以上。

实施期限：2018年~2020年。

### 项目15  防化学品渗透综合防护服关键技术研究及应用

研究内容：（1）研发可以有效协同防护10种以上特定危化品的橡胶材料及配方；（2）研究可满足防护服使用强度要求的涂覆织物骨架材料；（3）研究满足防化服可靠性、适体性和舒适性要求的结构设计技术；（4）研究防护服橡胶涂覆织物底涂胶粘剂及服装成型胶粘剂配方和制造工艺；（5）研究防化服防护视窗、防护手套、防护靴、呼吸系统性能匹配技术；（6）升级改造综合防护服生产线，形成综合技术应用和工程化能力。

考核指标：（1）突破不同介质综合防护的材料、配方、工艺等关键技术，研制可同时防御甲苯、丙酮、氯气等10种以上特定化学品综合防护服新产品1个；（2）化学防护性能按GB24539-2009要求，10种以上特定化学物质渗透时间>60min，液体耐压穿透性能>3.5kPa；（3）防护服物理防护性能：撕破强力>40N、断裂强力>500N、抗刺穿强力>50N；耐高低温性能：经过70℃或-40℃预处理8小时后，断裂强力下降不超过30%；（4）形成1套高性能化学防护服设计制造技术，提升工程化能力和产品质量水平，产品主要性能满足ISO16602的国际标准要求；（5）建成高性能防化学品渗透综合防护服生产线1条，新增年产值3000万元以上；（6）获得授权发明专利5件以上。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目16  电池级二氧化锰、硫酸锰等原料关键技术研究及产业化

#### 课题方向  二氧化锰晶型控制关键技术研究及应用

研究内容：研究低价硫氧化还原电位及电化学振荡控制方法，开发电场强化“两矿加酸”低价硫高效转化工艺，研制浸出液电位在线诊断与过程强化装备。基于表面张力和接触角的溶液界面行为监控及电解能效控制方法，阐释有机杂质对电解过程电化学振荡对电解过程的影响规律，开发亲疏水表面活性剂强化矿物有机杂质去除与节能电解工艺。开发稀土强化电解二氧化锰品质提升的系统工艺，研究多品种电解MnO2生产的柔性技术。

考核指标：电解二氧化锰主含量≥92.00%，其中铜杂质含量达到<0.00005%，碳杂质含量达到< 2%，铁杂质含量达到<0.002%，镍杂质含量达到≤0.0005%，钴杂质含量达到≤0.0005%，铅杂质含量达到≤0.0005%，钼杂质含量达到≤0.00005%，砷杂质含量达到≤0.00005%，锑杂质含量达到≤0.00005%。生产的高性能电解二氧化锰，电耗降低200～300kwh/t；申请发明专利2项以上，技术水平整体上达到国际先进水平。改建1万吨/年高性能电解二氧化锰1条，新增产值1亿元。

实施期限：2018年～2020年。

### 项目17  锑冶炼绿色关键工艺及装备

#### 课题方向1  锑冶炼富氧侧吹有柱熔炼工艺开发及应用

研究内容：研究富氧侧吹有柱熔炼及其配套工艺流程；研究富氧侧吹有柱熔炼不同氧浓对反应进程及指标提升影响；开发富氧侧吹炉及新型风口、易蒸发硫化物闪速氧化装置；研究高氧浓供风与节能的关系，提高烟气硫浓并实现稳态制酸和高温烟气的余热利用；实现富氧侧吹有柱熔炼的安全、清洁生产。

考核指标：氧浓（%）≥35；床能力（t.m-2.d-1）≥30；锑回收率（%）≥97；焦率（%）≤20；烟气温度（℃）≥1100；烟气SO2（V%）≥3.0；形成新产品技术标准1项以上；建成年产精锑10000吨富氧侧吹有柱熔炼炉示范生产线一条，包括富氧侧吹有柱熔炼炉1座、制氧系统、制酸系统、余热利用系统、锑精炼系统，以及其它配套设施。实现年产值6亿元。申请发明专利1项，实用新型专利3项。

实施期限：2018年～2020年。

#### 课题方向2  采用富氧熔池熔炼技术的锑冶炼工艺开发研究及产业化

研究内容：开发“富氧底吹熔炼-富氧侧吹熔融还原-富氧挥发”三连炉连续炼锑新技术；研发脆硫铅锑矿的富氧底吹氧化熔炼工艺及成套装备、液态锑渣直接还原熔炼的工艺及成套装备、液态渣伴生元素直接挥发的成套装备、回转式纯氧燃烧锑精炼炉清洁生产新工艺及装备、铅锑分离采用真空冶金技术新工艺及装备。

考核指标：（1）完成5条锑冶炼生产线的升级改造。氧气底吹熔炼富氧浓度>70%，侧吹还原富氧浓度>55%；冶炼废气实现达标排放（SO2 <200mg/Nm3，颗粒物<40mg/Nm3）。有价元素回收率：Sb>94%，Pb>98%，Ag>98%，有价金属覆盖率>95%，S的捕集率>99.8%。精锑单位产品综合能耗<1500kgce/t，实现节能30%以上（年节约标准煤约10万吨），生产成本降低10%。生产线年有效作业时间>8000h，即>330d，有效投料作业率＞95%。形成年产精锑15000t，并副产铅12000t、银69.24t生产能力，提高金属综合回收率5％以上。（2）开发出硫化锑、高纯锑、高性能锑合金、ATO纳米锡锑等锑新材料产品，产品性能满足客户要求。（3）年总产值达140亿元以上，直接增加经济效益3亿元以上，锑冶炼行业新增利润超1亿元。（4）申请发明专利6件，实用新型专利3件，制定行业标准4项。

实施期限：2018年～2020年。

### 项目18  铅、锡、铜冶炼新技术综合回收复杂多金属物料研究与应用示范

#### 课题方向  富氧侧吹熔池连续熔炼铅、锡、铜新技术处理复杂多金属矿料研究与运用

研究内容：研究富氧侧吹熔池连续氧化熔炼铅、锡、铜的工艺技术及装备；研究热态氧化熔炼富铅、锡、铜渣富氧侧吹熔池连续还原炼铅、锡、铜的工艺技术及装备；研究侧吹氧化炉、侧吹还原炉和侧吹烟化炉三炉连续作业工艺技术及装备；研究电解精炼所产阳极泥中金、银、锑及铋等有价金属综合回收技术；研究侧吹氧化炉所产高浓度SO2烟气制成工业硫酸的技术。

考核指标：（1）形成电铅10万吨/年的生产能力。主要金属回收率：铅96.75%、锌90%、铟75%、银94%、铋84%；铅冶炼综合能耗为308.5kgce/t；铅锭中Pb达到99.994%。（2）形成精锡3万吨/年的生产能力，主要金属回收率：锡98%；锡冶炼综合能耗为1460kgce/t；精锡中Sn达到99.9%。（3）形成年产电铜10万吨/年、金锭1000公斤/年、银锭260吨/年、粗硫酸镍200吨/年、锑烟尘1200吨/年、硫酸32万吨/年的生产能力。主要金属回收率：铜95.5%、金96.2%、银97.2%、镍63.8%。电解铜冶炼综合能耗为581kgce/t；电解铜中Cu达到99.95%。（4）项目实施期实现销售收入达40亿元以上，税金1亿元以上。（5）申请发明专利2项以上，开发工业产品3个以上。

实施期限：2018年～2020年。

### 项目19  砂质氧化镍矿全元素材料化利用关键技术研发及产业化示范

研究内容：研发砂质氧化镍矿石预处理及有价元素高效提取工艺及设备；研究浸出液净化以及直接制备镍铁氢氧化物技术；研究钙镁高效分离、一水硫酸镁结晶工艺及参数；研发尾渣制备人造砂技术及设备。

考核指标：建成年产5000吨镍的示范生产线，连续稳定运行6个月以上，镍回收率大于91%，获得的一水硫酸镁纯度达到99.9%，镍铁氢氧化物纯度达到99%，人造石英砂符合GB/T 14684-2011国家标准。年新增产值5亿元，年新增利税1.5亿元。申请国际专利（PCT）5件以上。

实施期限：2018年~2020年。

# 生态环保产业名片

## 重大专项  生态环保产业提升

### 项目1  特色植物纤维原料清洁化制浆造纸与资源化利用

#### 课题方向1  桉木板皮/甘蔗渣/竹子高得率制浆及高配比抄造高强瓦楞原纸生产关键技术开发及产业化

研究内容：桉木板皮/甘蔗渣/竹子半化浆制浆方面，开发前置强化预处理技术，减少后续磨浆能耗；开发均质化预处理技术，改善原料质量，提高纤维结合力；通过磨片设计和工艺创新，开发低能耗高效磨浆工艺，减少纤维束含量，改善纸浆料游离度，降低半化浆生产成本。在高配比桉木板皮/甘蔗渣/竹子半化浆抄造高强瓦楞原纸方面，开发施胶、纸张性能强化技术，提高纸张物理性能；开发辅料加填工艺，提高抄造过程细小纤维、填料留着率，提高纸张表面适印性。

考核指标：桉木板皮/甘蔗渣/竹子半化学制浆方面，制浆得率≥ 80%。高配比桉木板皮/甘蔗渣/竹子半化浆抄造高强瓦楞原纸方面，半化浆替代废纸比例≥60％，纸张横向环压强度指数（N.m/g）≥7.0，纵向裂断长（km），≥4.5，耐破指数（KPa.m2/g）≥1.90，达到瓦楞原纸国家标准（GB/T13023-2008）优等品AA级指标。形成年产10万吨桉木板皮/甘蔗渣/竹子半化浆示范生产线1条和年产20万吨高配比桉木板皮/甘蔗渣/竹子半化浆抄造高强瓦楞原纸示范生产线1条，年产值达到8亿元，年利润1.6亿元。获得授权发明专利8项以上，制定行业或地方标准1项。

实施期限：2018年~2021年。

#### 课题方向2  多重强化无元素氯漂白技术以及漂白过程AOX减量技术开发及产业化

研究内容：在多重强化无元素氯漂白技术开发方面，探索生物酶预处理强化无元素氯漂白的方法，以减少二氧化氯用量，提高漂白清洁化水平；开发氧脱木素强化无元素氯漂白的方法，研究氧脱强度对纸浆性能的影响；开发臭氧预处理强化无元素氯漂白的方法，研究漂前臭氧预处理技术及漂白保护剂，提高臭氧漂白的选择性和漂白得率，开发中高浓臭氧漂白设备，解决臭氧与纸浆的快速充分混合、漂后纸浆的气固高效分离等问题。在AOX减量技术开发方面，开展木聚糖酶、漆酶等多种酶协同预处理方法的研究，推进AOX生物减量技术的应用。联合利用生物酶、氧脱木素及臭氧预处理方法，减少二氧化氯用量，从而达到AOX减量的目的。

考核指标：与未经强化的传统无元素氯漂白技术相比，生物酶强化无元素氯漂白方面，吨浆二氧化氯用量减少30%以上，漂白废水中AOX生成量满足国标（GB 3544-2008）的排放要求；氧脱木素强化无元素氯漂白方面，吨浆二氧化氯用量减少40%以上，纸浆返黄值≤0.4；臭氧处理强化无元素氯漂白方面，漂白浆白度85-90 %ISO，黏度≥500 cm3/g，二氧化氯用量减少50%，漂白废水中AOX生成量低于0.5 kg/t浆，形成年产10万吨的漂白浆示范性生产线，年产值达到4亿元，年利润8千万元。获得授权发明专利10项以上，制定行业或地方标准1项。

实施期限：2018年~2021年。

#### 课题方向3  蔗渣木素基胶粘剂制备关键技术开发及产业化

研究内容：在蔗渣木素胶粘剂制备关键技术开发及产业化方面，开发蔗渣黑液木素分离新方法，提高木素分离效率和纯度，降低化学品消耗量；开发木素分子结构调控新技术，解决木素低反应活性的瓶颈问题；开发木素基酚醛树脂胶粘剂制备新路线，突破木素替代量低、胶粘剂粘合性能差等瓶颈；开发木素基胶粘剂制备胶合板新工艺，解决胶合板胶合强度低、耐水性差等问题，降低胶合板甲醛、苯酚及TVOC释放量。

考核指标：在蔗渣制浆黑液中木素提取方面，木素回收率≥80%、纯度≥90%；在木素分子结调控方面，木素酚羟基含量从5%提高到20%，建立5000吨/年木素改性示范线一条；在木素基酚醛树脂生产方面，木素替代量≥40%，固含量≥40%，粘度≥100.0mPa.s，生产成本降低15%，建立1万吨/年生产示范线一条，年产值约5000万元，利润约1000万元；在胶合板生产方面，产品性能达到国家I类板标准，即GB/T14732-2006国家技术标准，甲醛释放限量≤0.124mg/m³，达到GB18580-2017国家标准（E1），为相关人造板生产企业创收2.5亿元/年。获得授权发明专利8项以上。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目2  环保控释农药的制备技术研究与产业化

研究内容：开发出适合于制备种子处理剂、叶面喷雾制剂及土施颗粒剂的控释农药制备技术；开发适用于农药释放时间检测的室内检测方法，并形成标准；研究农药室内释放曲线与控释包覆材料及包覆工艺的关系；研究气温、湿度、光照、土壤水分等田间因素对控释农药田间释放的影响因素；研究、揭示控释农药室内释放曲线与大田释放曲线的对应关系；开发水稻控制释放长效种子处理杀虫、杀菌剂产品；开发水稻叶面喷雾抗紫外纳米控制释放杀虫杀菌剂产品；研究开发甘蔗地下及地上虫害防治用环保长效控制释放土施药肥技术与产品。

考核指标：研发出控释种子处理剂、叶面喷雾制剂及土施颗粒剂的产业化制备技术1套以上；制定《控释农药释放时间室内测定办法》、《控制释放种子处理剂》、《控制释放土施颗粒剂》、《抗紫外叶面喷雾制剂》等自治区地方标准4个；研发出水稻控制释放长效种子处理杀虫、杀菌剂产品2个以上，相比于常规种子处理剂，对地上病虫害的防治有效期延长15天以上，同防效下农药减量30%以上，项目期内登记后的产品新增销售收入500万元以上，利税50万元以上；研发出纳米控释抗紫外技术改造易光解的阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、高效氯氟氰菊酯等易光解成分的水乳剂、微乳剂或悬浮剂产品2个以上并产业化，延长产品半衰期50%以上，同防效下可实现农药减量30%，改造后的产品项目期内实现销售收入3000万元以上，利税300万元以上；用控释技术改造市场上颗粒剂或药肥产品2个以上并产业化，新产品在土壤中半衰期延长一倍，使其对蔗龟、蔗螟及甘蔗蚜虫的防控天数延长30%以上，同防效要求下农药用量可减少30%，改造后的产品项目期内实现销售收入6000万元以上，利税600万元以上；项目实施期间申请国家发明专利5项，获得授权发明专利2项。

实施期限：2018年~2021年。

# 海洋资源开发利用保护

## 重大专项  北部湾海洋生态保护与可持续利用

### 项目1  海洋微藻规模化培养和高值生物制品综合利用技术研发与产业化示范

研究内容：研究雨生红球藻、盐藻、紫球藻、小球藻等微藻规模化培养技术，建立适合于北部湾区域环境条件的经济微藻种质资源库；研究藻体回收及养殖废水回用技术、微藻干燥技术；研发高附加值的微藻DHA和EPA、ß -胡萝卜素、虾青素、叶黄素等微藻产品；研发微藻有机硒/硒蛋白的提取分离技术；开发高附加值的微藻保健食品、化妆品；建立高效微藻养殖示范基地以及高值微藻生物制品生产示范基地。

考核指标：（1）建成北部湾海洋经济微藻种质资源库，藻株50株以上。（2）建成基于微藻单细胞技术的海洋微藻定向遗传改造及高通量筛选技术平台，筛选出具应用价值的基因工程藻株15株以上。（3）获得微藻采收与干燥、海洋微藻养殖废水回用、高附加值成分提取等新技术与新工艺3项以上，形成标准或专利。（4）开发出富含微藻生物活性物质和富含硒蛋白的藻类食品或化妆品3个以上，获得相关产品批文。（5）建成100亩以上海洋微藻高效规模化养殖基地，建成海水养殖废水回用示范基地及微藻食品生产加工示范车间。项目实施期内，达到年产值5000万元以上生产规模。（6）制定广西地方技术标准2项以上，申请发明专利5件以上。

实施期限：2018年~2020年。

### 项目2  基于海洋微生物功能分子的绿色生物制剂研制与应用示范

研究内容：搜集北部湾海洋微生物资源，建立广西海洋微生物菌种资源库、次生代谢产物库，发掘具有防病、抗病或促生的活性代谢产物和高效降解海洋植物、海产品加工废弃物的酶等功能分子，对海洋微生物功能分子开展结构衍生优化、代谢工程设计构建高产菌株；以活体微生物、功能分子为有效成分创制绿色农用生物制剂新品种；研究产业化关键技术，建立低成本低污染制造工艺，开展新型绿色生物制剂示范应用。

考核指标: 建立广西海洋微生物菌种资源库，海洋微生物资源种类达500种以上，菌株总数达10000株以上；筛选到具开发价值的微生物50株以上并完成基因组测序；建立次生代谢产物库，库藏馏份达1000份以上，分离鉴定50个新化合物以上；筛选并克隆20种以上绿色生物制剂生物合成基因；申请3种海洋微生物杀菌剂田间试验批准证书；研制新型海洋微生物菌剂10种以上和海洋生物酶制剂2种以上；获海洋微生物肥料登记证8个；开展新型绿色生物制剂示范应用，面积达1万亩；项目实施期内销售收入达1.2亿元以上。申请发明专利20项，建立地方标准2项。

实施期限：2018年~2020年。

### 项目3  离岸海域设施化网箱装备研制与养殖技术创新及成果转化应用

研究内容：研制网衣新型材料，进行抗流变网衣的编制及安装；研究适合文莱水域和深海养殖平台的养殖品种（尖吻鲈、石斑鱼及鲳属鱼类）及健康养殖工艺和配套技术；研究基于在线监控参数的海上饲料存储、自动化精准投喂装备与控制技术；研发养殖过程实时安全监测技术；研发基于海域养殖容量的网箱养殖环境监控与污染防控技术；研究适应文莱海域及新型养殖平台的养殖模式与技术规程。

考核指标：开发出新型网衣，制作工艺符合离岸深海养殖要求（生物附着率<40％、网箱变形率≤30％）；开发适养品种及养殖新技术2种以上；研发具有养殖基本参数收集和传输、饲料存储和自动投饵功能的智能化设备；新型网衣和装备在文莱海域推广应用6万立方米以上，每立方米产量达到12公斤，养殖成本降低15%；项目实施期内，养殖总产量达1700吨、产值5000万元以上；制定技术操作规程3项，申请专利5项以上。

实施期限：2018年~2020年。

### 项目4  复杂海洋环境下高抗蚀建设工程材料开发与示范应用

研究内容：（1）研制高抗蚀海洋工程用水泥。开发高抗蚀水泥高温烧成新工艺、新装备及烧成过程控制技术；开展高抗蚀水泥制品防腐蚀应用研究；在近海近岸典型建设工程上示范应用高抗蚀水泥，建立成套技术标准和规范。（2）研制高耐久地材应用海洋混凝土。研发强化养护密实、海水拌养、珊瑚骨料替代等高耐久混凝土关键制备技术；开发系列新型海水拌养混凝土、高强珊瑚混凝土、FRP筋珊瑚混凝土及构件；建设新型海洋混凝土示范生产线，在现浇或预制结构上开展典型应用；建立北部湾地区新型混凝土结构工程耐久性设计方法。（3）研制海洋混凝土用高耐蚀钢筋及其涂层。低成本开发系列耐腐蚀钢筋；发展高品质Ti纳米防护涂层及其钢筋涂覆技术；开展高抗蚀水泥、高耐久混凝土、高耐蚀钢筋及涂层等多重防护技术的钢筋混凝土设计、制备与示范应用；建立新型涂层防护钢筋混凝土结构的性能评价和寿命预测方法。

考核指标：（1）研发出高抗蚀海洋工程用水泥熟料烧成工艺和成套装备，在低于正常温度100℃下实现熟料烧成；水泥中冶金固废不低于30%；水泥28d抗海水侵蚀系数K28达1.0，水泥3d强度达到26MPa，7d水化热不高于240kJ，形成技术标准和规范；建设日产千吨级示范线，项目实施期内，年经济效益2000万元以上；建设示范应用点，申请发明专利3件以上。（2）研制出高耐久地材应用海洋混凝土，冶金固废掺量达30%以上，混凝土56天电通量不高于500C，7天干缩不大于300×10-6με，形成技术标准和规范；建设年产20万方高耐久混凝土示范生产线。项目实施期内，年经济效益500万元以上；建设应用新技术的预制构件或现浇构件示范应用点，申请发明专利4件以上。（3）研制出海洋混凝土用高耐蚀钢筋及其涂层。耐蚀钢筋屈服强度≥450MPa，延伸率≥16%，冷弯性能合格，耐蚀性能（盐雾试验）较常规HRB400（20MnSiV）螺纹钢提高100%以上；Ti纳米涂层处理较常规涂层（镀锌）耐蚀性提高10%以上，形成技术标准和规范；钢筋混凝土结构寿命较常规结构提高8年以上；改扩建抗蚀钢筋生产线。项目实施期内，年经济效益500万元以上；建设示范应用点，申请发明专利3件以上。

实施期限：2018年~2020年。

# 大健康产业

## 重大专项  大健康产业科技支撑

### 项目1  药用植物大数据中心建设

#### 课题方向1  药用植物跨组学生物学数据采集与挖掘

研究内容：开展药用植物全基因组、转录组测序；开展蛋白质组及代谢组数据采集；分析关键代谢产物合成酶；挖掘核心代谢产物和核心代谢通路；开发药用植物组学数据获取与分析的流程化方法和生物合成通路的数据挖掘方法；建立全球最全的药用植物跨组学生物学大数据集、生物制造元件数据集、代谢通路数据集。

考核指标：（1）完成100种药用植物的全基因组测序和精细组装，基因组完整度不小于95%，contig N50 不小于60 kb，scaffold N50不小于 400k，挂载至染色体水平；完成12000种药用植物的转录组测序，每样品产生不少于6 Gb测序数据，组装基因片段N50不小于700bp，组装基因数量不少于8000个；完成400种大宗道地药材基源植物的全长转录组测序，每种不少于6 Gb数据，组装基因片段N50不小于1500bp，每个物种获得基因总数不少于15000个；完成400种大宗道地药材基源植物蛋白质组、代谢组数据的采集与分析，每个物种获得不少于40个化合物的代谢指纹图谱，获取核心代谢通路100条、核心代谢产物编码酶300个，核心酶蛋白质序列完整，代谢通路清晰度达到80%以上（鉴定的合成通路/总通路数不小于0.8）。（2）开发药用植物基因组、转录组、代谢组、蛋白质组数据采集、分析、存储的标准化流程软件1套，获得软件著作权证书3项。（3）开发包含12000种药用植物独特的DNA指纹图谱的药用植物分子鉴定软件1套；研发实现药用植物物种分子水平快速精确甄别的试剂盒1个。（4）建成包含转录组、基因组、蛋白质组、代谢组完整检测平台，组建一支具备国际领先水平，能够处理药用植物跨组学数据的测序技术团队。（5）发表SCI论文20篇，获得授权发明专利5项，撰写药用植物基因组专刊文章1期，出版药用植物基因组专著1部。

实施期限：2018年~2021年。

#### 课题方向2  药用植物跨组学药效学数据采集与挖掘

研究内容：针对恶性肿瘤、心脑血管疾病、病毒性疾病，开展药用植物次生代谢产物全息捕获及体内直接作用成分的鉴定，开展活性化合物及其组合的细胞生物学分析及基于病理状态的系统生物学数据采集；建立药用植物药效生物学评价体系，以及药效物质基础筛选细胞系基因表达动态模型，获取药用植物相关成分干预后细胞系基因表达谱；在此基础上，开展确有疗效的经典方剂药效物质基础研究，得到与临床疗效直接相关的活性化合物或者化合物组合；开展大宗药材的国际化流通国际标准的研究和制订工作。

考核指标：（1）获得药用植物次生代谢产物标准馏分18000份、具有体外活性的先导化合物500个；（2）建成常用药用植物活性成分库，每个化合物获得20-500mg；（3）明确20个临床确有疗效经方的药效物质基础；（4）获得具有开发价值的先导化合物5个（I类临床候选药物）、最佳活性的化合物组合10个（V类临床候选药物）；（5）按照国际标准化组织中医药技术标准的要求，研究和制订20种大宗药材的国际标准，获得立项10种；（6）发表文章40篇，其中SCI文章20篇，获得授权发明专利20项。

实施期限：2018年~2021年。

#### 课题方向3  药用植物跨组学大数据集成与分析

研究内容：开展针对药用植物跨组学大数据的数据采集、数据存储、资源调度管理和分析算法等关键技术研究，重点采用生物信息学与机器学习算法，开发药用植物跨组学关联分析软件；开发基于深度学习技术的药用植物药效学数据与跨组学数据的关联分析方法，编写基于化学成分衍生物和新骨架拓展的人工智能药效评估的软件；建立服务于药用植物资源创制和健康产品创制药用植物跨组学大数据平台。

考核指标：（1）开发出药用植物跨组学关联分析软件1套，比同类软件加速10倍；（2）开发出基于化学成分衍生物和新骨架拓展的人工智能药效评估软件1套；（3）开发出基于互联网的药用植物数据库系统软件1套，总数据存储量不少于500TB，可下载数据量不少于200TB，同时整合20种常用的数据检索和分析工具，实现药用植物资源和数据的在线管理和大数据统计分析，可以提供3000人同时在线访问和搜索；（4）发表论文10篇，其中SCI论文6篇，获得授权发明专利3项，获得软件著作权证书6项。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目2  基于药用植物大数据的药用植物药效单体生物制造

#### 课题方向1  基于药用植物大数据的组织培养途径的药效单体物质的生产

研究内容：针对应用广泛的药效单体物质，基于药用植物大数据进行挖掘和分析，获取药效单体合成物质的最佳合成通路与关键调控酶或关键前体物质，构建药用植物自体器官、组织、细胞克隆化培养体系，开展药效单体物质的组织培养途径生产工艺，高效生产体系的小试与工厂中试研究。

考核指标：（1）创制市场应用广、价值高的自体愈伤组织、细胞、器官高产新材料不少于30份，其中愈伤组织10份、细胞10份、器官10份；（2）建成10L级别的高产愈伤组织、细胞、器官小试生产体系共3个，试生产10批次；（3）完成100L级别和200L级别的高产愈伤组织、细胞、器官新资源中试生产10批次，所获自体组织、细胞或器官鲜重产量达到1000g/次；（4）发表SCI文章5篇，获得授权发明专利3件项，项目实施期内实现专利技术转让费1亿元。

实施期限：2018年~2021年。

#### 课题方向2  基于药用植物大数据的重组工程菌生物合成及成果转化应用

研究内容：针对市场价值高的药效单体物质，基于药用植物大数据进行挖掘和分析，获取药效单体物质生物合成的通路和关键基因；构建自主的药用植物基因元件库，建设高效的代谢通路表达设计体系，建立高效的通量化的基因合成与代谢通路组装体系，构建表达菌株库，筛选高产表达菌株；开展发酵生产工艺、高产菌株的发酵小试和中试生产研究。

考核指标：（1）获得全生物合成的药效单体5种以上；（2）建成药用植物特色生物合成元件库（元件数>1000）1个，建立包含基因合成和代谢通路组装，化合物分析检测，小试和中试发酵工艺优化的实验平台1个；（3）获得重组工程菌细胞产量达到1000g/次；重组工程菌中试生产5批次，发酵产物达到1mg/L发酵液；（4）发表SCI论文5篇，获得授权发明专利3项，项目实施期内实现专利技术转让费1亿元。

实施期限：2018年~2021年。

#### 课题方向3  基于药用植物大数据的酶工程技术生产单体药效物质研发及成果转化应用

研究内容：针对市场价值高的药效单体物质，基于药用植物大数据进行挖掘和分析，获取目标产物酶促反应通路，筛选最佳反应通路、适宜催化酶及适宜反应条件，优化酶制剂、构建目标产物的酶促反应体系；研发酶促反应器，开展酶促反应小试试验及中试生产研究。

考核指标：（1）获得2-3个新的生物酶制剂；（2）建成5种药效单体物质的酶促生产工艺；（3）利用酶反应器完成5种药效单体物质的 10L级别小试10批次，200L级别中试生产5批次，目标产物含量达到1mg/L；（4）发表SCI文章4篇，获得授权发明专利2项，项目实施期内实现专利技术转让费1亿元。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目3  基于药用植物大数据的健康产品智慧创制

#### 课题方向1  基于药用植物大数据的抗肿瘤新药创制

研究内容：针对鼻咽癌、肝癌、前列腺癌等恶性肿瘤，充分利用广西优势特色中药和民族药资源，基于药用植物大数据及方证代谢组学理论，融合生物信息学等技术，结合恶性肿瘤疾病及证候模型，构建快速精准的高通量细胞系-转录组药效筛选技术体系，获得组方或关键活性成分群及组合，进一步经过试验验证，完成制剂工艺、质量标准研究以及药效学、毒理学等新药临床前研究，向国家申报新药临床研究。

考核指标：获得新药临床研究批件6个；获得授权发明专利6项；项目实施期内实现专利技术转让费1.8亿元。

实施期限：2018年~2021年。

#### 课题方向2  基于药用植物大数据的心脑血管疾病新药创制

研究内容：针对高血压、动脉粥样硬化症、慢性心力衰竭等心脑血管疾病，充分利用广西优势特色中药和民族药资源，基于药用植物大数据及方证代谢组学理论，融合生物信息学等技术，结合心脑血管疾病及证候模型，构建快速精准的高通量细胞系-转录组药效筛选体系，获得组方或关键活性成分群及组合，进一步经过试验验证，完成制剂工艺、质量标准研究以及药效学、毒理学等新药临床前研究，向国家申报新药临床研究。

考核指标：获得新药临床研究批件3个；获得授权发明专利3项；项目实施期内实现专利技术转让费9000万元。

实施期限：2018年~2021年。

#### 课题方向3  基于药用植物大数据的抗病毒新药创制

研究内容：针对传播快、发病率高的流行性感冒，充分利用广西优势特色中药和民族药资源，基于药用植物大数据及方证代谢组学理论，融合生物信息学等技术，结合流行性感冒疾病及证候模型，构建流感病毒快速精准的高通量细胞系-转录组药效筛选体系，获得组方或关键活性成分群及组合，进一步经过试验验证，完成制剂工艺、质量标准研究以及药效学、毒理学等新药临床前研究，向国家申报新药临床研究。

考核指标：获得新药临床研究批件1个；获得授权发明专利1项；项目实施期内实现专利技术转让费3000万元。

实施期限：2018年~2021年。

#### 课题方向4  基于药用植物大数据的保健产品创制

研究内容：以广西优势特色药材为主要原料，基于药用植物大数据及方证代谢组学理论，融合生物信息学等技术，开展活性物质的提取和鉴别、生物活性评价、产品质量控制技术、质量标准及保健食品产业化关键技术研究，开发系列增强免疫力、辅助降血糖、辅助降血脂、辅助降血压、辅助改善记忆、对化学性肝损伤有辅助保护等功能的保健食品，实现广西优势特色药材的综合开发利用和产业化。

考核指标：获得保健食品批文15个；获得授权发明专利15项；项目实施期内实现专利转让费3000万元。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目4  青蒿琥酯红斑狼疮（狼疮肾炎）适应症的研究及产品开发

研究内容：（1）开展青蒿琥酯新适应症红斑狼疮（狼疮肾炎）的药效及药理作用研究：青蒿琥酯长毒、安全药理、生殖I、II段、遗传毒性、体内外药代研究；系统性红斑狼疮模型小鼠的药效作用研究。（2）开展青蒿琥酯制剂工艺研究：采用干法制粒、喷雾干燥或冻干工艺、多层片或保芯片工艺技术，制备具有不同释放速率的片剂，保证药物在体内的持续释放，提升制剂质量稳定性及体内生物利用度；（3）青蒿琥酯增加狼疮肾炎适应症的临床研究：拟开展Ⅰ期30例健康受试者人体药代动力学研究；II期开展100例患者研究安全性以及治疗剂量；Ⅲ期开展300例患者的随机对照的国际多中心合作的临床研究 。

考核指标：（1）按孤儿药在美国药物管理局（FDA）注册申报创新药（IND），获得批准。（2）按改良型创新药在国内进行注册申报，获得新药证书。（3）实现产业化，实现国内外上市销售。完成生产线1条，实现年产能10亿片。项目实施期内，上市销售后年产值达到10000万元，利税1100万元。（4）获得授权发明专利2件。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目5  治疗缺血性脑卒中新药的临床研究及产业化

研究内容：（1）开展400例注射用吗利福肽IIa/IIb期临床研究，确定最佳给药方案及给药剂量；（2）开展480例注射用吗利福肽Ⅲ期临床研究，确证其对急性缺血性脑卒中的有效性和安全性；（3）开展注射用吗利福肽原料药及制剂的生产工艺研究，形成稳定的、可重复的产业化生产工艺，建立原料药及制剂生产线，实现产品上市销售。

考核指标：（1）获得新药证书及新药生产批件；（2）获得授权发明专利1件；（3）实现产业化，产品在国内外上市销售。建成生产线2条，产能3000万瓶/年，项目实施期内产值5000万元，利税1800万元。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目6  新型石墨烯医疗器械研究开发及成果转化应用

研究内容：（1）石墨烯蓝光育婴箱。利用石墨烯膜拥有的发热快、性能稳定、低电压供电、占用体积小和发出的热不干燥等优点，开发治疗新生儿黄疸等疾病的新型石墨烯智能蓝光育婴箱。（2）石墨烯全息数字显微镜。利用纳米石墨烯的超薄、超导等材料特性，与普通硅基CMOS传感器相结合，制备用于定量观测全透明、半透明细胞或组织侵袭、分裂、迁移和凋亡等微观行为的3D成像显微镜；同时获取被测细胞的光强信息和相位信息，进行生物细胞/组织的非侵入、非扫描全场景视觉量化分析，为精准生物医疗诊断和分析提供定量三维数据。（3）石墨烯无创血糖仪。利用红外光谱和人体的不同特征，标定远红外探测误差来源，建立补偿误差模型，利用石墨烯元件集成、红外波段及强度控制技术，克服远红外穿透力弱的缺点，研发无创血糖仪。（4）石墨烯针灸功能针。利用石墨烯的高抗菌性、硬度和稳定的导热效果，实现自体抑菌、可加热、不易断针、可输送药物以及导电为一体，研发较传统针灸针更安全、控温更精准和功能更为多样的石墨烯针灸功能针。（5）石墨烯智能控温输液泵。利用石墨烯膜拥有的超导电，超导热、性能稳定和体积小等优点，针对传统输液泵对液体压力差有要求和液体控速和控温无法兼得的缺点，开发能智能控速、控温、克服重力和便携的石墨烯反重力智能控温输液泵。（6）石墨烯智能检测理疗仓。利用石墨烯红外元件，结合大数据分析，进行定制化智能服务、云控制红外诊疗模式、光波强度和时长、安全电压供电和自动断电等功能研发，建立所有使用者的特征数据和疗效数据，研发智能检测理疗仓。

考核指标：（1）石墨烯蓝光育婴箱：温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差≤±0.8℃，皮肤温度传感器精度±0.3℃，床面温度均匀性≤0.8℃，婴儿舱内噪声≤55dB（A）；（2）石墨烯全息数字显微镜：横向分辨率优于1微米，纵向分辨率不低于2纳米，实现全场景、非扫描3D动态测量；（3）石墨烯无创血糖仪：红外发射率大于0.9，测量时间小于2分钟，测量准确度>80%；（4）石墨烯针灸功能针：精准控温0.05℃，硬度为传统针灸针10倍以上；（5）石墨烯智能控温输液泵：精准定量输液精度±2.2%，10秒达到温控要求；（6）石墨烯智能检测理疗仓：工作谱段范围8-15微米，红外发射率大于0.9，能量范围1mW/cm ~ 20mW/cm；温度范围35-60℃；（7）获得授权发明专利10件；（8）申报获得医疗器械批文3件以上；（9）制定石墨烯相关医疗器械技术地方标准5项以上；（10）项目实施期内，实现新增年产值上亿元，年上缴利税1000万元以上。

实施期限：2018年~2021年。

### 项目7  特色医疗器械的研发与应用

#### 课题方向1  新一代光栅后分光式生化分析仪的研制与应用

研究内容：研发固体直热反应盘；研发具有电解质复合检测功能的ISE检测模块；研发实现低噪声光信号采集的后分光光路系统；研究特殊标定曲线算法，编制实现高浓度样本曲线线性化软件；研发实现高速高精度样本稀释和清洗的超高精度机械采样臂。

考核指标：研制出新一代光栅后分光式生化分析仪，测试速度800样本/小时，ISE测试速度1200样本/小时，样品位99个样本位，试剂盘和试剂针双盘双针；产品获得医疗器械注册证。项目实施期间，形成生产线2条，实现年产量200台的生产能力，增加产值3000万元以上，获得发明专利4件以上。达到国际同类产品水平，可替代进口产品。

实施期限：2018年～2020年。

#### 课题方向2  尿液生化分析仪的研制与应用

研究内容：研发多系统高速可靠控制总线；研究LINUX系统底层控制系统，研发驱动模块；研究尿生化反应试剂，开展尿生化项目的临床符合率测试；研究不同病理样本的光学吸收规律，开发分析多种病理尿样光学系统。

考核指标：研制出新型尿液生化分析仪，测试速度达300测试／小时以上；测试项目不少于20个；项目产品获得医疗器械注册证；项目实施期间，形成2条生产线，实现年产量200台的生产能力，增加产值3750万元，获得发明专利4项以上；项目完成后达到国际领先技术水平。

实施期限：2018年～2020年。