# 附件2.1：参数配置

以下标注有“▲”号参数为实质性响应条款，标注有“★”号参数为重要内容。

- 一、广西中医药大学学术报告厅项目设施设备清单

| 序号 | 采购 品目 | 品牌 | ★参数配置 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 座椅 |  | - 剧场专用联排座椅，含隐藏式写字板+扶手隐藏杯架，全包不另计费；整体航空级铝合金骨架，壁厚≥2.0mm，静电喷塑防锈；靠背七层曲木基材+矩阵吸音微孔，榉木实木扶手；座垫、靠背采用≥55kg/m³高密度定型冷泡海绵，高回弹防塌陷；面料为专业吸音布艺，阻燃B1级、防静电耐磨防污；配备阻尼静音缓冲翻转机构，回位噪音≤10dB，翻转寿命≥15万次，静态承重≥200kg；人体工学高背声学造型，椅背倾角108°，整体尺寸合规，排距≥1000mm；声学吸声性能满足音乐厅使用要求，联排加固安装、结构稳固；含安装、辅材、成品保护，全套资料送检验收，整体5年质保。 - 配套尺寸&技术参数（附后，方便审计核对） - 座椅总高：1050±20mm，座高：440±10mm - 单座中心距：580–600mm，座深：460±15mm - 扶手高620mm，自带隐藏杯架；侧边隐藏式折叠写字板（带笔槽） - 空场吸声系数0.65~0.70，满场0.75~0.80 - 执行标准：JGJ57-2016、QB/T2602-2013、GB20286-2006 | 1800 | 张 |  |
| 2 | 沙发 |  | 规格：1050*850*950 面料：采用优质阻燃绒布，厚度>1.1，光面革干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥3级。耐磨性强、透气性好。 海绵:采用PU成型发泡高密度海绵。1.色泽：颜色应均匀 允许轻微杂色，黄芯。2.气孔：不允许有尺寸大于6㎜对穿孔和大于10㎜的气孔 。3.污染：不允许严重污染。4.气味：无刺激性气味。5.回弹率≥41.2%。 油漆：油漆采用优质环保亚光聚氨酯环保漆，挥发性有机化合物（voc）含量≤670，苯含量≤0.3， 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30，游离二异氰酸酯（TDI，HDI）含量总和≤0.4，卤代烃含量≤0.1。 可溶性生金属含量 铅Pb≤90，镉Cd≤75，铬Cr≤60，汞Hg ≤60，油漆所检项目符合GB 18581-2009，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。 木质材料：优质橡木。木材含水率≤16.1。内部用木制件应无尚在侵蚀的昆虫，无贯通裂缝，无腐朽材，树皮。甲醛释放量应≤1.5㎎/L。 所检项目符合QB/T 3324-2008标准要求 | 17 | 张 |  |
| 3 | 茶几 |  | 1、材质：白蜡木。 2、环保等级：绿色设计。 3、规格：长500*宽500*高550。 | 10 | 张 |  |
| 4 | 多功能茶水柜 |  | 1、实木主框架（橡胶木），实木多层加厚背板（18mm），防水防潮、坚固耐用不易变形。 2、紫外线智能高温消毒，105度烘干功能。 3、智能安全煮水，防溢水、防干烧。 4、规格：长150*宽60*高90。 | 2 | 组 |  |

附件2.2：广西中医药大学学术报告厅项目设施设备报价表

| 一、广西中医药大学学术报告厅项目设施设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 功能参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 座椅 |  | 1800 |  |  |
| 2 | 沙发 |  | 17 |  |  |
| 3 | 茶几 |  | 10 |  |  |
| 4 | 多功能茶水柜 |  | 2 |  |  |
| 合计总价：大写： 小写（￥ ） |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：

联系人姓名：

联系人电话：

联系人邮箱：

日期：

附件2.3：参数配置偏离表

| 项号 | 服务名称 | 功能参数 | 实际响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商应根据自身情况，在功能参数偏离表中详细列明实际响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

公司名称（盖章）：

联系人姓名：

联系人电话：

联系人邮箱：

日期：

附件2.4：

参与调查供应商的基本信息

| 供应商名称 |  | 成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  | 企业类型 |  |  |  |
| 批准登记机关 |  | 企业属性 |  |  | 大/中/小/微型企业 |
| 法定代表人 |  | 营业期限 |  |  |  |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 邮 箱 |  |  | 邮 编 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |

公司名称（盖章）：

联系人姓名：

联系人电话：

联系人邮箱：

日期：

附件2.5：

需求调查回复函

广西中医药大学：

根据贵单位发布的“广西中医药大学学术报告厅项目设施设备需求市场调研公告”，我公司符合公告规定的资格条件，经我公司研究决定，我公司愿意参与该项目的需求调查，我公司承诺在本次调查中无其他不符合法律法规的行为。

附：公司《营业执照》及相关资质证书复印件

公司名称（盖章）：

联系人姓名：

联系人电话：

联系人邮箱：

日期：