附件

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌型号、生产厂家（填三个） | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） |
| 1 | 腹腔镜训练系统（教师机） | 迈迪为信MS-FQ102T、贵东医教DF-FQJ800、贝德思达MT0912-T | 一、升降台车配置 1、台车全尺寸（含显示器）：≧58x74x170cm； 2、工作电压：220V； 3、整机功率：100w； 4、自重：≦35KG； 5、台车平台具备电动升降功能，配备固定式升降开关、遥控升降开关； ▲ 6、升降平台静载可承受40KG物体，上升可载重≧25KG物体； ▲7、平台最低高度为≦40cm，最高上升高度为≧74cm； 8、台车配备3孔+2孔插座（220V），双USB充电口（5V/2.1A）； ▲9、平台表面为碳素钢面板，可适配于任何磁性或非磁性底座的模型； ▲10、一体机可绕支架进行上下300mm升降； ▲11、台车双侧配备器械支架，每侧器械支架孔为6个； 二、一体机参数 1、显示尺寸：27英寸； 2、屏幕分辨率：1920*1080 ▲3、屏幕规格：高亮触摸屏，178°广视角； 4、CPU：Intel第6代酷睿i5处理器； 5、运行内存：16G； 6、硬盘：512G固态硬盘； 7、显卡：集成显卡； 8、接口：千兆网口*1、USB*4、HDMI*1、220V电源*1 9、内置：音响、双频WIFI、蓝牙 三、腹腔模块参数 1、腹腔模块外形模拟成人腹部，外形尺寸：46x43x35cm； ▲2、腹腔模块含操作孔17个，镜头安装孔1个； ▲3、腹腔内含抽屉，可拆卸清洗，抽屉内置LED补光灯，能够完整照射工作区域； ▲4、腹腔配备可旋转调节的摇杆机构，内窥镜可在摇杆机构中左右旋转、上下移动、夹紧； 5.手眼协调竞赛考核模块： ▲5.1，该模块由圆环，不规则导轨和计数显示模块组成（投标时提供实物演示图片作证明材料）， ▲5.2，可记录学生训练开始到结束的时间，圆环碰触导轨的次数和时间（投标时提供实物演示图片作证明材料）。 ▲5.3，计数显示模块由内置电池供电，也可以使用外部电源供电，模块可连接不同规则训练导轨（投标时提供实物演示图片作证明材料）。 四、摄像系统参数 ▲1、摄像系统像素不低于500万像素，镜头角度30°，镜杆直径与临床一致为∅10mm； ▲2、摄像系统在可视范围内固定焦距，镜头在可视范围内伸缩，不影响画面视感，不闪屏对焦，对训练者使用不会造成视野误差； 3、摄像系统支持在软件或者电脑系统中实现操作时截图、录像、储存功能； 4、摄像系统可在操作区域内进行全方位移动，可用于练习扶镜手操作能力； 5、摄像系统支持录制不低于1080P全高清视频； ▲6、摄像系统使用防水工艺封装，具备防水功能，可用于动物离体器官训练； ▲7、摄像系统自带可调节LED光源。 五、训练模块 1、3D缝合模块； 2、剥离剪切模块； 3、肠吻合模块； 4、夹取模块； 5、穿孔模块； 6、牵引模块； 7、夹珠模块； 8、夹球模块； 9、剪切模块； 10、套扎训练模块。 六、操作器械配置 1、腹腔镜手术器械持针器； 2、腔镜手术器械弯剪刀； 3、腹腔镜手术器械弯分离钳； 4、腹腔镜手术器械无损伤抓钳。 七，▲教学软件系统（教师端）（投标时提供两张或以上实物演示图片作证明材料） (1）学生管理：教师端可以创建学生账号信息，并且支持批量导入学生账号信息； (2）班级管理：教师端支持班级的创建，并且可以将学生添加到班级中； (3）课程管理：教师端支持用户设计编辑课程，支持视频、图片、文字等功能的编辑； (4）分享操作：教师端支持屏幕分享功能，支持将教师端画面以窗口形式分享给单一、部分或者全体学生（不少于12个学生），支持在屏幕分享的时候添加文字批注、图片、屏幕录制； (5）证书生成：教师端支持创建不同的教学证书，并且颁布给学生； (6）视频监控：教师端最多支持同时监控单一班级内不少于10台学生端设备的画面； (7）作业管理：教师端支持查看学生提交的操作视频作业，并且给予对应的评分批注。 八、配置清单 1、气腹腔体1套； 2、静音升降台车1套； 3、27寸触摸一体机1套； 4、摄像系统（30°镜头）1套； 5、外置摄像头1套 6、腹腔镜训练器械1套； 7、训练模块1套； 8、教学管理软件系统（教师端）一套 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 腹腔镜训练系统（学生机） | 迈迪为信MS-FQ102S、贵东医教DF-FQJ500、贝德思达MT0912-S | 一、升降台车配置 1、台车全尺寸（含显示器）：≧58x74x170cm； 2、工作电压：220V； 3、整机功率：100w； 4、自重：≦35KG； 5、台车平台具备电动升降功能，配备固定式升降开关、遥控升降开关； ▲ 6、升降平台静载可承受40KG物体，上升可载重≧25KG物体； ▲7、平台最低高度为≦40cm，最高上升高度为≧74cm； 8、台车配备3孔+2孔插座（220V），双USB充电口（5V/2.1A）； ▲9、平台表面为碳素钢面板，可适配于任何磁性或非磁性底座的模型； ▲10、一体机可绕支架进行上下300mm升降； ▲11、台车双侧配备器械支架，每侧器械支架孔为6个； 二、一体机参数 1、显示尺寸：27英寸； 2、屏幕分辨率：1920*1080 ▲3、屏幕规格：高亮触摸屏，178°广视角； 4、CPU：Intel第6代酷睿i5处理器； 5、运行内存：16G； 6、硬盘：512G固态硬盘； 7、显卡：集成显卡； 8、接口：千兆网口*1、USB*4、HDMI*1、220V电源*1 9、内置：音响、双频WIFI、蓝牙 三、腹腔模块参数 1、腹腔模块外形模拟成人腹部，外形尺寸：46x43x35cm； ▲2、腹腔模块含操作孔17个，镜头安装孔1个； ▲3、腹腔内含抽屉，可拆卸清洗，抽屉内置LED补光灯，能够完整照射工作区域； ▲4、腹腔配备可旋转调节的摇杆机构，内窥镜可在摇杆机构中左右旋转、上下移动、夹紧； 5.手眼协调竞赛考核模块： ▲5.1，该模块由圆环，不规则导轨和计数显示模块组成（投标时提供实物演示图片作证明材料）， ▲5.2，可记录学生训练开始到结束的时间，圆环碰触导轨的次数和时间（投标时提供实物演示图片作证明材料）。 ▲5.3，计数显示模块由内置电池供电，也可以使用外部电源供电，模块可连接不同规则训练导轨（投标时提供实物演示图片作证明材料）。 四、摄像系统参数 ▲1、摄像系统像素不低于500万像素，镜头角度30°，镜杆直径与临床一致为∅10mm； ▲2、摄像系统在可视范围内固定焦距，镜头在可视范围内伸缩，不影响画面视感，不闪屏对焦，对训练者使用不会造成视野误差； 3、摄像系统支持在软件或者电脑系统中实现操作时截图、录像、储存功能； 4、摄像系统可在操作区域内进行全方位移动，可用于练习扶镜手操作能力； 5、摄像系统支持录制不低于1080P全高清视频； ▲6、摄像系统使用防水工艺封装，具备防水功能，可用于动物离体器官训练； ▲7、摄像系统自带可调节LED光源。 五、训练模块 1、3D缝合模块； 2、剥离剪切模块； 3、肠吻合模块； 4、夹取模块； 5、穿孔模块； 6、牵引模块； 7、夹珠模块； 8、夹球模块； 9、剪切模块； 10、套扎训练模块。 六、操作器械配置 1、腹腔镜手术器械持针器； 2、腔镜手术器械弯剪刀； 3、腹腔镜手术器械弯分离钳； 4、腹腔镜手术器械无损伤抓钳。 七，▲教学软件系统（学生端）（投标时提供两张或以上实物演示图片作为证明材料） (1）课程学习：学生端支持学习老师布置的课程； (2）作业管理：学生端支持查看老师对自己提交的课程作业的评分，并且查看回放； (3）实操练习：学生端支持实时操作功能，并且可以任意切换摄像头、操作视频实时录制、上传录制视频。 八、配置清单 1、气腹腔体1套； 2、静音升降台车1套； 3、27寸触摸一体机1套； 4、摄像系统（30°镜头）1套； 5、外置摄像头1套 6、腹腔镜训练器械1套； 7、训练模块1套； 8、教学管理软件系统（学生端）一套 | 套 | 5 |  |  |
| 合计（大写： 元整） |  |  |  |  | （小写）¥ 元 |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 例： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供2年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期三年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供两年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 （填写按照上述报价，供方可承诺给采购方的最长质保期或服务期） |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时内作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 （填写供方可承诺的最短交付期） |  |  |  |  |  |
| 三、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对上述内容进行补充 |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日