附件

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌型号、生产厂家（填三个） | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） |
| 1 | 口腔临床模拟教学系统（教师机） | - KAVO DSE DPS C教师机、苏州奥凯乐 - S680教师机、广州乐晨 - 3.C200教师机、山东萨博 | 一、口腔临床模拟教学系统（教师机） 为更好地开展口腔实践教学，使口腔医学生快速掌握临床操作技能，本口腔临床模拟教学系统配有高级仿真头模、仿真治疗系统、操作台、工作站、信息化控制软件、口腔多媒体示教系统等以满足日常实操和维护需要。详细技术参数如下： 1高级仿真头模 1.1配有仿真肩体，头盖骨采用侧翻式设计。 1.2 设计有一体成型的仿真颈部，具有逼真的颈部关节结构设计，颈部模拟真实的软组织包围，无外露铁杆。仿真头部模型颈部带有刻度标识为 0°～20°。 1.3仿真头部模型颈部关节调节采用旋钮式固定松紧方式，仿真头部模型颈部向前俯仰最大角度不小于20°，向后最大角度不小于40°，颈部左右转动最大角度不小于55°。 1.4配有的咬合器前伸髁道斜度约30°，侧方髁道斜度约15°。带有模拟人耳，可上面弓，可真实地模拟下颌运动数据的转移。 ★1.5 配套原厂全口32颗牙位的完整上下颌模型。每颗牙齿底部均标有一对一的国际标准牙位号码。（需提供牙模实物照片并加盖厂家鲜章） ★1.6单颗牙齿的固位采用直接按扣式插拔固定于模型上，无需将牙模型卸下。牙齿固位的方式不依靠烦琐的螺钉。（需提供牙齿实物照片并加盖厂家鲜章） 1.7可适配各类牙齿模型：包括标准上下颌模型、修复缺失模型、牙周病模型，儿童牙病模型、种植模型、口腔外科模型、牙体牙髓及石膏灌模模型等。可适配使用国家医师资格考试用模型。配套石膏模型固定装置：配套有用于固定石膏牙颌模型的磁性连接装置，与石膏模型固定方式为卡箍式固定，无需在浇筑石膏模型时埋入式磁性块或其他类似耗材。 1.8头模系统可控制同品牌多媒体示教系统（变焦、调光功能），并带图文显示； 2仿真治疗系统 2.1全电动控制，模拟了口腔综合治疗机的功能。 2.2智能控制面板：医生侧可控制头模系统升/降/仰/俯，记忆位操作、灯控制和内部参数设置；助手侧可控制仿头模系统升/降/仰/俯。 2.3控制面板记忆位控制：可存储3位使用者，其中每位使用者可至少设置3组记忆位；并带独立的收纳记忆位和一键治疗位置按钮。（提供记忆位、收纳位及治疗位按钮图片） 2.4▲智能一键控制：多台设备可组建网络，统一复位并保证运行过程中安全可靠；统一控制学生机操作时间定时功能；统一锁定全体学生机升降俯仰动作。（提供界面相关功能图片） 2.5▲系统配有显示屏，以显示当前系统运行状态和参数。（提供实物图片） 2.6▲显示屏可实时显示手机工作压力和系统状态（仿头模升/降/仰/俯动作、高低速手机和吸唾工作状态），可报警污水、净水、气异常情况，升降俯仰遇阻停止等功能。用户可自行调节升降俯仰运行速度、吸唾延时时间。（提供各参数实物图片） 2.7▲供水系统：上/下水可根据用户需要选择内循环水瓶和外循环水管方式。采用内循环水瓶时，在废水瓶内设有污水到达指定水位后即停止吸唾功能，并有声音和显示屏图文提示，以避免因为水瓶过多溢出造成的困扰。（提供显示屏图文提示图片） 2.8▲安全锁定功能：一键控制整套设备的水、气及气锁通断；主体可移动且带气锁功能。（提供各结构实物图片） 2.9配备高速手机一支，转速≥300000Rr.m.p，可高温高压灭菌。 2.10配备低速马达套装：含直手机、弯手机，转速≥20000r.m.p，可高温高压灭菌。 3技工桌操作台 3.1采用不锈钢板特殊材料的台面14000(W)x800（H）x600（D）mm可根据需要定制尺寸，耐压，抗腐蚀，耐磨的性能。 表面光滑、平整不反光。 3.7.2工作台整体采用硬质铝合金框架结构，静电镀膜金属侧板，无锐角，可承受清洗及消毒，不变形，配有带回吸抽屉一组。 3.7.3工作台内置式金属管线通道，尺寸不小于120*80mm，并可用于下水管、进水、压缩空气管、电线以及网络线路的排布，并设有1个电源插座。每组1个二插，1个三插。 3.7.4工作台配有系统仿真治疗操作系统的防拉机构，防止操作系统因过度移位导致水气电线断开，导致教室安全隐患。 3.7.5 工作台配有集中电源控制盒，控制盒包含电源总开关、断路器、3组插座。 3.7.6、吸尘系统 3.7.6.1 带恒定拉力吹气枪 3.7.6.2 抽屉式吸尘器，内置电机吸尘器、滤芯、透明圆形储尘罐、吸风口。吸尘器噪音≤60dB，抽吸量≥5.7立方米/分钟，功率≤1200W。 3.7.6.3 注塑吸风口可伸缩收纳，含挡尘板 3.7.6.4吸尘器下另含抽屉一组 3.7.7、控制系统 3.7.1 开关系统：系统有独立的总电防水开关，技工吸尘系统膝控开关。 3.7.2 控制面板系统：控制板可控制含技工灯开关，吸尘系统按键式数显调速。 4工作站 4.1处理器主频≥2.4GHz，内存≥16G，固态硬盘≥500G，键鼠套装。 4.2显示屏≥24英寸，1920x1080@60Hz，支持壁挂。 5仿真头模智能监测及控制软件 5.1▲软件实时监控并显示所有设备当前使用情况，教师可随时了解设备的运行状态，方便管理。（提供软件截图） 5.2▲针对异常情况，软件自动弹出报警信息，并给出问题的可能原因及对策。（提供软件截图） 5.3▲可一键锁定所有设备，便于在实操考核时，控制考试开始和结束时间。（提供软件截图） 5.4▲可一键发送设备使用报告，便于管理人员年终统计设备使用情况。（提供软件截图） 6口腔媒体示教系统 6.1高清摄像系统 6.1.1光学变焦2~60倍，数字变焦12倍，自动/手动两种对焦模式。 6.1.2LCD液晶显示当前设置，触摸开关（非实体按键）。 6.1.3主摄像4K分辨率， 全景摄像1080P。 6.1.4主照明：具备矩形、圆形两种可变光斑，色温三档可调（显示屏显示当前色温值）；具备UV/橙色辅助照明。（提供图片证明） 6.1.5触摸开关控制：调焦、变焦、调光、图像翻转（镜像）等功能。 6.1.6通过组合实体按键实现十字激光导航定位，可准确聚焦至关注点。 6.1.7内置全景辅助摄像头，可实时将教师坐姿和手势传送到学生端。 6.2示教控制软件 6.2.1可对账号进行管理，可自行注册账号信息。 6.2.2支持两个视频源，可同时将教师口内操作细节（主摄像）及教师坐姿、手势等（全景摄像）传递到学生端。 6.2.3以画中画形式显示全景影像，可将主屏影像一键投放到第二屏上。 6.2.4可同时录制影像和声音，录制结果自动保存在用户指定目录下，通过视频列表可查看播放过往录制的视频。 6.2.5可对视频进行剪辑和多个视频的合并操作。 6.2.6可选定区域进行截图，并存储在指定目录下，通过图片列表可查看过往所截图片。（提供软件截图） 6.2.7可调整主摄像的缩放、焦距、光圈大小、开/关灯光、色温等参数。（提供软件截图） 6.2.8可设定快捷键，实现快速录制或截图操作。（提供软件截图） 6.2.9支持多媒体示教系统和头模系统的直接控制：可控制多媒体示教系统连续放大缩小、焦距连续拉近拉远、增减光圈、开关灯光、切换光源及色温、图像翻转（镜像）、设置色温、十字定位开关以及读取示教的相关参数；并且可控制仿头模升/降/仰/俯动作，一键锁定所有设备，便于在实操考核时，控制考试开始和结束时间。 7.VR 口腔虚拟仿真教学系统 7.1 系统概述：基于虚拟仿真技术、结合 VR 眼镜及配套口腔虚拟仿真科普软件，让体验者可以通过佩戴 VR 眼镜，进入 3D虚拟口腔环境，体验身临其境的元宇宙口腔世界，内置颌面部骨解剖虚拟仿真实验系统、牙线使用虚拟仿真实验教学系统两套 VR 软件。 7.2 VR 眼镜 7.2.1 双眼分辨率：≥3664*1920 7.2.2 连接方式：wifi 7.2.3 运行系统：≥Android10 7.2.4 机身存储：≥256GB 7.2.5 运行内存：≥6GB 7.2.6 视场角：98 度 7.2.7 屏幕精细度：≥773ppi 7.2.8 配套 VR 手柄 2 把 ▲7.3 口腔数字化虚拟仿真软件 ▲7.3.1 场景与 VR 眼镜结合，并可利用 VR 手柄实时交互（投标时投标文件中请提供软件功能截图或操作图片并加盖供应商公章） 7.3.2 系统包含多种牙线的种类模型，学生可以学习牙线的分类 7.3.3 牙线模型可以多角度查看，并可对模型进行放大、缩小操作 7.3.4 系统展示牙线的使用操作图片和动画演示，可使采购人了解卷轴式牙线和叉式牙线的使用方法 7.3.5 系统以图文结合的方式介绍专用牙线及其使用方法、注意事项 7.3.6 系统包含叉式牙线、卷轴式牙线训练场景，包含口颌模型和牙线 7.3.7 系统包含牙线选择、牙线放置、使用手法等训练要点 7.3.8 系统包含颌面骨三维模型重建，包括完整颅骨和组成颌面的上下颌骨、额骨、蝶骨、鼻骨、泪骨、颧骨等； 7.3.9 系统针对各颌面部骨进行全方位知识点标注，对各细小解剖结构进行知识点讲解； 7.3.10 系统可实现通过点击单独查看某一颌面部骨外形，也可以查看其在整个颅骨中和其他颌面部骨的相对位置和毗邻关系； 7.3.11 系统可通过摄像机点位切换，实现模型自由旋转、缩放、显示隐藏管理等多种查看状态； 7.3.12 系统可随机抽取各颌面部知识点进行考核评测 7.3.13 系统可对考核评估结果进行自动评分统计，方便学生自评自测； 7.3.14 ▲系统支持佩戴 VR 头盔体验沉浸式环境，并通过手柄拾取相关器官进行交互观看（投标时投标文件中请提供软件功能截图或操作图片并加盖供应商公章） 8牙体外形认知教学评估系统 8.1▲具备外形认知、牙体构图教学课程。（提供软件截图） 8.2▲教学设计覆盖了牙列认知、牙体外在与内在结构基础知识，系统且全面地介绍了牙齿的各个方面，确保学生能够全面掌握相关知识。（提供软件截图） 8.3▲软件提供了随机显示图片、随机提问等互动方式，极大地提高了学习的趣味性和参与度。（提供软件截图） 8.4具备随堂考核功能，某个外形认知模块完成学习后，即可进行随堂考核，及时检验学生的学习成果。（提供软件截图） 9配置清单 配件名称 数量/单位 备注 高级仿真头模 1套 含模型 仿真治疗系统 1套 含高低速手机 照明系统 1套 / 操作台 1套 / 工作站 1套 / 信息化控制软件 1套 / 口腔多媒体示教系统 1套 / VR 口腔虚拟仿真教学系统1套 牙体外形认知软件1套 10.本项目为交钥匙工程，中标方须全权负责现场勘察、方案设计及施工改造，现有实验实训中心场地280平方米左右，包含但不限于线路改造、地面及墙面改造、吊顶及灯光处理、音频传输、空压机房搬迁及改造等。确保现有场地完全满足设备安装、运行和维护的全部要求，最终交付即可投入正常使用。" | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 口腔临床模拟教学系统（学生机） | - KAVO DSE DPSC学生机、苏州奥凯乐 - S680学生机、广州乐晨 3.C200学生机、山东萨博 | 二、口腔临床模拟教学系统（学生机） 为更好地开展口腔实践教学，使口腔医学生快速掌握临床操作技能，本口腔临床模拟教学系统配有高级仿真头模、仿真治疗系统、操作台、工作站、信息化控制软件、口腔多媒体示教系统等以满足日常实操和维护需要。详细技术参数如下： 1高级仿真头模 1.1配有仿真肩体，头盖骨采用侧翻式设计。 1.2 设计有一体成型的仿真颈部，具有逼真的颈部关节结构设计，颈部模拟真实的软组织包围，无外露铁杆。仿真头部模型颈部带有刻度标识为 0°～20°。 1.3仿真头部模型颈部关节调节采用旋钮式固定松紧方式，仿真头部模型颈部向前俯仰最大角度不小于20°，向后最大角度不小于40°，颈部左右转动最大角度不小于55°。 1.4配有的咬合器前伸髁道斜度约30°，侧方髁道斜度约15°。带有模拟人耳，可上面弓，可真实地模拟下颌运动数据的转移。 ★1.5 配套原厂全口32颗牙位的完整上下颌模型。每颗牙齿底部均标有一对一的国际标准牙位号码。（需提供牙模实物照片并加盖厂家鲜章） ★1.6单颗牙齿的固位采用直接按扣式插拔固定于模型上，无需将牙模型卸下。牙齿固位的方式不依靠烦琐的螺钉。（需提供牙齿实物照片并加盖厂家鲜章） 1.7可适配各类牙齿模型：包括标准上下颌模型、修复缺失模型、牙周病模型，儿童牙病模型、种植模型、口腔外科模型、牙体牙髓及石膏灌模模型等。可适配使用国家医师资格考试用模型。配套石膏模型固定装置：配套有用于固定石膏牙颌模型的磁性连接装置，与石膏模型固定方式为卡箍式固定，无需在浇筑石膏模型时埋入式磁性块或其他类似耗材。 2仿真治疗系统 2.1全电动控制，模拟了口腔综合治疗机的功能。 2.2智能控制面板：医生侧可控制头模系统升/降/仰/俯，记忆位操作、灯控制和内部参数设置；助手侧可控制仿头模系统升/降/仰/俯。 2.3控制面板记忆位控制：可存储3位使用者，其中每位使用者可至少设置3组记忆位；并带独立的收纳记忆位和一键治疗位置按钮。（提供记忆位、收纳位及治疗位按钮图片） 2.4▲智能一键控制：多台设备可组建网络，统一复位并保证运行过程中安全可靠；统一控制学生机操作时间定时功能；统一锁定全体学生机升降俯仰动作。（提供界面相关功能图片） 2.5▲系统配有显示屏，以显示当前系统运行状态和参数。（提供实物图片） 2.6▲显示屏可实时显示手机工作压力和系统状态（仿头模升/降/仰/俯动作、高低速手机和吸唾工作状态），可报警污水、净水、气异常情况，升降俯仰遇阻停止等功能。用户可自行调节升降俯仰运行速度、吸唾延时时间。（提供各参数实物图片） 2.7▲供水系统：上/下水可根据用户需要选择内循环水瓶和外循环水管方式。采用内循环水瓶时，在废水瓶内设有污水到达指定水位后即停止吸唾功能，并有声音和显示屏图文提示，以避免因为水瓶过多溢出造成的困扰。（提供显示屏图文提示图片） 2.8▲安全锁定功能：一键控制整套设备的水、气及气锁通断；主体可移动且带气锁功能。（提供各结构实物图片） 2.9配备高速手机一支，转速≥300000Rr.m.p，可高温高压灭菌。 2.10配备低速马达套装：含直手机、弯手机，转速≥20000r.m.p，可高温高压灭菌。 3技工桌操作台 3.1采用不锈钢板特殊材料的台面14000(W)x800（H）x600（D）mm可根据需要定制尺寸，耐压，抗腐蚀，耐磨的性能。 表面光滑、平整不反光。 3.7.2工作台整体采用硬质铝合金框架结构，静电镀膜金属侧板，无锐角，可承受清洗及消毒，不变形，配有带回吸抽屉一组。 3.7.3工作台内置式金属管线通道，尺寸不小于120*80mm，并可用于下水管、进水、压缩空气管、电线以及网络线路的排布，并设有1个电源插座。每组1个二插，1个三插。 3.7.4工作台配有系统仿真治疗操作系统的防拉机构，防止操作系统因过度移位导致水气电线断开，导致教室安全隐患。 3.7.5 工作台配有集中电源控制盒，控制盒包含电源总开关、断路器、3组插座。 3.7.6、吸尘系统 3.7.6.1 带恒定拉力吹气枪 3.7.6.2 抽屉式吸尘器，内置电机吸尘器、滤芯、透明圆形储尘罐、吸风口。吸尘器噪音≤60dB，抽吸量≥5.7立方米/分钟，功率≤1200W。 3.7.6.3 注塑吸风口可伸缩收纳，含挡尘板 3.7.6.4吸尘器下另含抽屉一组 3.7.7、控制系统 3.7.1 开关系统：系统有独立的总电防水开关，技工吸尘系统膝控开关 3.7.2 控制面板系统：控制板可控制含技工灯开关，吸尘系统按键式数显调速。 4工作站 4.1处理器主频≥2.4GHz，内存≥16G，固态硬盘≥500G，键鼠套装。 4.2显示屏≥24英寸，1920x1080@60Hz，支持壁挂。 5仿真头模智能监测及控制软件 5图像终端 5.1显示屏≥21.5，1920x1080@60Hz； 5.2支持壁挂。 6配置清单 配件名称 数量/单位 备注 高级仿真头模 1套 含模型 仿真治疗系统 1套 含高低速手机 操作台 1套 / 照明系统 1套 / 图像终端 1台 / 7.本项目为交钥匙工程，中标方须全权负责现场勘察、方案设计及施工改造。现有实验实训中心场地280平方米左右，包含但不限于线路改造、地面及墙面改造、吊顶及灯光处理、音频传输、空压机房搬迁及改造等。确保现有场地完全满足设备安装、运行和维护的全部要求，最终交付即可投入正常使用。" | 套 | 52 |  |  |
| 3 | 口腔多功能操作台 | - 定制、南京冠盈 - 定制、山东萨博 - 定制、广州乐晨 | "1.材质要求：所有钢板均采用宝钢/鞍钢SPCC牌号冷轧钢板，拒绝使用镀锌板使喷涂表面附着力不够而导致日后容易掉漆脱漆隐患 2.折弯要求：钣金加工时柜体正面的框体与门板及抽屉面板折弯尺寸必须要求精度高，使框体与门板及抽屉面板横竖间隙达到≦3mm范围内，且间隙均匀，整体美观，所有外门板及抽屉外面板四周切割断面部分均需压死边处理，以保证门板及抽屉面板外表美观不伤手，不会因喷涂盲区而容易腐蚀生锈。 3.焊接要求：钣金加工时柜体正面的框体与门板及抽屉面板所有折弯拼接处必须全部进行满焊处理，以保证门板及抽屉面板外表美观不伤手，不会因喷涂盲区而容易腐蚀生锈。 4.钣金加工成型后经打磨－抛光－酸洗－磷化－烘干工序处理方式，打磨外观平整，无麻点毛刺不伤手，增强钣金内部抗腐蚀能力及表面附着力，表面喷涂采用全球知名品牌阿克苏诺贝尔户外环氧树脂粉，喷涂厚度达到80-100um，全自动涂装流水线，经180度高温固化。成品喷涂厚度达到（1.2mm/1.4mm投标商选择），以保证实验室家具长期使用后耐腐蚀，耐高温，不掉漆脱漆，不褪色。 5.抽屉导轨：由投标商选择：品牌DTC/海福乐16寸普通/阻尼/托底导轨，sifa标准自制开模滚轮式钢制二节导轨。 6.门板铰链：304不锈钢合页，内盖门最大开启角度180度。 7.抽屉/门板拉手：由投标商选择：无拼接一体折弯成型拉手/128mm304不锈钢拉手/锌合金外凸暗拉手。 8.双柜后背面须采用卡扣式可拆卸后封板，以方便水电气检修。 9.门板吸合方式采用塑料包覆强磁碰或塑料滚碰，使柜门关闭时起到防撞降音作用。 10.抽屉门板采用优质橡胶防撞贴，使柜门关闭时起到防撞降音作用。 11.抽屉门板采用聚氨酯发泡隔音板作消音处理。 12.调整脚采用内置M10内六角，以方便柜体四周水平调节，预留孔位配孔盖，最大调整高度50mm 13. 2套，每套尺寸不少于1800mm*40mm*5000mm（高*宽*长），根据现场实际尺寸定制，可根据室内地坪适当调整柜体高度。 14. 本项目为交钥匙工程，中标方须全权负责现场勘察、方案设计及施工改造，确保现有场地完全满足设备安装、运行和维护的全部要求，最终交付即可投入正常使用。" | 套 | 2 |  |  |
| 合计（大写： 元整） |  |  |  |  | （小写） 元 |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 例： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 3年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期三年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时内作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |  |  |
| 三、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对上述内容进行补充 |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日