广西中医药大学2026年公共卫生实验教学中心-信息化教学实验室（计算机实验室）改建项目需求征集公告

我校拟进行1项采购项目需求征集，具体要求如下：

一、项目概况

1.项目名称：广西中医药大学2026年公共卫生实验教学中心——信息化教学实验室（计算机实验室）改建项目需求征集公告

2.采购目的：完成教学信息化资源合理布局、适用不同教学场景需求、兼顾考试等多功能集群平台建设，满足公共卫生实验教学中心实验教学使用需求。

3.采购内容：见需求征集明细

4.项目预算：约1466.4031万元

二、需求征集要求

1.需求提供方资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物或服务的，具备法人资格的供应商。

2.需求征集文件要求：必须包括营业执照复印件、需求明细表（附件）。

3.在线征集截止时间和收集方式：于 2026 年4月 13日12时前将文件发送至以下电子邮箱：185325245@qq.com。

三、业务咨询

联系人： 刘老师，联系电话： 18100772596

四、其他说明
       本次采购需求征集，只作为编制采购需求的参考依据之一。需求提供方可以直接对需求技术参数进行修改、完善。

附件

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌型号、生产厂家(填三个) | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） |
| 1 | 实验室设备迁移 | 定制 | 将现有实验室教学电脑、电脑桌椅以及讲台、投影机、电动幕布、音箱、投影机、VGA线、幕布电源线、中控信号线、电源排插、线槽迁移至指定地点，迁移过程保证物品完好无损，并完成安装部署调试。 | 批 | 1 |  |  |
| 2 | 开源鸿蒙开发平台 | 深开鸿、瑞中、科路 | 一．设备硬件 1.支持OpenHarmonyV5.0及以上版本。 2.处理器：8核2.4GhzARM架构。 3.显卡：Mali–G610（四核GPU）。 4.NPU:6Tops。 5.规格要求： （1）材质：全铝合金机身。 （2）内存16GB；存储128GBeMMC+512GBSSD。 （3）显示：21英寸IPSFHD高清显示屏。 （4）接口：1个USB3.0，1个USB2.0，1个HDMI，1个RJ45千兆网口，1个Type-C，1个Audio。 （5）电源：Type-C20V。 （6）标准通用键盘鼠标。 （7）支持蓝牙、WiFi。 二．软件功能 1.支持在OpenHarmonyV5.0以上版本运行VSCODE软件。 2.支持在OpenHarmonyV5.0以上版本运行命令行终端hdc指令。 4.支持在OpenHarmonyV5.0以上版本通过容器方式安装并运行安卓和linux应用。 5.分布式能力中心作为设备管理应用，支持让开源鸿蒙开发平台发现其他组网设备，与其它设备组网，并对组网设备进行管理。 6.分布式设备组网功能 （1）支持组网功能的打开或关闭； （2）当开发平台关机后再启动时，组网功能状态保持关机前状态； （3）支持同账号自动组网； 7.分布式设备组网连接 （1）可以在分布式能力中心或组网设备快捷列表中选择 要组网或连接的设备； （2）初次组网的设备：需要在开发平台上手动操作组网验证流程，完成后实现连接； （3）已组网的设备：开发平台和已组网设备自动建立连接； 8.分布式设备管理 （1）设备删除：在分布式能力中心，可对已组网的设备进行删除；删除后，开发平台将不会与该设备自动连接，需要按照初次组网的方式与设备重新组网； （2）设备名称修改：可以修改设备名称信息； （3）设备类型调整：每个设备有自己默认的设备类型，用户可根据需要调整设备类型。 9.支持分布式文件文件传输功能。 10.接收端显示 （1）当有设备向用户传输文件时，开始传输后本地分布式交互窗口浮出并显示“xx正在向你传输文件”；在提示语句下方展示传输进度条，包括传输文件名称、文件大小，通过进度条展示的传输进度；当传输完成后窗口自动隐藏 （2）在提示分布式交互窗口下方展示“隐藏”按钮，点击后分布式交互窗口收起 11.操作系统桌面支持文件存放，剪切、粘贴、删除、重命名、新建。 12.支持文件管理器功能 （1）通过分类和搜索，让用户快速找到文件，如文档，图片，音频，视频等； （2）打破设备壁垒，实现跨设备的文件访问与协同； （3）内置解压工具，支持常见的.zip文件解压，无 第三方工具； （4）支持常规的复制、剪切、粘贴、删除、重命名、新建文件夹等； （5）内置打印插件，可以方便地发现并连接支持网络打印的打印机。 13.支持原生AI小助手，具备多模态交互、自学习和⽣⻓的AI智能体；支持⼴泛的端云⼤模型，可进行分布式设备知识库检索和总结。 14.兼容开源鸿蒙生态应用，能实现引擎和应用的上架、下载、安装、更新和推送功能。 （1）前后台结合的应用上架功能、新版本推送； （2）用户可下载、安装、更新、管理和卸载应用、首页应用状态展示。 | 套 | 30 |  |  |
| 3 | 开源鸿蒙实验箱 | 深开鸿、瑞中、科路 | 一.主机要求 1.采用双主控芯片设计。 2.主控芯片1硬件参数： （1）CPU 采用32bit高性能微处理器，最大工作频率240MHz。SRAM606KB。ROM300KB。内嵌Flash4MB。 （2）Wi-Fi支持A-MPDU、A-MSDU、Block-ACK、QoS。 （3）支持低功耗蓝牙BLE4.0/4.1/4.2/5.0/5.1/5.2。 （4）支持星闪低功耗接入技术，SLE1.0，支持Polar信道编码。 3.主控芯片2硬件参数： （1）CPU四核64位，主频2.0GHz。 （2）NPU 0.8TOPs， 支持TensorFlow/Caffe等架构模型的转换。 （3）VPU 支持4K60fpsH.265/H.264/VP9视频解码; 支持1080P100fpsH.265/H.264视频编码; 支持8MISP。 （4）内存4GBLPDDR4X。 （5）存储32GBeMMC。 4.实验箱 内置8个功能板。包含人体感应板、OLED显示板、NFC板、土壤湿度感应板、温湿度感应板、酒精乙醇感应板、血氧心率感应板、红外测温感应板。 5.实验箱要求 （1） 支持各功能板的磁吸插拔安装； （2）内置触控显示屏 1块，屏幕尺寸 8寸，分辨率 1280×800，显示屏能显示传感参数及支持北向应用开发； （3）网络连接方式至少支持Wi-Fi、蓝牙、以太网、星闪SLE； （4）支持 1路USB3.0接口、 1路USB2.0接口； 1路RJ45网口、 1路HDMI接口；配摄像头 1个；WIFI天线接口 1路，支持喇叭、mic接口； （5）存储环境：最高温度 65℃、最高湿度 70%；工作环境：最高温度 50℃、最高湿度 70%； （6）支持实验箱防静电等级 电压等级为：接触 ±4kV，空气 ±8kV。 6.配件 水泵 1、风扇 1、土壤检测探头 1、SMA天线×2、Type-C烧录线 1、USB-OTG烧录线 1。 二.软件功能 1.运行在实验箱上的操作系统，支持OpenHarmony轻量系统（L0）、OpenHarmony标准系统（L2）。 2.支持碰一碰拉起应用。 3.具有28个基础实验。 （1）至少包含以下8个操作系统类：定时器、互斥锁、任务、事件、双向链表、消息队列、信号量、中断； （2）至少包含以下4个驱动类：GPIO、ADC、FLASH、UART； （3）至少包含以下10个模块应用类：OLED显示、蜂鸣器、光照检测、红外测温、温湿度传感、酒精检测、人体感应、三色灯、土壤湿度检测、血氧心率感应； （4）至少包含以下6个物联通信类：无线接入（Wi-FiAP）、无线接入（Wi-FiSTA）、蓝牙、NFC、MQTT、MQTT连接华为云IoTDA。 4.支持分布式软总线特性：支持分布式屏幕、分布式摄像头；支持两台实验箱之间实现分布式屏幕共享、反控。 5.支持反控和断开连接功能，支持在实验箱B上打开实验箱A上的智慧农业应用，打开温度阈值开关，将温度阈值设置为30°，完成后关闭智慧农业应用。通过触控实验箱A屏幕中部向下滑动，打开组网页面，点击实验箱B按钮，断开连接。实验箱B屏幕显示分布式投屏失败。 6.提供智慧农业、智慧医疗、智慧交通、智能家居4个场景联动类案例。 7.支持智慧农业场景案例。 （1）实时数据功能：环境温度、环境湿度、土壤湿度； （2）最近数据功能：空气温度数据曲线状态、空气湿度数据曲线状态； （3）设备状态：当前水泵状态、当前风扇状态； （4）温湿度阈值设置：环境温度阈值设置、土壤湿度阈值设置。 8.支持智能家居场景案例。 （1）实时数据功能：空气温度、空气湿度、光照强度； （2）最近数据功能：空气温度数据曲线状态、空气湿度数据曲线状态； （3）设备结果：灯状态、风扇状态、告警状态； （4）环境温度阈值设置：开关设置，可滑动调节； （5）可燃气体浓度阈值设置：开关设置，可滑动调节。 9.支持智慧交通场景案例。 （1）实时数据功能：空气温度、空气湿度、酒精浓度数据； （2）最近数据功能：空气温度数据曲线状态、酒精浓度数据曲线状态； （3）设备状态：灯光状态、酒精浓度状态、告警状态； （4）酒精浓度阈值设置：开关设置，可滑动调节。 10.支持智慧医疗场景案例 （1）实时数据功能：体温数据、心率数据、血氧数据； （2）最近数据功能：体温数据曲线状态、心率数据曲线状态； （3）检测结果：体温状态、心率状态、血氧状态； （4）设备状态：当前报警状态。 | 套 | 30 |  |  |
| 4 | 开源鸿蒙开发板 | 深开鸿、安泰、科路 | 1. 搭载国产开源鸿蒙操作系统。 2.SOC RK3568。 3.CPU 四核 64 位Cortex-A55 处理器，22nm 先进工艺，主频最高2.0GHz。 4.GPU ARM Mali-G52 2EE 兼容 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0 和 Vulkan 1.1 内嵌高性能2D 加速硬件。 5.NPU 0.8TOPs。 6.内存 2GB,存储 16GB。 7.支持双1000M/100M自适应以太网。 8.支持 2.4GHz / 5GHz 双频WiFi，802.11a/b/g/n/ac 协议支持 BT5.0。 9.电源 DC12V。 | 套 | 30 |  |  |
| 5 | 心电监护仪数据采集器 | 深开鸿、安泰、科路 | 一、功能要求： 1.每一台心电监护仪配置一台采集器，通过网线连接监护仪，采集其实时病人体征数据（心电图、呼吸波形、心率等），实现对心电监护仪的数据采集、数据格式转化。 2.数据采集网关支持开源鸿蒙操作系统。 | 台 | 3 |  |  |
| 6 | 心电监护仪 | 深开鸿、安泰、科路 | 一、功能要求： 1.一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能 2.可升级十二导心电，支持心电信号进行诊断分析 二、参数要求： 1.主机重量＜3.5kg。 2.在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。 3.在诊断模式下，支持≥94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持≥105dB的共模抑制比。 4.支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。 5.支持≥29种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。 6.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 7.无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。 8.无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。 9.具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，能够分别显示且同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况。 | 台 | 6 |  |  |
| 7 | 开鸿机器人 | 深开鸿、安泰、科路 | 开发平台：RK3568，支持搭载双摄像头。 编程平台：兼容PC端edu软件（for mac & win)，支持C/C++、Js/ArkTS编程。 传感器：内置3个传感器 配套扩展模块：机器人功能拓展，7个无线连接外置拓展模块通过软总线相互配合完成不同的场景任务。 | 套 | 6 |  |  |
| 8 | 健康监控套件 | 深开鸿、安泰、科路 | 血压仪、血糖仪、血氧仪、额温枪、智能坐垫 | 套 | 6 |  |  |
| 9 | 开发屏 | 深开鸿、安泰、科路 | 1.屏幕尺寸10.1寸。 2.屏幕分辨率1920*1200。 3.比例：16:9。 4、面板亮度：500cd/㎡。 5.显示接口：HDMI VGA。 | 套 | 30 |  |  |
| 10 | 开源鸿蒙开发套件 | 深开鸿、安泰、科路 | 1.系统版本:支持OpenHarmony 3.0及以上版本。 2.至少有16款独立功能板，包括但不限于温湿度感应板、颜色感应板等。 3 提供系统二次开发能力。 4.可同时接通2块功能板真实模拟完整设备，实现场景联动。 5.主控板：板载3861芯片,支持Wi-Fi功能,支持 OpenHarmony操作系统。 | 套 | 30 |  |  |
| 11 | 开源鸿蒙操作系统 | 深开鸿、安泰、科路 | 本课程围绕开源鸿蒙操作系统的核心技术与应用开发，系统讲解其架构设计、插件化开发、原子化服务、分布式软总线等关键技术，并通过应用开发案例实践，培养学生的工程化开发能力。课程采用“理实一体化”教学模式，将理论知识与项目实践深度融合，帮助学生快速掌握鸿蒙系统的功能特性与开发流程，形成从原理到应用的完整认知体系。通过任务驱动、案例教学等方式，强化学生的动手能力和解决实际问题的能力，为后续职业岗位需求奠定扎实基础。课程设计支撑48学时教学，适合作为开源鸿蒙开发的入门级专业课程。 | 门 | 1 |  |  |
| 12 | 开源鸿蒙北向应用开发（基础） | 深开鸿、安泰、科路 | 本课程旨在从零基础开始，教授 ArkTS 开发语言，使学生熟悉开源鸿蒙系统架构和开发环境。通过本课程，学生将学会制作完整的APP，并能够利用开源鸿蒙的“一端开发多端部署”和“分布式”等特性，独立开发简单的 APP。课程采用“理实一体化”的教学模式，通过真实的企业项目案例驱动学习，结合 ArkTS/JS 等主流开发语言，完成从界面设计到功能实现的完整开发流程。课程特别注重工程实践能力的培养，强调技术应用与项目开发的紧密结合，为鸿蒙生态应用开发提供全面的技术支持。教学安排共计 64 学时，适合作为开源鸿蒙北向应用开发的入门级专业课程。 | 门 | 1 |  |  |
| 13 | 开源鸿蒙北向应用开发（进阶） | 深开鸿、安泰、科路 | 本课程旨在深化学生在鸿蒙生态应用开发领域的高级架构设计、深度 UI/UX 开发与优化、Ability 框架高级应用、高级事件处理与响应机制、分布式能力深度挖掘等专业技能，突破初级开发限制，迈向更复杂、更高效的应用构建，成为能独立承担大型项目开发的高级应用开发人才。课程采用“理实一体化”的教学模式，通过真实的企业项目案例驱动学习，完成从界面设计到功能实现的完整开发流程。课程特别注重工程实践能力的培养，强调技术应用与项目开发的紧密结合，为鸿蒙生态应用开发提供全面的技术支持。教学安排共计 64 学时，适合作为开源鸿蒙北向应用开发的进阶级专业课程。 | 门 | 1 |  |  |
| 14 | 开源鸿蒙操作系统师资培训 | 深开鸿、科路、瑞中 | 共计24学时。 1.OpenHarmony操作系统概述 2.OpenHarmony操作系统插件化设计 3.OpenHarmony编译构建系统 4.OpenHarmony源码编译和烧录 5.原子化服务 6.分布式特性及应用 7.内核子系统、驱动子系统、媒体子系统 8.OpenHarmony系统安全框架 | 期 | 1 |  |  |
| 15 | 开源鸿蒙北向应用开发（基础）师资培训 | 深开鸿、科路、瑞中 | 共计40学时。 1.开源鸿蒙系统分类 2.系统架构与核心特性 3.开发环境搭建与工具链介绍 4.ArkTS语言编程入门 5.ArkTS常用组件 6.ArkTS常用布局 7.ArkTS常用接口能力 8.应用设计与模型 9.数字益智类游戏2048开发 10.应用商城开发 11.媒体应用开发概述 12.音频开发 13.视频播放 14.图片开发 15.开发实践 16.实操强化训练 | 期 | 1 |  |  |
| 16 | 考试认证 | 深开鸿、科路、瑞中 | 共计8学时，认证指导与考试 | 期 | 1 |  |  |
| 17 | 告警设备 |  | 跌倒毫米波雷达、水浸报警器、烟雾报警器、燃气传感器、温湿度探测器、门磁、紧急按钮、网络中继器 | 台 | 10 |  |  |
| 18 | 医院信息管理系统 | 广西星铭、广西金庚、重庆中联 | 门诊挂号/收费 1.提供窗口挂号、退号、消号、收费、退费、发票打印/作废重打、收费员日结等功能，支持发票自动打印，使收费员方便快捷地完成门诊挂号/收费工作； 2.提供门诊发票管理功能，支持发票号设置、收回、作废等功能； ▲3.支持电子健康卡、身份证刷卡挂号、缴费功能，提高门诊收费效率； 4.实现挂号/收费明细、收费员工作量、发票打印信息等查询；可输出收费相关财务报表； 门诊医生工作站 1.提供门诊医生站功能，支持挂号接诊或直接接诊，并快速完成诊断、病历、处方、检查、检验、治疗处置等业务； 2.提供病人院内历次门诊就诊记录查询功能，可查询病人基本信息及历次的病历、处方、检验检查单等； 3.提供病历、处方、检验检查申请单的模板和重用功能； 4.提供传染病报告卡功能； 5.提供入院证管理功能，实现门诊快速转住院，并支持入院证打印。 药房管理 1.提供门诊和住院发药功能，实现门诊收费后提醒待发药信息，可设置自动或手动打印单据功能（包括处方、摆药单，输液单，口服单等），并可根据药房对处方药品进行发药/退药操作； 2.提供未发药、已发药、已退药快速筛查功能； 3.提供药房药品库存管理，实现药房药品入出库，盘点等帐务功能，并能对药品消耗信息、药房库存及收支信息进行综合统计查询； 4.提供药房药品效期管理、采购计划管理功能，并可针对不同批号价格药品进行停用； 5.提供药药品划价，支持对全科诊疗处方的划价功能。 6.提供药房入库、出库、调拨、申领、退库等，药品库存转移功能。 住院管理 1.提供住院登记/修改功能，支持直接调入院证或直接办理住院登记，并可快速收缴住院预交金；针对已登记患者可直接修改住院信息、和在未发生业务的情况下直接作废住院信息； 2.提供预交金补缴、退费功能，并支持欠费催款单的查询打印； 3.提供出院病人结算、取消结算功能，支持发票打印/作废重打、收费员日结等功能 4.提供住院发票管理功能，支持发票号设置、收回、作废等功能； ▲5.实现与公卫系统互联互通业务协同，关联健康档案完成住院登记。 住院医生工作站 1.提供住院医生工作站，集成所有医生业务功能，支持快速完成诊断、医嘱、中药处方、病历、检查、检验、治疗处置、手术申请等； 2.提供医嘱、中药处方、检验检查的模板、复制、重用等功能； 3.支持快速查看患者信息、体温单、护理记录单等信息； 住院护士工作站 1.提供住院护士工作站，集成所有护士业务功能，支持快速完成床位管理、医嘱核对、生成费用、体温单、护理记录单、医嘱执行签名、住院划价/退费、费用清单打印、执行单打印、出院办理等； 2.支持护士长费/临费录入功能，并提供模板功能； 3.支持床位费、住院诊查费等长期费用的自动生成； 5.提供体温单批量录入、医嘱批量执行签名等功能； ▲6.提供提前领药功能，支持按医嘱、按时间生成一天或多天费用； 7.提供患者费用清单、医嘱单、体温单、护理记录单、治疗单、统领药单等查询及打印功能。 药库管理 1.提供药品目录及品种字典管理，支持药品类别、剂型、毒麻类型、抗菌素类型、规格、生产厂家、基药类型、国家编码、单位、价格、是否拆分、是否皮试、使用范围等属性设置； 2.提供药品生产厂家/供货商维护功能； 3.提供药库药品库存管理，实现药库药品入出库，盘点等帐务功能，并能对药品消耗信息、药库库存及收支信息进行综合统计查询； 4.提供库存药品调价功能； 5.提供药库药品效期管理、采购计划管理功能； 6.支持药品价格四位小数； 7.支持药品按批次入库以及批次药品价格。 统计报表系统 1.提供按门诊、住院、全院收入费用明细情况查询，支持按开方科室、执行科室，病人科室统计；同时支持按医生统计。 2.提供门诊/住院收费员工作量统计，方便财务与收费员对账日结; 3.提供全院财务统计、全院收入查询、药品/项目销售情况报表; 4.提供挂号情况统计、门诊人次统计、住院人数统计、出院病人统计、床位使用情况等报表。 5.药库\药房各种出入库汇总及明细统计等。 系统管理 整个医院管理信息系统的核心部分之一，是系统得以正常运行的基础。包含基础数据维护、科室/库位维护、员工信息维护、用户权限管理、检验检查组套、用法绑定费用、系统运行参数设置等功能。 医保接口系统 1.依据当地医保政策，支持相关医保接口，包括药品匹配、项目匹配，并实现门诊/住院医保一站式结算功能； 2.提供医保接口相关的辅助功能。 电子病历 1.支持病历管理全面实现录入、查询、修改病历，包括病人主诉、现病史、家族史、婚姻史、药物过敏史、体检情况、诊断等。 2.支持病历书写所见所得，病历书写界面仿Word，用户所见内容，排版与打印的纸质病历一致。 3.支持病历修改留痕，保留的痕迹除修改人外还保留了修改时间。 4.支持宏替换，对于在所有文档中不变的信息，系统引入了宏元素，保证了所有基本信息的一致性。如：患者基本信息、诊断资料、主诉、现病史。 5.支持特殊符号，并对常用符号进行记录。 6.支持独立诊断管理，提供国家临床标准ICD-10目录。 7.支持HIS/LIS/PACS系统接口，直接获取医生所开医嘱、检验、检查结果到病历中。 8.支持病历批阅、回档操作。 病历模板管理 1.支持病历样式管理，文档模板管理，病历常用语管理，病历医学片段管理等，提高病历书写效率。 2.支持病历文档分类维护,支持多级模板管理（个人、科室）。预约挂号：通过手机登录系统随时随地预约挂号。 掌上医院模块： 1.自助缴费：门诊挂号，处方，检查等数据由HIS平台导入，实时通过微信缴费。 2.报告查阅：检验、检查报告查询 3.健康档案：门诊就诊记录、住院就诊记录 4.自助查询：门诊费用、住院费用，收费项目查询 5.个人中心：基本信息、挂号记录、账单记录 6.消息提醒：报告提醒，预约提醒 7.后台运维管理：问卷维护、缴费统计、系统配置 外部系统接口 1.支持与HIS、LIS、PACS系统外部接口； 2.根据政策要求，支持国家及省级病案系统的互联互通接口。 | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 影像归档和通信系统 | 广西星铭、广西金庚、重庆中联 | 预约登记系统 1、可与HIS无缝连接，获取检查申请、病人信息及费用情况。 2、连接HIS可以通过条码标签打印，申请单扫描来提高效率。 3、放射科支持多个影像类别的预约，如CT、MR、CR等。 4、自动中文转拼音，自动计算检查费用和曝光数。 5、支持全键盘操作，以提高预约录入速度。 6、支持快速登记录入，复诊病人根据影像号或住院号快速查询信息。 7、支持连接身份证读卡器快速录入病人信息。 ▲8、支持高拍仪采集检查申请单。 9、自动生成最大影像号并可修改。 10、支持预约记录修改，可修改预约时间，检查状态，未检查记录删除等。 11、支持当天下午或第二天以后的预约，并设置报到状态。 12、支持预约补登记和临床病历关联，解决急诊问题。 13、提供工作流程状态监控，可以查询及监控每一个病人的状态，并以颜色区分。 14、超声预约可设置憋尿、尿急、急诊、担架等状态。 15、支持设置预约房间号，并能快捷修改超声状态和房间号。 16、核医学预约可设置药品类型、厂家、用药方式等。 17、统计功能包括常用统计、按时间段、按检查类别、按检查项目、按科室、按设备、按医生工作量、按送诊类型、按登记类型、阳性率等统计（DR按出片数统计工作量，CT按检查部位统计工作量） 18、支持Worklist服务 放射诊断系统 1、快速调阅影像：百兆网络下实现200张CT片，调用时间<=3秒，并且可以操作。 2、窗宽窗位自定义键盘快捷键设置，一键设置，提供窗还原功能。上下翻页、上一幅下一幅等功能可以使用键盘来方便操作。 3、鼠标操作包括最常用功能，左键：放大缩小；右键：图像调窗；中键拖动：图像移动；中键滚轮：上一幅下一幅；右键菜单：切换图像序列。 4、常用图像处理包括：调节窗宽窗位、负像、上下、左右镜像，图像旋转、缩放、移动、放大镜、平滑、锐化、复位等，单图、多图可进行全局处理。 5、常用图像测量标注包括：CT值、心胸比、直线、曲线、角度和面积测量，直线、箭头、圆形、矩形和文字标注等。 6、图像编辑功能包括：标识左右，图像剪裁，上下、左右镜像，图像保存，发送到胶片打印等。 7、CT、MR定位线显示，ECT图像伪彩显示。 8、病人列表颜色区分状态，显示缩略图影像。 9、同一病人显示相关病历，支持追踪病历。 10、同屏病历对比功能，CT可实现图像序列同步。 ▲11、单屏、双屏和专业竖屏支持。 ▲12、单屏界面下可以缩小报告界面，边看影像边写报告。 13、多种挂片模式，可根据不同影像类别设置。 14、具有图像的导入、导出功能，可以方便地将将图像导出保存为Dicom DIR，Dicom，Bmp，Jpg格式。 15、支持作为Dicom SCU，向其他设备发送当前病历图像 16、支持各厂家各型号激光相机输出 17、胶片打印界面可对图像进行缩放、移动、调窗、旋转、倒置、单图/全局等图像处理，支持品字形打印布局，支持选择多个病历图像同时打印在一张胶片上。 超声/内镜采集系统 1、支持获取Video、S-Video、VGA、DVI、HDMI等不同视频影像设备的图像，包括标准和非标准视频的采集； 2、支持DICOM数字接口，可单独接入或与采集卡双接口同时接入 3、支持嘉恒、圆刚、天创恒达、天敏等厂家的专业图像采集卡* 4、支持标清和高清采集输入，对视频显示大小和位置进行调节 5、软件和和功能界面的调节设置，使软件适用各种分辨率 ▲6、实时显示采集界面与报告界面同屏显示，方便操作 7、心脏检查可单独记录心脏参数，并在图文报告上体现 8、查看已登记未检查病人列表，查看超声状态，并选择病人检查 9、无缝集成语音叫号系统，工作站内直接实现呼叫操作 10、相关病历检查信息提醒与引用查看 11、网络故障时可启用单机应急方式，单机病历支持上传 * 12、支持后台采集，无需新建病历即可采集多个病人图像，并能预览和选择导入 ▲13、支持录像同时录音，并能回放显示和收听，用于检查记录 14、支持脚踏、鼠标、键盘等多种采集方式 15、支持对采集的图像进行裁剪 16、打印模版与打印图像数目关联 RIS报告系统 1、可以浏览电子申请单和已拍摄申请单 2、内置报告模版和常见词组，可按需求添加修改。 3、初步诊断报告和确认报告的权限。 4、报告历史修改记录，留下痕迹功能。 5、报告列表采用颜色标记不同状态。 6、具有完整设备类型的报告诊断术语 7、支持公有模版，私有模版和调用他人模板 8、可以设置多级模版结构 9、报告模板单击可预览，双击快速写入 10、在书写报告过程中可随时切换报告单样式 11、灵活选择报告打印机，支持预览和打印，所见即所得 12、输出规范化的图文报告，打印报告后生成报告快照图片，供临床调阅 13、支持输出报告设计，功能包括输出模板文件管理，模板编辑功能，图像内容编辑，文字内容编辑和布局编辑。 14、支持输出双页报告，可自定义设置图像报告页和文字报告页 15、上传与下载同步，导入与导出打印报告模板 16、支持灵活的多条件组合条件检索，支持模糊查询 17、可对诊断的关键词进行查询，便于搜索学术资料 18、支持阳性记录、阳性率统计 | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 交换机 | 华为/锐捷/华三等 | 1. 接口：提供10/100/1000M以太网电口≥48个，SFP+万兆光接口≥4，1个RJ45 Console接口； 2. 性能：交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps； 3. 内存：≥512MB； 4. Flash：≥512MB； 5. 组播协议：支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2、支持PIM Snooping、支持组播VLAN； 6. 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF v2；支持RIPng、OSPF v3协议； 7. 可靠性：支持以太网OAM 802.3ah和802.3ag，支持DLDP、LACP； 8. 安全特性：用户分级管理和口令保护，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持端口隔离、端口安全，支持SSH V2.0； 9. 管理和维护：支持SNMP V1/V2C/V3、RMON、HTTPS，支持WEB网管特性； 10. 防雷：采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥9KV； 11. 噪声：常温噪声[dB(A)]≤48dB(A)； 12. 配套光纤跳纤、3个同品牌万兆单模光模块等配件； 13. 三层交换机； 14. 设备维保：提供≥3年的原厂厂家硬件维保、原厂厂家上门服务； | 台 | 29 |  |  |
| 21 | 汇聚交换机 | 华为/锐捷/华三等 | 1.接口：提供24个万兆SPF+光接口，6个40GE QSFP； 2.性能：包转发率：1600Mpps，交换容量：4.8T/48Tbps； 3.内存：4GB 4.Flash：2GB 5.可靠性：电源、风扇支持可拔插，电源冗余1+1； 6.管理与维护：支持SNMP V1/V2C/V3，支持Console终端服务； 7.集群与堆叠：支持业务口堆叠； 8.VLAN管理：支持基于协议、IP子网、MAC划分子网，支持Access/Trunk/Hybrid/QinQ接入方式，支持VCMP、GVRP等VLAN协议； 9.路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、OSPF v3、RIPng、ISIS、BGP4路由协议； 10.组播：支持MLD Snooping v1/v2、GMP V1/V2/V3 Snooping二层组播，支持MLDv1/v2、IGMPv1/v2/v3三层组播； 11.流量管理：支持根据ACL进行流分类，支持PQ、WDRR调度拥塞管理，支持队列WRED拥塞避免、支持出端口流量整形； 12.安全特性：支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 13.配套光纤跳纤等配件； 14.设备维保：交换机提供≥3年的原厂厂家硬件维保、原厂厂家上门服务； | 台 | 1 |  |  |
| 22 | POE交换机 | 华为/锐捷/华三等 | 1. 接口：提供10/100/1000M支持PoE/PoE+远程供电以太网电口≥24个，SFP千兆光接口≥4，1个RJ45 Console接口； 2. 性能：交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 3. POE供电功耗：整机最大功耗（PoE满载）≥380W； 4. POE：支持自动、节能供电管理模式，支持热启动不间断供电，支持端口优先级，支持兼容非标准PD设备，支持对PoE端口定时上下电； 5. 防雷：采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥6KV； 6. 设备维保：交换机提供≥3年的原厂厂家硬件维保、原厂厂家上门服务。 | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 万兆单模光模块 | 华为/锐捷/华三等 | SPF+万兆单模光模块,中心波长1310nm，传输距离10km，LC接口，可热拔插。 | 个 | 14 |  |  |
| 24 | 交换机机柜 | 图腾/三拓/纵横 | 1.规格：1.6米32U立式机柜；尺寸：600*800*1600； 2.配置：8位5孔国际排插组件≥1条，载重层板1块，风扇组件1套（配2个风扇），重载脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉20套，内六角板手1只； 3.外观：外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求； 4.颜色：黑色，白色，两色可选； 5.材料：采用高强度的优质冷轧板，厚度：方孔条≥2.0MM，安装梁≥1.5MM，其余厚度≥1.2MM； 6.结构：19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门； 7.前门：采用高强度钢化玻璃结构：让机柜内设备运行情况能及时清楚掌握； 8.后门：采用带锁无网孔钢质后门。机柜具有良好的防尘性，后门配典雅锁，前后门可互换； 9.散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，电源为220伏； 10.层板：每台机柜提供1个固定层板,每块层板可承重≥200KG； 11.电源：每台机柜配置≥一个8位5孔万能输出电源插排； 12.抗震：装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏； 13.脚轮：每个机柜提供滑动脚轮1套4个便于搬运； 14.安装套件：每个机柜配置20套安装套件；不锈钢或表面镀彩，24小时盐雾试验不锈蚀； 15.承重：机柜最大静载荷应满足1000KG； 16.生产标准：要求符合国际ANSI/AIARS-310-D、DIN41491、PART1、IEC297-2、DIN41494、PART7、GB/T3047.2-92标准。兼容19”国际标准和ETSI标准； 17.环境与安全：要求满足工作环境：60°C ≈ -40°C；相对湿度：85%（30°C）；大气压力:65kpa—110kpa；使用材料环保无毒； 18.粉沫：ICI专业高硬度粉沫，符合欧洲ROSH标准，必须达到国家无毒无害的喷涂标准； 19.表层：IP23级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈加保护模处理，后陶化进入高温静电喷塑，表层耐磨； 20.特点：全拆装式结构设计，四门为可拆,提供多台机柜连一体的快捷解决方案。 | 个 | 6 |  |  |
| 25 | 服务器机柜 | 图腾/三拓/纵横 | 1.规格：2.2米47U立式机柜；尺寸：600*1209*2200（不含轮）； 2.配置：6位10A PDU≥2条，2根垂直走线槽，载重层板1块，风扇组件1套（配2个风扇），重载脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉20套，内六角板手1只； 3.外观：外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求； 4.颜色：黑色，白色，两色可选； 5.材料：采用高强度的优质冷轧板，厚度：方孔条≥2.0MM，前/后立柱、前/后框架梁、框架上下/中间侧横梁≥1.5MM，其余厚度≥1.2MM； 6.结构：IA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门； 7.前门：单开平板六角网孔前门； 8.后门：双开平板六角网孔后门； 9.散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，电源为220伏； 10.层板：每台机柜提供1个固定层板,每块层板可承重≥200KG； 11.电气性能：500V 兆欧表测量1min机柜内各带电回路（该回路不直接接地）对地（或柜体）绝缘电阻≥10MΩ；机柜前门，后门，侧门，顶盖，底板，侧横梁等均设有ST5.5*8.5镀铜接地螺钉孔；所有零件均可用快拆式接地线组件互连或连接于接地铜排上后再整体接地，有效消除零部件上静电；柜内各带电回路对地（或柜体）以及两个非电气连接的带电回路之间，能承受 2500V、50Hz 正弦试验电压 1min，不出现击穿或飞弧现象，漏电流≤10mA； 12.抗震：装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏；满足650Kg抗8级9级烈度抗震测试要求 13.脚轮：每个机柜提供滑动脚轮1套4个便于搬运； 14.安装套件：每个机柜配置20套安装套件；不锈钢或表面镀彩，24小时盐雾试验不锈蚀；高温盐雾耐蚀达400小时以上； 15.承重：机柜最大静载荷应满足2000KG；最大动态承载满足2000KG； 16.生产标准：要求符合国际ANSI/AIARS-310-D、DIN41491、PART1、IEC297-2、DIN41494、PART7、GB/T3047.2-92标准。兼容19”国际标准和ETSI标准； 17.环境与安全：要求满足工作环境：60°C ≈ -40°C；相对湿度：85%（30°C）；大气压力:65kpa—110kpa；使用材料环保无毒； 18.粉沫：ICI专业高硬度粉沫，符合欧洲ROSH标准，必须达到国家无毒无害的喷涂标准； 19.表层：IP23级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈加保护模处理，后陶化进入高温静电喷塑，表层耐磨； 20.阻燃性能：材料阻燃等级达到UL94-V0； 21.特点：机柜前立柱带理线槽，理顺前部线缆向上、向后、向左右导出，上出线不需要转弯，不影响服务器安装。 | 个 | 5 |  |  |
| 26 | 电脑（教师、学生智能云终端） | 戴尔/联想/惠普 | 1.处理器：≥酷睿 Ultra 7 265K，最大睿频5.5GHz，20核20线程，30M三级缓存； 2.主板：≥Intel B860系列或Z890及以上芯片组，主板具备≥2个内存槽位便于扩展；BIOS：可以切换简体中文模式； 3.内存：≥32G（2*16G） DDR5 ≥6000MHz； 4.显卡：性能≥RTX5060TI-16G独立显卡； 5.声卡：集成声卡； 6.硬盘：≥512G SSD M.2 2280固态硬盘(PCIE 4.0)，支持双硬盘扩展，主板上M.2硬盘接口应支持PCIE 4.0； 7.网卡：集成千兆网卡； 8.扩展槽：配置≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*1槽位； 9.键盘、鼠标：防水键盘、鼠标； 10.接口：配置≥6个USB接口(其中至少2个USB 3.2G2接口、2个USB 3.2G1接口、1个USB3.2G1 type C接口 )、支持HDMI、DP2种数据接口； 11.散热：CPU散热器为四铜管及以上风冷散热器，内置≥2个散热风扇； 12.机箱：立式机箱尺寸范围：介于10L到20L之间，支持开关电源键设计； 13.电源：≥400W电源或以上，电源可在110V-265V范围内工作； 14.配套显示器： 1）尺寸：≥23.8英寸液晶显示器，支持背挂； 2）分辨率:≥1920x1080； 3）显示参数细节：VA面板低蓝光、刷新率≥60HZ、亮度：≥290cd/m²、响应时间≤5ms、对比度≥3000:1；色域≥72%NTSC； 4）可视角度：左右/垂直可视角度≥178°/178°； 5）显示接口：提供HDMI + DP接口，原厂HDMI 线缆1条，支持VESA标准安装孔； 6）显示功能：支持DC直流调光无频闪； 15.配套与显示器尺寸相同的防窥膜： 1）防窥膜材质 亚克力60um保护膜+100um防刮硬化层+2.0mm防蓝光亚克力+180um防窥结果层+60um保护膜 2）总厚度 2.48±0.03mm 3）使用层厚度 2.28±0.03mm 4）离型层 0.06±0.01mm 5）透光率 ≥55%±5% 6)雾度 10%-30% 7)蓝光阻隔率 ≥50%±10 8)紫外线阻隔率 ≥50%±5 9)UV 透过率 380≥400~450 10)HC 表面硬度 H ≥（2H~3H) 11)防窥角度 / 180° 12)彩虹纹 / 无明显条纹 13)动摩擦系数度 0.057 14)静摩擦系数度 0.163 15)可视角度 30 度±2 16)高低温 ℃ 低温-40℃，高温 85℃ 17)四角翘曲程度≦8~10 18)挂式，随取随用，耐磨 19)防窥方向达到考试机需求 20)不能有明显肉眼可见的大刮痕、凹坑等会影响清晰度的情况 21)屏幕左右两侧渐渐变黑，正面清晰左右防窥，可以起到左右两侧防偷窥效果 22)包装完整、无破损等 23)防UV 测试达到 400um 波段值 90%以上 16.投标时需提供产品节能认证证书； 17.整机服务要求：提供原厂三年主要硬件和软件质保、原厂厂家上门服务，供应商服务响应要求如下： 1)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； 2)供应商提供7*24h技术响应服务，3个工作日内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并免费提供周转设备或更换设备； 3)服务周期内提供产品的维修、 换件和升级服务； 5)供应商保障产品主要部件，提供 3 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； 18.配套操作系统：预装不少于一个正版Windows10系统（非家庭版和教育版），支持服务器授权式连接自动激活； 19.配套商业网络安全杀毒软件： 1)兼容主流操作系统（Windows 7/10/11等）； 2)具备专门的勒索病毒诱捕与防御模块，能通过行为监控识别加密操作并自动阻断，支持关键文件夹防篡改保护； 3)支持对各类木马、后门、Rootkit、间谍软件的深度扫描与清除，支持内存扫描技术，能发现无文件攻击； 4)具备针对Office文档宏病毒的专项防护能力，能在文档打开前进行预扫描； 20.包含云桌面授权，为方便维护管理，应与教学管理软件为同一品牌： 1)管理平台采用B/S架构，无需安装客户端，管理员可以在任意地点使用PC等设备访问WEB页面即可进行终端和桌面的管理，支持账号密码等多种登录方式；管理平台和终端支持IPv4、IPv6网络环境下的安装使用，可配置IPv4、IPv6网络信息；终端支持裸机部署模式，本地无操作系统也可连接服务器部署客户端，且局域网内任意安装好VOI底层客户端的终端，都可以给其他终端传底层客户端系统，便于终端和服务器处在跨VLAN环境下的环境部署；系统下发支持BT和广播两种模式，广播支持跨VLAN环境且无需第三方软硬件设备，以提升系统下发效率； 2)支持跨校区分散部署，云服务器可部署在不同的校区，单一IP地址即可访问和管理所有区域，支持多区域切换管理，支持新增区域，便于构建校级云桌面同一管理平台，满足跨校区云桌面建设；（投标时提供加盖供应商公章的功能截图） 3)支持端对端数据智能传输，可将已有镜像的终端作为发送端，给同教室内其他终端下发镜像，提升系统下发效率；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 4)系统下发支持分盘下发，可同时下发系统盘和数据盘数据，也可独立分发系统盘数据，满足系统盘更新同时保留数据盘数据的需求，提升系统下发的灵活性；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 5)能够通过管理平台远程对服务器进行维护管理，例如关机、重启，查看服务器详细硬件配置，例如CPU/内存/磁盘/显卡型号与数量，实时掌握系统服务的开启或关闭状态，能够一键重启关键进程。制作系统模板时支持样机制作方式，可在教室任意选择一台样机，系统和软件安装完成后将样机模板上传到服务器端；同时支持web平台制作方式，无需到教室寻找样机，直接在管理平台上通过虚拟机制作模板然后下发，提高样机制作便捷度； 6)支持底层Linux系统或windows系统手动备份保护和实时自动备份保护两种模式，供货时提供有关于Linux文件系统或windows文件系统的多点备份和实时保护的提供国家主管行政机关认可的技术证明证书复印件并加盖投标人公章； 7)平台支持下发windows和linux系统，在为教室分配桌面时，能够手动选择配置好的windows和linux模板，桌面创建支持自动编排终端的计算机名及编号，能够单独设定桌面系统盘/数据盘的还原属性，支持不还原/每次还原/每周还原/每月还原，支持自动更新桌面（投标时提供加盖供应商公章的功能截图） 8)单个终端可同时支持教学桌面和个人桌面两种使用方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，个人桌面开机须输入账号密码进入桌面；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 9)支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，也可对场景中的任意数量的桌面实现还原，满足教学桌面还原和考试环境数据保存等需求；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 10)支持windows系统下的屏幕水印功能，可设置水印显示位置、字体大小、颜色、透明度，可设置显示内容，包括桌面计算机名，终端序号，桌面IP地址，MAC地址，还原方式等信息，还可自定义显示内容，进入系统后，桌面右上角可置顶显示设置的信息水印，便于管理员维护时快速查找对应的终端；（投标时提供加盖供应商公章的功能截图） 11)支持硬件虚拟化功能，开启后针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 12)支持模板更新点管理，可默认保留不少于三个时间点的更新进度，可对更新点进行合并、删除，减少资源占用；（投标时提供加盖供应商公章的功能截图） 13)可通过管理平台上传系统镜像、应用及补丁包（上传文件不限格式），并可进行分类管理，便于在web平台进行模板制作和更新时随时调用本地文件； 14)单个终端可部署多个操作系统，支持在管理平台上设置终端数据盘，可任意选定可使用共享盘的操作系统数量，可设置终端数据盘的的空间大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除；支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置。（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 15)提供系统操作日志功能，可独立查看管理日志和用户日志（包括操作内容，操作者，操作时间，登录主机IP，操作对象等），便于管理员精确定位操作记录，可设置日志的保留时间，如一个月，一年，永久等，支持对日志文件的备份，包括立即备份和自动备份，可设置自动备份周期、备份时间、备份文件保留数量；（投标时提供加盖供应商公章的功能截图） 16)支持终端双网卡环境下的系统批量创建和下发，创建桌面时可设置主从网卡配置信息； 17)支持保留最少一周内的桌面下发记录，包括下发的终端名称，桌面名称，起止时间，下发状态等信息，便于后期可追溯；（投标时提供加盖供应商公章的功能截图） 18)不限定终端类型，支持各种品牌PC，兼容PC机等异构设备的统一管理，一个桌面模板自动适配所有异构设备；支持usb急救恢复，无需通过管理平台或者样机模式下发桌面，直接在终端插入专用急救u盘，即可快速恢复操作系统，恢复以后仍可被管理平台识别和管理； 19)提供独立的桌面云系统检测工具，可检测服务器、终端连接状态，集群网络状态，数据库状态，文件系统状态，模板状态，桌面状态等内容，可提供体检分数和检测结果详情展示，并可生成检测报告，也可对检测的问题进行一键恢复，便于系统的日常运维； 20)提供桌面自维护工具，包括IP查看、防火墙设置、网络检测、快速调整最佳分辨率、重启打印机、清除无效快捷方式等，便于用户快速自主解决桌面问题；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 21)要求原厂质保三年以上、原厂厂家上门服务，质保期内：每年上门服务不少于2次，免费升级版本，质保期结束时为该品牌最新稳定版本并永久性授权使用。 22)为保证产品兼容性、便于维护与管理，要求与教学管理软件为同一品牌，并提供相关软件的软件著作权复印件。 | 套 | 613 |  |  |
| 27 | 服务器 | 华为/浪潮/华三等 | 1.处理器：配置2颗Intel Xeon Gold 6330 系列处理器，56核112线程； 2.主板：Intel C621A芯片组； 3.内存：96（2*48G） DDR5 5600MHz RECC 服务器专用内存； 4.显卡：RTX 5090 32G *2； 5.硬盘：≥2TB SSD M.2 2280固态硬盘(PCIE 4.0)，支持2个M.2插槽，6个SATA 3.0接口； 6.网卡：集成4千兆网卡； 7.拓展槽：配置1个PCI-E*16插槽，支持PCIe5.0；1个PCI-E*16，支持PCIe4.0； 8.接口：配置≥2个USB3.2接口； 9.散热：风冷散热器； 10.机箱：4U机架式服务器机箱； 11.电源：≥2000W电源或以上金牌全模组（1+1双电源），电源可在110V-265V范围内工作； 12.整机服务要求：提供原厂三年主要硬件和软件质保、原厂厂家上门服务，供应商服务响应要求如下： 1)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； 2)供应商提供7*24h技术响应服务，3个工作日内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并免费提供周转设备或更换设备； 3)服务周期内提供产品的维修、 换件和升级服务； 5)供应商保障产品主要部件，提供 3 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； 13.配套操作系统：预装不少于一个正版Windows Server、Linux系统等； | 台 | 8 |  |  |
| 28 | 云管理平台服务器 | 华为/浪潮/华三等 | 1.≤2U机架式服务器，必须国产非OEM，适用于通用机房环境，支持19英寸标准机柜； 2.配置≥2颗Intel 处理器，本次配置2个金牌处理器，单颗处理器主频≥2.5GHz，单颗处理器核数≥18。最大支持2颗28核处理器； 3.配置≥192GB（6*32G，） DDR4 3200MHz内存，支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持24条内存，合计支持3T内存升级； 4.配置≥2块1.92TB SSD 硬盘（硬盘工作时间：7*24小时（不间断运行））及8个4TB（硬盘尺寸：2.5或3.5英寸，硬盘接口：SATA,硬盘缓存：≥256MB，硬盘主轴转速：≥5400RPM，平均无故障时间（MTBF）：≥200万小时，硬盘工作时间：7*24小时（不间断运行））机械硬盘（非组装盘，机械硬盘必须和SSD硬盘为同品牌硬盘）。为方便后续扩容，最大支持20个3.5寸或者31个2.5寸硬盘槽位并同时支持2个M.2内置硬盘，投标时提供加盖供应商公章的截图。本次配置阵列5，并带1G缓存保护； 5.板卡及模块。最高支持9个pcie接口。配置1个四千兆RJ45网口。机器支持4个全高全宽GPU插槽或8个半高GPU（投标时提供加盖供应商公章的功能彩页截图）； 6.配置2个550W冗余热插拔高效电源，支持单电源失效。电源及安全配线：电源输出功率≥550W 80+铂金电源，本次配置2个550w白金电源，可选-48V直流输入，可选800W,1300W,1600W,2000W钛金电源，支持主备模式。支持全天候监控设备运行状态，实现故障、停机、宕机适时预警；后天设定IP过滤规划、设定访问权限；支持电源系统级联，每台主机设备可级联多台从设备，可远程监控及控制从设备；本次配置1套接线使用H65级原铜材质，外壳使用阻燃材料，阻燃级别达UL94V-0，采用一体式条铜焊接，U形PC材质绝缘，接口设置防脱落装置，稳压、防雷、防漏电、防过载等保护； 7.提供6个冗余热插拔风扇。由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子大尺寸风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计； 8.集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能。支持TPM安全可信模块； 9.操作系统：支持最新VMware、 Hyper-V、 KVM、Linux、Windows等64位操作系统。提供主流正版原厂国产操作系统，支持安装Intel、AMD、兆芯、海光等主流的X86平台服务器，支持如飞腾、龙芯等非X86架构服务，且操作系统的使用及升级不受服务器数量和核数的限制，并提供操作系统原厂的售后服务； 10.可扩展支持高级威胁追溯功能，具HangOver、DroppingElephant、BlackEnergy、Eqaution等至少90个以上的高级威胁文件信息；（投标时提供加盖供应商公章的功能截图） 11.支持在不依赖文件扫描的情况下，对启动后的勒索病毒进程进行感知和拦截,针对Locky、TeslaCrypt、Wannacry等勒索病毒进行检测和防御；（投标时提供加盖供应商公章的功能截图） 12.支持同品牌的备份还原软件，并能提供计算机软件著作权登记证书； 13.投标时提供产品3C认证,提供耐高温腐蚀试验报告； 14.设备维保：提供≥3年的原厂厂家硬件维保、原厂厂家上门服务； 15.供货时提供原生产厂商的授权书原件及售后服务承诺函原件并加盖供应商公章。 | 台 | 2 |  |  |
| 29 | 网络存储服务器 | 华为/浪潮/华三等 | 1.2U机架式服务器，必须国产非OEM，适用于通用机房环境，支持19英寸标准机柜； 2.配置2颗Intel Xeon Silver 系列或中科海光5000系列处理器； 3.配置≥64GB（4*16G，） DDR4 3200MHz内存，支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持16条内存，合计支持2T内存升级； 4.配置≥2块960GB SSD 硬盘（硬盘工作时间：7*24小时（不间断运行））及8个8TB（硬盘尺寸：2.5或3.5英寸，硬盘接口：SATA,硬盘缓存：≥256MB，硬盘主轴转速：≥7200RPM，平均无故障时间（MTBF）：≥200万小时，硬盘工作时间：7*24小时（不间断运行））机械硬盘（非组装盘，机械硬盘必须和SSD硬盘为同品牌硬盘）。为方便后续扩容，前置扩展可支持12块3.5英寸或2.5英寸的硬盘，内置扩展可支持2块M.2 SSD，后置扩展可支持4块2.5英寸硬盘； 5.板卡及模块。最高支持5个pcie接口。配置2个1GbE和2个10GbE (SFP+) 光口。机器支持4个全高全宽GPU插槽或8个半高GPU（投标时提供加盖供应商公章的功能彩页截图）； 6.配置2个550W冗余热插拔高效电源，支持单电源失效。电源及安全配线：电源输出功率≥550W 80+铂金电源，本次配置2个550w白金电源，可选-48V直流输入，可选800W,1300W,1600W,2000W钛金电源，支持主备模式。支持全天候监控设备运行状态，实现故障、停机、宕机适时预警；后天设定IP过滤规划、设定访问权限；支持电源系统级联，每台主机设备可级联多台从设备，可远程监控及控制从设备；本次配置1套接线使用H65级原铜材质，外壳使用阻燃材料，阻燃级别达UL94V-0，采用一体式条铜焊接，U形PC材质绝缘，接口设置防脱落装置，稳压、防雷、防漏电、防过载等保护； 7.提供6个冗余热插拔风扇。由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子大尺寸风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计；支持N+1冗余； 8.RAID支持：支持RAID0/1/10/5/50/6/60；RAID卡2GB缓存；支持Cache电容保护，支持硬盘热插拔； 9.操作系统：提供主流正版原厂国产操作系统，支持安装Intel、AMD、兆芯、海光等主流的X86平台服务器，支持如飞腾、龙芯等非X86架构服务，且操作系统的使用及升级不受服务器数量和核数的限制，并提供操作系统原厂的售后服务； 10.投标时提供产品3C认证,提供耐高温腐蚀试验报告； 11.设备维保：提供≥3年的原厂厂家硬件维保、原厂厂家上门服务； 12.供货时提供原生产厂商的授权书原件及售后服务承诺函原件并加盖供应商公章。 | 台 | 3 |  |  |
| 30 | 教学管理软件 | 噢易云/华三/锐捷等 | 1.支持IPV4、IPV6网络环境下安装和正常使用，支持windows 7 32位/64位，windows10 64位、windows11 64位操作系统； 2.教师自带笔记本可通过mac绑定和ip绑定两种方式快速连接服务器和学生端，实现多媒体互动教学； 3.屏幕广播支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）； 4.屏幕广播状态下，教师可开启实时语音，学生端可以通过耳机接听教师语音，同时支持屏幕笔功能，教师可通过屏幕笔将屏幕当做画板进行绘制，便于教学互动； 5.屏幕广播支持弹幕，教师机开启弹幕后，教师机和学生机可发送弹幕信息，便于及时交流、增强教学互动性； 6.屏幕广播支持笔记截屏，教师机开启笔记截屏后，全屏广播时学生机可一键截取屏幕，保存上课重点信息； 7.支持影音广播，即使在终端未进入桌面的状态，也能够实现全体学生的影音广播，影音广播下支持视频的切换、暂停，并支持点击进度条任意地方以改变视频播放进度； 8.在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学，供货时提供对针对多台电脑/桌面的软件激活方法及激活系统技术的国家主管行政机关认可的技术证明证书复印件并加盖投标人公章； 9.教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面广播给每一个学生；被广播的学生将全屏/窗口接收演示学生的画面，全屏状态键盘和鼠标被锁定； 10.教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 11.教师机可控制学生机是否可开启麦克风进行对话，开启语音连麦后，教师和学生可通过麦克风对话，语音交流可被班级其它所有学生听到，便于课堂语音互动； 12.支持保存电子点名信息为班级座位信息，老师可导入班级座位信息，将机房上机机位与学生信息进行绑定，便于学生来机房后使用固定位置上机； 13.支持作业下发，教师机可将自己机器上的文件传输到学生机，支持一对多传输，当选中多台学生机执行下发文件时，教师端需选择其中一台学生机作为样本机，并选择存放路径，支持发送文件或文件夹； 14.支持收取作业，教师可发起作业提交，学生提交作业后自动收取，默认将收取上来的作业存放在桌面，该路径可自定义更换；作业命名方式支持学生自定义和教师自定义，教师自定义命名支持加入学生姓名、学号、学生机器名或学生机IP地址中的一种方式； 15.支持电子白板功能，可用电子白版进行绘制演示，并可共享到学生机，支持教师和学生协作共同通过电子白版进行知识总结、画面制作等； 16.支持黑屏肃静，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 17.教师机对学生执行黑屏肃静后，支持追加学生执行黑屏肃静，也支持对单个学生机取消黑屏肃静，上课管理更灵活； 18.支持班级学生使用固定位置上机，开机后学生机显示该座位绑定的学生信息，学生可根据自己的姓名找到上一次上机的位置进行上机，并可直接上机签到； 19.提供行为管控模块，支持程序黑白名单限制，支持禁用外网，禁用USB设备，教师端主界面可展示USB设备、程序、网络禁用状态； 20.支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、考试监控、成绩统计。可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试。阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。（投标时提供加盖供应商公章的功能截图） 21.提供试题编制小工具，可下载小工具到教师自己的机器上，便于随时进行试卷编辑，编辑好的试卷可直接在教师机界面导入和下发； 22.支持与桌面云软件融合打通，通过教学软件实现操作系统一键切换，可关闭云桌面服务器和学生机；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）； 23.要求原厂质保三年以上、原厂厂家上门服务，质保期内：每年上门服务不少于2次，免费升级版本，质保期结束时为该品牌最新版本并永久性授权。 | 套 | 8 |  |  |
| 31 | 多媒体集成 | 湖山、红叶等、定制 | 1.集成电动遥控幕布/投影/音箱/功放/无线手持话筒（一拖二）/有线话筒，含讲台（定制）、投影、电动遥控幕布、音箱（2个）、功放、无线手持话筒（一拖二）、有线话筒；讲台尺寸： 外形尺寸：≥1800*780*1000（长*宽*高，单位mm）； 上体尺寸：≥1800*750*340（打开为：1530*950*1000）； 下体尺寸：≥800*650*650； 2.讲台将以往钢制讲台和传统木质讲台制作相结合，配套靠背椅子。配套中控控制面板系统，集成多媒体设备接入并实现一键控制等功能。 3.投影： 1）显示技术0.63英寸液晶板×3 2）标准亮度5000流明（ISO21118标准） 3）标准分辨率1920×1200(WUXG) 4）标准对比度1500,000:1 5）投影机光源：蓝色激光二极管，光源寿命20000小时（标准模式）。 6）内置扬声器：功率16w 7）投影机内置接口配置：HDBaseTx1，HDMI*2、RGB*2、VIDEO*1、LAN*1、RS232*1、USB*1、AUDIO*2 IN及OUT*1等，接口支持4K输入。 8）镜头：配置标准镜头，变焦比大于1.6倍，投射比范围达1.35-2.04，同时标配镜头变焦锁，对焦后可对镜头变焦环和聚焦环进行锁定，以防时间久后镜头移位。 9）工作噪音：标准模式下36dB 10）整机功耗：标准模式下370W，待机模式下0.5W 11）产品类型：具备高性能的激光投影机。 12）镜头位移功能，通过手动可调节镜头上下左右位移。 13）支持DICOM模拟模式。 14）具备自动开启电源功能：当投影机处于待机模式并检测到外部设备的视频信号输入时，可自动启动投影机已在屏幕上自动显示图像。 15）气压传感监控功能：可针对不同海拔气压的检测结果控制投影机的风扇转速。 16）状态监视功能：状态监视功能开启后，投影机的角度发生变动时，显示状态开启报警，同时会自动锁定投影机信号输入。 17）全方位任意角度安装，支持投影机前后纵向翻转360度安装；支持投影机左右侧向翻转360度安装。 18）可支持双频段（2.4G/5G）无线信号输入。 19）4个光输出模式可选，光源功率可据需要无级调节。 20）内置温度、照度、重力、气压传感监控系统，保证稳定运行。 21）投影机保修：整机3年含光源原厂保修。 22）产品符合国家1级能效标准。 4.电动遥控幕布： 1）幕布规格：100寸 ，显示比例：16:10； 2）采用新一代进口高清玻纤幕，采用玻璃纤维作底布取代传统白塑针织底布，显像方面以玻纤作为底层，使用高科技pvc面涂层画面更卓越； 3）新型幕料更平整； 4）管状传动机构更垂直，配置管状电机（管状电机内含以下零件并采用一体化设计：交流电动机+定位调节器+换向器+齿轮箱）、安静、快速、耐用； 5）可视角度160度，各个角度观看画面都清晰可见，支持8K/3D投影； 6）双面外壳灵活反装。 5.音箱（2个）： 1）≥10英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元；顺性好，中低频饱满； 2）≥1英寸丝膜高音单元，加装压缩式号角，不仅使音色细腻，还有改善高音辐射特性； 3）额定功率：≥160W； 4）峰值功率：≥640W； 5）额定阻抗：≥8Ω； 6）灵敏度：≥96dB/W/m； 7）连续声压级：≥118dB/W/m； 8）最大声压级：≥124dB/W/m； 9）频率范围：55-20000Hz； 10）号角：250mm×250mm/ABS； 11）扬声器单元：≥LF 10″×1 HF 1.34″×1； 12）具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰； 13）分频器具有高频保护电路； 14）箱体采用优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振 ； 15）箱体表面采用环保水性漆，防滑、耐磨 ； 16）有简易安装支架，方便音箱多角度旋转。 6.功放： 1）D类数字功放和2.4G无线话筒全频带； 2）二路话筒输入，二组线路输入，二组线路输出，一组功率输出； 3）话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音2段均衡，话筒带有反馈、混响功能，麦克风插口带+48V幻像电源； 4）标配2.4G无线话筒一只； 5）带有RS232接口，可实现电脑联机或中控控制； 6）无线话筒输入1路； 7）无线话筒：ISM2.4GHz自由频段，预置信道数≥20个； 功放技术参数 1）额定功率(THD=1%，连续正弦1kHz)； 8Ω/立体声：≥2×250W； 4Ω/立体声：≥2×425W； 2）RMS输出电压(THD=1%，1kHz)：≥44.7V； 3）输入灵敏度：可选择：35dB，32dB，29dB，26dB； 4）THD+N：≥0.01%(10%额定输出功率，1kHz，8Ω)； 5）串扰抑制：≥90dB(低于额定功率，20Hz-1kHz，8Ω)； 6）频率响应：≥+0dB，-0.5dB(10%额定输出功率，20Hz-20kHz，8Ω)； 7）输入阻抗：≥20kΩ(平衡)，≥10kΩ(非平衡)； 8）阻尼系数：≥3500(8Ω，20Hz-200Hz)； 9）信噪比：≥100dB(A记权，20Hz-20kHz，8Ω)； 10）电源要求：90∽260VAC，50/60Hz； 11）保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。 7.无线手持话筒（一拖二）： 1）采用UHF超高频段，全新音频电路构架，数字静音、数字音量调节； 2）先进的自动对频技术，仅需一键操作即可自动同步接收、发射工作频率，方便客户使用； 3）独特ID码设计，具有身份识别功能，彻底杜绝干扰和串频现象； 4）采用真分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失； 5）各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量； 无线手持话筒技术参数： 系统指标 1）频率范围：470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz； 2）调制方式：pi/4-DQPSK； 3）频率响应：20Hz~20kHz （±3dB）； 4）信噪比：≥105dB（XLR）； 5）THD+N：＜0.1%； 接收机指标 1）失真度：<0.05%； 2）天线接口：BNC/50Ω； 3）接收灵敏度：＜-95dBm； 4）最大输出：平衡输出≥500mV，非平衡输出≥1000mV； 5）工作电流：≤320mA； 发射机指标 1）音头：动圈式麦克风（双手持话筒）； 2）输出功率：≥10dBm； 3）工作电流：≤200mA； 4）电池：2×1.5V(AA)； 5）电池使用时长：>10H； 8.有线话筒： 1）麦克风类型：心型指向性驻极体； 2）频率响应：70Hz~16kHz ； 3）灵敏度：≥-41±1.5dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz)； 4）最大SPL：≥100dB； 5）信噪比：>80dB(A)； 6）串扰：>70dB； 7）动态范围：>80dB； 8）THD：<0.1%； 9）最大功耗：≥3 W ； 10）供电方式 ：幻像48V电源供电。 | 套 | 6 |  |  |
| 32 | 投影机 | 爱普生/松下/麦克赛尔/索尼 | 1.采用三片LCD投影技术，液晶板尺寸≥0.67英寸含微透镜,采用无机液晶面板，白色亮度≥5200流明（符合ISO21118标准），对比度≥2500000：1（符合ISO21118标准）,投射比：1.35-2.20。 2.标准分辨率≥1920*1080(WUXGA)，兼容4:3,16:9。 3.光学镜头要求：镜头光圈（以字母F表示）范围的最小值≤1.5，光学变焦比≥1.5倍，光学变焦（手动） / 调焦（手动），镜头直径≥100.79MM。 4.激光光源≥20000小时光源寿命，整机功耗≤294W（标准模式），节能模式下待机功耗≤0.4W，过滤网更换周期≥20000小时，空气过滤网可重复使用≥2次，光轴移动：垂直位移≥+44%；水平位移≥±20%。 5.HDMI*2、HDBaseT*1、VGA*2、RS-232C*1，RJ45*1，USB Type A*1，USB Type B*1，机器重量≥7.6KG。 6.包含安装调试：(1)两条≥30米高清光纤HDMI成品线（根据现场实际情况提供对应的长度，根据现场实际情况提供铠装成品线）；(2)HDMI分频器一个（一进二出，HDMI2.1版本）； 7.设备维保：提供≥3年的原厂厂家硬件维保、原厂厂家上门服务。 8.投标时标明具体品牌及型号。 | 台 | 2 |  |  |
| 33 | 电动遥控幕布 | 红叶/经科 | 1.幕布规格：150寸 ，显示比例：16:10； 2.采用新一代进口高清玻纤幕，采用玻璃纤维作底布取代传统白塑针织底布，显像方面以玻纤作为底层，使用高科技pvc面涂层画面更卓越； 3.新型幕料更平整； 4.管状传动机构更垂直，配置管状电机（管状电机内含以下零件并采用一体化设计：交流电动机+定位调节器+换向器+齿轮箱）、安静、快速、耐用； 5.可视角度160度，各个角度观看画面都清晰可见，支持8K/3D投影； 6.双面外壳灵活反装。 | 台 | 2 |  |  |
| 34 | 音箱 | 湖山/展迅/赛音/康通 | 1.≥10英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元；顺性好，中低频饱满； 2.≥1英寸丝膜高音单元，加装压缩式号角，不仅使音色细腻，还有改善高音辐射特性； 3.额定功率：≥160W； 4.峰值功率：≥640W； 5.额定阻抗：≥8Ω； 6.灵敏度：≥96dB/W/m； 7.连续声压级：≥118dB/W/m； 8.最大声压级：≥124dB/W/m； 9.频率范围：55-20000Hz； 10.号角：250mm×250mm/ABS； 11.扬声器单元：≥LF 10″×1 HF 1.34″×1； 12.具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰； 13.分频器具有高频保护电路； 14.箱体采用优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振 ； 15.箱体表面采用环保水性漆，防滑、耐磨 ； 16.有简易安装支架，方便音箱多角度旋转。 | 个 | 4 |  |  |
| 35 | 功放 | 湖山/展迅/赛音/康通 | 1.D类数字功放和2.4G无线话筒全频带； 2.二路话筒输入，二组线路输入，二组线路输出，一组功率输出； 3.话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音2段均衡，话筒带有反馈、混响功能，麦克风插口带+48V幻像电源； 4.标配2.4G无线话筒一只； 5.带有RS232接口，可实现电脑联机或中控控制； 6.无线话筒输入1路； 7.无线话筒：ISM2.4GHz自由频段，预置信道数≥20个； 技术参数 1.额定功率(THD=1%，连续正弦1kHz)； 8Ω/立体声：≥2×250W； 4Ω/立体声：≥2×425W； 2.RMS输出电压(THD=1%，1kHz)：≥44.7V； 3.输入灵敏度：可选择：35dB，32dB，29dB，26dB； 4.THD+N：≥0.01%(10%额定输出功率，1kHz，8Ω)； 5.串扰抑制：≥90dB(低于额定功率，20Hz-1kHz，8Ω)； 6.频率响应：≥+0dB，-0.5dB(10%额定输出功率，20Hz-20kHz，8Ω)； 7.输入阻抗：≥20kΩ(平衡)，≥10kΩ(非平衡)； 8.阻尼系数：≥3500(8Ω，20Hz-200Hz)； 9.信噪比：≥100dB(A记权，20Hz-20kHz，8Ω)； 10.电源要求：90∽260VAC，50/60Hz； 11.保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。 | 个 | 2 |  |  |
| 36 | 无线手持话筒 （一拖二） | 湖山/展迅/赛音/康通 | 1.采用UHF超高频段，全新音频电路构架，数字静音、数字音量调节； 2.先进的自动对频技术，仅需一键操作即可自动同步接收、发射工作频率，方便客户使用； 3.独特ID码设计，具有身份识别功能，彻底杜绝干扰和串频现象； 4.采用真分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失； 5.各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量； 技术参数： 系统指标 1.频率范围：470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz； 2.调制方式：pi/4-DQPSK； 3.频率响应：20Hz~20kHz （±3dB）； 4.信噪比：≥105dB（XLR）； 5.THD+N：＜0.1%； 接收机指标 1.失真度：<0.05%； 2.天线接口：BNC/50Ω； 3.接收灵敏度：＜-95dBm； 4.最大输出：平衡输出≥500mV，非平衡输出≥1000mV； 5.工作电流：≤320mA； 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒）； 2.输出功率：≥10dBm； 3.工作电流：≤200mA； 4.电池：2×1.5V(AA)； 5.电池使用时长：>10H； | 对 | 2 |  |  |
| 37 | 有线话筒 | 湖山/展迅/赛音/康通 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体； 2.频率响应：70Hz~16kHz ； 3.灵敏度：≥-41±1.5dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz)； 4.最大SPL：≥100dB； 5.信噪比：>80dB(A)； 6.串扰：>70dB； 7.动态范围：>80dB； 8.THD：<0.1%； 9.最大功耗：≥3 W ； 10.供电方式 ：幻像48V电源供电。 | 个 | 2 |  |  |
| 38 | 空调 | 美的/格力/海尔 | 1.5匹定频冷暖柜式空调； 2.能效比APF：≥2.85； 3.能效等级：优于或等于3级（新国标）； 4.额定制冷量：≥12010W ； 5.额定制热量：≥13200W ； 6.电源规格（PH-V-Hz）：3-380-50； 7.额定制冷功率：≤4000W ； 8.额定制热功率：≤4080W； 9.室内运行噪音（dB）：≤50（高风档）； 10.室外运行噪音（dB）：≤60（高风档）； 11.循环风量（m3/h）：≥2050； 12.适用面积（㎡）：55-75； 室内机尺寸（宽*高*深）（mm）：≤587*1882*394； 室外机尺寸（宽*高*深）（mm）：≤977*1260*412； 13.自带断电记忆功能； | 台 | 18 |  |  |
| 39 | 防静电活动地板 | 红日/沈飞/科华 | 1.全钢防静电活动地板：由地板、可调支撑、横梁、螺丝组成； 2.地板结构：由全钢外壳、发泡水泥、1.0HPL贴面组成； 3.地板规格：600*600*35mm （1.0HPL贴面）贴面45°倒角处理； 4.表面平整度≦0.6mm 相邻边垂直度≦0.3mm； 5.地板集中载荷（每片板的中心点受力）：≥363kg时挠度≤2.0mm； 6.地板均布载荷≥16100 N/㎡； 7.贴面材料：“1.0HPL”贴面。贴面表面电阻值：106∽109Ω（测试电压100v时）； 8.贴面耐磨性能：永久性耐磨； 9.嵌条电阻值：106∽109Ω（测试电压100v左右）； 10.嵌条必须完全接触贴面、不允许松动或脱落； 11.支撑架（缩管支架）：由上托板、圆管、螺杆、螺母、底板组成； 12.支架承载力：2吨/付（支架完成面20cm以内）； 13.支撑上托板厚：≥3.0mm（冷轧钢板）； 14.支撑圆管壁厚：≥1.2mm 管径：25mm； 15.支撑底板厚：≥2.0mm（冷轧钢板）； 16.支撑表面须镀锌处理，以防止氧化生锈； 17.横梁壁厚：≥1.0mm； 18.防潮防水性能好，经久耐用，不易变形； 19.配套安装所需接地铜箔； 20.需严格按照行业标准进行安装。 | 平方米 | 1402 |  |  |
| 40 | 讲台 | 定制 | 1.外形尺寸：≥1800*780*1000（长*宽*高，单位mm）； 上体尺寸：≥1800*750*340（打开为：1530*950*1000）； 下体尺寸：≥800*650*650； 2.讲台将以往钢制讲台和传统木质讲台制作相结合，配套靠背椅子。 | 张 | 2 |  |  |
| 41 | 学生桌椅 | 定制 | 1.桌面采用25mm厚密度板，其余采用15mm厚密度板抗弯力强，不易变形；耐磨性强，承载能力强，绿色环保，没有有害物质溢出； 2.桌面采用1.5mm厚3:1配料PVC封边，其余采用1.5mm厚3:1配料PVC封边，所有封边经200度高温胶全自动机器直封边； 3.桌面下有线槽。后下方无封板； 4.配套对应数量主机位及靠背椅子，学生桌子座位之间加装防窥挡板，挡板高度、宽度根据设备和桌椅尺寸定制，满足单人独立作答需求，有效遮挡相邻座位视线，防止窥视、抄袭，确保考试公平公正；挡板边缘采用圆弧处理，无尖锐棱角，避免划伤、磕碰，保障考生人身安全； 5.椅面及椅背采用厚度为25mm厚优质密度板，封边采用1.5mm厚3:1配料PVC经模具生产封边,所有封经高温全自动机器封边，经久耐用； 6.钢架采用25*25*1.2mm方管焊接成横梁采用25mm*25mm*1.2mm方管连接，钢架整体可以拆装，桌子整体简约现代时尚牢固； 7.钢管表面喷涂前经过酸洗、磷化、除油、热固化喷塑，凳脚光滑，不得有毛刺污点； 8.具体布局方式以设备尺寸定制，可定制为多人位桌椅。 | 位 | 605 |  |  |
| 42 | 500万33倍星光红外跟踪球 | 海康威视/天地伟业/大华 | 1.支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测； 2.支持1/2.8" 500万33倍光学变焦镜头，焦距4-158.4mm，视场角：54.3°-2°（广角-望远），光圈数F1.2采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m； 3.支持最大2560 × 1920 @20 fps高清画面输出； 4.支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸； 5.支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间； 6.支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR； 7.支持33倍光学变倍，16倍数字变倍； 8.支持玻璃加热除雾； 9.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 10.支持宽动态范围达120 dB； 12.支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR； 13.支持360°水平旋转，垂直方向-15°~90°（自动翻转）； 14.支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉； 15.支持定时任务、一键守望、一键巡航功能； 16.支持定时抓图与事件抓图功能； 17.支持防补光过曝，补光灯距离：白光30m，红外150m； 18.主码流帧率分辨率：50Hz:20fps(2560×1920) 60Hz:20fps(2560×1920) 50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) 19.视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；视频压缩码率：32kbps-16384kbps； 20.1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%；1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω； 21.网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据； 22.电流及功耗：最大功耗：42 W（其中红外灯最大功耗：16W）； 23.供电方式：AC24V 24.工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90%； 25.防护：IP66;抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，6000V防雷，防浪涌，仿突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 ； 26.兼容并接入现有监控管理平台。 | 套 | 8 |  |  |
| 43 | 500万白光全彩海螺摄像机 | 海康威视/天地伟业/大华 | 1.传感器类型：1/2.7英寸Progressive Scan CMOS 2.全彩海螺型网络摄像机，采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达500万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，提供更清晰与流畅的视频流输入； 3.图像尺寸：2560×1920； 4.主码流帧率分辨率：50Hz:20fps(2560×1920) 25fps(2560×1440,1920×1080,1280×720) 5.视频压缩标准：H.265;H.264；视频压缩码率：32kbps-16Mbps； 6.支持Smart264/265编码； 7.支持越界侦测，区域入侵侦测； 8.支持1路报警输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出； 9.调节角度：水平0°~360°；垂直：5°~75°；旋转：0°~360°； 10.适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境； 11.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境； 12.支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m； 13.支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风和1个内置扬声器； 14.符合IP66防尘防水设计，可靠性高； 15.兼容并接入现有监控管理平台。 | 个 | 32 |  |  |
| 44 | 网络集成配件 | 国内知名主流品牌 | 1.万兆单模光模块； 2.铺设中心机房连接教室的主干光缆； 3.配套熔纤盘、尾纤、网络测试等； | 套 | 7 |  |  |
| 45 | 辅助材料 | 国内知名主流品牌 | 1.60米强电接入电缆； 2.5匹空调延长铜管80米； 3.配电箱2个，根据现场情况定制； 4.制冷系统配套排水系统建设（含材料及施工）； 5.实验室配套消防器材。 | 批 | 1 |  |  |
| 46 | 项目集成 | 国内知名主流品牌 | 1.综合布线材料为国内知名主流品牌，使用防火、无毒等材料并符合国标：六类4对UTP非屏蔽双绞线，配线架、跳线、适配用电需求的电线或电缆、排插，水晶头，强弱电防静电地板下走线（电缆），光缆熔接，包含网络配件及辅材等。 2.监控系统设备间连接光纤、跳线等配件；中控台设备间集成连接线。 3.终端设备接入云管理平台并制作不同教学场景的教学系统镜像，部署不同课程需求的教学软件，并完成相应稳定性测试。 4.监控系统存储接入学校管理平台或搭建本地监控视频存储平台。 | 间 | 7 |  |  |
| 47 | 系统集成 | 不限 | 1.终端设备接入云管理平台并制作不同教学场景的教学系统镜像，部署不同课程需求的教学软件，并完成相应稳定性测试。 2.监控系统存储接入学校管理平台或搭建本地监控视频存储平台。 3.集成电动遥控幕布/投影/音箱/功放/无线手持话筒（一拖二）/有线话筒； 4.在讲台配套中控控制面板系统，集成多媒体设备接入并实现一键控制等功能。 | 套 | 2 |  |  |
| 48 | 项目集成 | 国内知名主流品牌 | 1.综合布线材料为国内知名主流品牌，使用防火、无毒等材料并符合国标：六类4对UTP非屏蔽双绞线，配线架、跳线、适配用电需求的电线或电缆、排插，水晶头，强弱电防静电地板下走线（电缆），光缆熔接，包含网络配件及辅材等。 2.监控系统设备间连接光纤、跳线等配件；中控台设备间集成连接线。 | 间 | 2 |  |  |
| 49 | 智能门禁 | 定制 | 1.门体结构： 1）边框材质：采用加厚304不锈钢或高强度铝合金型材，壁厚≥1.2mm。表面做拉丝或氟碳喷涂处理，具备防腐蚀、耐酸碱特性； 2）门芯材质：中心镶嵌双层钢化磨砂玻璃； 3）玻璃规格：单层厚度≥8mm，双层中空或夹胶结构（推荐5mm+5mm夹胶），总厚度≥10mm，符合安全防爆标准； 4）磨砂工艺：采用物理喷砂或化学蒙砂工艺，透光不透视，磨砂面朝向室内或双面磨砂，防止指纹残留易清洁； 5）连接工艺：玻璃与金属框之间采用高强度结构胶粘接，并辅以金属压条固定，确保无松动、无异响； 6）合页/地弹簧：承重≥80kg，具备三维调节功能，确保长期使用不下垂； 7）拉手：一体化金属长拉手（高度≥800mm），符合人体工程学，表面防滑处理； 8）防火要求：选用防火玻璃（A类隔热防火玻璃）及防火膨胀密封条，达到甲级或乙级防火门标准； 9）尺寸定制：根据现场门洞定制； 2.智能门锁主机： 1）开锁方式：支持人脸识别（活体检测）、指纹、IC卡/NFC；密码开启：支持6-12位数字密码；支持远程控制，通过管理后台或授权APP远程下发临时密码、远程一键开门；锁体必须配备隐藏式或防尘防水机械钥匙孔；锁芯等级采用C级直插式锁芯；每套锁具标配机械钥匙≥5把； 2）断电应急逻辑：当外部供电切断或电子系统死机时，电子模块自动休眠，机械钥匙可直接驱动锁芯转动，带动锁舌收回，实现无障碍开门。 3）锁体结构：采用机电一体化锁体，具备机械离合器。通电时电机驱动，断电时离合器分离，恢复纯机械状态；适配玻璃门安装（需配专用U型支架或免开孔安装套件，若玻璃门需开孔，须在工厂预制，严禁现场开孔）； 4）通信与控制：支持TCP/IP、Wi-Fi或蓝牙等多种通讯方式。 5）出门按钮：安装在室内侧，采用不锈钢防水按钮，按下即可开门（无需钥匙）。 | 套 | 4 |  |  |
| 50 | 基础环境改造 | 定制 | 1.强电入户线路资源铺设； 2.墙面平整及粉刷； 3.室内地面平整，原有阶梯拆运，环境清洁； 4.房门维修及门锁更换； 5.教室窗帘安装； 6.配套消防设施安装及调试。 | 间 | 7 |  |  |
| 51 | 基础环境改造 | 定制 | 1.将原本展馆的物品搬到指定地方； 2.墙面平整、粉刷、吊顶安装； 3.地板修复、平；整，雨水防护； 4.窗帘安装 5.强电线路资源入户铺设； 6.强电配套控制设备安装调试； 7.楼层防盗门锁维修安装； 8.配套消防设施安装及调试。 | 间 | 2 |  |  |
| 合计（大写：人民XXXXXX 元整） |  |  |  |  | （小写）¥ XXXX 元 |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 例： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 3年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期三年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 一 年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 （填写按照上述报价，供方可承诺给采购方的最长质保期或服务期） |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 （填写供方可承诺的最短交付期） |  |  |  |  |  |
| 三、其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对上述内容进行补充 |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日