广西中医药大学2026年数智化口腔医学实践中心设备采购项目需求征集公告

我校拟进行1项采购项目需求征集，具体要求如下：

一、项目概况

1.项目名称：广西中医药大学2026年数智化口腔医学实践中心设备采购项目需求征集公告

2.采购目的：口腔临床模拟教学系统（教师机）、口腔临床模拟教学系统（学生机）、口腔多功能操作台、口腔显微教学系统（教师机）、口腔显微教学系统（学生机）、口腔技工台（教师机）、口腔技工台学生机、沉淀池、口腔数字化虚拟仿真培训系统、口腔在线虚拟仿真训练系统、LED显示屏、）、学生物品智能储物柜，满足广西中医药大学2026年数智化口腔医学实践中心实验教学中心实验教学使用需求。

3.采购内容：见需求征集明细

4.项目预算：约863.4万元

二、需求征集要求

1.需求提供方资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物或服务的，具备法人资格的供应商。

2.需求征集文件要求：必须包括营业执照复印件、需求明细表（附件）。

3.在线征集截止时间和收集方式：于 2026 年5月 19日17时前将文件发送至以下电子邮箱：185325245@qq.com。

三、业务咨询

联系人： 刘老师，联系电话： 18100772596

四、其他说明
       本次采购需求征集，只作为编制采购需求的参考依据之一。需求提供方可以直接对需求技术参数进行修改、完善。

附件

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌型号、生产厂家(填三个) | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） |
| 1 | 口腔多功能操作台 | - 定制、南京冠盈 - 定制、山东萨博 - 定制、广州乐晨 | 1.材质要求：所以钢板均采用宝钢/鞍钢SPCC牌号冷扎钢板，拒绝使用镀锌板使喷涂表面附着力不够而导致日后容易掉漆脱漆隐患 2.折弯要求：钣金加工时柜体正面的框体与门板及抽屉面板折弯尺寸必须要求精度高，使框体与门板及抽屉面板横竖间隙达到≦3mm范围内，且间隙均匀，整体美观，所有外门板及抽屉外面板四周切割断面部分均需压死边处理，以保证门板及抽屉面板外表美观不伤手，不会因喷涂盲区而容易腐蚀生锈。 3.焊接要求：钣金加工时柜体正面的框体与门板及抽屉面板所有折弯拼接处必须全部进行满焊处理，以保证门板及抽屉面板外表美观不伤手，不会因喷涂盲区而容易腐蚀生锈。 4.钣金加工成型后经打磨-抛光-酸洗-磷化-烘干工序处理方式，打磨外观平整，无麻点毛刺不伤手，增强钣金内部抗腐蚀能力及表面附着力，表面喷涂采用全球知名品牌阿克苏诺贝尔户外环氧树脂粉，喷涂厚度达到80-100um，全自动涂装流水线，经180度高温固化。成品喷涂厚度达到(1.2mm/1.4mm投标商选择)，以保证实验室家具长期使用后耐腐蚀，耐高温，不掉漆脱漆，不褪色。 5.抽屉导轨：由投标商选择：品牌DTC/海福乐16寸普通/阻尼/托底导轨，sifa标准自制开模滚轮式钢制二节导轨。 6.门板铰链：304不锈钢合页，内盖门最大开启角度180度。 7.抽屉/门板拉手：由投标商选择：无拼接一体折弯成型拉手/128mm304不锈钢拉手/锌合金外凸暗拉手。 8.双柜后背面须采用卡扣式可拆卸后封板，以方便水电气检修。 9.门板吸合方式采用塑料包覆强磁碰或塑料滚碰，使柜门关闭时起到防撞降音作用。 10.抽屉门板采用优质橡胶防撞贴，使柜门关闭时起到防撞降音作用。 11.抽屉门板采用聚氨酯发泡隔音板作消音处理。 12.调整脚采用内置M10内六角，以方便柜体四周水平调节，预留孔位配孔盖，最大调整高度50mm 13. 2套，每套尺寸不少于1800mm*40mm*5000mm（高*宽*长），根据现场实际尺寸定制，可根据室内地坪适当调整柜体高度。 14. 本项目为交钥匙工程，中标方须全权负责现场勘察、方案设计及施工改造，确保现有场地完全满足设备安装、运行和维护的全部要求，最终交付即可投入正常使用。" | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 口腔临床模拟教学系统（教师机） | - 卡瓦/KAVO DSE DPS C教师机、苏州奥凯乐 - 乐晨/S680教师机、广州乐晨 - C200教师机、山东萨博 | 一、口腔临床模拟教学系统（教师机） 为更好的开展口腔实践教学，使口腔医学生快速掌握临床操作技能，本口腔临床模拟教学系统配有高级仿真头模、仿真治疗系统、操作台、工作站、信息化控制软件、口腔多媒体示教系统等以满足日常实操和维护需要。详细技术参数如下： 1高级仿真头模 1.1配有仿真肩体，头盖骨采用侧翻式设计。 1.2 设计有一体成型的仿真颈部，具有逼真的颈部关节结构设计，颈部模拟真实的软组织包围，无外露铁杆。仿真头部模型颈部带有刻度标识为 0°～20°。 1.3仿真头部模型颈部关节调节采用旋钮式固定松紧方式，仿真头部模型颈部向前俯仰最大角度不小于20°，向后最大角度不小于40°，颈部左右转动最大角度不小于55°。 1.4配有的咬合器前伸髁道斜度约30°，侧方髁道斜度约15°。带有模拟人耳，可上面弓，可真实地模拟下颌运动数据的转移。 1.5 配套原厂全口32颗牙位的完整上下颌模型。每颗牙齿底部均标有一对一的国际标准牙位号码。 1.6单颗牙齿的固位采用直接按扣式插拔固定于模型上，无需将牙模型卸下。牙齿固位的方式不依靠繁琐的螺钉。 1.7可适配各类牙齿模型：包括标准上下颌模型、修复缺失模型、牙周病模型，儿童牙病模型、种植模型、口腔外科模型、牙体牙髓及石膏灌模模型等。可适配使用国家医师资格考试用模型。配套石膏模型固定装置：配套有用于固定石膏牙颌模型的磁性连接装置，与石膏模型固定方式为卡箍式固定，无需在浇筑石膏模型时埋入式磁性块或其他类似耗材。 1.8头模系统可控制同品牌多媒体示教系统（变焦、调光功能），并带图文显示； 2仿真治疗系统 2.1全电动控制，模拟了口腔综合治疗机的功能。 2.2智能控制面板：医生侧可控制头模系统升/降/仰/俯，记忆位操作、灯控制和内部参数设置；助手侧可控制仿头模系统升/降/仰/俯。 2.3控制面板记忆位控制：可存储3位使用者，其中每位使用者可至少设置3组记忆位；并带独立的收纳记忆位和一键治疗位置按钮。（提供记忆位、收纳位及治疗位按钮图片） 2.4★智能一键控制：多台设备可组建网络，统一复位并保证运行过程中安全可靠；统一控制学生机操作时间定时功能；统一锁定全体学生机升降俯仰动作。（提供界面相关功能图片） 2.5系统配有显示屏，以显示当前系统运行状态和参数。 2.6显示屏可实时显示手机工作压力和系统状态（仿头模升/降/仰/俯动作、高低速手机和吸唾工作状态），可报警污水、净水、气异常情况，升降俯仰遇阻停止等功能。用户可自行调节升降俯仰运行速度、吸唾延时时间。 2.7供水系统：上/下水可根据用户需要选择内循环水瓶和外循环水管方式。采用内循环水瓶时，在废水瓶内设有污水到达指定水位后即停止吸唾功能，并有声音和显示屏图文提示，以避免因为水瓶过多溢出造成的困扰。 2.8安全锁定功能：一键控制整套设备的水、气及气锁通断；主体可移动且带气锁功能。 2.9配备高速手机一支，转速≥300000Rr.m.p，可高温高压灭菌。 2.10配备低速马达套装：含直手机、弯手机，转速≥20000r.m.p，可高温高压灭菌。 3技工桌操作台 3．1采用不锈钢板板特殊材料的台面14000(W)x800（H）x600（D）mm可根据需要定制尺寸，耐压，抗腐蚀，耐磨的性能。 表面光滑、平整不反光。 3.7.2工作台整体为采用硬质铝合金框架结构，静电镀膜金属侧板，无锐角，可承受清洗及消毒，不变形，配有带回吸抽屉一组。 3.7.3工作台内置式金属管线通道，尺寸不小于120*80mm，并可用于下水管、进水、压缩空气管、电线以及网络线路的排布，并设有1个电源插座。每组1个二插，1个三插。 3.7.4工作台配有系统仿真治疗操作系统的防拉机构，防止操作系统因为过度移位导致水气电线断开，导致教室安全隐患。 3.7.5 工作台配有集中电源控制盒，控制盒包含电源总开关、断路器、3组插座。 3.7.6、吸尘系统 3.7.6.1 带恒定拉力吹气枪 3.7.6.2 抽屉式吸尘器，内置电机吸尘器、滤芯、透明圆形储尘罐、吸风口。吸尘器噪音≤60dB，抽吸量≥5.7立方米/分钟，功率≤1200W。 3.7.6.3 注塑吸风口可伸缩收纳，,含档尘板 3.7.6.4吸尘器下另含抽屉一组 3.7.7、控制系统 3.7.1 开关系统：系统有独立的总电防水开关，技工吸尘系统膝控开关 3.7.2 控制面板系统：控制板可控制含技工灯开关，吸尘系统按键式数显调速。 4工作站 4.1处理器主频≥2.4GHz，内存≥16G，固态硬盘≥500G，键鼠套装。 4.2显示屏≥24英寸，1920x1080@60Hz，支持壁挂。 5仿真头模智能监测及控制软件 5.1▲软件实时监控并显示所有设备当前使用情况，教师可随时了解设备的运行状态，方便管理。（提供软件截图） 5.2▲针对异常情况，软件自动弹出报警信息，并给出问题的可能原因及对策。（提供软件截图） 5.3▲可一键锁定所有设备，便于在实操考核时，控制考试开始和结束时间。（提供软件截图） 5.4▲可一键发送设备使用报告，便于管理人员年终统计设备使用情况。（提供软件截图） 6口腔媒体示教系统 6.1高清摄像系统 6.1.1光学变焦2~60倍，数字变焦12倍，自动/手动两种对焦模式。 6.1.2LCD液晶显示当前设置，触摸开关（非实体按键）。 6.1.3主摄像4K分辨率， 全景摄像1080P。 6.1.4主照明：具备矩形、圆形两种可变光斑，色温三档可调（显示屏显示当前色温值）；具备UV/橙色辅助照明。（提供图片证明） 6.1.5触摸开关控制：调焦、变焦、调光、图像翻转（镜像）等功能。 6.1.6通过组合实体按键实现十字激光导航定位，可准确聚焦至关注点。 6.1.7内置全景辅助摄像头，可实时将教师坐姿和手势传送到学生端。 6.2示教控制软件 6.2.1可对账号进行管理，可自行注册账号信息。 6.2.2支持两个视频源，可同时将教师口内操作细节（主摄像）及教师坐姿、手势等（全景摄像）传递到学生端。 6.2.3以画中画形式显示全景影像，可将主屏影像一键投放到第二屏上。 6.2.4可同时录制影像和声音，录制结果自动保存在用户指定目录下，通过视频列表可查看播放过往录制的视频。 6.2.5可对视频进行剪辑和多个视频的合并操作。 6.2.6可选定区域进行截图，并存储在指定目录下，通过图片列表可查看过往所截图片。（提供软件截图） 6.2.7可调整主摄像的缩放、焦距、光圈大小、开/关灯光、色温等参数。（提供软件截图） 6.2.8可设定快捷键，实现快速的录制或截图操作。（提供软件截图） 6.2.9支持多媒体示教系统和头模系统的直接控制：可控制多媒体示教系统连续放大缩小、焦距连续拉近拉远、增减光圈、开关灯光、切换光源及色温、图像翻转（镜像）、设置色温、十字定位开关以及读取示教的相关参数；并且可控制仿头模升/降/仰/俯动作，一键锁定所有设备，便于在实操考核时，控制考试开始和结束时间。 7.VR 口腔虚拟仿真教学系统 7.1 系统概述：基于虚拟仿真技术、结合 VR 眼镜及配套口腔虚拟仿真科普软件，让体验者可以通过佩戴 VR 眼睛，进入 3D虚拟口腔环境，体验身临其境的元宇宙口腔世界，内置颌面部骨解剖虚拟仿真实验系统、牙线使用虚拟仿真实验教学系统两套 VR 软件。 7.2 VR 眼镜 7.2.1 双眼分辨率：≥3664*1920 7.2.2 连接方式：wifi 7.2.3 运行系统：≥Android10 7.2.4 机身存储：≥256GB 7.2.5 运行内存：≥6GB 7.2.6 视场角：98 度 7.2.7 屏幕精细度：≥773ppi 7.2.8 配套 VR 手柄 2 把 ▲7.3 口腔数字化虚拟仿真软件 ▲7.3.1 场景与 VR 眼镜结合，并可利用 VR 手柄实时交互（投标时投标文件中请提供软件功能截图或操作图片并加盖供应商公章） 7.3.2 系统包含多种牙线的种类模型，学生可以学习牙线的分类 7.3.3 牙线模型可以多角度查看，并可对模型进行放大、缩小操作 7.3.4 系统展示牙线的使用操作图片和动画演示，可使采购人了解卷轴式牙线和叉式牙线的使用方法 7.3.5 系统以图文结合的方式介绍专用牙线及其使用方法、注意事项 7.3.6 系统包含叉式牙线、卷轴式牙线训练场景，包含口颌模型和牙线 7.3.7 系统包含牙线选择、牙线放置、使用手法等训练要点 7.3.8 系统包含颌面骨三维模型重建，包括完整颅骨和组成颌面的上下颌骨、额骨、蝶骨、鼻骨、泪骨、颧骨等； 7.3.9 系统针对各颌面部骨进行全方面知识点标注，对各细小解剖结构进行知识点讲解； 7.3.10 系统可实现通过点击单独查看某一颌面部骨外形，也可以查看其在整个颅骨中和其他颌面部骨的相对位置和毗邻关系； 7.3.11 系统可通过摄像机点位切换，实现模型自由旋转、缩放、显示隐藏管理等多种查看状态； 7.3.12 系统可随机抽取各颌面部知识点进行考核评测 7.3.13 系统可对考核评估结果进行自动评分统计，方便学生自评自测； 7.3.14 ▲系统支持佩戴 VR 头盔体验沉浸式环境，并通过手柄拾取相关器官进行交互观看（投标时投标文件中请提供软件功能截图或操作图片并加盖供应商公章） 8牙体外形认知教学评估系统 8.1具备外形认知、牙体构图教学课程。 8.2教学设计覆盖了牙列认知、牙体外在与内在结构基础知识，系统且全面地介绍了牙齿的各个方面，确保学生能够全面掌握相关知识。 8.3软件提供了随机显示图片、随机提问等互动方式，极大地提高了学习的趣味性和参与度。 8.4具备随堂考功能，某个外形认知模块完成学习后，即可进行随堂考核，及时检验学生的学习成果。 9配置清单 配件名称 数量/单位 备注 高级仿真头模 1套 含模型 仿真治疗系统 1套 含高低速手机 照明系统 1套 / 操作台 1套 / 工作站 1套 / 信息化控制软件 1套 / 口腔多媒体示教系统 1套 / VR 口腔虚拟仿真教学系统1套"" 牙体外形认知软件1套 10.本项目为交钥匙工程，中标方须全权负责现场勘察、方案设计及施工改造，现有实验实训中心场地580平方米左右，包含但不限于线路改造、地面及墙面改造、吊顶及灯光处理、音频传输、空压机房搬迁及改造等。确保现有场地完全满足设备安装、运行和维护的全部要求，最终交付即可投入正常使用。" | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 口腔临床模拟教学系统（学生机） | - KAVO DSE DPSC学生机、苏州奥凯乐 - S680学生机、广州乐晨 3.C200学生机、山东萨博 | "二、口腔临床模拟教学系统（学生机） 为更好的开展口腔实践教学，使口腔医学生快速掌握临床操作技能，本口腔临床模拟教学系统配有高级仿真头模、仿真治疗系统、操作台、工作站、信息化控制软件、口腔多媒体示教系统等以满足日常实操和维护需要。详细技术参数如下： 1高级仿真头模 1.1配有仿真肩体，头盖骨采用侧翻式设计。 1.2 设计有一体成型的仿真颈部，具有逼真的颈部关节结构设计，颈部模拟真实的软组织包围，无外露铁杆。仿真头部模型颈部带有刻度标识为 0°～20°。 1.3仿真头部模型颈部关节调节采用旋钮式固定松紧方式，仿真头部模型颈部向前俯仰最大角度不小于20°，向后最大角度不小于40°，颈部左右转动最大角度不小于55°。 1.4配有的咬合器前伸髁道斜度约30°，侧方髁道斜度约15°。带有模拟人耳，可上面弓，可真实地模拟下颌运动数据的转移。 ★1.5 配套原厂全口32颗牙位的完整上下颌模型。每颗牙齿底部均标有一对一的国际标准牙位号码。（需提供牙模实物照片并加盖厂家鲜章） ★1.6单颗牙齿的固位采用直接按扣式插拔固定于模型上，无需将牙模型卸下。牙齿固位的方式不依靠繁琐的螺钉。（需提供牙齿实物照片并加盖厂家鲜章） 1.7可适配各类牙齿模型：包括标准上下颌模型、修复缺失模型、牙周病模型，儿童牙病模型、种植模型、口腔外科模型、牙体牙髓及石膏灌模模型等。可适配使用国家医师资格考试用模型。配套石膏模型固定装置：配套有用于固定石膏牙颌模型的磁性连接装置，与石膏模型固定方式为卡箍式固定，无需在浇筑石膏模型时埋入式磁性块或其他类似耗材。 2仿真治疗系统 2.1全电动控制，模拟了口腔综合治疗机的功能。 2.2智能控制面板：医生侧可控制头模系统升/降/仰/俯，记忆位操作、灯控制和内部参数设置；助手侧可控制仿头模系统升/降/仰/俯。 2.3控制面板记忆位控制：可存储3位使用者，其中每位使用者可至少设置3组记忆位；并带独立的收纳记忆位和一键治疗位置按钮。（提供记忆位、收纳位及治疗位按钮图片） 2.4▲智能一键控制：多台设备可组建网络，统一复位并保证运行过程中安全可靠；统一控制学生机操作时间定时功能；统一锁定全体学生机升降俯仰动作。（提供界面相关功能图片） 2.5▲系统配有显示屏，以显示当前系统运行状态和参数。（提供实物图片） 2.6▲显示屏可实时显示手机工作压力和系统状态（仿头模升/降/仰/俯动作、高低速手机和吸唾工作状态），可报警污水、净水、气异常情况，升降俯仰遇阻停止等功能。用户可自行调节升降俯仰运行速度、吸唾延时时间。（提供各参数实物图片） 2.7▲供水系统：上/下水可根据用户需要选择内循环水瓶和外循环水管方式。采用内循环水瓶时，在废水瓶内设有污水到达指定水位后即停止吸唾功能，并有声音和显示屏图文提示，以避免因为水瓶过多溢出造成的困扰。（提供显示屏图文提示图片） 2.8▲安全锁定功能：一键控制整套设备的水、气及气锁通断；主体可移动且带气锁功能。（提供各结构实物图片） 2.9配备高速手机一支，转速≥300000Rr.m.p，可高温高压灭菌。 2.10配备低速马达套装：含直手机、弯手机，转速≥20000r.m.p，可高温高压灭菌。 3技工桌操作台 3．1采用不锈钢板板特殊材料的台面14000(W)x800（H）x600（D）mm可根据需要定制尺寸，耐压，抗腐蚀，耐磨的性能。 表面光滑、平整不反光。 3.7.2工作台整体为采用硬质铝合金框架结构，静电镀膜金属侧板，无锐角，可承受清洗及消毒，不变形，配有带回吸抽屉一组。 3.7.3工作台内置式金属管线通道，尺寸不小于120*80mm，并可用于下水管、进水、压缩空气管、电线以及网络线路的排布，并设有1个电源插座。每组1个二插，1个三插。 3.7.4工作台配有系统仿真治疗操作系统的防拉机构，防止操作系统因为过度移位导致水气电线断开，导致教室安全隐患。 3.7.5 工作台配有集中电源控制盒，控制盒包含电源总开关、断路器、3组插座。 3.7.6、吸尘系统 3.7.6.1 带恒定拉力吹气枪 3.7.6.2 抽屉式吸尘器，内置电机吸尘器、滤芯、透明圆形储尘罐、吸风口。吸尘器噪音≤60dB，抽吸量≥5.7立方米/分钟，功率≤1200W。 3.7.6.3 注塑吸风口可伸缩收纳，,含档尘板 3.7.6.4吸尘器下另含抽屉一组 3.7.7、控制系统 3.7.1 开关系统：系统有独立的总电防水开关，技工吸尘系统膝控开关 3.7.2 控制面板系统：控制板可控制含技工灯开关，吸尘系统按键式数显调速。 4工作站 4.1处理器主频≥2.4GHz，内存≥16G，固态硬盘≥500G，键鼠套装。 4.2显示屏≥24英寸，1920x1080@60Hz，支持壁挂。 5仿真头模智能监测及控制软件 5图像终端 5.1显示屏≥21.5，1920x1080@60Hz； 5.2支持壁挂。 6配置清单 配件名称 数量/单位 备注 高级仿真头模 1套 含模型 仿真治疗系统 1套 含高低速手机 操作台 1套 / 照明系统 1套 / 图像终端 1台 / 7.本项目为交钥匙工程，中标方须全权负责现场勘察、方案设计及施工改造。现有实验实训中心场地280平方米左右，包含但不限于线路改造、地面及墙面改造、吊顶及灯光处理、音频传输、空压机房搬迁及改造等。确保现有场地完全满足设备安装、运行和维护的全部要求，最终交付即可投入正常使用。" | 套 | 60 |  |  |
| 4 | 口腔显微教学系统（教师机） | 1、奥顺/AM5000 2、美沃/SM610 - 3、蔡司/EXTARO 300FS | 1 6档变倍系统，具备6档变倍，放大倍率最小倍率≤1.4x，最大倍率≥22.8x 2 变角双目镜筒 角度调节范围不低于0-180°，瞳距覆盖范围不小于50mm-75mm，总调节范围≥25mm 3 广角目镜 配备12.5X目镜，Φ18mm视场，镜头组件与镜筒通过螺纹扭紧连接，避免拔出镜头保护罩时把镜头组件一起带出，屈光度调节范围不小于±7D，眼罩高低可调。 4 物镜 配备变焦（198-455mm）物镜，适用于牙科所有不同高度的工作距离，带防溅保护罩。 5 镜片技术 采用复消色差技术，消除有害杂光，更好地保护使用者的眼睛。 6 FORA钟摆模式 镜头集成90度光楔的钟摆FORA（非转动环）系统，让镜身可以独自左右倾摆，无需调整双目镜筒的位置,在观察任意钟摆角度时能够始终保持良好体位。 7 景深增强模式 主镜集成景深增强模式（非外接），可以一键启动增强景深效果。 8 紫光模式 配备紫色LED光源，具备龋齿探测功能，可以清楚的显示龋坏和菌斑的位置。 9 照明系统 9.1亮度连续可调；F250条件下，物面照度不低于90,000Lx； 9.2平均使用寿命不少于60000小时。 9.3自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关灯，下拉至工作位自动开灯，延长灯泡的使用寿命； 9.4光斑大小3档可调。 10 滤镜 10.1配置橙色滤镜用于树脂充填以防止填充物固化； 10.2配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的对比度，确保手术治疗安全。 11 落地式支架 支架臂伸展范围不小于1350mm。 12 电气系统 12V适配器直流供电。 13 内置4K高清影像系统 13.1分辨率≥3840×2160/60P全高清影像实时输出； 13.2镜头集成影像控制按钮以控制拍照、录像和冻结； 13.3支持U盘存储，动/静态影像可快速存储于U盘； 13.4具备WIFI功能，可传输图像可将实时影像无线传输至Windows电脑或android、ios 的手机或平板终端，实现多频实时传输； 13.5支持鼠标直接对内置相机系统进行操作； 13.6支持无线脚踏控制拍照录像； 13.7持曝光值，最佳亮度，增益，红增益，蓝增益，饱和度，对比度，清晰度，HDR，水平翻转，垂直翻转，缩小，放大，AOI, 图像对比等高级功能； 14相机按键 显微镜头部集成多功能按键，可完成拍照、录像、画面冻结功能，简单易操作。 15显微根尖外科手术虚拟仿真教学软件 ▲15.1显微根尖手术术前评估及准备： 交代病例的病史，并需学生选择显微根尖手术的适应症（难治性根尖周炎，根裂，器械分离于根尖段，器械分离于根中段，有桩冠修复及根尖周炎，根管钙化伴根尖周炎，牙周来源牙周牙髓联合病变，解剖变异：如畸形舌侧沟等），进行完善的术前检查及评估检查结果（选项：X 线片、CBCT） （投标时请提供生产厂家软件截图佐证） 15.2 麻醉范围 ：在模拟患者的口中选择合适的麻醉方式和范围 15.3术者体位调整：选择该手术的体位（9 点、10 点、11 点、12 点、1 点） 15.4翻瓣及骨开窗：选择合适的翻瓣模式及范围（矩形瓣、边缘下瓣、三角瓣等） 根据提示移动鼠标模拟切口位置，根据术前检查资料提供的根长及囊肿范围选择合适的开窗位置 15.5 摘除囊肿 ：移动鼠标模拟钝性分离囊肿 15.6、 根尖切除 ：移动鼠标切除根尖 3mm（选择合适方向，与根长轴 45°，90°，135°等）（切除过多过少都应有提示） 15.7 局部染色：移动鼠标选择染色位置（根尖切除部位） 15.8、 根尖倒预备：移动鼠标作为超声工作尖，选择合理的角度（垂直截面 45°，90°，135°） 进入深度（1mm,2mm,3mm,4mm） 15.9根尖倒充填：选择合适的倒充填材料（iRoot BP Plus, iRoot SP, MTA）进行倒充填 15.10骨粉和骨膜：移动鼠标将骨粉填入囊腔，并且移动骨膜至合理位置 15.11创口缝合 ：选择合适的缝合方式（间断缝合、悬吊缝合、褥式缝合） 15.12成绩提交：提交后会有完整的考试成绩体现及详细扣分项 ▲16.显微牙周翻瓣术教学训练软件1套 16.1牙周翻瓣术基础知识中包含周翻瓣术定义、适应症、禁忌症、应用和发展前景。 16.2显微镜基础知识中包含显微镜设备介绍、用途说明、各部件介绍、人体工程学等内容。 16.3系统基本操作练习模块，通过三维场景和模型交互的方式，进行显微镜操作练习和牙周翻瓣术操作两个专项练习。 16.4显微镜操作练习模块包含隔离与防护、调整医生体位及椅位、调整患者椅位、调节屈光度、调节目镜间距、微调患者头位、设置合适的放大倍率、精细对焦、使用过程中按需调整等内容。 16.5牙周翻瓣术操作练习模块包括术前准备、感染控制、局部麻醉、切开、翻瓣、清创、根面平整、软组织瓣复位、缝合、牙周塞治疗等步骤。 16.6系统综合病例模块以临床案例为引导，借助虚拟仿真技术搭建口腔诊室环境、医生和患者角色模型。 16.7学生可以模拟医生身份，在虚拟诊室接诊患者，进行病史收集、临床检查、辅助检查、做出诊断并制定治疗计划、手术操作、术后医嘱等临床诊疗全过程。 16.8其中病史收集模块包含现病史、既往史、家族史、婚姻史等相关问诊。 16.9临床检查中包含视诊、探诊、触诊、叩诊等口腔检查方式，同时虚拟病例对用户的检查有一定的反应。 16.10辅助检查包括牙片、血常规等检查方式和结果，考察学生的结果判读。 16.11诊断环节用户对病例进行诊断病制定治疗计划。 16.12手术操作部分使用显微镜进行牙周翻瓣术操作，包括术前准备、感染控制、局部麻醉、切开、翻瓣、清创、根面平整、软组织瓣复位、缝合、牙周塞治疗等步骤。 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 口腔显微教学系统（学生机） | 1、奥顺/AM2000plus、 2、美沃/SM620 3、蔡司/EXTARO 100FS | 1变倍系统 具备手动五档变倍，放大倍率为1.7x-19x 2变角双目镜筒 角度调节范围不低于0-180°，瞳距覆盖范围不小于50mm-75mm，总调节范围≥25mm 3广角目镜 配备12.5X目镜，Φ18mm视场，镜头组件与镜筒通过螺纹扭紧连接，避免拔出镜头保护罩时把镜头组件一起带出，屈光度调节范围不小于±7D，眼罩高低可调。 4物镜 198-455mm大变焦物镜，满足不同高度的工作距离，带防溅保护罩。 5镜片技术 采用复消色差技术，消除有害杂光，更好地保护使用者的眼睛。 6FORA钟摆模式 镜头集成90度光楔的钟摆FORA（非转动环）系统，让镜身可以独自左右倾摆，无需调整双目镜筒的位置,在观察任意钟摆角度时能够始终保持良好体位。 7景深增强模式 主镜内置景深增强模式（非外接），可以一键启动增强景深效果。 8照明系统 8.1亮度连续可调；工作距离200mm，物面最大照度不低于80,000Lx； 8.2平均使用寿命不少于60000小时。 8.3自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关灯，下拉至工作位自动开灯，延长灯泡的使用寿命； 9光斑 9.1配置橙色滤镜； 9.2配置绿色滤镜； 9.3光斑大中小3档可调。 10落地式支架 10.1第一横臂臂展≥350mm 10.2第二横臂≥525mm，升降范围≥±200mm 10.3支架臂伸展范围不小于1135mm。 11 内置4K高清影像系统 11.1)分辨率≥3840*2160/60P全高清影像实时输出； 11.2)支持U盘存储，动/静态影像可快速存储于U盘； 11.3)支持鼠标直接对内置相机系统进行操作； 11.4支持曝光值，最佳亮度，增益，红增益，蓝增益，饱和度，对比度，清晰度，HDR，水平翻转，垂直翻转，缩小，放大，AOI,图像对比等高级功能 12 多功能按钮 显微镜头部集成多功能按键，可完成拍照、录像、画面冻结功能，简单易操作 | 套 | 15 |  |  |
| 6 | 口腔技工台（教师机） | - 1、卡瓦/T100 - 2、倍斯通/BST-JT100 - 3、日进齿科/NTJT-200 | 1、技工桌 1．1采用高级人造大理石/三聚氰胺压榨板特殊材料的台面1800×600×800mm可根据需要定制尺寸，耐压，抗腐蚀，耐磨的性能。 表面光滑、平整不反光。 1.2工作台整体为采用硬质铝合金框架结构，静电镀膜金属侧板，无锐角，可承受清洗及消毒，不变形，配有带回吸抽屉一组、储物柜一组。 1.3工作台内置式金属管线通道，尺寸不小于120*80mm，并可用于下水管、进水、压缩空气管、电线以及网络线路的排布，并设有1个电源插座。每组1个二插，1个三插。 1.4 工作台配有集中电源控制盒，控制盒包含电源总开关、断路器、3组插座。 2、吸尘系统 2.1 带恒定拉力吹气枪 ▲2.2 抽屉式吸尘器，内置电机吸尘器、滤芯、透明圆形储尘罐、吸风口。吸尘器噪音≤60dB，抽吸量≥5.7立方米/分钟，功率≤1.2KW。吸尘器下另含抽屉一组。 2.3吸风口可伸缩收纳，,含档尘板 2.4控制系统 2.4.2 开关系统：系统有独立的总电防水开关，技工吸尘系统膝控开关 2.4.3 控制面板系统：控制板可控制含技工灯开关，吸尘系统按键式数显调速。 3多媒体示教系统 采用LED作为照明光源，60倍光学变焦系统，高分辨率数字图像采集系统，教师可以控制变焦，对焦和光圈。还可以通过电脑记录和播放图片和图像。 3.1示教头内部摄像视频采集设计，细节视频1080P，60倍光学变焦并带液晶显示屏和显示器显示。 3.2控制部分： 3.2.1机头控制：LCD液晶显示屏，中英文菜单切换，菜单调节参数，含高灵敏触摸开关（非按键开关）。（提供具备检验（检测）资格的第三方检验(检测)机构出具检测报告）。 3.2.2示教头触摸面板功能：调焦、变焦、调光、图像翻转（镜像）白平衡等功能.。 3.2.3用户可对设备功能调节，分别在液晶显示屏图文显示、 变焦速度快慢; 激光定位时间长短（1S-10S）、 对焦距离远近（不小于8挡）、 数字变焦开关;、图像防抖开关; 光圈（lcd）大小调节、液晶显示屏和显示器变焦倍数显示和关闭（提供具备检验（检测）资格的第三方检验(检测)机构出具检测报告）。 3.2.4操纵把手控制：快拆、消毒。手柄内带调焦和变焦操控按钮、5个操纵位置可调。 3.2.5遥控开关控制：调焦、变焦、调光，配合电脑可拍照、录像，并支持自定义按键功能。 3.2.6头模系统控制：调焦、变焦、调光、图像翻转（镜像）并带图文显示。 3..2.7十字激光定位导航控制：软硬件双重控制；时间可调，并在显示屏上带图文显示并伴倒计。（提供具备检验（检测）资格的第三方检验(检测)机构出具检测报告）。 3.3主LED照明亮度7000~50000lx，有10颗led组成（高色温4颗、低色温4颗、紫外2颗），超过30000lx照度，PWM调光照明，白，辅助照明 UV（365nm荧光显色）,色温三档可调（机头显示屏显示3000K、4000K、5000K） 3.4显色指数(Ra)：高显色LED≥95%（提供具备检验（检测）资格的第三方检验 3.5、工作电压AC/DC12V~24V 3.6、机头支撑臂：大臂长670mm、平衡臂长670mm；含可上下调节显示器支臂。 3.7信息化控制软件1套 3.7.1 支持画中画模式及多屏幕投屏管理功能 3.7.2支持教学视频录制功能，具备声音、画面的同步录制，支持一键暂停、一键启用功能 3.7.3具备视频管理功能，所有录制的视频均可自动保存在默认文件夹 3.7..4支持视频剪辑功能，软件内可直接对录制的视频进行剪辑。 3.7..5支持多媒体示教系统和头模系统的直接控制：可控制多媒体示教系统连续放大缩小、焦距连续拉近拉远、增减光圈、开关灯光、切换光源及色温、图像翻转（镜像）、设置色温、十字定位开关以及读取示教的相关参数； 3.8多媒体视频处理器 3.8.1 CPU i5、4G RAM DDR4、1T硬盘、PCI-E 1X接口2个 PCI-E 16X接口1个无线键鼠。 3.8.2显示屏≥24英寸，1920x1080@60Hz，支持壁挂。 4、技工椅 4.1 1.8载重≥135KG，升降40－60cm，PU脚轮可随意滑动，可随意调节高度 5、照明系统 5.1 led光源、 功率8W 5.2 亮度约3800流明，亮度可触摸调节 5.3剪刀式灯臂，注塑外壳，大臂400mm衡臂400mm 5.4放大倍数8倍 5.5 输入220V-240V，50/60HZ 6、储物盒4只 配置： 1、技工桌体 X 1； 2、吸尘系统 X 1； 3、多媒体示教系统 X 1； 4、技工椅 X 1； 5、照明系统 X 1 6、储物盒 X 1 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 口腔技工台（学生机） | - 1、卡瓦/S100 - 2、倍斯通/BST-JS100 - 3、日进齿科/NTJS-200 | 1、技工桌 1．1采用高级人造大理石/三聚氰胺压榨板特殊材料的台面1200×600×800mm可根据需要定制尺寸，耐压，抗腐蚀，耐磨的性能。 表面光滑、平整不反光。 1.2工作台整体为采用硬质铝合金框架结构，静电镀膜金属侧板，无锐角，可承受清洗及消毒，不变形，配有带回吸抽屉一组。 1.3工作台内置式隐藏金属管线通道，尺寸不小于120*80mm，并可用于下水管、进水、压缩空气管、电线以及网络线路的排布，地面无管线外露；并设有1个电源插座，每组1个二插，1个三插。 1.4 工作台配有集中电源控制盒，控制盒包含电源总开关、断路器、3组插座。 2、吸尘系统 2.1 带恒定拉力吹气枪 2.2 抽屉式吸尘器，内置电机吸尘器、滤芯、透明圆形储尘罐、吸风口。吸尘器噪音≤60dB，抽吸量≥5.7立方米/分钟，功率≤1.2KW。吸尘器下另含抽屉一组。 2.3吸风口可伸缩收纳，,含档尘板 2.4控制系统 2.4.2 开关系统：系统有独立的总电防水开关，技工吸尘系统膝控开关 2.4.3 控制面板系统：控制板可控制含技工灯开关，吸尘系统按键式数显调速。 3学生多媒体终端 3.1显示屏≥24英寸，1920x1080@60Hz，支持壁挂。 4、技工椅 4.1 1.8载重≥135KG，升降40－60cm，PU脚轮可随意滑动，可随意调节高度 5、照明系统 5.1 led光源、 功率8W 5.2 亮度约3800流明，亮度可触摸调节 5.3剪刀式灯臂，注塑外壳，大臂400mm衡臂400mm 5.4放大倍数8倍 5.5 输入220V-240V，50/60HZ 6、储物盒4只 配置： 1、技工桌体 X1； 2、吸尘系统 X1 ； 3、学生多媒体终端 X1； 4、技工椅 X1； 5、照明系统 X1 6、储物盒 X1 | 套 | 30 |  |  |
| 8 | 沉淀池 | - 1、卡瓦/定制 - 2、倍斯通/定制 3、日进齿科/定制 | 1.石膏灌模室不锈钢水槽 2.整体采用304不锈钢， 3.台宽600，高800. 4.一二级沉淀池1个不锈钢材质， 5.高弯龙头8个， 6.不锈钢灌模台8米， 7.不锈钢排水槽8米， 8.给水管米， 9.三通27个， 10.弯头4个， 11.脚踩开关8个 12.根据现场实际情况布置 | 批 | 1 |  |  |
| 9 | 展示柜 | - 1、南京冠盈/定制 - 2、山东萨博/定制 3、广州乐晨/定制 | 1、整体材质：主框架加厚铝合金型材 / 冷轧钢板可选，钢化透明玻璃，柜体高密度环保板材 2、定制高度、宽度、深度非标尺寸 3、玻璃配置：全透明8mm 钢化防爆玻璃，边角磨圆角处理，防刮防撞、不易碎裂 4、层板配置：内置 3–5 层可调钢化玻璃层板，层距任意调节，承重稳固不变形 底部柜体：下部带封闭式储物底柜，带锁设计，隐私收纳、防尘防潮 5、照明系统：内置 LED 无影灯带，柔光护眼、低能耗、无频闪，可独立开关控制 6、锁具配置：配备专业防盗专用铜芯门锁，一把钥匙可统一管控，防撬安全 7、表面工艺：框架静电喷塑 / 氧化拉丝工艺，耐磨防腐蚀、不掉色易清洁 8、承重性能：单层玻璃层板静态承重≥30kg，整体柜体稳固不晃动 9、防护设计：整体防尘、防灰、防潮、防氧化，适合室内长期摆放展示 10、安装结构：整装发货 / 模块化拼装，结构稳固，安装简单，无需复杂组装 | 批 | 2 |  |  |
| 10 | 口腔数字化虚拟仿真培训系统 | 1、北京众绘/V4.0 2、陕西品宏安/PHA-01 3、济南恒康/HK-KQ-VR | 1 平台功能 1.1主要用于口腔基础教学、手术技能训练、手术操作考核；具备口腔手术图形和力反馈开发接口，并能同时提供种植、牙周、牙体牙髓、口腔修复、正畸、儿科、临床思维诊疗、三维虚拟仿真实验资源等8个数字化仿真子模块。 1.2 主手装置和副手装置的工作空间≥150x100x60mm，且末端手柄能够实现360°周转； ★1.3模拟口腔工具的左右手操作手柄，左、右手均需要有机电主动力反馈功能，左右手牙科工具杆可实现灵活互换； 1.4 包含1台触屏操作显示器，显示分辨率≥1920x1080，显示器尺寸不低于15英寸，通过该显示器可实现用户与仿真程序界面的交互； 1.5包含1台观察窗口显示系统，显示系统双眼分辨率≥3840*1080，并可通过操作系统进行分辨率查看； 1.6可通过增强现实的方式进行裸眼3D立体观察，可以将虚拟场景叠加到真实视野之中，可以同时看到虚拟场景与自己的操作手，增强了操作沉浸感； 1.7主手装置采用串并联混合的力反馈机构，最大模拟力度达到20N，能够真实模拟牙齿的硬度，具有4kHz 高刷新速率；副手装置采用串联力反馈结构，最大模拟力度能达到5N； 1.8 具备仿头部模型的口腔支点，可以在操作过程中为用户提供支撑； 1.9系统包含一个3D鼠标，通过六自由度传感技术，通过压、拉、推、旋转或倾斜3D鼠标控制帽，实现对三维训练场景内摄像机视图的同步旋转、平移和缩放； 1.10具备脚踏板系统，可以模拟口腔临床设备中的相关脚踏控制功能； 1.11 具备基于镜面反射原理的虚拟口腔临床环境观察系统； 1.12 具备放置主机、触屏显示器及力反馈设备等硬件装置的操作平台，平台可电动升降调节操作高度； 1.13观察显示器头部除了可随主机箱一同升降外，还可以进行单独电动升降调节，调节范围0-25mm，适应不同坐高的用户使用； 1.14 系统主机采用英特尔≥i7处理器； 1.15 系统主机内存≥8G； 1.16 系统主机SSD固态硬盘≥400GB。 2.教学管理功能 2.1系统可通过微信扫码进行登陆，登陆后显示用户相关信息； 2.2 用户可以进行课程编辑，创建新课程，支持用户自定义添加病人主诉及病史信息，以及课程所需的操作工具和课程目标等信息； 2.3 用户可通过后台病例编辑网站，上传口腔CBCT数据，网站可将CBCT数据进行三维模型自动重建，并可自动将所有牙齿单独分离成独立的三维模型，牙槽骨也可被分割为独立模型，用户在此基础上可对任意牙齿设置为钻削训练病例。设置完毕后可在模拟器直接下载该病例，并进行带有力反馈钻削训练； 2.4用户可通过后台病例编辑网站，上传口扫和面扫数据，并进行两者数据的配准，用户可编辑牙齿区域，赋予牙齿钻削属性。设置完毕后可在模拟器直接下载该病例，并进行带有力反馈钻削训练； 2.5用户可以通过后台病例编辑网站创建临床思维训练用病例，网站包含有≥20套三维数字人角色，以及20套口腔三维模型，用户选配角色及口腔模型进行病例构建。并赋予问诊问题列表、答案、检查项目及支持依据等内容，实现自主病例构建。构建完毕后可在模拟器直接下载该病例，并进行带有力反馈的临床思维训练； 2.6支持教师根据不同用户的需求建立不同的组别，可以设定自己创建的新病例的推送组别，推送范围内的用户登陆模拟器后可以看到病例推送提示，并自由选择是否下载到本地进行训练； 2.7对于学生提交的成绩，可以通过查看3D图形模型进行评估，真实再现学生的作品，使主观评价的结果更加准确； 2.8教师可以根据查看3D图形模型进行反馈，将评语输出给学生机软件，当学生再次登录学生机账户时，能够看到教师的评语，促进学生下次练习时候改善； 2.9同时能够跨越时间和空间的限制，让师生间进行充分的沟通；可以输出学生作品的STL的数据，用于未来课程的讲解和作品优缺点的分析； 2.10系统可以基于用户、群组、课程导出相关训练成绩，方便教学管理者进行分析和整理。 3 牙周子系统功能要求 3.1 牙周洁治基础训练模块 3.1.1 可实现对操作体位、工具提拉、分区域洁治等多项技能的训练； 3.1.2 包含≥10个牙周基础洁治训练病例； 3.1.3 包含≥6种龈上洁治器械供用户训练； 3.1.4可实现带有力反馈的双手协调操作，左右手均可提供机电主动力觉感受，右手操作手柄实体杆可更换为牙周探针末端支杆； 3.1.5可实现左手口镜拨开舌头、脸颊，抵住牙齿等操作，并反馈真实的力觉感受； 3.1.6 可以实现对口镜增大视野、增大操作空间等技能的训练； 3.2 牙周刮治基础训练模块 3.2.1 具备操作体位、器械进入、工具提拉三项技能的训练模块，其中器械进入、工具提拉每个模块训练案例≥6个； 3.2.2 包含10个牙周基础刮治训练病例； 3.2.3 包含8种龈下刮治器械和探诊器械供用户训练； 3.2.4 可实现带有力反馈的双手协调操作，左右手均可提供机电主动力反馈； 3.2.5 可实现左、右手拨开舌头和脸颊等软组织的操作，并提供力反馈； 3.2.6 可实现刮治器械进入病变牙龈的操作，并提供力反馈； 3.2.7模块内器械为非超声波工具，需手工刮治，可模拟钩住牙石并发力洁除的全过程； 3.3 牙周探诊基础训练模块 3.3.1 可实现对探诊顺序、操作体位、探针力量、探诊方法等技能的训练； 3.3.2 包含25g口腔探测标准力度的专门训练模块； 3.3.3 探诊力量训练可以实时显示用户的输出力幅值； 3.3.4 可以实现探诊工具对病变牙周袋深度的探测； 3.3.5 包含10个牙周基础探诊训练病例； 3.4 超声波洁治综合训练模块 3.4.1 可实现对设备准备、结合角度、设备提拉等技能的训练； 3.4.2 可以通过力反馈设备模拟普通刮治器及超声波洁治器，进行牙石的龈上洁治和龈下刮治训练； 3.4.3 可实现对10种超声波洁治器工具头的模拟。 3.5 牙周综合训练模块功能 3.5.1 可实现全口操作，包含牙齿、牙龈、舌头、脸颊等完整的虚拟口腔环境，并且左右手工具与各类组织均可触碰产生相应触觉力感； 3.5.2 可实现对用户操作过程的记录，并且以三维场景的形式进行回放，支持用户移动视角，从不同角度进行观察，在回放进度条中标记出牙石刮治、误操作等关键点方便跳转观看。 4 种植子系统功能要求 4.1 种植基础模块功能 4.1.1 提供≥三例单颗牙缺失的病例供用户训练； 4.1.2 提供≥三例多颗牙缺失的病例供用户训练； 4.1.3 提供虚拟病人的CBCT数据，和虚拟口腔模型相匹配； 4.1.4 可在虚拟病人的CBCT上进行术前规划训练； 4.1.5 CT规划中提供至少两类国际主流种植系统的完整种植体数据库； 4.1.6 CT规划中允许导入多颗种植体进行规划； 4.1.7 CT规划后记录种植体的类型和位置等数据，并用于操作评估； 4.1.8 提供至少两类国际主流种植系统的器械盒供用户进行种植体植入的训练； 4.1.9 可以真实模拟使用各类器械钻孔、喷水等视觉效果； 4.1.10可以真实模拟种植工具盒内各类定位器械的定位与测量，以及种植体植入的操作，操作过程应能实时交互且具有力觉反馈，而不只是播放三维动画； 4.1.11 提供种植跟踪系统，能够在CT图像上记录用户的种植轨迹； 4.1.12 对种植全过程进行数据记录，并且以三维场景的形式进行回放，支持用户移动视角，从不同角度进行观察。 4.2 基本功训练模块 4.2.1 对种植过程中的定点、磨平、定轴、提拉等基本技能进行专项训练； 4.2.2 针对每项技能，提供≥6个虚拟病例供用户训练； 4.2.3 对四类牙槽骨的力觉感受进行专项训练，允许用户对牙槽骨的力觉模型参数进行调整，自定义各类牙槽骨的钻削力感。 4.3 种植系统认知模块 4.3.1 包含至少两种国际主流常用的种植系统的介绍； 4.3.2 针对每类种植系统，详细介绍种植体的种类、特点、适应症等内容； 4.3.3 针对每类种植系统，建立种植工具盒内器械的三维模型并进行介绍； 4.4 种植基础理论教学模块 4.4.1 包含口腔颌面解剖形态和口腔种植辅助器械等教学内容 4.4.2 口腔颌面解剖包含口腔颌面的完整形态的观察，可缩放、旋转、消隐； 4.4.3 口腔颌面解剖包含关键解剖结构的标识和文字介绍； 4.4.4 口腔颌面解剖包含口腔颌面关键解剖结构对应的CT展示； 4.4.5 口腔种植辅助器械通过三维模型展示常用器械的结构特点，并包含相应的文字介绍，可缩放、旋转观察。 5 修复子系统功能要求 5.1 牙体预备基础技能训练模块 5.1.1 包含8个可供训练的病例； 5.1.2 提供针对多种修复类型的训练实例，包括烤瓷冠、嵌体、冠桥等； 5.1.3 多种类型的左、右手工具，进行带有机电主动力反馈的双手操作训练； 5.1.4 包含教学大纲展示，帮助学生掌握操作要点； 5.1.5 包含操作步骤划分和操作要点提示，帮助学生掌握正确的操作流程； 5.1.6 包含详细的训练评估信息，及时反馈学生的操作情况。 5.2 修复临床综合技能训练模块 5.2.1包含至少3个可供训练的病例，每项病例均需要包括脸颊、舌头、上下颌模型等完整的口腔环境； 5.2.2 提供多种类型的左、右手工具供用户使用，左手工具和右手工具均可提供真实的机电主动力反馈； 5.3 修复基础理论教学模块 5.3.1 包含对修复工具、牙体预备流程等内容的介绍； 5.3.2 牙体预备流程可以通过动画展示预备流程，并包含文字介绍； 5.3.3 修复工具模块包含典型工具的三维结构，可旋转、缩放。 6 牙体牙髓子系统功能要求 6.1 窝洞制备基础技能训练 6.1.1 具有多种类型的左、右手工具，进行带有力反馈的双手操作训练； 6.1.2包含教学大纲展和操作要点提示，并对操作步骤进行了详细划分，帮助学生掌握操作要点； 6.2 髓腔通路预备基础技能训练 6.2.1包含4个可供训练的病例，可进行带有力反馈的双手操作训练，左手和右手工具触碰虚拟组织后都会产生逼真的力觉反馈； 6.2.2包含教学大纲展示和操作要点提示，并对操作步骤进行了详细划分，帮助学生掌握操作要点； 6.3 根管预备基础技能训练 6.3.1包含4个可供训练的病例，可进行带有力反馈的双手操作训练，左手和右手工具触碰虚拟组织后都会产生逼真的力觉反馈； 6.3.2 具有多种类型的根管预备工具，包括根管冲洗器、根测仪和≥六个根管锉，可以模拟根管锉的自然变形和弯曲扭转，持动态模拟不同直径的根管锉工具扩大根管的过程，根管锉工具伸入狭窄处手部能感受到阻力，需要旋转退针消除阻力； 6.3.3 具有二维透视观察窗口，能够看到带有根管的牙齿纵剖面，观察根管锉在根管内部的前进过程； 6.3.5 支持多种视觉效果的模拟，能够显示冲洗根管时的喷水效果和根管锉扩大根管时带出碎屑的效果； 6.4 临床综合技能训练 6.4.1 包含3个可供训练的病例，每项病例均需要包括脸颊、舌头、上下颌模型等完整的口腔环境； 6.4.2 具有多种类型的左、右手工具，进行带有机电主动力反馈的双手操作训练，左右手触碰脸颊、舌头和牙齿可以产生真实的力反馈，触碰软组织可以产生变形； 6.5 基础知识教学模块 6.5.1典型牙齿备洞流程的动画演示，用户在观察过程中可以旋转和缩放画面，从不同角度观看； 6.5.2典型牙齿备洞参数的介绍，使用三维模型和文字等多种形式进行介绍。 7 正畸子系统功能要求 7.1 包含2个可供训练的病例，包括标准口腔和畸形口腔； ▲7.2 可以对正畸托槽粘接的完整流程进行双手带力反馈的训练，包括牙齿表面处理、酸蚀、冲洗、隔湿吹干、涂抹粘接剂底液、粘接托槽、调整托槽位置、光固化等。其中涂抹酸蚀剂时可以随力反馈手柄工具的运动，在牙齿表面上任意精准涂抹，且在冲洗、吹干后具有对应的酸蚀白垩色区域； 7.4 采用双手力反馈设备进行训练，双手均可提供清晰的力感； 7.5 可实现左手口镜拨动脸颊等软组织产生变形，体验触碰软组织的力感； 7.6 右手工具可以模拟抛光杯、三用枪、探针、光固化灯、小棉棒等多种类型的工具，并都可以和牙齿、脸颊等组织交互，反馈触碰力感； 7.7 可以在任意牙齿表面粘接托槽，支持粘接多个托槽，并支持用探针对托槽的位置进行调整； 7.8用户操作完毕后，可以给出训练全过程各环节操作细节的得失分成绩表格。 8 儿科子系统功能要求 8.1 可以对窝沟封闭的完整流程进行训练，包括清洁牙面、酸蚀、冲洗、吹干、涂布封闭剂、光照固化、检查等； 8.2 右手工具可以模拟慢速手机、三用枪、光固化灯、探针、小棉棒等多种类型的操作工具，左手可模拟口镜子进行口腔检查，并都可以反馈对应的触碰力感； 8.3 可以实现在目标牙齿上涂抹酸蚀剂，可以随力反馈手柄工具的运动在牙齿表面上任意精准涂抹，且在冲洗、吹干后具有对应的白垩色区域； 8.4 系统在操作过程中提供相应的操作数据提示，包括酸蚀时间、冲洗时间、吹干时间、光照距离以及光照时间等； 8.5 用户操作完毕后，可以给出训练全过程各环节操作细节的得失分成绩表格。 9 临床思维诊疗子系统功能要求 ▲9.1诊断病例种类丰富、覆盖口腔各个科室，如牙周科、牙体牙髓科、口腔黏膜科、颌面外科、修复科等相关病例，病例总数量20个，并可作为虚拟标准化病人（SP）用于住院规培的训练和考核； 9.2系统包括问诊、口腔检查、辅助检查、诊断、处置等全流程虚拟仿真； ▲9.3. 问诊包括现病史、既往史、家族史等多类问题，可通过语音与病人交流，语音问诊识别率不低于90%； ▲9.4其中口腔检查可通过力反馈设备实现触诊、探诊、叩诊、松动度以及冷诊、热诊各种特殊检查等，并可填写检查表，同时能感受到物理力觉，可实现左、右手拨开舌头、脸颊，抵住牙齿等操作； ▲9.5辅助检查：包括根尖片、曲面体层片等必要口腔影像结果及测量，以及各种辅助检查结果展示等，从检查报告来辩识或证明对疾患病症的疑诊； 9.6诊断：可进行各种拟诊及做出最终诊断，并选择相关的诊断依据； 9.7处置：针对诊断结果对病人做出相应治疗措施； 9.8系统包括考核评估功能, 可以对学生训练的得分项，失分项进行统计分析，并形成统计表格； 9.9对问诊、口腔检查、辅检、诊疗、处置的得分情况进行分项统计分析。 10 三维虚拟仿真实验资源 同时系统还包括三维虚拟仿真实验资源，对口腔医学操作技能流程进行模拟，主要包括颞下颌关节手术、正颌外科手术等虚拟软件资源，资源内容可供学员进行操作，并可通过模拟器与投影仪、LED大屏连接，进行示教。 10.1颞下颌关节手术虚拟仿真教学系统 10.1.1系统包括理论回顾、器械介绍、虚拟诊疗等三大模块； 10.1.2理论回顾包括上下颌骨、上下牙列、咀嚼肌、颞下颌关节等解剖位置的三维模型展示加文字介绍，通过鼠标可对解剖模型进行旋转、缩小、放大等操作； 10.1.3器械介绍包括口角拉钩、吸唾管、手术刀、持针器、注射器、生理盐水、碘伏、组织剪、缝针、血管钳、记号笔、铺巾、骨膜剥离器、电刀、螺丝刀钉子、缝线等，可通过鼠标进行旋转、缩小或放大，进行查看； 10.1.4虚拟诊疗包括病史采集、术前准备、暴露术区、松解组织、锚固关节、缝合包扎、医嘱、并发症总结； 10.1.5病史采集包括问诊列表、一般检查、辅助检查； 10.1.6术前准备包括之情同意书、制作颌垫、备皮、选择体位、麻醉、消毒准备；暴露术区包括切开组织、分离筋膜、解剖面神经。通过鼠标控制手术刀及持针器进行皮肤组织的切开、筋膜的分离等操作，从而暴露术区；松解组织包括切开关节囊、寻找关节盘、分离盘前附着。通过鼠标控制记号笔、持针器、骨膜玻璃器等进行切开、分离等操作，从而松解组织； 10.1.7锚固关节包括植入固定钉、固定关节盘； 10.1.8缝合包扎包括分层缝合、加压包扎。 10.2 正颌外科手术虚拟仿真培训系统 10.2.1系统包含解剖复习、器械辨认、手术演示、虚拟操作、临床诊疗、总结测验六大模块； 10.2.2系统解剖复习模块通过三维重建颌面骨及周边血管，对上颌骨和下颌骨进行详细的解剖介绍； 10.2.3系统器械辨认模块包含正颌手术所需材料和器械的三维模型及用途介绍，如骨凿、锤子、来复锯、手术刀等； 10.2.4系统手术演示模块通过实际操作视频和三维动画视频演示常用正颌手术中的标准化操作的流程和要点； 10.2.5系统虚拟操作模块包含上颌骨Le Fort I型截骨前移术、下颌支矢状劈开前移术和颏成型术三种手术的关键操作步骤训练；系统临床诊疗模块通过虚拟仿真技术构建高度仿真的虚拟实验环境和对象，重现正颌手术的临床诊疗场景；系统临床诊疗模块以鼠标交互和三维动画展示的方式，模拟正颌手术的问诊检查方案设计、术前准备、正颌治疗、术后医嘱全流程； 10.2.6系统虚拟测试模块包括理论考核和操作考核两个部分，理论考核部分以选择题等形式考核学生基础理论掌握情况。 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 口腔在线虚拟仿真训练系统 | 1、北京众绘/V1.0 2、陕西品宏安/PHA-T01 3、济南恒康/HK-KQ-J1 | 1 产品概述 系统综合运用交互式多媒体与虚拟现实技术，以仿真软件的表现形式，将口腔医学实验情景、过程以及结果真实化，从而使学习者的体验更具有真实感。同时系统借助互联网技术平台，打破时空的限制，使学习和资源共享可以随时随地的进行。系统将有效提升学生的自主学习能力、创新性思维能力和临床思维能力。 ★1.1 系统通过虚拟现实技术对口腔医学操作技能流程进行模拟，并通过计算机网络技术将软件搬到线上。系统支持7大类共10项虚拟实验，囊括的学科类别为：（1）口腔解剖生理；（2）口腔预防技术；（3）口腔专业基础；（4）牙体牙髓；（5）口腔修复；（6）口腔颌面外科；（7）口腔种植； 1.2其中口腔解剖生理实验内容包括：（1）颌面部骨解剖虚拟仿真实验系统； 1.3口腔预防实验内容包括：（1）窝沟封闭术虚拟仿真实验教学系统； 1.4口腔专业基础实验内容包括：（1）口腔局部麻醉术虚拟仿真训练系统；（4）口腔医学影像检查虚拟仿真训练系统； 1.5牙体牙髓实验内容包括：（1）开髓术虚拟仿真实训系统；（4）根管预备及充填虚拟仿真实训系统； 1.6口腔修复实验内容包括：（1）虚实结合前牙全冠预备训练系统；（2）颌位关系记录虚拟仿真实验教学系统； 1.7口腔颌面外科实验内容包括：（1）阻生牙拔除术虚拟仿真实验教学系统； 1.8口腔种植实验内容包括：（1）虚拟现实口腔种植模拟训练系统； 1.9 以上实验主要实验内容采用三维场景实时交互方式； 1.10 供货方需提供我校100个学生账号、10个教师账号和1个教务管理员账号信息，并授权本校师生通过账号进入供货方训练系统网站进行在线学习和管理； 1.11 以上医学技能的训练，可以使用学生或校方已有的独立显卡PC主机进行操作训练； 1.12 供货方需授权购买方本次采购的软件模块使用权，软件著作权仍归原版权方所有，实验软件部署在原版权方服务器中。 2 各虚拟仿真实验功能需求 2.1 口腔解剖生理虚拟仿真教学系统 2.1.1 颌面部骨解剖虚拟仿真实验系统 2.1.1.1系统包含颌面骨三维模型重建，包括完整颅骨和组成颌面的上下颌骨、额骨、蝶骨、鼻骨、泪骨、颧骨等； 2.1.1.2系统针对各颌面部骨进行全方面知识点标注，对各细小解剖结构进行知识点讲解； 2.1.1.3系统可实现通过点击单独查看某一颌面部骨外形，也可以查看其在整个颅骨中和其他颌面部骨的相对位置和毗邻关系； 2.1.1.4系统可通过摄像机点位切换，实现模型自由旋转、缩放、显示隐藏管理等多种查看状态； 2.1.1.5系统可随机抽取各颌面部知识点进行考核评测； 2.1.1.6系统可对考核评估结果进行自动评分统计，方便学生自评自测； 2.1.1.7系统支持佩戴VR头盔体验沉浸式环境，并通过手柄拾取相关器官进行交互观看。 2.2 口腔预防技术虚拟仿真实训系统； 2.2.1 窝沟封闭术虚拟仿真实验教学系统 2.2.2.1系统提供窝沟封闭术的作用、适用范围、基本操作等基础理论教学； 2.2.2.2系统包含基础测试、术前准备、手术操作、评分总结等训练考核模块； 2.2.2.3系统包含窝沟封闭训练场景，包含口颌模型和相关材料、器械； ▲2.2.2.4系统包括窝沟封闭器械选择、材料选择、清洁、酸蚀、冲洗、封闭、光固化、检查等相关训练步骤，并可进行三维交互；（需进行三维程序演示） 2.2.2.5系统包括窝沟封闭术操作流程的考核和评估。 2.3 口腔专业基础虚拟仿真实训系统 2.3.1 口腔局部麻醉术虚拟仿真训练系统 2.3.1.1具备虚拟3D麻醉实验室环境功能； 2.3.1.2具备术前核对患者信息功能； 2.3.1.3系统包括医患问诊交流功能； 2.3.1.4具备术前器械选择功能； 2.3.1.5具备医患体位确定功能及患者张口度调节； 2.3.1.6包括棉球消毒处理功能； 2.3.1.7具备进针点选择功能； 2.3.1.8具备进针角度调节功能； 2.3.1.9具备下牙槽神经、舌神经及颊神经麻醉功能； 2.3.1.10具备回吸动作、进针深度、注射剂量调节功能；（需进行三维程序演示） 2.3.1.11操作完成结果分析界面功能，考核评估项不少于20项。 2.3.2口腔医学影像检查虚拟仿真训练系统 2.3.2.1系统包含登录界面，学生可以以游客身份或通过学号登录教学软件。 2.3.2.2 系统包含基础知识、影像阅片、操作训练、典型病例四大模块。 2.3.2.3 系统基础知识模块通过图片、视频、文字、三维模型等多种方式介绍根尖片、全景片、CBCT、螺旋CT的拍摄方法及原理。 2.3.2.4.系统影像阅片模块包含根尖片阅片、全景片阅片、CBCT阅片、螺旋CT阅片四个部分，学生可以查看相应影像。 2.3.2.5 系统操作训练模块通过在一个模拟牙片室环境中操作牙片机训练根尖片拍摄的技术要点。 2.3.2.6系统典型病例模块包含口腔诊室、牙片室环境的三维虚拟场景，口腔门诊医生、口腔影像检查医生和患者等角色，通过鼠标交互和动画等形式进行接诊和影像拍摄操作全流程训练。 2.3.2.7在门诊场景中，学生可以以临床医生的视角对患者进行问诊和口腔检查，判断是否需要进行影像检查，并选择影像检查方法。 2.3.2.8在牙片室场景中，学生可以对病人信息进行核实，并就选择防护装置、选择牙片大小、选择拍摄方法、调整患者体位、调整牙片、调整球管、选择曝光时间及曝光拍摄等步骤进行全流程训练。 2.3.2.9系统可以根据学生操作时间、次数、错误次数、操作要点是否掌握等对训练成绩进行评分，并形成统计报告。 2.4 牙体牙髓虚拟仿真实验教学系统； 2.4.1 开髓术虚拟仿真实训系统 2.4.1.1系统包含髓腔解剖认知及开髓术操作两大模块； 2.4.1.2系统髓腔解剖认知模块采用三维模型展示典型牙齿的髓腔形态及开髓洞形，模型可旋转、可缩放查看； 2.4.1.3系统以下颌磨牙为例，展示磨牙开髓操作流程； 2.4.1.4系统支持学生使用鼠标、键盘完成下颌磨牙开髓全流程操作，包括涉及开髓洞形、进入髓腔、揭净髓顶、髓腔冠部预备、修整开髓洞形、探查及定位根管口等。 2.4.1.5系统包含磨牙开髓术操作要点及操作结果的三维模型展示； 2.4.2 根管预备及充填虚拟仿真实训系统 2.4.2.1典型牙齿内部形态三维模型认知，模型可进行旋转缩放等操作； 2.4.2.2典型牙齿内部形态知识点的文字标识； ▲2.4.2.3下颌磨牙的根管预备流程训练，包括拔髓、疏通根管、测量工作长度、根管预备成形及根管冲洗、干燥、试尖、根管封药、暂封窝洞、医嘱等操作；（需进行三维程序演示） 2.4.2.4下颌磨牙根管预备训练结果三维模型展示； 2.4.2.5下颌磨牙根管预备流程训练操作要点及操作评价展示； 2.4.2.6下颌磨牙冷测压充填流程训练，包括术前需知及准备、去除暂封及根管内封药、根管干燥、主尖充填、加压主牙胶尖、放置副尖、完成根管充填、暂封窝洞等操作； 2.4.2.7下颌磨牙冷测压充填训练结果三维模型展示； 2.4.2.8下颌磨牙冷测压充填流程训练操作要点及操作评价展示； 2.5 口腔修复虚拟仿真实验教学系统 2.5.1 虚实结合前牙全冠预备训练系统 2.5.1.1系统包含虚拟课堂、虚拟诊室、牙体预备操作演示、牙体预备操作练习、实验考核五大模块内容； 2.5.1.2虚拟课堂模块包括实验目的、实验内容、基础知识、操作步骤说明、注意事项等； 2.5.1.3系统创建三维立体的虚拟诊室，可以全角度移动查看诊室环境；虚拟医生、患者、护士等角色，点击角色可进行情景会话； 2.5.1.4系统包含虚拟治疗物品和器械，包括口腔治疗盘，吸唾管和车针，点击每枚车针出车针的型号和特征和参数含义，可360度转动观察； 2.5.1.5系统牙体预备演示模块通过动画展示上颌中切牙全冠预备的全过程，具有自由重播和回放功能； ▲2.5.1.6操作训练模块包括选择修复材料、人文关怀、选择修复材料、调节体位、准备器械、切端预备、唇面预备、舌面预备、邻面预备、肩台预备、精修完成等；（需进行三维程序演示） 2.5.1.7系统考核模块在实验练习的基础上，以无任何提示的状态，记录实验过程，完成实验成效的评测。 2.5.2 颌位关系记录虚拟仿真实验教学系统 2.5.2.1系统包括虚拟课堂、训练模式、考核模式三大模块； 2.5.2.2 虚拟课堂模块可以为学生提供清晰且直观的理论知识； 2.5.2.3 虚拟课堂包括正中颌位（牙尖交错位）、正中关系位（后退接触位）、息止颌位（下颌姿势位）的基础理论知识； ▲2.5.2.4 训练模式包括模型划线、基托的制作、放置增力丝、颌堤的制作、完成颌制作；（需进行三维程序演示） 2.5.2.5颌托制作模块用到虚拟的上下颌石膏模型、蜡片、铅笔、雕刻刀、酒精灯、增力丝等工具进行操作； 2.5.2.6 口内调整过程包括确定颌平面、确定垂直距离、确定水平颌位关系、颌位关系核对、画标志线； 2.5.2.7 确定垂直距离方法包括息止颌位法、面部比例等分法、面部外形观察法、发音法； 2.5.2.8 确定水平颌位关系方法包括卷舌后舔法、吞咽咬合法、后牙咬合法、哥特式描弓法； 2.5.2.9 画线标志包括中线、口角线、大笑线、微笑线、唇低线； 2.5.2.10 在考核模式中,将对学生的虚拟训练成果进行全方位的考核,最终学生可查看自己的考核成绩。 2.6 口腔颌面外科虚拟仿真实验教学系统 2.6.1 阻生牙拔除术虚拟仿真实验教学系统 2.6.1.1系统包括理论回顾、知识问答、器械认知和虚拟诊疗四大模块，帮助学生从理论到手术操作全面学生阻生牙拔除术相关理论和技术； 2.6.1.2系统理论认知和知识题库模块主要涉及阻生第三磨牙拔除的应用解剖、适应证、禁忌证、临床分类、阻力分析与手术设计、拔牙步骤与方法等理论知识的学习和考核； 2.6.1.3系统器械认知模块含阻生牙拔除常用设备/仪器、器械、药品/材料介绍及使用说明； 2.6.1.4系统三维数字化仿真模拟口腔诊室，口腔患者、口颌系统及局部口腔病变，可模拟真实临床诊疗情景，实现对患者的问诊、口腔检查、辅助检查、诊断及拔牙计划制定等虚拟训练； 2.6.1.5系统可进行患者知情同意流程、医患体位调节，手术器械选择等术前准备训练，以及诊疗计划的沟通和制定； 2.6.1.6系统可进行局部麻醉操作，可以三维模拟阻滞麻醉的消毒、推针和回抽等操作； 2.6.1.7系统可进行阻生牙拔除术全流程主要操作技术要点训练，包括阻力分析、切口设计、翻瓣、去骨、分牙、去除牙冠、拔除牙根、牙槽窝的处理、缝合及术后处理及并发症的防治等； 2.6.1.8系统可对器械用力方式、用力方向、用力角度考核、操作时间、操作要点等进行考核评分。 2.7 口腔种植虚拟仿真实验教学系统 2.7.1虚拟现实口腔种植模拟训练系统 2.7.1.1口腔关键解剖部位三维模型展示，模型可进行旋转缩放透明等操作； 2.7.1.2牙种植手术器械三维模型展示，模型可进行旋转缩放等操作； 2.7.1.3四类牙槽骨的三维模型展示，模型可进行旋转缩放等操作； 2.7.1.4种植机的使用训练； 2.7.1.5具备相关试题进行用户自我考核； 2.7.1.6两种以上的常用种植系统介绍； 2.7.1.7两种以上的常用种植系统器械盒及器械三维模型展示； 2.7.1.8种植关键操作以及完整流程介绍。 3 平台网站功能需求 3.1 学生端 3.1.1 学员可以通过账号及密码或是通过绑定过的微信号扫码登录在线训练系统，进行相应临床技能的学习和训练； 3.1.2 学员可以通过在线训练平台进行个人信息的修改、重置密码等操作； 3.1.3 学员可查看相关训练项目列表和详细信息，并可按项目分类显示项目列表； 3.1.4 训练结束后可生成评价报告，报告总成绩，每个技能考核点对应的扣分点、错误详情、操作时长等内容； 3.1.5 显示个人成绩在班级中的排名、年级排名、训练最高成绩，明确个人定位； 3.1.6 可显示自主训练项目的名称、训练次数、训练时长、训练成绩、查看报告详情。 3.2 教师端 3.2.1 教师可以管理带教班级的学生，对学生可以批量导入学生，并针对学生进行修改； 3.2.2 自动统计分析班级课前训练与操作情况，汇总生成班级报告； 3.2.3 可查看某项实验的班级报告，可查看平均分，最低分、最高分； ▲3.2.4 支持测评报告，可以查看指定某位学员的操作得分，操作的详细成绩，正确与错误操作，每一项得分细节等；（需要进行程序演示） 3.25 教师登录后可以修改教师用户信息包括工号、手机号及密码等个人基本信息。 3.3 教务管理员端 3.3.1 具备教师端所有功能； 3.3.2 对教师账号进行管理，可分配、修改教师账号信息； 3.3.3 根据教学需要可以设置教学年级、专业、班级等信息，并与教师和学生进行关联； 3.3.4 根据教学需求，可对班级和教师进行相关实验项目的授权； 3.3.5 可查看年级、专业、班级相关成绩报告信息。 4运行终端 4.1图形工作站运行大型虚拟仿真实验时，可流畅运行，不卡顿，画面每秒帧率≥45帧。 4.2CPU：主频≥3.0GHz 4.3内存：≥16Gb 4.4硬盘：≥1Tb 4.5显卡：独立显卡，核心频率≥1000MHz，显存≥4Gb 4.6彩色液晶显示器≥23英寸，显示分辨率≥1920*1080 4.7键盘鼠标: 包含一套 5操作平台 5.1电脑桌为钢木材质的结构 5.2桌面材质是优质三聚氰胺板材，机器封直边 5.3桌腿是优质钢架材料，表面电镀喷漆 5.4配套电脑办公椅 6模型展示柜台 6.1总高度在 1.8米至2.2米 之间，宽度与深度可根据实际摆放空间灵活调整 6.2采用经典的上下分体结构：上部为通透的玻璃展示区；下部为封闭式储物地柜。 6.3展示区使用高透光材质，保证产品清晰可见；柜体框架与底座可选用金属、木纹或烤漆材质。 6.4 展示层内部预留照明系统，色温建议选择暖白光或正白光。 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | LED显示屏 | 1、广州保伦/CP.18 2、强力巨彩/P1.8 3、洲明科技/P1.8 | 1.具备有无缝、完美显示、使用寿命长、换帧速度快、高刷新、均匀性好、视角度宽、灰度高、自然化色彩还原等特点，广泛运用于指挥调度、安防监控、视频会议、演播展示、室内各类会议室显示领域。 2.显示模组灵活小巧，平面，弧面，流畅拼接。 3.画面细腻逼真，低亮度情况下灰度依然出色。 4.直流低压供电，自然散热，无风扇，工作零噪音。 5.支持画面矫正，采用伽马校正技术，可实现逐点亮度颜色校正。 6.支持智能光控，可智能调节亮度，提高画面舒适度，更节能省电。 7.LED封装形式：SMD1515黑灯 8.物理点间距：1.86mm 9.分辨率：288906点/m² 10.模组分辨率：172*86 11.模组尺寸（mm）：320*160 12.模组重量：≤0.48Kg/张 13.工作电压：DC+4.2V~+5V 14.最佳视距：≥5.5m 15.水平视角：≥175° 16.垂直视角：≥175° 17.刷新频率：≥4200Hz 18.换帧频率：≥60Hz 19.扫描方式：58S 20.亮度：200-800CD/m² 21.灰度等级：12/14/16/18bit 22.对比度：≥10000:1 23.衰减率（工作三年）：≤15% 24.亮度调节方式：自动/手动：0-100％ | 套 | 4 |  |  |
| 13 | 学生物品智能储物柜 | - 1、南京冠盈/定制 - 2、山东萨博/定制 3、广州乐晨/定制 | 1.柜体材质：优质冷轧钢板，板材厚度≥0.8mm，表面磷化静电喷塑，防锈防腐耐磨损 2.整体外形尺寸：标准高 1800mm× 宽 850mm× 深 450mm，支持非标尺寸定制 3.格口配置：标配 12/18/24/36 门，可大小格口混搭组合，主柜 + 多副柜扩展 4.识别方式：微信小程序 / 公众号二维码扫码开柜，无需打印纸质条码 5.扫码响应速度：识别响应时间≤1 秒，识读距离 5–15cm，误识率＜0.01% 6.供电规格：输入 AC100–240V、50Hz，宽电压自适应 7.整机功耗：待机功耗≤5W，瞬时开柜功耗≤50W，节能环保 8.门锁类型：电磁防锈电控锁，静音开合，防撬防暴力破坏 9.承载性能：单层格口承重≥25kg，稳固不变形 10.环境适应：工作温度 0℃～75℃，存储温度 - 20℃～80℃，湿度 0–95% RH 防水防潮 11.后台管理：云端远程监控、记录查询、故障告警、权限分级、数据导出 12.安全防护：具备超时自动锁定、异常开门报警、操作日志全程留存功能 13.结构设计：模块化拼装结构，安装维护便捷，柜体密封防尘、防水防潮 | 套 | 1 |  |  |
| 合计（大写：人民XXX元整） |  |  |  |  | （小写）¥ XXX元 |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 例： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 3年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期三年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 一 年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 （填写按照上述报价，供方可承诺给采购方的最长质保期或服务期） |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 20 日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 （填写供方可承诺的最短交付期） |  |  |  |  |  |
| 三、其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对上述内容进行补充 |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日