# 广西中医药大学仙葫校区图书馆

# 家具设备建设需求

## 一、项目概况

广西中医药大学图书馆1至6楼整体家具设备升级建设项目，旨在贴合中医药院校教学、科研、阅览、典藏、交流一体化的服务需求，优化图书馆空间布局，提升馆藏服务、阅览学习、学术研讨、文化展示等功能，为全校师生、科研人员打造舒适、便捷、智能化、兼具中医药文化特色的阅读与学习环境。项目覆盖图书馆全楼层，按各楼层功能分区，针对性配置家具、设备，兼顾实用性、耐用性、环保性与智能化，符合高校图书馆建设标准及校园文化建设要求。

## 二、总体建设原则

1.功能适配原则：严格按照各楼层核心功能配置家具设备，满足阅览、藏书、研讨、办公、文化展示、自助服务等多元需求，分区清晰、布局合理。

2.环保安全原则：所有家具设备需符合国家环保标准，板材达到E0级环保要求，金属制品防锈防腐，电器设备符合3C认证，无异味、无安全隐患，适配校园公共空间长期使用。

3.耐用实用原则：选用高强度、易清洁、抗磨损材质，适配高校图书馆高使用率场景，家具结构稳固，设备性能稳定，降低后期维护成本。

4.中医药文化融合原则：家具风格、色彩搭配融入中医药文化元素，整体风格简约大气、沉稳雅致，契合中医药院校文化底蕴，避免浮夸设计。

5.人性化设计原则：家具尺寸符合人体工程学，设置无障碍设施、充电接口、储物空间，满足不同师生使用需求，提升使用舒适度。

## 三、各楼层功能定位及家具设备需求

### 一楼：密集书库

### 1.1—7楼电梯厅配置一张实木长凳，沉稳色调，方便师生读者短暂休息；密集书库配置手动六层密集书柜185组，规格900*450*2000mm，层板可调节，承重≥50KG/层，图书分类标识架，搭配书架使用，方便读者查询。

2.各楼层配有V型书车18台和钢板折叠手推车12台用于运送书籍上架、下架。

3.一楼的旧书架配置书架包边加工464组，旧书桌107张配置加工四人阅览桌（补上插座、USB接口、LED灯带），还配置了加工桌（铁架脚）4张，实木椅子50张、各楼层还配置了半透光窗帘（手动卷帘）1430平米。

### 二楼：综合服务与文化展示区

1.服务台类：大型综合服务前台1组，台面采用耐磨环保板材，内置线路收纳槽，搭配办公椅3把；边缘圆角处理，配置3张旋转高脚椅。

2.展示类：中医药文化展示柜采用固定家具，用于展示中医药古籍、标本、院校科研成果、特色藏书；展示架4组，木质材质，沉稳色调，摆放中医药文化宣传册、特色期刊，还配置一桌四椅实木材质55套供师生使用。

3.特色区类：休闲沙发组合19套（单人沙发4个+双人沙发2个+三人沙发2个+茶几2个+角几6个+3套组合沙发），布艺/皮质耐磨材质；阅览桌椅（一桌四椅）4套，搭配舒适阅览椅16张，实木框架，舒适海绵坐垫，符合人体工程学，靠背支撑性强；内置USB+电源插座，搭配台灯8台。

### 三楼：普通阅览区（研修室）、文化讲堂与悦享空间

1.阅览桌椅类(研修室)：配置四人位阅览桌83张，规格1800*1200*750mm，实木/环保板材，桌面耐磨防刮，搭配舒适阅览椅332张，双人阅览桌28张，搭配舒适阅览椅56张，符合人体工程学，靠背支撑性强；内置USB+电源插座，搭配台灯110台。

2.文化讲堂：配置前排桌子16张，实木/环保板材，桌面耐磨防刮，搭配舒适椅子背面带桌板103张，发言台1个，大主席台（大讲台）+2椅子，都是全实木材质。

3.悦享空间：配置可移动组合桌椅（一桌二椅）20套，桌子规格：1600*400*750（mm），基材：采用优质环保E0级多层实木板桌面≥25mm，挡板18mm厚度，板材经过高温干燥、脱脂、防潮、防虫、防腐等化学处理，符合GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准要求。椅子规格：500*500*820mm，面料：采用高密度加密网布制作，含尼龙弹力筋，仿人体工程学，原体加厚工学坐垫；座垫：采用优质海绵填充，防火阻燃性能达到国家B1级要求，海绵密度大于65kg/m³，软硬适中，回弹性好。

### 四楼：中、西医学专业图书与自习区

1.自习桌椅类：配置封闭式书桌椅166套，桌子规格：800*650*1000mm，整体采用E1级环保橡胶木实木制作，桌面厚度25mm，其余部分板厚18mm，橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。安装LED节能灯及插座。椅子规格：430*480*800mm，整体采用采用橡胶木实木板材制作，橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。

2.藏书书架类：双面钢制书架846组，规格900*450*2000mm，层板可调节，承重≥50kg/层，分类存放中、西医类图书；图书分类标识架，搭配书架使用，方便读者查询。

### 五楼：社科类图书、文学图书与办公区域

1.办公家具类：配置皮质沙发一套，卡座式办公桌椅9套，办公桌椅4套。

2.社科和文学书架类：双面钢制书架629组，规格900*450*2000mm，层板可调节，承重≥50kg/层，分类存放社科、文学类图书；图书分类标识架，搭配书架使用，方便读者查询。

### 六楼：样本书库、古籍书库与数智空间

1.数智空间：可拼接梯形桌子55张，规格：800*500*750mm，桌面采用白蜡木制作，桌面厚度30mm。内置电脑支架、电源、网线接口，稳固承重，适配电子设备摆放。电脑椅55张，规格：430*430*760，椅架采用采用橡胶木实木板材制作，橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。

2.古籍书库：配置展台（带灯及控制开关）32台，规格：1050*400*850（mm），基材：采用环保型中纤板，板材经过高温干燥、脱脂、防潮、防虫、防腐等化学处理，符合GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求。屏风隔断12扇，基材：采用优质胡桃木实木基材，实木经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理,整体框架结构合理,牢固,木材含水率符合国家标准，经防腐、防虫化学处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂。

单人阅览桌椅（1桌2椅）32套，桌子规格：1200*580*750mm，海棠色，整体采用乌金木实木制作，桌面厚度≥20mm。乌金木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。椅子规格：580*480*880mm，海棠色，整体采用乌金木实木板材制作。乌金木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。

四人阅览（1桌4椅）10套，规格：2000*850*750（mm），基材：采用优质乌金木实木基材，实木经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理,整体框架结构合理,牢固,含水率低于9%，整椅无腐裂修补现象，表面洁净无污染；椅子规格580*480*880mm，海棠色，整体采用乌金木实木板材制作。乌金木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。

三层书架15组，规格：800*500*1200mm（双面，海棠色），基材：采用优质胡桃木实木基材，实木经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理,整体框架结构合理,牢固,含水率低于9%，整椅无腐裂修补现象，表面洁净无污染。

3.样本书库：藏书书架类，双面钢制书架215组，规格900*450*2000mm，层板可调节，承重≥50kg/层，分类存放中、西医类图书；图书分类标识架，搭配书架使用，方便读者查询。

4.摆件

2—6楼配置挂画62个，绿植50盆，人工草坪300平方、中医文化殷墟甲骨文模型2个，医学碑刻仿制5个，医学碑刻仿制1个，壁灯4台。

四、报价表

列出项目详细报价。