附件1：

初步规格参数

一、小礼堂灯光、音响系统升级改造功能参数

| 序号 | 货物名称 | 技术需求 | 数量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、音响扩声及会议系统 |  |  |  |
| 1 | 双8寸二分频全频线阵音箱（钕磁外置分频） | 参考型号IEO-LA208。系统类型：双8寸线阵（外置二分频）；频率范围55Hz-20kHz，频率响应60Hz-18kHz（±3dB）；灵敏度105dB SPL 1W/1m；输入阻抗8Ω；额定功率450W；最大声压级135dB SPL；声场辐射范围水平110°；高音44mm音圈钕磁，低音2×120mm磁钢/49.5mm音圈；15mm桦木夹板箱体；输入接口2×LP20四芯航空防水插。 ★提供第三方“CNAS”“CMA”“GQT”检测报告复印件。 | 8只 |
| 2 | 单18寸线阵次低音音箱 | 参考型号IEO-LA208S。单18寸超低音箱（配合LA208使用）；频率范围40Hz-500Hz，频率响应50Hz-450Hz（±3dB）；灵敏度104dB SPL 1W/1m；额定功率800W；最大声压级136dB SPL；低音220mm磁钢/100mm音圈；18mm桦木夹板箱体。 ★提供第三方“CNAS”“CMA”“GQT”检测报告复印件。 | 2只 |
| 3 | 线阵音箱吊挂田字架 | 参考型号IEO定制款，配合线阵音箱用于吊挂连接架。 | 4副 |
| 4 | 线阵全频音箱高音功放机 | 参考型号AOFO-NX41600。8Ω立体声功率4×1600W，4Ω立体声功率4×2400W，8Ω桥接功率2×4800W；频响20Hz-30kHz±0.5dB；总谐波失真小于1%；信噪比110dB；输入增益面板背面开关0.775V/1.0V/1.4V；2个温控冷却风扇；具备短路、断路、直流电压、过热、射频、超低频保护；电源90-265V。 ★提供第三方“CNAS”“CMA”“GQT”检测报告复印件。 | 2台 |
| 5 | 线阵音箱低音功放机 | 参考型号AOFO-NX41600。8Ω立体声功率4×1600W，4Ω立体声功率4×2400W，8Ω桥接功率2×4800W；频响20Hz-30kHz±0.5dB；总谐波失真小于1%；信噪比110dB；2个温控冷却风扇；具备短路、断路、直流电压、过热、射频、超低频保护。 ★提供第三方“CNAS”“CMA”“GQT”检测报告复印件。 | 2台 |
| 6 | 线阵音箱次低音音箱功放机 | 参考型号AOFO-TF30 Max。立体声功率8Ω 2×3000W，4Ω 2×4500W，桥接功率6000W；通道数2；信噪比110dB；频响20Hz-30kHz±0.5dB；总谐波失真小于1%；阻尼系数300；前面板配保护、信号、工作指示灯。 ★提供第三方“CNAS”“CMA”“GQT”检测报告复印件。 | 1台 |
| 7 | 主控系统数字调音台 | 参考型号德国百灵达Behringer-Wing。★具有24推子控制界面和10英寸触摸屏的48通道、28总线全立体声数字调音台；通过3个AES50端口提供多达144个输入和输出信号（Klark Teknik SuperMAC技术）；每个输入通道6段参量均衡，每个总线8段参量均衡；本地8个Midas ProXLR/TRS输入接口；★自动混音通道16个可全部自定义；8个静音编组，16个DCA编组；★双SD卡实时录播，多达64条音轨和标记；24个100mm电动推子；A/D转换动态范围114dB。 ★该产品与现场原系统无缝连接匹配使用。成交供应商在收到成交结果通知之日起2个工作日内必须向采购人提供该货物样品，现场调试是否与原系统匹配使用。 | 1台 |
| 8 | 调音台接口箱 | 参考型号德国迈达斯MIDAS-DL153。★16输入/8输出的舞台接口箱，内置MIDAS麦克风前置放大器和48V幻象电源；★配置2个AES50接口，支持冗余备份；8路电子平衡低阻抗线路电平输出；通过超5类电缆远程操作高达100米；支持24bit和96kHz采样率；面板配置电源状态指示灯LED和LCD显示屏；标准2U机箱。 ★该产品与现场原系统无缝连接匹配使用。成交供应商在收到成交结果通知之日起2个工作日内必须向采购人提供该货物样品，现场调试是否与原系统匹配使用。 | 1台 |
| 9 | 数字音箱处理器 | 参考型号诺讯LM848T。32位DSP芯片处理，★采样率96KHz，24bit AD/DA转换；★输入处理部分包含信号发生器、噪声门、16段均衡、高低通滤波器、全通滤波器、增益控制、静音、相位、2000ms可调延时；★输出处理部分包含16段均衡、FIR滤波器、高低通滤波器、增益控制、静音、相位、2000ms可调延时；所有输入输出之间可自由矩阵式分配；分频器类型可选择巴特沃斯、贝塞尔、林克威治-瑞利，斜率-6dB/Oct至-48dB/Oct可选；★内置测试信号发生器（粉红噪声、白噪声、扫频及20Hz-20kHz正弦波可选，幅度可调）；前面板带输入输出电平指示灯、USB控制端口。 ★具备音频矩阵处理系统V1.0，原始取得中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书。 ★该产品与现场原系统无缝连接匹配使用，成交后2个工作日内提供样品现场调试匹配。 | 1台 |
| 10 | 专业演出手持式无线话筒 | 参考型号DIGIRATE（迪吉瑞）AD100。双通道接收，1U标准机柜金属外壳；自动选频接收方式；红外自动同步功能；PLL锁相环回路合成调谐器，阻隔环境未知射频干扰；超过600个可选频率，可预设32个不同频段；OLED屏幕显示完整资料；平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm输出；环境电磁波扫描，自动选择最小干扰频率；超宽带宽120MHz。 ★提供第三方“CNAS”“CMA”“GQT”检测报告复印件。 | 4套 |
| 11 | 专业演出头戴式无线话筒 | 参考型号DIGIRATE（迪吉瑞）AD100（头戴式）。双通道接收，1U标准机柜金属外壳；自动选频接收；红外自动同步；PLL锁相环回路合成调谐器；超过600个可选频率，可预设32个不同频段；OLED屏幕显示；平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm输出；环境电磁波扫描自动选择最小干扰频率；超宽带宽121MHz。 ★提供第三方“CNAS”“CMA”“GQT”检测报告复印件。 | 4套 |
| 12 | 天线集成放大器 | 参考型号IEO-TX-2150。多功能天线分配系统；频率范围450-970MHz；10路天线分配系统允许最多5台无线接收机共同使用4只天线；24级增益可调（-18~+6dB），补偿插入损失；2个BNC型级联端口；5个DC12V时序输出接头（最大总电流4A）；面板设增益、射频过载、天线状态、12V输出指示灯。 | 2套 |
| 13 | 无线手拉手会议系统主机 | 参考型号BPS-TS-5880。讨论型数字会议系统，可配置视频多媒体会议系统、远程视频会议系统；采用600-800MHz UHF波段；数字无线处理音频信号和控制信号，无需繁琐连线；科学的IP与ID编码设计，单元数量最大999只；完善的通信协议保证会议内容安全。 ★与无线会议系统话筒单元、充电站为同一品牌。 | 1台 |
| 14 | 无线会议系统主席双咪话筒 | 参考型号BPS-TS-580A。UHF载波频率600MHz-840MHz；具备视像跟踪功能；防手机电磁波干扰；D-PLL射频稳定技术；可选择1到4只话筒发言的先入先出模式；主席优先键功能；信噪比105dB，动态范围95dB，频率响应20Hz-18kHz，总谐波失真≤0.05%，音频无线传输延时＜5ms；高灵敏度超指向性收音，有效拾音距离可达60cm；1200mAh锂电充电电池，连续待机16小时以上，连续发言6-8小时。 ★与无线会议系统充电站为同一品牌。 | 1支 |
| 15 | 无线会议系统列席话筒 | 参考型号BPS-TS-580B。UHF载波频率600MHz-840MHz；具备视像跟踪功能；防手机电磁波干扰；D-PLL射频稳定技术；先入先出发言模式；信噪比105dB，动态范围95dB，频率响应20Hz-18kHz，总谐波失真≤0.05%，音频无线传输延时＜5ms；1200mAh锂电充电电池，连续发言6-8小时。 ★与无线会议系统充电站为同一品牌。 ★该产品与现场原系统无缝连接匹配使用，成交后2个工作日内提供样品现场调试匹配。 | 9支 |
| 16 | 无线会议系统充电站 | 参考型号BPS-TS-580C。★镍氢电池话筒专用充电箱，同时支持12支话筒充电；每个槽位具备完全独立的充、放电进程，消除记忆效应，内建微处理器侦测负压差判停，辅以最大时间保护机制；全球通用100V-240V电压；完全的单回路设计。 ★与无线会议系统话筒为同一品牌。 ★该产品与现场原系统无缝连接匹配使用，成交后2个工作日内提供样品现场调试匹配。 | 1台 |
| 17 | 四通道会议系统全自动反馈抑制器 | 参考型号卡博CRCBOX-FX-9696。全自动检测现场啸叫点，通过DSP系统对声音进行过滤，高速有效抑制啸叫；4路万能输入接口，每路独立48V幻象电源；2路平衡输出接口，配有线路输入输出莲花接口；面板一键专业数字反馈抑制模块，直通/反馈模式可转换；面板一键快速校准；2吋TFT彩屏显示；频率响应20Hz-20KHz；信噪比>90dB；标准1U机箱，高档拉丝铝合金面板。 | 1台 |
| 18 | 电声乐队鼓组话筒 | 参考型号SUSEYN-KING717套装乐器话筒。含底鼓麦克风（心形动圈，频率响应60Hz-14kHz）、小军鼓/通鼓麦克风（心形动圈，频率响应80Hz-18kHz）、乐器麦克风（心形电容，48V幻象供电，电池1.5V碱性AA型）。 | 1套 |
| 19 | 电源时序管理器 | 参考型号CAVGI MX-16智能电源控制器（网络版）。★16路万用插座继电器受控；单路最大输出电流10A，最大输入电流30A；★3.5寸多功能彩色高清触摸屏，显示电压、日期时间、通道状态、当前负载，支持独立控制各通道；RS232/USB/LAN以太网口接入中控设备控制；支持局域网内代码控制，支持TCP/UDP网络工作模式；9组设备开关场景数据保存/调用；级联ID 0-255；定时开关机；欠压、过压检测报警，支持面板LOCK锁定功能。 ★该产品与现场原系统无缝连接匹配使用，成交后2个工作日内提供样品现场调试匹配。 | 1台 |
| 二、线缆辅材及设备柜 |  |  |  |
| 20 | 设备柜 | 32U全钢结构，带玻璃门及缕线槽。 | 1只 |
| 21 | 四芯音箱电缆线 | 4×2.5㎡，双胶套4芯电缆，国标。 | 150米 |
| 22 | 话筒电缆线 | 2×0.75，国标。 | 100米 |
| 23 | 带屏蔽6类网线 | 超6类，国标。 | 100米 |
| 24 | 吊挂音箱钢丝绳 | 6㎡，国标。 | 80米 |
| 25 | 弱电施工布线用PVC管槽 | 现场核算，国标。 | 1批 |
| 三、吸音隔音装修工程 |  |  |  |
| 26 | 轻钢龙骨 | 80mm×80mm，基础框架使用。 | 400㎡ |
| 27 | 打底吸音棉 | 厚度40mm。 | 400㎡ |
| 28 | 隔音减震板 | 单块2000mm×1200mm，厚度18mm。 | 400㎡ |
| 29 | 带孔吸音面板 | 密度板材，厚度15mm。 | 100㎡ |
| 30 | 软包吸音模块 | 定制型，厚度30mm，外包材质布艺，吸音材料形态纤维状，含环保固化胶水。 | 400㎡ |
| 31 | 踢脚线 | 竹木人造板压制，高度100mm，长度2500mm。 | 60条 |
| 32 | 收边装饰条 | 人造竹木，板材拼接收边用。 | 100条 |
| 33 | 自粘模块化地毯 | 材质XPE发泡，可水洗反复粘贴，含环保加固胶水。 | 240㎡ |
| 34 | 对开隔音门 | 定制型，对开门，防火隔音，有效隔音40分贝左右。 | 4樘 |
| 35 | 单开隔音门 | 定制型，防火隔音，有效隔音41分贝左右。 | 2樘 |
| 36 | 框架木方 | 30mm×40mm，造型框架打底用。 | 4捆 |
| 37 | 木工板 | 1200mm×2400mm，收边造型用途。 | 30㎡ |
| 38 | 照明线路改造 | 装修时对原有电器线路进行移除，装修完毕时复原原有电器线路，并增加增大原礼堂主供电电缆。 | 1项 |
| 39 | 脚手架 | 礼堂施工高度台高需租赁使用四层龙门架。 | 30天 |
| 四、舞台灯光系统 |  |  |  |
| 40 | 电脑LED三合一摇头光束图案灯 | 参考型号AOMEIDI-AMD9902。额定功率300W；★光源使用高亮度大功率200W白光LED 1个；光束角度3.7°-35°，可变焦透镜，线性放大缩小；★控制通道18个标准DMX通道；运行模式：声控、自走、主从、DMX512，图案、光束、染色三合一功能；颜色盘9种颜色+白光，可线性色彩转换及彩虹效果；★2个图案盘（固定图案盘8款图案+白圆，旋转图案盘7款旋转图案+白圆）；独立3面棱镜，棱镜正、反自由旋转；DMX线性高清调焦；内置雾化镜0-100%线性雾化；频闪1-20次/秒；调光0-100%机械线性调光；水平扫描540°，垂直扫描270°，8或16Bit精度微调，自动回位纠正；LCD液晶显示，中英文切换；防护等级IP20。 ★与现场原系统无缝连接匹配使用，成交后2个工作日内提供样品现场调试匹配。 ★提供第三方“CNAS”“CMA”“GQT”检测报告复印件及国家版权局计算机软件著作权证书。 | 36支 |
| 41 | LED投射灯（54×3W，3合1） | 参考型号AOMEIDI-AMD9203。电压AC100-240V；额定功率180W；光源54颗高亮度大功率3W RGB三合一LED，灯泡使用寿命约6万小时；RGB混色可组合出16777216种颜色变化；透镜角度25°（可选配45°）；运行模式：声控、自走、主从、DMX512；数码显示界面；调光0-100%线性调光；频闪1-13次/秒；高强度压铸铝结构；防护等级IP20。 ★提供第三方“CNAS”“CMA”“GQT”检测报告复印件及国家版权局计算机软件著作权证书。 | 66支 |
| 42 | 14颗30W点控洗墙灯 | 参考型号AOMEIDI-AMD9161。光源14×30W RGB三合一LED，每颗灯珠RGB颜色均可单独控制；透镜角度15°、25°、55°可选；操作模式DMX、主/从、声控；★DMX通道8通道模式可选择；0-100%调光功能，各种频闪及效果速度均可选；★内置12种固定跑马变化效果，可同时叠加频闪效果。 | 7支 |
| 43 | 成像灯（面光灯） | 参考型号AOMEIDI-AMD9086。LED成像灯，光源采用进口西铁城CITIZEN灯珠；电源AC100-240V，总功率250W；★显色指数Ra≥95，特殊显指R9≥90、R15≥90；色温3200K/5600K（常规）；光学角度15°-60°可调整；光斑中心照度与边缘照度偏差不超过5%；功能效果：散光、聚光、柔光；控制通道（3200K/5600K）2CH/全彩8CH；调光0-100%线性调光；控制模式DMX有线、无线信号可选/手动模式；噪音1米≤30dB；内置温度保护传感器；防护等级IP20。 ★提供第三方“CNAS”“CMA”“GQT”检测报告复印件。 | 8支 |
| 44 | LED多功能切割摇头灯（面光灯） | 参考型号AOMEIDI-AMD9919。额定功率500W，LED模组400W，色温7300K；控制模式DMX、自走、主从、声控；35个国际标准DMX通道；三合一光学镜头设计：光束模式2°、图案模式4°-45°、染色模式2°-35°，三种模式任意切换；频闪0.5-25；颜色盘2个，9个颜色+白光+线性CTO，可半色、可双向流动；★固定图案盘1个（9种图案+白光，带抖动及正反向快慢流水效果）；★旋转图案盘1个（5个可选图案片+白光，可正反自转并有抖动效果）；线性CMY无极混色；★2个独立旋转棱镜（8棱镜和6排镜）；电子调焦，高精密玻璃光学镜头；★切割盘：一组由八个切角片组成的光斑切角系统，可创造任意方向的三角形、菱形、长方形等形状光斑；水平扫描540°，垂直扫描270°（16Bit）；内置RDM功能、智能风机调速设计、灯具故障显示功能、光电复位自动纠错；防护等级IP20。 ★提供第三方“CNAS”“CMA”“GQT”检测报告复印件。 | 4支 |
| 45 | 全彩激光灯 | 参考型号TVS-S-10。电源AC100-240V；额定功率280W；★功率：红3000mW（638nm）、绿3000mW（525nm）、蓝4000mW（450nm）；★节目效果：各种光束、几何图形、动画、断笔效果，200余种光束动画效果；激光调制信号模拟调制0-20K；振镜光学扫描角度±30度；★控制模式：声控/自动/DMX512/主从控制，通道17CH。 ★提供第三方“CNAS”“CMA”“GQT”检测报告复印件。 | 2台 |
| 46 | LED追光灯 | 参考型号HY（鸿远）LED330。耗电功率400W；光学系统330W LED灯珠；一个彩色转轮6颜色+白光，图案可自定；光圈大小可调；频闪1-7次/秒；色温校正正常5600K，调高6000K，调低3200K；光束距离30M，光束角度23度；高强度风冷散热；IP20保护等级，高温自动切断保护装置；追光人工控制。 | 1台 |
| 47 | 电子礼花机（含8瓶耗材） | 参考型号HY（鸿远）HYTX-600。工作功率600W；输入电源AC220V/110V±10%；预热时间1-3分钟；喷花方向垂直向上，喷花高度可调1.0-5.0米（不同耗材喷花高度不同）；双DMX接口，双AC电源接口串联。 | 4台 |
| 48 | 烟雾机 | 参考型号AOMEIDI-AMD8203。工作电压AC220V；耗电量1200W；热机时间8分钟；喷出量18000 cubic.ft/min；油桶容量2L。 | 2台 |
| 49 | 触摸屏灯光控制台 | 参考型号BODA-BD-TT8（V16版本）。★I5CPU，120G固态硬盘，4GB运行内存；★内置8个DMX512输出口，共4096个通道；★内置1个15.6寸高分辨率触摸屏（工业屏）；★支持联网到计算机设备控制各种灯光3D可视化软件；内置UPS备用电池；★支持中文菜单显示，内置多国语言；★支持Art-Net网络功能，可扩展至12个DMX输出线路（域）6144个通道；10个宏功能按钮；20个重放推杆，支持1000个以上程序重放；CMY/RGB拾色板系统；图形发生器；支持CITP协议；内置数千种灯库及灯库编辑软件；★内置Visualiser线条式灯光可视化软件；支持MIDI时间码声光同步功能。 | 1台 |
| 50 | 8路光电隔离信号放大器 | 参考型号BODA-BD-802B。8路光电隔离的信号分配输出，每路带信号指示灯；信号放大整形功能，延长信号传输距离；增强数据总线接入设备数量的能力；保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离；手拉手电源插座；标准19寸1U机柜安装；供电AC90V-240V。 | 3台 |
| 51 | 网络扩展器 | 参考型号BODA-BD-608A。提供8个标准数据输出端口；★可输入2路ArtNet数据，可输出8路512数据（总共可输出4096个通道）；★可将常规512信号转换成Art-Net网络信号；★所有网络配置参数可通过自带按键和OLED显示屏直接修改（无需连接电脑设置）；可使用其它支持Art-Net的软件、控制台、控制器通过网络分发Art-Net数据；标准19寸1U机柜安装。 | 1台 |
| 五、灯光辅材及安装材料 |  |  |  |
| 52 | 灯光主电源电缆线 | 国产品牌，现场配置，国标。 | 150米 |
| 53 | 灯具电源线缆 | 国产品牌，现场配置，国标。 | 300米 |
| 54 | 线缆桥架 | 国产品牌，现场配置，国标。 | 50米 |
| 55 | 灯光架（双层管结构） | 国产品牌，现场配置，国标。 | 30米 |
| 56 | 灯光架（单层管结构） | 国产品牌，现场配置，国标。 | 50米 |
| 57 | 钢丝绳及夹具 | 国产品牌，现场配置，国标。 | 100米 |
| 58 | 灯光开关箱 | 国产品牌，现场配置，国标。 | 1套 |
| 59 | 灯具控制信号线缆 | 国产品牌，现场配置，国标。 | 300米 |
| 60 | 灯具信号插头 | 国产品牌，现场配置，国标。 | 1批 |
| 61 | 6类网线 | 国产品牌，现场配置，国标。 | 100米 |

二、商务要求

1.合同签订期：自成交通知书发出之后30日内。

2.供货（实施）时间：合同签订之日起至全部货物供货、安装、调试完成并验收通过止。自合同签订之日起60日内完成全部供货、安装及调试（具体以采购文件为准）。

3.供货（实施）地点：广西中医药大学仙葫校区大学生活动中心二楼小礼堂，采购人指定地点。

4.报价要求：本次报价须为人民币报价，包含货物价款、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、管线布设、辅材配件、装修施工、脚手架租赁、检测、培训、技术指导、税费及售后服务等全部费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明而供应商认为必需的费用也需列入总报价。合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

5.交货及安装期要求：安装具体时间由采购人通知，中标方接到通知后30天内安装完毕并通过最终验收交付使用。

6.质保及售后要求：送货上门，按现场条件全程安装调试，直至最终验收前产生的所有费用由中标供应商承担。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。自项目验收合格之日起，所供灯光、音响设备质保期不少于60个月，吸音隔音装修工程按国家有关规定保修。质保期内因产品质量问题引起的维修、更换费用由成交供应商承担；在接到故障通知后2小时内进行响应，4小时内到达现场免费维修，到达现场后4小时内修复。如4小时内无法修复的，全部免费提供与原设备技术参数相同或高于原设备技术参数的备品、备件，以保证采购人的正常使用。

7.验收标准：验收标准执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准。涉及电气安全、消防及建筑装修的，须符合相关规范要求。

货物或服务技术参数与投标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与投标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

（1）供应商投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

（2）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

（3）供应商投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

（4）实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权拒收货物并终止合同。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究供应商责任，同时报财政部门备案。

8.付款方式、时间及条件：（1）双方签订合同后，中标供应商须向采购人提供合同总金额30%的预付款保函（保函有效期不少于三个月。保函到期前，若项目未完成，中标供应商须在保函到期前提前1个月提交新一期保函）及等额发票，在采购人收到预付款保函及发票后10个工作日内向中标供应商一次性支付合同款总金额30%的预付款；项目验收合格后，采购人收到等额发票后10个工作日内采购人向中标供应商一次性支付剩余70%的合同款。（2）若采购数量与实际使用数量不一致时，中标供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行据实计算。

9.履约保证金：按本项目中标总金额的3%（如中标供应商为中小企业的，按本项目中标总金额的2%）收取。

10.施工要求：现场施工须遵守学校安全、消防及文明施工管理规定；高空作业、临时用电等须由具备相应资质的人员按规范操作并做好安全防护；施工期间不得影响学校正常教学秩序，施工时间安排以采购人通知为准。