附件1

采购项目需求表

| ▲一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌型号要求 |  | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 |
|  | AI算力服务器 | 广电五舟、昆仑、华鲲振宇或其他同等品牌 |  | 1、整机CPU物理核心总数192核，CPU主频2.6GHz，单颗CPU核心48核；CPU应为精简指令集，支持国产化CPU，证明材料需要加盖CPU原厂公章； 2、内存类型：DDR4 RDIMM内存插槽，内存槽位32个，实配内存数量16*64GB，总内存容量1T，内存工作频率2933MHz； 3、NPU：8*昇腾910B算力卡，单卡280 TFLOPS FP16，显存32GB HBM； 4、整机提供2.2 PFLOPS FP16算力； 5、硬盘：实配2个960GB SATA SSD和4个7.68TB NVMe SSD； 6、配置磁盘阵列卡，缓存4GB，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60； 7、实配8*200Gb光口（含200G光模块）+2个10Gb/25Gb光口（含25G光模块）； 8、支持4*GE板载电口； 9、满配4个热插拔2600W交流电源模块，支持2+2冗余； 10、提供5年7×24质保服务，提供大模型部署服务； | 套 | 1 |
|  | 知识库服务器 | 广电五舟、昆仑、华鲲振宇或其他同等品牌 |  | 1、处理器：2颗国产ARM架构处理器(32Core，2.6GHz) ； 2、NPU:实配2张昇腾Atlas 300I DUO算力卡，单卡提供140 TFLOPS FP16算力，提供280 TOPS INT8算力，显存48GB HBM； 3、内存：配置16个内存插槽，内存工作频率2933MT/s;本次配置8*32GB RDIMM DDR4 2933MH内存，总内存容量256G，内存保护支持ECC、SEC/DED、SDDC、Patrol scrubbing功能； 4、配置2块SSD 480GB 硬盘，配置2块 HDD 8T SATA硬盘，最多支持12个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD硬盘+4个2.5英寸NVME SSD硬盘，所有硬盘支持热插拔； 5、RAID卡：配置1块2G阵列卡支持RAID RAID 0,1,5,6,10,50,60，支持JBOD，支持iBMC带外管理。 6、网卡：配置4个GE,4个10Gb/25Gb光口（含光模块）； 7、电源：配置900W 1+1热插拔冗余电源； 8、提供5年7×24质保服务，包含上架安装服务； | 套 | 1 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1.质保期 5年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修；质保期结束后，运维费不高于合同金额5%。 |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：乙方在接到甲方通知后在按4小时内到达现场进行处理，到达现场后4小时内排除故障，恢复正常使用。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |
| 交付时间、交付地点 |  |  | 1.交付时间：自签订合同之日起30日历日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 1、签订合同后10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额50%的预付款，待货物安装调试完毕并验收合格后，甲方在收到乙方开具的全额、有效发票和货物的全部技术、质保等资料（国产设备必须为增值税专用发票）之日起10个工作日内付清乙方剩余的50%合同款。若乙方未按时开具发票，甲方有权延迟付款（无息）。甲方按约将货款付至合同约定的银行账户(该账户的真实性及合法性由乙方负责)；如因乙方提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为甲方违约；乙方变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知甲方，否则应承担甲方无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。 2.本项目收取履约保证金：☑无 □有，人民币 元。 3.项目收取履约保证金的，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | - 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；高于预算金额的报价无效。 - 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。 - 报价包括项目采购标的及实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、质保期内维护费（含维修、养护、软件升级等）、必要的保险或检测费用等其他一切费用 |  |  |  |