附件1

采购项目需求表

说明：1.本需求中的相关参数有不明确或有误的，报价人请以详细、正确的参数另做附件。

- 报价人必须自行为其报价产品或服务侵犯其他供应商担相应法律责任。

3.本章中带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

| ▲一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌型号要求 |  | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 |
|  | 专业音箱 | itc、TK特控、金业诚兴 |  | 产品特性 1.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 2.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 3.多个螺丝吊装孔位，多种安装方式。 基本参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：65Hz-20KHz 3.功率：150W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×1 7.低音：8"低音×1 8.尺寸：高388×宽241×深241mm 9.重量：约7.8Kg | 只 | 4 |
|  | 支架 | itc、TK特控、金业诚兴 |  | 1.固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 2.箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 3.设备面板尺寸：160mm*90mm 4.重量：0.93Kg 5.类型：音箱CH系列支架 | 只 | 4 |
|  | 专业功放 | itc、TK特控、金业诚兴 |  | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 台 | 2 |
|  | 调音台 | itc、TK特控、金业诚兴 |  | 1.具有≥8路数字增益话放通道、≥2路高阻单声通道、≥2组立体声输入通道，话筒输入接口带48V幻象电源。 2.具有≥1组立体主输出通道、≥4路AUX辅助输出通道、≥1路TRS监听输出通道。 3.具有≥8路DCA编组、≥8路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入。（提供设备接口图佐证） 4.具有≥2路USB播放通道，支持USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV无损音频格式。内置4G的媒体空间，可导入音乐文件或导出录音文件。 5.具有≥1个7英寸高清触摸屏，支持≥1024×600分辨率。 6.具有≥4个内置效果器，设备自带有经典混响、大房间混响等效果。 7.内置自适应陷波反馈抑制算法。 8.具有≥30组场景预设，可导入USB存储，便于备份调用。 9.具有Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置。 10.具有≥1路网络接口，支持主流操作系统windows、linux ubuntu、Android、ios、MacOS进行远程控制。 11.具有防误触碰、误操作面板锁。 | 台 | 1 |
|  | 音频处理器 | itc、TK特控、金业诚兴 |  | 1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图佐证）（提供国家认可的检测机构出具的第三方检测报告复印件，并加盖投标人公章） 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能截图佐证）（提供国家认可的检测机构出具的第三方检测报告复印件，并加盖投标人公章） 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）（提供国家认可的检测机构出具的第三方检测报告复印件，并加盖投标人公章） | 台 | 1 |
|  | 手持无线话筒 | itc、TK特控、金业诚兴 |  | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（提供国家认可的检测机构出具的第三方检测报告复印件，并加盖投标人公章） 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（提供国家认可的检测机构出具的第三方检测报告复印件，并加盖投标人公章） 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供国家认可的检测机构出具的第三方检测报告复印件，并加盖投标人公章） 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 套 | 1 |
|  | 电源管理器 | itc、TK特控、金业诚兴 |  | 1.配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。 2.具有≥8路电源输出插座（≥4路10A、≥4路16A的插座规格），总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。 3.具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。（提供国家认可的检测机构出具的第三方检测报告复印件，并加盖投标人公章） 4.支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。 5.具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置。 6.支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度。 7.具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小。 8.支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警，恢复正常时自动停止。 9.支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源。 10.支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。 | 台 | 1 |
|  | 全数字会议系统主机 | itc、TK特控、金业诚兴 |  | 一、硬件参数： 1.采用全国产研发核心芯片与元器件，实现100%国产化，同时支持国产操作系统的连接与控制。（提供国家认可的检测机构出具的第三方检测报告复印件，并加盖投标人公章） 2.系统CH系列采用高性能DSP处理器，音频采样率≥48kHz，频率响应等同或宽于80Hz~16KHz；采用超五类屏蔽线，确保会议信息长距离传输。 3.集成专业DSP处理功能，具有智能混音、音频矩阵调节、自动增益、反馈抑制、≥31段输出图示均衡（≥8段输出参量均衡）、≥10段输入图示均衡（≥5段输入参量均衡）、闪避器、分频器、音量调节、反相功能。（提供国家认可的检测机构出具的第三方检测报告复印件，并加盖投标人公章） 4.通讯接口包括有≥3路航空接口，≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥3路RJ45网络通信接口、≥1路RJ45内部调试接口、≥1路USB2.0接口；音频输入接口包括有≥1路LINE IN,音频输出接口有≥1路LINE OUT、≥两路SPK OUT，每一路功率≥30W。 5.设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音。 6.系统支持≥24只话筒同时发言，其中支持≥16只有线话筒和≥8只无线话筒同时发言；有线话筒发言人数范围可设置为等同或宽于1至16之间的任意数量，无线话筒发言人数范围可设置为等同或宽于1至8之间的任意数量。（提供国家认可的检测机构出具的第三方检测报告复印件，并加盖投标人公章） 7.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 8.具有C/S 架构管理软件，客户端软件可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7、Windows10、Windows11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。（提供国家认可的检测机构出具的第三方检测报告复印件，并加盖投标人公章） 9.具有消防报警联动触发接口，触发后火灾报警信息可同步至话筒界面和主机界面，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保参会人员安全。 二、嵌入软件参数如下： 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 3.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 4.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 5.可支持提供在线服务小程序，可通过微信小程序提交售前、售中或售后问题，厂家客服人员在线或回电及时解答。（提供功能界面截图佐证） 6.可支持提交的服务类型包括“维护”、“指导调试”、“指导安装”、“指导布线”、“远程调试”、“400电话”等类别可选。（提供功能界面截图佐证） 7.具备在线服务可以实时查询处理进度，具有“待处理”、“处理中”及“已处理”等版块。（提供功能界面截图佐证） 8.具备“已处理”版块具有历史记录功能，可通过联系电话搜索历史条目，条目信息记录申请人姓名、联系电话、申请时间、问题描述、处理状态、处理人、处理用时和处理后信息反馈。并且具有“再次申请”功能。（提供功能界面截图佐证） | 台 | 1 |
|  | 会议话筒 | itc、TK特控、金业诚兴 |  | 1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。 2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问。 3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.咪杆长度：≤190mm | 支 | 1 |
|  | 会议话筒 | itc、TK特控、金业诚兴 |  | 1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。 2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问。 3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.咪杆长度：≤190mm | 支 | 12 |
|  | 发射器 | itc、TK特控、金业诚兴 |  | 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID 4.支持WPA3安全协议。 5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。 | 台 | 1 |
|  | 充电箱 | itc、TK特控、金业诚兴 |  | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 台 | 2 |
|  | 云台摄像机 | itc、TK特控、金业诚兴 |  | 1.采用1/2.8英寸、≥846万有效像素的高品质UHDCMOS传感器，可实现4K高分辨率，并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 2.具有≥12倍光学变焦，水平视场角可达≥72.5°。 3.支持HDMI、3G-SDI、UVC、LAN输出，支持其中三路视频可同时输出，可支持≥4K@30fps（其中3G-SDI最高支持1080P@60fps）并且支持向下兼容输出。 4.支持Visca、Pecol-d/Pecol-p、Onvif、GB/T28181等多种控制协议，可通过红外遥控器、RS-232、RS-485以及网络多种方式对摄像机进行远程控制。 5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码标准，双码流输出，分辨率可支持≥3840×2160输出；具有图像水平翻转和垂直翻转功能。 6.具备≥1路HDMI接口、≥1路SDI接口、≥2路USB接口、≥2路串口（1×232IN，1×232OUT/485）、≥1路音频输入、≥1路TF卡接口。（提供设备接口截图佐证） 7.支持POE供电。 | 台 | 1 |
|  | 设备机柜 | 凡图、金盾、大唐 |  | 1、27U网络机柜：高度1400mm；宽度600mm；深度600mm(允许偏差值为±1mm）； 2、最大静载达500KG,移动承载350KG； 3、主架用料为：材料采用SPCC1.6mm厚优质冷轧钢板； 4、安装方孔条为：2.0mm厚优质冷轧钢板；表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑 ； 机柜高温静电喷涂，表面处理细腻、美观 ； 5、可方便拆卸的左右侧门和前后门；配轩风扇*1；托板*1；钢化玻璃前门； 6、配备机柜专用电源。 | 个 | 1 |
|  | 扩展坞 | 绿联、山泽、联想 |  | Type-C扩展坞转HDMI接口。适用苹果MacBook华为笔记本电脑iPad手机 | 个 | 1 |
|  | 无线投屏器 | 迈拓维矩、绿联、山泽 |  | HDMI无线投屏，50米远距离传输，一键开启无线投屏，广泛兼容国产、Windows、Mac等系统使用。 | 台 | 1 |
|  | 工作站 | 联想、紫光、宏碁 |  | 1. 处理器：Intel 13代I5及以上处理器（核心数≥10，线程数≥16，基准主频≥2.5G，末级缓存≥20M） 2.芯片组：Intel B760及以上芯片组 3. 内存：16G 内存，提供2个内存槽位，最大支持64G容量； 4. 硬盘：512GB M.2 SSD 固态硬盘，预留第2个板载M.2 SSD硬盘扩展槽位； 5. 显卡：集成显卡 6.声卡：内置音频芯片，配置5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）； 7. 网卡：集成千兆网卡 8. 键鼠：配置原厂USB键盘、鼠标； 9. 接口：≥11个USB接口（其中至少1个USB-C，8个USB-A 3.2 G1）、≥2个板载高清视频输出接口（必须为HDMI or DP 规格）； 10. 扩展槽位; ≥2扩展槽位（其中1个为PCIE 5.0 x16规格）； 11. 电源：≥200W节能电源 12. 机箱：塔式机箱，体积不小于15L； 13；显示器：与主机同一品牌商用23.8英寸显示器，分辨率1920*1080，视频接口：VGA+HDMI，随主机三年上门服务 14. 软件：预装正版Windows 11 64位操作系统。 15.维修保障：提供原厂整机3年保修；保修状态可以通过主机序列号或者服务号直接在厂家官网或者400/800等免费服务电话直接查询到所有部件的保修情况，保修期限须一致，如出现保修状态不完整或者不一致情况，用户有权拒收。 | 台 | 1 |
|  | KVM切换器 | 国产定制 |  | 17寸及以上显示器，2路以上路接口，vga接口，分辨率1920*1080，抽拉式安装设计，可以调整长度以适应各机柜空间，双界面PS/2 /USB键盘鼠标切换器连接控制电脑。 | 台 | 1 |
|  | 电源线 | 阳工、桂林国际、正泰 |  | BVR6平方国标铜线，100米/卷，满足本项目使用。 | 卷 | 3 |
|  | 配电箱 | 国产定制 |  | 1、可安装开关单联22位或双联11位，适用各种品牌标准机柜， 适用于小型断电器，可加装其他功能模块，标配安装滑道及所需螺丝。 2、配置32A漏保空开、16A空开等，满足会议室所有设备使用。 | 个 | 1 |
|  | PVC线管 | 国产定制 |  | 直径25mmPVC线管，满足本项目使用 | 条 | 200 |
|  | 安装及其他辅材 | 国产定制 |  | 1、安装调试和培训，标签制作； 2、电工胶布、焊锡、热缩管、大二芯6.35单插头、镀金3.5mm立体声耳机公插头、卡农公头、卡农母头、BNC公头、BNC母头、10A插头、16A插头； 3、网线、音频线、音频跳线、HDMI视频线、USB线等，适配本项目使用。 | 项 | 1 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1.质保期 3年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  |  | （1）为确保货物质量，报价人必须提供售后服务承诺书原件（加盖公章），如无法提供的，视为虚假应标，取消成交资格。 （2）项目整体安装完毕，验收合格之日起，质保期内所有货物免费上门维修服务、免费更换零部件，更换所用货物不得低于竞标标准。质保期满后，如需更换货物零部件，成交供应商须保证提供优惠价格的配件和服务。 （3）在质保期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务； （4）投标人应充分考虑供货成本及参数要求再进行报价，如投标人低价恶意竞价、且成交后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，通过报备政采云平台及财政厅监管部门，并按规定对投标人公司予以处罚和进行网上通报处理，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担。 |  |  |  |
| 交付时间、交付地点 |  |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30 日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 一次性支付：本合同项下的全部货物经验收合格后 15 个工作日内，采购人凭成交供应商开具的全额发票向成交供应商支付全部合同价款。 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | - 本次在线询价报价须为人民币报价，包含：产品价格、运输费（含装卸费）、安装费、税费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。采购人未列明的货物或服务，不在供应商报价之内。注：竞标供应商的投标总报价≤采购预算。 |  |  |  |
| - ▲三、其他需求 |  |  |  |  |  |  |
| - 其他要求 |  |  | 1.对在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，不得参与投标报价。 2、本项目采购任务急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求竞标、不按要求提供审查资料或资料审查不合格、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为的， 采购人有权按预算金额20%的赔偿金额向成交供应商追偿其所造成的损失。 |  |  |  |