附件1

采购项目需求表

说明：1.本需求中的相关参数有不明确或有误的，报价人请以详细、正确的参数另做附件。

- 报价人必须自行为其报价产品或服务侵犯其他供应商担相应法律责任。

3.本章中带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

| ▲一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌型号要求 |  | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 |
|  | 室内LED显示屏 | 洲明、艾比森、九洲光电等或其他同等以上品牌型号 |  | - LED显示屏 - 屏幕尺寸:3.84m×1.92m=7.373m²，屏幕分辨率:3072×1536。LED屏体参数如下： 1.点间距：≤1.25mm， SMD 三合一封装 2.▲亮度≥500cd/㎡，支持通过配套软件0-100%级调节; 3.发光点中心距偏差≤0.8%；像素光强均匀性LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10% 4. 按 SJ/T11141-2017 5.10.7 规定，在正常工作状态下，同一幅图像的最亮区与最暗区的亮度比或照度比≥9000:1； 5.水平视角≥175°,垂直视角≥175° 6.▲模组平整度≤0.08mm；模组间间隙≤0.08mm；四侧面平面/垂直公差≤0.08mm，模组间相对错位值≤0.8% 7.最大功耗≤450W/㎡；平均功耗≤140W/㎡ 8.▲依据 GB/T 16494-2017以及GB/T 19893-2017标准测试：当中央法线亮度为 100cd/㎡ 时：水平视角 80°亮度衰减率不大于 10%，垂直视角 60°亮度衰减率不大于 10%; 9.色度均匀性(校正后)在±0.001CxCy之内,显示模组亮度均匀性Lmj≥99% 10.黑屏非均匀性≤8%，色准△E≤0.9 11.色温1000K-20000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K 12.▲采用前维护、支持磁吸固定方式，单模组磁吸强度≥10KG，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故 13.对地漏电流≤3.5mA/㎡；按 GB 4943.1-2022 的规定进行，LED显示屏应有保护接地端子，单个LED显示屏模组的接地电阻大于 0.1Ω。 14.▲依据 GB/T 17626.11-2018 标准要求 Ut降低大于95%持续 250 周期，判据为C 15. ▲按 GB 4943.1-2022 的规定进行,LED 显示屏在满负荷工作 30min 后用测温计测试各可触及点温度，LED显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升≤25℃，绝缘材料温升≤25℃ 16. 产品符合GB 4943.1-2022 信息技术设备安全标准对设备进行电气间隙试验的要求，属于I类产品； 17. PCB板、单元塑料面料及单元整体达到着火危实验V-0级； 18. 产品色域覆盖率≥120%NTSC，并支持 BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换 19. ▲支持低亮高灰：亮度 100%时，灰度等级为24bit，刷新率不低于3840Hz；亮度 70%时，灰度等级为20bit，刷新率不低于3520Hz；亮度 50%时，灰度等级为18bit，刷新率不低于3200Hz；亮度 20%时，灰度等级为15bit;刷新率不低于2880Hz； 20. 支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失<8% 21. 显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护 22.▲具有监控自检技术：可实现LED单点检测、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控等功能； 23.LED显示屏画面延迟≤500ns，LED显示屏画面信噪比≥60dB； 24.支持灯板出现短路时，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的其他元器件，支持更换灯板后，校正参数自动回读功能不需要人工操作; 25.▲符合 GB/T 18313-2001 声学信息技术设备和通信设备空气噪音的测量,噪声满足 NR-25(噪声标准曲线)要求:球面半径 0.3 米内，最亮噪音 ≤2dB(A),球面半径 1.5 米内，白平衡最亮噪音 1≤dB(A),球面半径 1 米内，白平衡最亮噪音≤ 1.4dB(A) 26.LED 显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测反馈，并形成数据保存周期为 100天，并可在控制软件端提取数据，保证用户实时了解现场屏体及使用环境情况 - 27.配套满足带载的电源、接收卡系统 28.以上带“▲”项为重要参数项，报价时需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章 二、屏体控制器 - 1.最大1920X1200@60Hz输入分辨率 - 2.最大带载780万像素，12路千兆网口输出 - 3.最宽8192像素点或最高4096像素点 - 4.支持4路信号输入:3xHDMI1.4，1xDVI - 5.支持单机或双机冗余备份 - 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 - 7.支持3画面显示，位置、大小可自由调节 - 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 - 9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 - 10.设备直接通过USB2.0级联，级联数据下发发送速率最高可达60Mb/s，最多支持16台同时调节亮度、色温、设备之间同步性，符合大型高标准活动现场低延时要求；配合外设级联最大带载宽度可达262144像素点，最高可到131072像素点； - 11.为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制，设备具备HDCP1.4技术； - 12.节能环保，可通过与多功能卡的配合实现自动亮度调节功能，根据环境照度的改变自动调节显示屏的亮度，达到最佳的显示效果； - 13.设备带有RTC芯片，支持视频控制器和接收卡端的加密管理，通过加密相关的协议实现授权日期内的正常显示，非授权日期无法正常显示； - 三、钢结构 - 大屏幕钢结构制作，钢结构要求： （1）按照国家钢结构设计规范，满足屏体安全承载需求制； （2）显示屏支撑钢结构材料采用国标，不可采用非标； （3）钢结构防锈处理，颜色由采购人选取。 - 其他配套配件和辅材 - 配套1套单红色条屏：显示尺寸为：5.776m×0.304m； 安装、调试和培训，LED显示屏内部电源线、网线、视频线及布线所需辅材，含4张模组备品。 | 套 | 1 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1.质保期 3 年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：乙方在接到甲方通知后在按4小时内到达现场进行处理，到达现场后4小时内排除故障，恢复正常使用。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |
| 交付时间、交付地点 |  |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 15 日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 1、一次性支付：本合同项下的全部货物经最终验收合格后 15 个工作日内，采购人凭乙方开具的全额发票向乙方支付全部合同价款。若乙方未按时开具发票，甲方有权延迟付款（无息）。甲方按约将货款付至合同约定的银行账户(该账户的真实性及合法性由乙方负责)；如因乙方提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为甲方违约；乙方变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知甲方，否则应承担甲方无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。 2.本项目收取履约保证金：☑无 □有，人民币 元。 3.项目收取履约保证金的，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | - 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；高于预算金额的报价无效。 - 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。 - 报价包括项目采购标的及实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、质保期内维护费（含维修、养护、软件升级等）、必要的保险或检测费用等其他一切费用 |  |  |  |
| - ▲三、其他需求 |  |  |  |  |  |  |
| - 其它要求 |  |  | 1.对在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，不得参与投标报价。 2、成交供应商在收到成交结果通知之日起5个工作日内必须向采购人提供询价货物的以下纸质资料： （1）提供厂家针对该项目的授权书，并加盖厂家公章。 3、本项目采购任务急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求报价、不按要求提供审查资料、或资料审查不合格、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为的， 采购人有权按预算金额20%的赔偿金额向成交供应商追偿其所造成的损失。 |  |  |  |