附件3

报价明细表

说明：1.本需求中的相关参数有不明确或有误的，报价人请以详细、正确的参数另做附件。

- 报价人必须自行为其报价产品或服务侵犯其他供应商承的权益担相应法律责任。

3.本章中带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

| ▲一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌型号、生产厂家 | 技术参数 |  | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
|  | 室内LED显示屏 |  | 一、全彩LED显示屏体 ▲1.点间距：≤1.86mm；像素密度：289050doc/㎡；3520mm**2240mm=7.88m2 2.SMD三合一封装，单个像素由 1R1G1B 构成； ▲3.模组间相对错位均值≤0.1mm；平整度等级P≤0.05mm；水平相对错位等级≤1.07%；垂直相对错位等级≤1.05% 4.换帧频率：60Hz； 5.亮度均匀性：99%；鉴别等级：按照 SJ/T 11141-20175.10.6规定：C 级，BJ：24； ▲6.对地漏电流：依据 SJ/T11281-2017 发光二极管（LED）显示屏测试方法，在1.1 倍额定电源电压下，测试样品的电源线对金属外框间的对地漏电流不大于 2mA/㎡（交流有效值）； 7.刷新率：≥3840Hz； ▲8.最大亮度：≥700cd/㎡； 9.发光点中心距偏差≤0.8%； ▲10.对比度：9000:1； ▲11.水平视角≥170°垂直视角≥170°； 12.盐雾试验符合10级要求； 13.各部件阻燃测试（UL94标准）：内部线材、整机符合V-1级标准；塑料面板、面罩、塑胶件、PCB电路板符合V-0级标准； 14.平均失效间隔工作时间≥100000h； 15.像素失控率：整屏像素失控率符合 SJ/T 11141-2017标准 C级： PZ≤1x10-6；区域像素失控率符合 SJ/T 11141-2017标准 C级：PQ≤1x10-6； 16.低灰高亮：100%亮度时，16bit 灰度；70%亮度时，16 bit 灰度；50%亮度时，13 bit 灰度；20%亮度时，12bit 灰度； 17.低亮高灰：PWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果； 18.LED 显示屏图像主观质量评价优级，评分5分； ▲19.LED 显示屏供电电源的功率因数≥95%，转换效率≥86%；供电方式：支持电源均流DC4.2V-DC5V及电源双输出电压 DC2.8V/DC3.8V； 20.内部线材使用低烟无卤素环保线材；套件材料采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质； 21.LED 显示屏支持不关屏热插拔抢修维护功能； 22.PCB电路设计：PCB采用 FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板OSP工艺； 23.模组机械强度≥24MP； ▲24.寿命典型值≥120000； 25.维护方式：前维护，模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点≥8个； 26.产品带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能≥45%； ▲27.单元产品最大功耗13W，平米最大功耗≤253W/㎡, 平米平均功耗85W；睡眠功耗：P>2.5，P≤9W/㎡、P≤2.5，≤12W/㎡; 28.设备在正常工作条件下，连续工作 7*24H（168H），不出现电、机械或操作系统的故障； 29.LED显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试； ▲30.依据 CESITS 008-2019 标准，支持 HDR3.0高动态光照渲染技术； ▲31.单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失<8%； ▲32.可实现LED单点检测、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控等功能；可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号； ▲33.LED 显示屏 Color Space 覆盖率≥120%YIQ(NTSC），LED显示屏 Color Space 覆盖率≥170%YUV(PAL）；屏体正面为亚黑处理，反光率≤1.2%， 34.色温：白平衡 6500K+5%（1000K 至 20000K可调）；色温为 6500K 时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K； 35.色度均匀性：±0.001Cx,Cy之内； 36.符合光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类； ▲37.视觉舒适度（VICO 指数）范围在 0-1 级，满足CSA035.2-2017 标准； 38.显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果 80%； 39.信号传输：采用数字化网络传输技术或标准化HDCP传输技术，支持Tyte-C接口、光纤接口或者HDCP协议的接口实现5G大带载带宽传输； 40.LED显示屏可实现实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理；LED显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命； 41.系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min，使屏体从10%到100%零度逐步显示，提升产品稳定性。 42.支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置。 ▲43.具备划痕性能技术，表面硬度≥5H； 44.具有隐亮消除功能：无隐亮，全黑场信号下灯管发光；正常工作时显示画面无重影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真；具备毛毛虫现象消除功能，显示画面无单列或单行像素失控现象且系统具备掉电储存功能。支持不关电热拔抢修功能； 45.抗震等级＞9级； ▲46.LED 显示屏能效一级，能源效率≥3.0cd/w 47.具备防碰撞焊盘技术LED，支持模组级的LED 灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262-2002要求； ▲48.通过灯珠推力测试，随机选择LED灯珠，在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力 12N，灯珠未破碎或脱落。 ▲49.投标时提供产品3C认证证书复印件并加盖投标人公章。 ▲50.所投LED显示屏须通过中国环境标志（Ⅱ型）产品认证，提供相关认证证书复印件并加盖原厂公章。 ▲51.为响应国家“双碳”计划，所投产品需通过碳足迹核查，提供声明证书复印件加盖原厂公章 ▲52.所投LED显示屏须通过色彩品质A级认证，提供相关认证证书复印件并加盖原厂公章。 ▲53.所投LED显示屏须通过强制性CCC认证以及节能CQC认证，提供相关认证证书复印件并加盖原厂公章。 ▲54.为确保显示屏在安装使用过程中有完善的售后服务能力和履约能力，生产厂家须具有企业履约能力评价服务五A级认证证书以及售后服务体系完善程度评价七星级认证证书 55.以上参数标“▲”项为重要参数指标，投标时必须提供CNAS、CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告核实参数，并提供检测报告复印件； 二、LED室内落地支架 1.采用高强度冷轧钢板，表面采用特殊防锈处理，坚固耐用，连接处采用金属螺丝固定，多层加强型金属板材。支架配有前后/上下/左右六方位调节装置，屏体拼缝平整，美观大方易于维护。 2.尺寸：拼接屏左右侧预留尺寸为40毫米，落地底座为80~100公分。 3.机柜为组合体结构，底部为柜门，背面带不封板，顶部跟侧面封板 4.外观颜色与喷涂处理：酸洗磷化，黑色喷粉； 5.固定方式：地面拉爆螺丝固定 三、LED控制器 ▲1.具有丰富的信号接口，集成3路HDMI，1路VGA，1路DP1.2，选配1路3G-SDI（IN+LOOP）输入，信号接入后可以对画质进行对比度分离提升，具有去雾、增亮、像素修复、画面防撕裂变形等效果增强功能。 2.自带手机或平板电脑无线投屏功能，无需外接任何设备。自带音频输入和音频输出功能，视频声音可以音画同步。 3.支持红外和Wi-Fi无线功能，可以通过遥控器对处理器的网络节目进行操作和选择，海量内容随时切换。 4.支持U盘内容的播放功能，支持Word文档、表格、PPT播放功能，会议和演讲更加方便。 5.此产品可以通过网络进行各种应用程序的下载安装，不仅可以做信号切换和处理，还能为LED显示屏增加娱乐互动功能。 6.自带音频输入和音频输出功能，视频声音可以音画同步。 ▲7.信号采集分离器在信号传输中具有良好的抗干扰性，电磁脉冲抗干扰测试值≤25MHz。 ▲8.信号采集分离器具有画质输出稳定性自动调节适配功能，可以保证播放状态时大屏幕显示的画面稳定可靠，画面不撕裂不变形。 ▲9.单个数据解析传输模块具有4路千兆网口，支持光电转换传输。 10.采用且具备MCU控制技术。 ▲11.采用且具备实时视频图像输入FPGA可编程处理能力，可通过编程进行功能增减，可通过编程对数据传输进行实时控制。信号接入后可以对画质进行对比度分离提升，具有去雾、增亮、像素修复等效果。 12.带载390万像素可根据LED显示设备的实际分辨率进行适配。最大带载宽度10240，最大带载高度8192； 13.支持单路输入分辨率4096*4096内自定义设置。 14.支持画面坐标偏移，支持坐标复制、坐标自定义设置。 15.数据解析传输模块符合国家GB 4943.1-2011和GB 5080.7-86要求。 168.数据解析传输模块在数据传输中遇到程序脚本报错时，可自动无损修复，使数据传输不会因为程序报错而导致传输中断，有效提高传输可靠性和稳定性。 四、LED配电柜 1.控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制 2.面板控制： 一键延时启停，紧急停止，模式切换，单键单元控制 3.电脑控制： 可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测，并保存操作记录，报警记录。 4.电脑定时： 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。 5、中控控制： 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议 6.自动联机，直接操作，不用人工设置 7.配有应急启动模块（QN-Smart/007）， PLC故障应急使用 8.保护内容：1）零线电缆高温保护 2）高温断电保护 3）短路保护 4）烟雾保护 9.输入电压：380V 10.输出电压：220V 11.额定功率：10kW 12.输出回路：3个单相回路（AC220V） 13.每路输出最大带载功率：≤3.33kW 14.回路状态监测：单回路 15.远程控制：有 16.分步逐级上电：有 17.计划任务上电：有 18.温度检测：有 19.壳体尺寸：400*300*130 单位mm 20.逻辑联动控制：有 21.主断路器：德力西32A断路器*1 22.交流接触器：德力西32A交流接触器*1 23.子断路器：德力西32A微型1P断路器*3 24.控制回路断路器：德力西10A 1P+N微型漏电保护断路器*1 25.零地排：8位铜排*1 26.PLC控制器：正松PLC-180控制器*1 27.PLC控制电源模块：正松DC24V电源*1 28.串口服务器：485转USB头*1 五、机柜 1.尺寸1m高*宽0.8m*深0.6m 2.材质：采用优质冷轧钢板制作，框架厚度≥2.0mm，门板及侧板厚度≥1.2mm，具有较高的结构强度和承重能力。 3.面刷木纹漆，表面经过静电喷涂处理，涂层均匀、光滑，具有良好的耐腐蚀性、耐磨性和美观度。 六、讲台水晶字 1、规格：700*1150 2.面嵌水晶字，亚克力字贴面板 3.内容：LOGO+马克思主义学院 |  | 套 | 1 |  |  |
| 合计金额：（大写）人民币 元整 |  |  |  |  |  | （小写）¥ |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  | 1.质保期 2 年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  |  |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日近 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：乙方在接到甲方通知后在4小时内到达现场进行处理，到达现场后4小时内排除故障，恢复正常使用。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |
| 交付时间、交付地点 |  |  |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 15 日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  | 1.一次性支付：本合同项下的全部货物经最终验收合格后 15 个工作日内，采购人凭乙方开具的全额发票向乙方支付全部合同价款。若乙方未按时开具发票，甲方有权延迟付款（无息）。甲方按约定将货款付至合同约定的银行账户（该账户的真实性及合法性由乙方负责）；如因乙方提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为甲方违约；乙方变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知甲方，否则应承担甲方无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。 2.本项目收取履约保证金：☑无 □有，人民币 元。 3.项目收取履约保证金的，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  | - 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；高于预算金额的报价无效。 - 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。 - 报价包括项目采购标的及实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、质保期内维护费（含维修、养护、软件升级等）、必要的保险或检测费用等其他一切费用 |  |  |  |  |
| ▲三、其他需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求 |  |  |  | 1.对在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，不得参与投标报价。 2.成交供应商在收到成交结果通知之日起5个工作日内必须向采购人提供询价货物的以下纸质资料： ▲（1）提供厂家针对该项目的授权书，并加盖厂家公章。 3.本项目采购任务急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求报价、不按要求提供审查资料、或资料审查不合格、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为的， 采购人有权按预算金额20%的赔偿金额向成交供应商追偿其所造成的损失。 |  |  |  |  |

注：①所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；高于预算金额的报价无效；

②本表“品牌型号、生产厂家”必须填写唯一的品牌、型号，采购需求的“品牌型号要求”中如有列明特定品牌型号，则必须按指定品牌型号报价，否则报价无效；如未列明，则报价人可自由选择合适品牌进行报价。

③技术要求必须逐条完全响应。

④商务要求应逐条完全响应，如有缺项漏项或未列明响应内容的，视为认可采购人要求，报价有效但需按采购人要求执行商务条款。

我公司承诺：我公司已阅知此项目的所有采购需求，对此项目的技术、商务及其他要求完全响应，并已按要求给出完整、合理、最优的报价。

报价人：                           （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或签章）

开户银行名称：

开户银行账号：

公司地址：

联系方式：                         （联系人、联系电话）

报价日期：     年    月    日