附件3

报价明细表

说明：1.本需求中的相关参数有不明确或有误的，报价人请以详细、正确的参数另做附件。

- 报价人必须自行为其报价产品或服务侵犯其他供应商承的权益担相应法律责任。

3.本章中带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

| ▲一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌型号、生产厂家 | 技术参数 |  | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
|  | 室内LED显示屏 |  | - 全彩LED显示屏体：9.98 m2 屏幕净显示面积：（宽）4160mm *（高）2400mm； ▲1.点间距：≤ 1.538mm；像素密度≥422500点 /㎡； 2.SMD三合一封装，单个像素由 1R1G1B 构成； ▲3.模组间相对错位均值≤0.1mm；平整度等级P≤0.05mm； 4.换帧频率：60Hz； 5.亮度均匀性：99%；鉴别等级：按照 SJ/T 11141-20175.10.6规定：C 级，BJ：24； ▲6.对地漏电流：依据 SJ/T11281-2017 发光二极（LED显示屏测试方法，在1.1 倍额定电源电压下，测试样品的电源线对金属外框间的对地漏电流不大于 2mA/㎡（交流有效值）； 7.刷新率：≥3840Hz； ▲8.最大亮度：≥700cd/㎡； 9.发光点中心距偏差≤0.8%； ▲10.对比度：9000：1； ▲11.水平视角≥170°垂直视角≥170°； 12.盐雾试验符合10级要求； 13.各部件阻燃测试（UL94标准）：内部线材、整机符合V-1级标准；塑料面板、面罩、塑胶件、PCB电路板符合V-0级标准； 14.平均失效间隔工作时间≥100000h； 15、像素失控率：整屏像素失控率符合 SJ/T 11141-2017标准 C级: PZ≤1x10-6；区域像素失控率符合 SJ/T 11141-2017标准 C级:PQ≤1x10-6； 16.低灰高亮：100%亮度时，16bit 灰度；70%亮度时，16 bit 灰度；50%亮度时，13 bit 灰度；20%亮度时，12bit 灰度； 17.低亮高灰：PWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果； 18.LED 显示屏图像主观质量评价优级，评分5分； ▲19.LED 显示屏供电电源的功率因数≥95%，转换效率≥86%；供电方式：支持电源均流DC4.2V-DC5V及电源双输出电压 DC2.8V/DC3.8V； 20.内部线材使用低烟无卤素环保线材；套件材料采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质； 21.LED 显示屏支持不关屏热插拔抢修维护功能； 22.PCB电路设计：PCB采用 FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板OSP工艺； 23.模组机械强度≥24MP； ▲24.寿命典型值≥120000； 25.维护方式：前维护，模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点≥8个； 26.产品带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能≥45%； ▲27.单元产品最大功耗13W,平米最大功耗≤253W/㎡, 平米平均功耗85W;睡眠功耗:P>2.5，P≤9W/㎡、P≤2.5，≤12W/㎡; 28.设备在正常工作条件下，连读工作 7*24H（168H），不出现电、机械或操作系统的故障； 29.LED显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试； ▲30.依据 CESITS 008-2019 标准，支持 HDR3.0高动态光照渲染技术； ▲31.单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失<8%； ▲32.可实现LED单点检测、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控等功能；可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号； ▲33.LED 显示屏 Color Space 覆盖率≥120%YIQ(NTSC)，LED显示屏 Color Space 覆盖率≥170%YUV(PAL)；屏体正面为亚黑处理，反光率≤1.2%， 34.色温：白平衡 1000K - 20000K；色温为 6500K 时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差≤200K； 35.色度均匀性：±0.001Cx,Cy之内； 36.符合光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类； ▲37.视觉舒适度（VICO 指数）范围在 0-1 级，满足CSA035.2-2017 标准； 38.显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果 80%； 39.信号传输：采用数字化网络传输技术或标准化HDCP传输技术，支持Tyte-C接口、光纤接口或者HDCP协议的接口实现5G大带载带宽传输； 40.LED显示屏可实现实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理；LED显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命； 41.系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min，使屏体从10%到100%零度逐步显示，提升产品稳定性。 42.支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置。 ▲43.具备划痕性能技术，表面硬度≥5H； 44.具有隐亮消除功能：无隐亮，全黑场信号下灯管发光；正常工作时显示画面无重影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真；具备毛毛虫现象消除功能，显示画面无单列或单行像素失控现象且系统具备掉电储存功能。支持不关电热拔抢修功能； 45.抗震等级＞9级； ▲46.LED 显示屏能效一级，能源效率≥3.0cd/w 47.具备防碰撞焊盘技术LED，支持模组级的LED 灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262-2002要求； ▲48.通过灯珠推力测试，随机选择LED灯珠，在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力 12N,灯珠未破碎或脱落。 ▲49.以上参数标“▲”项为重要参数指标，竞标时必须提供CNAS、CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告核实参数，并提供检测报告复印件； ▲50.竞标时提供产品3C认证证书复印件并加盖竞标人公章。 ▲51.所投LED显示屏须通过中国环境标志（Ⅱ型）产品认证，竞标时提供相关认证证书复印件并加盖原厂公章。 ▲52.为响应国家双碳计划，所投产品需通过碳足迹核查，提供声明证书复印件加盖原厂公章 ▲53.所投LED显示屏须通过色彩品质A级认证，提供相关认证证书复印件并加盖原厂公章。 ▲54.所投LED显示屏须通过强制性CCC认证以及节能CQC认证，竞标时提供相关认证证书复印件并加盖原厂公章。 ▲55.为确保显示屏在安装使用过程中有完善的售后服务能力和履约能力，竞标时提供生产厂家须具有企业履约能力评价服务五A级认证证书以及售后服务体系完善程度评价七星级认证证书 二、支架及结构件：10.65 m2; 根据现场情况定制，壁挂安装，含包边。 - 多媒体信息采集器：1台； ▲1、为满足采购人的使用需求，要求产品集成2路HDMI1.4，2路DVI，1路VGA，1路DP1.2，1路HDMI2.0，1路AUDIO OUT，6路USB，1路RS232，1路WAN口、12路网口输出、2路SDI、1路内置麦克风、1路WiFi天线、1路红外接口、2路HDMI OUT、15个切换按钮，1个开关控制，1个飞梭控制器。（竞标时,请提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告和该报告在全国认证认可信息公共服务平台的真实性查询截图加盖生产厂家公章。并且在检验报告中具有该产品明确标注的实物接口照片予以佐证。中标供应商需在中标后3日内带样品到项目现场，由采购人凭中标供应商竞标时提交的检验报告中的实物接口照片与实际交货的实物进行比对和演示，实际交货的产品应与检验报告中的实物接口照片相同或优于。如发现检验报告中的产品接口照片与实物不符，则视为虚假响应，中标供应商应承担相应的法律责任。） 2、自带手机或平板电脑无线投屏功能，无需外接任何设备。自带音频输入和音频输出功能，视频声音可以音画同步。 3、支持红外和WiFi无线功能，可以通过遥控器对处理器的网络节目进行操作和选择，海量内容随时切换。提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告加盖生产厂家鲜章予以佐证； 4、支持U盘内容的播放功能，支持Word文档、表格、PPT播放功能，会议和演讲更加方便。 5、此产品可以通过网络进行各种应用程序的下载安装，不仅可以做信号切换和处理，还能为LED显示屏增加娱乐互动功能。提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告加盖生产厂家鲜章予以佐证； 6、自带音频输入和音频输出功能，视频声音可以音画同步。 ▲7、多媒体信息采集器在信号传输中具有良好的抗干扰性，电磁脉冲抗干扰测试值≤25MHz，并且在不依靠任何软件的情况下，硬件自身开窗性能≥7个视频窗口。竞标时提供CNAS、CMA认可的第三方权威检测机构出具的检验报告，中标供应商需在中标后3日内到达项目现场进行开窗性能演示。如演示不满足，则视为虚假响应，中标供应商应承担相应的法律责任。 ▲8、为了保证多媒体信息采集器的信息安全，制造商需具备电子信息产品数据信息安全甲级认证。竞标时提供制造商对于多媒体信息采集器产品的数据信息安全甲级认证证书，加盖制造商鲜章。并提供认证证书的全国网上查询平台的查询结果截图并盖制造商鲜章。 ▲9、多媒体信息采集器在数据传输中遇到程序脚本报错时，可自动无损修复，使数据传输不会因为程序报错而导致传输中断，有效提高传输可靠性和稳定性。为了保证此功能的专业性，竞标时提供程序脚本报错自动化修复等相关功能的软件著作权证书予以佐证。 四、配电系统：1套； 1、功率≥20KW； 2、可实现过压过流保护； 3、安装方式：壁挂式； 4、输入接线方式：3相4线&地线； 5、输入电压(V)：380； 6、输入频率(Hz)：50/60； 7、输出接线方式：3相4线&地线； 8、输出电压(V)：220一380； 9、分路开关容量(A)：40，单相/三相可选。 五、线缆及辅材：1套； 高清线缆线材、超六类网线、电源线、控制线，转换头等。 六、大屏幕软件：1套； 1、可以上传、删除、预览、编辑和下载媒体文件； 2、可以查询在线终端，设置亮度、音量、控制播放、停止和插播功能； 3、可以添加、编辑、预览、下载和删除节目，并下发节目到终端； 4、可以添加、删除和下发播放任务到终端； 5、可以查询终端在指定时间段内的播放记录； 6、软件容错性：软件对关键功能数据进行有效性校验，当运行发生错误时，有提示并且可以恢复正常； 7、运行稳定性：在软件功能运行过程中没有数据丢失、系统紊乱和致命性死机现象，并可以连续无故障运行2小时以上； 8、具有分组控制功能，可以对终端进行分组，添加和删除分组，添加和移除终端到分组。具有终端监控功能，可以查看终端信息、版本及放置位置信息。 ▲9、为了保证上述功能的专业性，为了软件在大屏幕播放和使用时没有信息安全漏洞，安全防护性得到更专业的保障。竞标时要求上述1至8条功能提供具有CNAS、CMA认可标识的第三方权威检测机构出具的产品检验报告和该报告在全国认证认可信息公共服务平台的真实性查询截图加盖生产厂家公章予以佐证； ▲10、为了发布平台软件在节目编辑、发布时的流畅性得到专业性保障，要求发布平台软件具有数据双向传输带宽防阻塞功能。竞标时提供数据双向传输带宽防阻塞优化等相关功能的软件著作权证书加盖生产厂商公章予以佐证。 七、多功能电子演讲台：1套； ▲1、采用航空级铝合金材料，整体倾角78°，满足人体演讲最佳设计角度； 2、支持一键开机，自带电源，可以做到完全无线进行工作，续航不低于5小时 ； - 产品支持U段无线扩音功能，不需要音频线连接 ▲4、讲台显示尺寸≥21.5英寸，屏幕分辨率为：1920*1080 ，显示比例：16:9。（竞标时提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告复印件并加盖原厂公章）； 5、显示屏亮度(Typ)≥450cd/㎡，可视角度为≥178°，对比度（Typ）≥1000：1； ▲6、讲台具备可升降技术，通过整机侧边升降按键，可任意调节升降高度，针对不同的演讲者可选择适合演讲者高度，可支持最高1.2M。（竞标时提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告复印件并加盖原厂公章）7、支持一键开机，自带电源，可以做到完全无线进行工作，同时可选装携带2支鹅颈麦克风。 8、讲台自带windows10系统，RAM≥8GB，ROM≥128GB SSD硬盘，接口包含USB≥2，HDMI OUT≥1;AUDIO OUT≥1；AUX OUT（3.5）≥2个，AUX OUT（6.5）≥1个 ▲9、讲台具备触摸书写功能，采用电容触控技术，支持手指+主动电容笔触控方式，支持10点触摸，触摸精度：＜2mm。 ▲10、为方便操作，讲台主页3个核心功能图标，支持主页面左右滑动进入欢迎页面和手机传屏页面，支持整机设置个性化主页面。（竞标时请提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告复印件并加盖原厂公章） 11、侧边栏：在屏幕两侧均有可拖动/可收缩／可展开的悬浮按键，可实现返回、主页、批注等最常用的系统操作按键。 ▲12、为确保PC应用使用的便捷性，Windows应用程序可通过在电子讲台主页面或更多中的快捷图标启动，无须切换到Windows原生桌面中启动。（竞标时请提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告复印件并加盖原厂公章） 13、讲台具备无线传屏功能，Windows系统电脑可进行无线投屏，播放PPT支持连续多页批注、擦除，批注内容与原文件可扫码分享保存。 14、大屏处于PC系统播放PPT或windows PC进行无线投屏并进行PPT播放模式下，无需点击任何按钮，电磁笔可直接批注书写，手势翻页 ▲15、讲台支持批注功能，在任意通道下可一键进入批注，批注内容可本地／U盘保存，支持二维码分享，二维码分享时可加密。（竞标时请提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告复印件并加盖原厂公章） 电子讲台效果图 八、专业音箱：2对； ▲1.系统类型：10"二分频全频专业音箱； ▲2.喇叭规格：低音10"×1只/高音: 1"×1只 ； 3.频率响应: 60Hz-18KHz； 4.灵敏度：（1W/1M)±2/92dB； 5.阻抗负载: 8Ω； ▲6.额定功率: 200WATTS； 7.峰值功率: 400WATTS； 8.声压级：Cont115dB Peak120dB； 9.覆盖角度: 80°x 50°； 10.连接器：两个NL4插座FR:1+1-Link thro’:2+2-； 11.安装方式：10位M8吊挂点 配标准36.5mm音箱支架座； ▲12.材料采用18mm优质BB级中纤板制作，黑色浮点耐磨喷漆处理； 13.尺寸(WHD): 350mmx500mmx315mm； ▲14.重量(只)：14kg； 九、会议功放：2台； 1.传统AB类SMT贴片工艺双通道电路；性能稳定可靠； 2.电源软启动防冲击功能；避免瞬间向电网吸入大电流造成系统瘫痪，或影响其他精密设备供电使用； 3.具有直流短路、过载过热、开机延时保护功能； 4.采用输入输出信号比较电路，在功放即将进入削波状态即时衰减输入信号，进一步减少削顶，即保证音质不失真输出也防止烧毁后端音箱喇叭； 5.前进式智能温控风扇散热，风机噪音小，散热效率高； 6.输入灵敏度开关选择；立体声、桥接、并接功能； 7.机后面板输入输出接口接头针脚有具体接法流程图； 8.频率响应:20Hz-20KHz ±0.25dB； 9.信噪比1KHz x 40（32dB）:A计权/≥92dB； 10.通道分离度1KHz/1V输入:≥80dB； 11.共模抑制1KHz :≥80dB； 12.相位响应：≤±8° 13.总谐波失真：1KHz THD＋N ≤0.025%； 14.互调失真：60Hz 7KHz 4/1 ≤0.075% 15.阻尼系数：工作条件63Hz8Ω ≥1500:1； 16.转换速率：10KHz方波，x 40（32dB）增益/≥100V/us； 17.输入接口：XLR卡侬； 18.输入阻抗：宽适应范围10KΩ-20KΩ； 19.输出接口:黑红接线柱*4与SPEAKON安全插座*2； 20.输出适应阻抗：2-16Ω； 21.8Ω立体声功率:2*300W； 22.4Ω立体声功率:2*400W； 23.2Ω立体声功率:2*600W； 24.8Ω桥接功率 ：1*900W； ▲25.竞标时，请提供国家认可的第三方检测机构对功能检测的检测报告。 十、调音台：1台； 1.八路单声道输入，支持平衡MIC/非平衡LINE接口； 2.两路立体声输出，支持平衡MIC/非平衡LINE接口； 3.单声道输入通道具有3段英伦风EQ均衡调节； 4.立体声输出具有双7段2/3倍频程EQ均衡调节； ▲5.USB接口可接U盘MP3歌曲播放，带彩屏显示歌曲播放内容，支持蓝牙链接歌曲播放功能； 6.数码显示16种类歌唱延迟效果器； 7.支持输入通道选通监听输出； 8.为电容话筒接入提供+48V幻像电源并配合有供电LED指示灯； 9.输入增益GAIN旋钮旁具有峰值消波状态PEAK标识LED指示灯； 10.输出左右通道各十段三色LED指示灯，精确显示输出音量大小状态； 11.支持外置效果处理的发送SEND及返回RETURN接口； 12.具有REC立体声莲花头录音输出接口； 13.在应用市场下载原厂授权APP注册后与手机连接，可即将手机当无线麦克风使用，实现无线手麦功能，无线播放手机存储的音频文件； 电器指标： 1。接口类型：平衡卡侬头XLR,非平衡大三芯TRS输入输出接口，录音RCA莲花接口； 2.输入阻抗：话筒MIC输入2.4KΩ、线路LINE输入20KΩ 3.输出阻抗：平衡150Ω 非平衡1KΩ 4.输入EQ标准：HIGH12KHz±15dB；MID：3KHz±15dB；LOW：300Hz±15dB； 5.频率响应：20Hz－20KHz 6.总谐波失真：<0.1% 7.信噪比：<-90dB 8.输出增益：+10dB 9.母线噪声：－85dBu 10.通道串扰：>96dB 十一、无线鹅颈话筒：1套； 1.四通道接收一拖四无线麦克风系统； 2.采用UHF510M-960MHz频段，比传统的VHF频段抗干扰能力强，传输更可靠； 3.PLL数字锁相环多信道频率合成技术；具有4个可选频段600个可选频道；每台机有200个频点可选； 4.将发射机红外对频窗口对准接收机，即可自动搜寻对应频点快速对频锁频； 5.高档液晶显示屏，使接收机及发射器的信号强度、音频动态、工作ID、工作频率等状态一目了然； 6.理想接收距离80米； 7.可任意搭配手持麦克风、腰挂式发射器,台式会议无线麦克风使用； 二、电器指标： 接收机参数： 1.频率范围：UHF 510-960MHz； 2.可调频点：单机200个； 3.频率稳定度：±0.05%； 4.动态范围：＞90dB； 5.调制方式：FM（调频）/ PLL（锁相环频率合成）； 6.频率响应 ：30Hz~18KHz； 7.信噪比：≥90dB； 8.邻频干扰比：＞80dB； 9.镜像干扰比：＞80dB； 10.使用范围 ：≥80米(开阔地)； 11.接收机供电：DC12V/500mA（开关电源适配器）； 12.音频输出接口：TRS混合输出 0～200mV, 双通道XLR分立输出: 0～400mV； 发射器参数： 1.频率稳定度：±25KHz； 2.信噪比：＞105 dB； 3.动态范围：≥100 dB； 4.传声器类型：手持动圈式/腰包会议电容式； 5.极性模式 ：单一指向； 6.频率响应：30Hz-18KHz； 7.话筒灵敏度：－47 ±3dB @ 1KHz； 8.电源供应：5号电池2节； 9.电池连续使用时间： >6小时； 十二、无线手持话筒：1套 1.频率 600～900MHz，高效传输，大大减少了干扰，可接受较弱信号，静音控制功能，使用效果好。 2.高效多频道、多系统共用、LCD液晶显示幕。 3.信号有效距离可达到100米以上。 4.偏移度：±40K 5.S/N：<100db 6.失真：<0.5%A 7.计权：1KHz 8.频率响应范围：50HKz~18KHz±3dB 9.射频输出功率：10mw 10.麦克风音头：全向、心型、超心型指向 11.一个手持话筒、一个领夹话筒、一个头戴话筒。 十三、音频处理器：1台； ▲1.四通道输入八通道输出音箱处理器； ▲2.采用96KHz采样频率，32Bit DSP处理器，模数A/D及数模D/A转换的内部数据通道，声音还原能力更强； 3.面板功能键与编码轮配合可实现调控全部软件功能； 4.数字处理包括：GAIN增益、Phase相位转换、PEQ参量均衡器、SHI棚架滤波器、Delay时间延时、Xvoer分频、ComPressor压缩、Limit限幅、Mute静音、NoiseGate噪声门、link联调、信号路由功能， 5.每路输入均有独立的31段图示均衡器； 6.支持各通道间参数快速克隆，能同时选择多个输出通道关联同步调整所有参数； 7.可存储12种用户程序，方便快速调用应用； 8.背光2x20特性LCD显示通道和功能设置； 9.提供USB接口免驱动连接电脑，支持中英文切换软件界面友好直观；通过RS485接口可最多连接250台机器联调，并有RS232串口，方便不同场合应用需要，且支持超过1500米的距离外用电脑来控制，PC软件可快速调用、保存、导入、导出数据编辑模式； 电器指标： 1.通道数：4通道输入8通道输出； 2.接口规格：XLR卡侬平衡输入输出； 3.频率响应：20Hz-20KHz，±0.25dB； 4.信噪比: >90dB； 5.相位失真：<0.01%； 6.动态范围：>110dB； 7.通道可调最大延时：1000ms 步进0.021ms； 8.延时显示规格：毫秒ms/米mt/英尺ft三种； 9.输出增益调整：﹣36dB至﹢12dB； 10.参量均衡：IN/OUT 7段； 11.输入图示均衡：IN 31段； 12.分频器：林克/巴特/贝塞尔三种分别12、18、24、 48dB 斜率； 13.限幅器阀值：﹣20 +20dBu、Attack起始时间3-100ms Release倍程于起始时间2-32倍，比率RATIO 1-100：1； 14.最大输出电平：﹢20dBu； 15.输入阻抗：18kΩ； 16.输出阻抗：100Ω； 17.固有延时：8ms； 18.电源要求：宽电压支持AC90-240V 50/60Hz； 十四、反馈抑制器：1台 1.采用朗谷数字实验室的高速浮点数字信号处理器的算法,196KHz音频采样率数字芯片技术，内置高性能数模AD/模数DA转换器； 2. 大容量内存确保大动态音频处理能力，可存储12种工作模式供用户编辑、调用； 3.双通道独立输入输出； 4.每通道陷波器加移频双控制Feedback声学反馈啸叫抑制设计方案； 5.每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHz，可做参量均衡器使用，8个静态滤波器自动扫描啸叫点并抑制； 6.每通道5档移频功能控制啸叫抑制深度； 7.独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 8.输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 9.响应时间快中慢3速可定，更具人性化； 10.2英寸TFT彩色屏，中英文菜单可选； 11.具有系统软控安全锁；防止误操作； 12.配有专业的PC直观调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷； 电器指标： 1.模拟输入：双平衡XLR和非平衡TRS输入； 2.输入阻抗：平衡47Ω，不平衡20KΩ； 3.最大线路电平输入：+18dBµ； 4.模拟输出：双平衡XLR和非平衡TRS输出； 5.输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω； 6.最大输出电平：+20dBµ； 7.静态滤波器：单通道8个； 8.动态陷波器：单通道12个 陷波默认检测Q值4,幅度24dB； 9.移频规格：2Hz、4Hz、6Hz、8Hz； 10.频率响应：20Hz-20KHz，±0.3dB； 11.信噪比：>105dB(A)； 12.动态范围：103dB； 13.总谐波失真：0.005％,1KHz；20Hz-10KHz，<0.01％；10KHz-20KHz，<0.025％ 14.工作电压：宽电压110V/220V/AC 50Hz/60Hz 使用特点： 1.会议系统中防啸叫的完美解决方案； 2.自动分析器可以自动测量麦克风和讲话者的距离并调节反馈啸叫抑制比；标准环境下讲话者与麦克风距离可达50cm以上讲话依然清晰洪亮声音不变异； 3.由于接口适应性强，高阻低阻信号均可接入，麦克风数量少可直接接入本设备使用；麦数多本设备可串接在调音台后端使用； 4.适用于所有要求麦克风不可滋滋乱叫的环境使用； 十五、电源时序器：1台 1.八路后置电源时序供电万用磷铜插座； 2.一路前置直通供电万用磷铜插座， 3.船型开关，带有暗藏式一建快速开关功能， 4.高清LED指示灯实时显示各通道工作状态；高亮大气液晶屏实时显示系统工作电压； 电器指标： 1.配线规格：6㎡绝缘外接缆线； 2.插座数量：9个支持欧标，美标和国标； 3.插座材质：磷铜； 4.插座规格：单路最大13A负载； 3.时序时间：通道间开关间隔1秒 使用功能： 在系统连接中按顺序开或关各种音响设备，使系统免受冲击，保护设备。 十六、设备机柜:1台 规格：600*600*1245 24U 外观： 机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求。 材料：采用高强度的韩钢优质度锌板，机柜主体骨架材料厚度不少于1.5mm，承重层板材料厚度不少于2.0mm，前、后门板材料厚度不少于1.2mm，其它材料厚度不少于1.0mm。 结构：19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门 接地：机柜下部安装有横向接地铜条（长度约450mm），铜条每隔100mm具有螺丝。（选配） 前门:单开玻璃门设计，后门为快速拆卸钢板门设计 可拆卸的左右侧板和前后门，全模块式设计，实现全方位操作。机柜立柱标有RMU数，安装设备更明了。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 合计金额：（大写）人民币 元整 |  |  |  |  |  | （小写）¥ |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  | 1.质保期 2 年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  |  |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日近 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：乙方在接到甲方通知后在4小时内到达现场进行处理，到达现场后4小时内排除故障，恢复正常使用。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |
| 交付时间、交付地点 |  |  |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 10 日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  | 1.一次性支付：本合同项下的全部货物经最终验收合格后 15 个工作日内，采购人凭乙方开具的全额发票向乙方支付全部合同价款。若乙方未按时开具发票，甲方有权延迟付款（无息）。甲方按约定将货款付至合同约定的银行账户（该账户的真实性及合法性由乙方负责）；如因乙方提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为甲方违约；乙方变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知甲方，否则应承担甲方无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。 2.本项目收取履约保证金：☑无 □有，人民币 元。 3.项目收取履约保证金的，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  | - 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；高于预算金额的报价无效。 - 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。 - 报价包括项目采购标的及实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、质保期内维护费（含维修、养护、软件升级等）、必要的保险或检测费用等其他一切费用 |  |  |  |  |
| ▲三、其他需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求 |  |  |  | 1.对在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，不得参与投标报价。 2.成交供应商在收到成交结果通知之日起5个工作日内必须向采购人提供询价货物的以下纸质资料： ▲（1）提供厂家针对该项目的授权书，售后承诺服务书，相关产品的检测报告并加盖厂家公章。 3.本项目采购任务急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求报价、不按要求提供审查资料、或资料审查不合格、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为的， 采购人有权按预算金额20%的赔偿金额向成交供应商追偿其所造成的损失。 |  |  |  |  |

注：①所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；高于预算金额的报价无效；

②本表“品牌型号、生产厂家”必须填写唯一的品牌、型号，采购需求的“品牌型号要求”中如有列明特定品牌型号，则必须按指定品牌型号报价，否则报价无效；如未列明，则报价人可自由选择合适品牌进行报价。

③技术要求必须逐条完全响应。

④商务要求应逐条完全响应，如有缺项漏项或未列明响应内容的，视为认可采购人要求，报价有效但需按采购人要求执行商务条款。

我公司承诺：我公司已阅知此项目的所有采购需求，对此项目的技术、商务及其他要求完全响应，并已按要求给出完整、合理、最优的报价。

报价人：                           （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或签章）

开户银行名称：

开户银行账号：

公司地址：

联系方式：                         （联系人、联系电话）

报价日期：     年    月    日