附件3

报价明细表

说明：1.本需求中的相关参数有不明确或有误的，报价人请以详细、正确的参数另做附件。
报价人必须自行为其报价产品或服务侵犯其他供应商担相应法律责任。

3.本章中带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。
	▲一、技术要求

	序号
	采购内容
	品牌型号、生产厂家
	技术参数
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	小计
（元）

	
	消防报警主机
	海湾、中天、利达或其他同等以上品牌型号
	1、▲4G消防报警主机，传输距离≧150米；

▲网络模式：支持4G；

报警方式：声光报警，声音报警，手机推送，联动主机；
防区类型：256无线+6有线；
防区命名：可编程详细地址。
	台
	1
	
	

	
	烟温探测器
	海湾、中天、利达或其他同等以上品牌型号
	1、使用环境温度：-10～+50℃；
2、▲烟雾温度一体探测；

3、▲报警指示等：红色LED;

4、报警声压：≧85DB/M；

5、▲检测面积:≧30平方米。
	个
	4
	
	

	
	声光报警器
	海湾、中天、利达或其他同等以上品牌型号
	1、工作温度：-10～+50℃；
2、报警音量：>90dB；
	个
	2
	
	

	
	灭火器箱
	浙安、群安或其他同等以上品牌型号
	▲外观：圆弧形；材质：镀锌板高温烤漆；4KG/5KG灭火器通用灭火器箱。
	个
	2
	
	

	
	手提式气体灭火器
	浙安、群安或其他同等以上品牌型号
	▲4kg手提式七氟丙烷[含药剂]
	个
	4
	
	

	
	网络半球摄像机
	大华、海康威视、科达或其他同等以上品牌型号
	1、▲400万像素，POE，最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境；

支持Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30m；符合IP66，IK10，可靠性高。
	台
	6
	
	

	
	8路硬盘录像机
	大华、海康威视、科达或其他同等以上品牌型号
	▲性能强劲，最大256Mbps接入带宽，12x1080P解码能力，支持满接32路4MP或16路6/8MP；

存储周期长，支持满配10T硬盘，全面延长录像存储时长；

超清输出，支持HDMI 4K超清输出， HDMI/VGA同异源可配；

平台接入简单，支持萤石、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入；

1.5U 标准机箱，支持机架安装；

4盘位，最大支持10TB硬盘

支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出，同/异源可切换；

▲支持12路1080P解码（开启解码增强后，可提升至16路1080P解码）

支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC

2个千兆网口

16进4出报警口

2个USB2.0接口（前置）+1个USB3.0接口（后置）
	台
	1
	
	

	
	监控硬盘
	大华、海康威视、科达或其他同等以上品牌型号
	▲8T 3.5英寸机械硬盘，SATA 6Gb/s ，5640转，256MB缓存。
	块
	2
	
	

	
	16口POE交换机
	华为、海康威视、华三或其他同等以上品牌型号
	▲网管型交换机，16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps自适应上联电口+2个1000Mbps上联SFP光口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率250W。

交换容量336Gbps，包转发率54Mpps，金属外壳，6kV防雷，桌面式交换机，带挂耳可上机架。支持VLAN划分、环路检测、防私接、线缆检测、端口隔离等功能，支持EWEB/APP/MACC远程管理。
	台
	1
	
	

	
	人脸+指纹识别一体机
	达实、海康威视、大华或其他同等以上品牌型号
	采用4.5英寸LCD液晶触摸屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率480*854；

设备支持1500人脸，3000指纹，3000张卡，15万次事件记录，适合中小型客户群体管理；

联网方式：TCP/IP有线联网

外接安全模块：支持通过经销私有RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；

外接读卡器：支持通过经销私有RS485或韦根（W26/W34/W27/W35）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；

读卡器模式：支持通过经销私有RS485或韦根（W26/W34/W27/W35）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；

门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；

多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；

采用200万广角宽动态摄像头，采用星光级图像传感器，支持在暗光、强光环境下识别；

设备支持人脸，指纹、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机NFC 卡、CPU 卡序列号、身份证卡序列号）、密码、手机APP远程开锁；
	台
	1
	
	

	
	出门按钮
	达实、海康威视、大华或其他同等以上品牌型号
	1、结构：塑料面板；

2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V；

3、输出：常开；

4、类型：适合埋入式电器盒使用；

5、尺寸：86*86mm；

6、重量：0.07kg；
	个
	1
	
	

	
	两门控制器
	达实、海康威视、大华或其他同等以上品牌型号
	▲32位高速处理器，性能强劲、速度快支持TCP/IP有线网络双通信接口，通讯数据采用特殊加密处理，更安全，无泄密之忧；

可存储1万笔合法卡，5万笔刷卡记录；

支持反潜回功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能；

支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警；

韦根格式支持W26、W34等多种格式，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器；
支持普通卡/残疾人卡/黑名单/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型；
支持NTP校时、手动校时、自动校时功能；

支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能；

具有看门狗设计、防拆设计

主机断电后数据可以永久保存
	台
	1
	
	

	
	六类非屏蔽网线
	D-Link、TCL、康普或其他同等以上品牌型号
	六类非屏蔽

	m
	710
	
	

	
	18U网络机柜
	金盾、图腾鑫田或其他同等以上品牌型号
	600*600
	台
	1
	
	

	
	安全防范全系统调试
	定制
	安全防范全系统调试
	系统
	1
	
	

	
	自动感应门
	定制
	▲自动感应平移门；
▲安装方式：吊装；
▲自动门机组：承重≧160KG,直流无刷电机，轨道长度≧3040mm，可对接门禁，含感应器、支持无线控制，不锈钢外壳，连续运行寿命≧100万次；
开启速度：100-500mm/s可调，关闭速度：100-400mm/s可调，开放时间：0-60s可调。
▲12厘钢化玻璃门，尺寸≧1520mm*2000m；
含自动感应装置、玻璃门等整套门定做制作、安装、运输及五金配件等。
	樘
	1
	
	

	合计金额：（大写）人民币      元整
	（小写）¥     

	▲二、商务要求

	质保期
	1.质保期 1 年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）
2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。

	产品及售后服务要求
	1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日近  1  年内生产的产品。

2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递）
3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。

4.故障响应时间：乙方在接到甲方通知后在按4小时内到达现场进行处理，到达现场后4小时内排除故障，恢复正常使用。

5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。

	交付时间、交付地点
	1.交付时间：自签订合同之日起  15  日内全部交付完成并验收合格。
2.交付地点：广西中医药大学。

	付款条件
	1、一次性支付：本合同项下的全部货物经最终验收合格后 15 个工作日内，采购人凭乙方开具的全额发票向乙方支付全部合同价款。若乙方未按时开具发票，甲方有权延迟付款（无息）。甲方按约将货款付至合同约定的银行账户(该账户的真实性及合法性由乙方负责)；如因乙方提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为甲方违约；乙方变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知甲方，否则应承担甲方无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。
2.本项目收取履约保证金：☑无    □有，人民币        元。

3.项目收取履约保证金的，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。

	报价要求
	所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；高于预算金额的报价无效。
报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。
报价包括项目采购标的及实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、质保期内维护费（含维修、养护、软件升级等）、必要的保险或检测费用等其他一切费用

	▲三、其他需求

	其它要求
	1.对在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，不得参与投标报价。

2、成交供应商在收到成交结果通知之日起5个工作日内必须向采购人提供询价货物的以下纸质资料：

▲（1）提供厂家针对该项目的授权书，并加盖厂家公章。

3、本项目采购任务急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求报价、不按要求提供审查资料、或资料审查不合格、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为的， 采购人有权按预算金额20%的赔偿金额向成交供应商追偿其所造成的损失。


注：①所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；高于预算金额的报价无效；
②本表“品牌型号、生产厂家”必须填写唯一的品牌、型号，采购需求的“品牌型号要求”中如有列明特定品牌型号，则必须按指定品牌型号报价，否则报价无效；如未列明，则报价人可自由选择合适品牌进行报价。

③技术要求必须逐条完全响应。

④商务要求应逐条完全响应，如有缺项漏项或未列明响应内容的，视为认可采购人要求，报价有效但需按采购人要求执行商务条款。

我公司承诺：我公司已阅知此项目的所有采购需求，对此项目的技术、商务及其他要求完全响应，并已按要求给出完整、合理、最优的报价。
报价人：                           （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或签章）

开户银行名称：
                  

开户银行账号：
                  

公司地址：
                        

联系方式：                         （联系人、联系电话）

报价日期：     年    月    日

