附件3

技术参数和商务需求

| 一、技术参数需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购服务 |  | 数量 | 单位 | 项目要求及技术参数需求 |
| 1 | 广西中医药大学明秀校区学生宿舍楼9栋架空层商铺电表箱、电缆桥架采购项目 |  | 1 | 项 | - 1.塑壳断路器（德力西/ ABB/施耐德）：CDM3S-200A/330，1台，总开关，承载约78kw电量。 - 2.三相电表（德力西/正泰）： - ①DTS606-10 (40) A，11台，单台容量6kw； - ②DTS606-20 (80) A，1台，单台容量12kw。 - 3.小型断路器（德力西/正泰）：①DZ47s-40A/3P，12台，品牌为，支线总开关；②DZ47s-40A/2P，12台，轻型用电回路。 - 4.电表箱： - 12户三相电表箱1台，用于室内配电照明。 - 5.电缆（纵览/国标）： - ①BV50 总线25米； - ②10 平方多色支线（黄、绿、红、淡蓝、黄绿双色），50米。 - 6.配套辅材： - 铜线耳10个、25*3规格零地排1套。 - 7.电缆桥架： - 规格100*100*1，60米。 - 8.含全部设计制作、人工安装、材料运输、现场调试、通电检测、场地清理等所有配套工作，所有设备线缆需提供产品合格证，竣工后满足分户计量、安全配电使用标准。 |
| 二、商务需求 |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 报价为含税包干总价，包含本项目货物材料费、加工制作费、设计费、辅材费、人工费、运输费、安装调试费、管理费、利润、增值税及完成本项目全部工作内容所需的一切费用，采购人无需额外支付任何其他费用。 |  |  |  |
| 交货地点 |  | 广西中医药大学明秀校区指定地点 |  |  |  |
| 完成时间 |  | 签订合同之日起10个工作日内完成。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 本项目经公司验收合格后，公司在15个工作日内凭供应商开具的全额发票（国产设备 必须为增值税专用发票）付清合同款。（无质保金、无息）。 |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |  |